Оглавление:

1. Спецификация витражей с 9 по 17 этажа………………………………………………………………………………………………………..2

2. Спецификация алюминиевых угловых столбов (электрокоробов) витража с 9 по 17 этаж…...3

3. Спецификация рамок розеток и выключателей с 9 по 17 этаж………………………………………………………..…4

4. Спецификация покраски стен с 9 по 17 этаж……………………………………………………………………………..…………….….7

5. Спецификация стеновых панелей с 9 по 17 этаж.…………………………………………………………………………..…………10

6. Спецификация подоконников на 13, 16 этаж………………………………………………….................................................11

7. Спецификация обрамления лифтовых порталов с 9 по 17 этаж…………………………………………..…….………11

8. Спецификация пленки с 9 по 17 этаж……………………………………………………………………………………………..……….……….12

9. Спецификация покрытия полов с 9 по 17 этаж…………………………………………………………………………..…….………...14

10. Спецификация плинтусов c 9 по 17 этаж……………………………………………………………………………………………….……..19

11. Спецификация потолков с 9 по 17 этаж……………………………………………………………………..………………….............….21

12. Спецификация пристенных молдингов потолка с 9 по 17 этаж……………………………………….………….….…26

13. Спецификация панелей Baffle с 9 по 17 этаж…………………………………………………………………………….…………..…27

14. Спецификация на спринклерные розетки с 9 по 17 этаж………………………………………………….…..………….…28

15. Спецификация светильников с 9 по 17 этаж………………………………………………………………………………..…….…..….29

16. Спецификация светильников в группах с 9 по 17 этаж………………………………………………………………....…….32

17. Спецификация на осветительные элементы колонн с 9 по 17 этаж………………………….…………….….…33

18. Спецификация на рулонные шторы с 9 по 17 этаж……………………………………………………….…………………….…..35

19. Спецификация дверей с 9 по 17 этаж…………………………………………………………………………………………….……….……...37

20. Спецификация гибких молдингов с 9 по 17 этаж…………………………………………………………………….…………….…53

21. Спецификация на декоративные элементы колонн с 9 по 17 этаж……………………………….……………..…53

22. Спецификация на вентиляционные решетки с 9 по 17 этаж ………………………………….………………..…..….55

23. Спецификация пожарных кранов с 9 по 17 этаж……………………………………………………………….…….…………….…57

24. Спецификация на покраску потолочного оборудования с 9 по 17 этаж………………………….……...….58

25. Спецификация на торцевые заглушки для плинтусаHager………………………………………............................63

26. Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 10-15 …………………………………………………………………..64

27. Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов

подрезаемых панелей Decoustic……………………………………………………………………………………………………………….……..……..….65

28. Спецификация на траверсы потолочные с 9 по 17 этаж…………………………………………………………...……..…66

29. Спецификация сантехнических приборов и аксессуаров

санитарных узлов с 9 по 17 этаж…………………………………………………………………………………………………………………………...67

30. Спецификация на отделку стен сан. узлов с 9 по 17 этаж……………………………………………………………….69

31. Спецификация на керамическую плитку (карандаш) с 9 по 17 этаж……………………………………………..69

32. Спецификация на профиль для наружных углов с 9 по 17 этаж……………………………………………………..69

33. Спецификация на алюминиевый профиль для крепления зеркал с 9 по 17 этаж……………………..69

| Спецификация витражей с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 41 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 212,9 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 5,4 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 59.5 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 184,8 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 2,8 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 107.5 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 159.7 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 1,6 |  |  |
| 5 | Versal-Group или аналог | Мебельная сборная перегородка, комбинированная ЛДСП + стекло. Цв. RAL9006. H – 2.1 м. | 105,0 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 44.5 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 199,9 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 9,6 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 69.7 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 140,3 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 1,5 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 56.4 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 113,6 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 2,0 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 49 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 162,6 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 3,4 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 11 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 20.8 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 7,2 |  |  |

| Спецификация алюминиевых угловых столбов (электрокоробов) витража с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 61 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 56 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 66 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 52 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 50 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 48 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 54 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 4 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Столб угловой/ три грани ST.A-03 75.2х86.9мм. h- 2600мм. | 7 |  |  |

| Спецификация рамок розеток и выключателей с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 58 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 17 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 56 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 4 | Schneider Electric или аналог | Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 22 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 38 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 43 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 69 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 21 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 36 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 11 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 60 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 20 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 30 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 30 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 47 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 20 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 17 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 13 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 17 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 38 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 11 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 23 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 28 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 38 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 18 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 22 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 60 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 100 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 58 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 39 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 53 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 4 | Schneider Electric или аналог | Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 27 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 100 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 49 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 51 |  |  |

| Спецификация покраски стен с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2210 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 15,8 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 250,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 422,2 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 869,9 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,6 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2535 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 230 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 494,3 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 729,4 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,5 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2699,3 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 59,2 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 247,1 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 494,8 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 827,2 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,4 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2188,3 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 46,7 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 237,1 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 491,7 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 947 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,6 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2257 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 243,9 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 465,1 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 851,7 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,8 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2266 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 254,9 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 466,2 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 868,8 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,7 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2134,3 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 29 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 221,1 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 480,9 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 870,1 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,7 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2598,9 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 1129,8 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 300,3 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 484,8 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 541 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 35 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 3147 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 994,6 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 384,8 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 484,2 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 569 |  | См.приме-чание п.9 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,6 |  |  |

| Спецификация стеновых панелей с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 14.06 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,4 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,2 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,1 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,3 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,6 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,7 |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |

| Спецификация подоконников на 13, 16 этаж |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская «Бершово» или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. | 90 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская «Бершово» или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. | 92,5 |  |  |

| Спецификация обрамления лифтовых порталов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.кв | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 м2 |  |  |

| Спецификация пленки 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол м.п. | Площадь кв.м/ м.п. | Примечание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 22,7 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 182,1 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 25 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 162,7 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 36,3 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 164,7 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 20,2 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 187 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 40,8 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 119,7 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 45,2 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 87,9 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 22,1 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 143,1 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 2,9 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 9,0 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 4,2 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация покрытия полов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 303,9 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 101,3 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 48,4 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 28,6 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 87,8 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1562,4 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 179,6 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 7,8 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 48,9 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 293,6 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 104,9 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 46,5 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 26,8 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 87,4 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1895,1 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 160,1 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 16,2 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,2 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 42,8 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 407,6 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 106,9 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 49,3 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 28,8 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 87,2 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1808,8 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 137,2 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,8 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 38,4 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 323 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 106,2 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 49,3 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 28,2 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 85,6 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1918,8 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 175,1 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,8 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 43,6 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 422,6 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 104,6 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 51,9 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 30,2 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 86.26 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1642,3 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 142 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,8 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 43,4 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 355,8 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 97,1 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 48,4 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 28,4 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 86,4 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1745,5 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 165,8 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 9 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 48,2 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 306 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 100,1 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 45,4 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 25,8 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 86,2 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1786,7 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 180,4 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,8 |  |  |
| 7 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 11,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х60см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 44,1 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 420,2 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 126,8 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 83,6 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 45 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 85,8 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1482,4 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 4,9 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,7 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 362,5 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 125,1 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 82,3 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 42,4 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 83,1 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1589,8 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 10,5 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 16,5 |  |  |

| Спецификация плинтусов c 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 362,4 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 449,5 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 56,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 66,5 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 5,1 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 421,8 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 607 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 27,8 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 36,6 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 5,2 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 444,1 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 484,6 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 104,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 34,8 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 5,3 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 455,4 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 538,6 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 23,8 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 21,3 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 9,7 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 471,2 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 460,8 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 25,8 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 21,3 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 12,8 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 452,2 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 512,9 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 25,6 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 26,9 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 10,7 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 398,9 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 510,1 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 26 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 60х15см SG618500R Радуга зеленый обрезной, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 20,9 |  | Из плитки 60х60см, вверху применить алюм. Уголок. |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 4.9 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 614,8 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 531,1 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 480,8 |  |  |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 14,9 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 524,9 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 641,8 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 375,8 |  |  |
| 10п | Progress Profiles или аналог | Алюминиевый плинтус BTALA 40A, АА – Алюминий анодированный h=40мм | 8,7 |  | Предусмотреть соединители и торцевые заглушки |

| Спецификация потолков с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 277,8 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 70 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 209,5 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 91,7 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 18 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 40 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 33 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 31 |  | Пом 9.16 |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 380,7 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 118 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1885,6 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 270,3 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,1 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 269,9 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 91,7 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 18 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 44 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 38 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 36,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 381 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 123,7 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2219 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 15,9 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 287,7 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 309 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 91,7 |  |  |
| 5 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 0,1 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 18 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 35 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 26 шт. |  |  |
| 6 | Акцстик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 26,9 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 384,3 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,1 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 8 | Сонаспрей или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 37,3 |  |  |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2227,9 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 278,8 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,4 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 336,9 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 85,1 |  |  |
| 5 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 0,3 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 20 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 47 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 40 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 36,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 372,2 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,8 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2321,8 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 384 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,7 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 325,6 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 84,2 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 15 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 33 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 28 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 36,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 486,2 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,4 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1940,5 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 308 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,3 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 346,4 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 83,7 |  |  |
| 5 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 0,3 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 17 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 38 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 33 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 33 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 406 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 156,6 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2115,9 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,5 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 266 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,7 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 341,8 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 83,7 |  |  |
| 5 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 1,5 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 11 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 31 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 26 шт. |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 36,5 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 498,3 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,8 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2339,1 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 483,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,7 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 117 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 83,6 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 606,9 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,9 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1551,7 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 445,2 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 71,2 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолок Ecophon Solo Light или Solo Matrix 1200х600х40мм, цвет белый. Крепеж - оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 112,5 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 88,8 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 2 шт. |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 5 шт. |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый. Крепёж – оригинальный тросиковый подвес Экофон с регулируемым карабином. | 4 шт. |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 686 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 76,2 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1676,4 |  |  |

| Спецификация пристенных молдингов потолка с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п. | Массаед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 284,2 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 423,4 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 439,1 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 278,2 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 472,8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 452,9 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 415,1 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 674.8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 636,8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |

| Спецификация панелей Baffle с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1095 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1382,2 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 852,5 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 809,6 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 612,9 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 742,8 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 701 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 3514,2 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 3155 |  |  |

| Спецификация на спринклерные розетки с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | ТYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 41 |  |  |
| 3 | ТYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 5 |  | Пом 9.16 |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 126 |  | Вдоль фасада |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 42 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 128 |  | Вдоль фасада |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 42 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 6 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 132 |  | Вдоль фасада |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 43 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 126 |  | Вдоль фасада |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 55 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 127 |  | Вдоль фасада |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый | 46 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 124 |  | Вдоль фасада |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 40 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 125 |  | Вдоль фасада |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 78 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 142 |  | Вдоль фасада |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 64 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 137 |  | Вдоль фасада |

| Спецификация светильников с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 267 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 11 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 8 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 33 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 327 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 11 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 11 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 33 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 293 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 9 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 5 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 35 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 309 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 10 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 6 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 34 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 235 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 8 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 4 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 46 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 231 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 10 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 7 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 38 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 285 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 9 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 4 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 32 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 12 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 220 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 70 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 248 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 59 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 13 |  |  |

| Спецификация светильников в группах с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Площадь, кв.м/ м.п. | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 199 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 199 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 241 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 241 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 233 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 233 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 275 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 275 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 231 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 231 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 238 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 238 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 260 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 260 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 149 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 149 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 152 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 152 |  |  |

| Спецификация на осветительные элементы колонн с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед.,кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК2 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=860мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК7 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 6 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на рулонные шторы с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед.,кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 207,8 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 219 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 219,9 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 220,5 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 207,2 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый. ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,3 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 214,7 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 214,6 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,3 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 225,1 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 229,4 |  |  |

| Спецификация дверей с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Размеры Ш x В | Кол-во | Примечание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 12 |  |
| 6 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 6л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 5 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 8 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 26л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 810×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 9 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 6 |  |
| 6 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 6л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 5 | По ширине коридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 8 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 24 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 24.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 1 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 3 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.5 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.4 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400х600 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 2 |  |  |  |
| 2л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 3л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 6 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 5.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 5л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 7 |  |  |  |
| 6 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 4 |  |  |  |
| 6.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 8 |  |  |  |
| 6л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 7 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 7л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 2 |  |  |  |
| 8л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 2 |  |  |  |
| 11л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 4 |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 2 | По ширине коридора |
| 14 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 6 |  |  |  |
| 14л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 2 |  |  |  |
| 15 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 15л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 5 |  |  |  |
| 16л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 20л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 21 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 5 |  |  |  |
| 21л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая скрытая деревянная |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| Л.1л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 | 4 |  |  |  |
| Л.2л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 | 1 |  |  |  |
| Л.3 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×800 | 1 |  |  |  |
| Л.7 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 | 2 |  |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 2 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 5 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 5.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 5л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 2 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 2 |  |  |  |
| 6.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 2 |  |  |  |
| 6л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 4 |  |  |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 3 | По ширине коридора. |
| 7 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 7л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 8л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 2 |  |  |  |
| 11л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 4 |  |  |  |
| 14 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 14л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 15л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 5 |  |  |  |
| 16л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 20л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 21 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 5 |  |  |  |
| 21л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 810×2 100 | 1 |  |  |  |
| 26л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 810×2 100 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая скрытая деревянная |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| Л.1л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 | 4 |  |  |  |
| Л.2л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 | 1 |  |  |  |
| Л.3 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×800 | 1 |  |  |  |
| Л.7 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 | 2 |  |  |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1300×2 100 | 1 |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 8 |  |  |  |
| 5 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 6 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 5.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 4 |  |  |  |
| 5л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 2 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 4 |  |  |  |
| 6.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 6 |  |  |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине коридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 7 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 7л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 8л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 2 |  |  |  |
| 9 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 2 |  |  |  |
| 11л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 3 |  |  |  |
| 14 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 14л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 4 |  |  |  |
| 15 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 15л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 5 |  |  |  |
| 16л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 20л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 2 |  |  |  |
| 21 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 5 |  |  |  |
| 21л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 810×2 100 | 1 |  |  |  |
| 26л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 810×2 100 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая скрытая деревянная |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| Л.1л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 | 1 |  |  |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 3 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.3 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×800 | 1 |  |  |  |
| Л.4 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 2 |  |
| Л.7 |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 6 |  |  |  |
| 1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 | 7 |  |  |  |
| 2 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 5 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 5.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 4 |  |  |  |
| 5л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 2 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 3 |  |  |  |
| 6.1л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 | 4 |  |  |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине коридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине коридора. |
| 7 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 3 |  |  |  |
| 7л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 8 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 8л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 9л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 2 |  |  |  |
| 11л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 | 3 |  |  |  |
| 14 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 5 |  |  |  |
| 14л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 15л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 5 |  |  |  |
| 16л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 1 |  |  |  |
| 20л |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 5 |  |  |  |
| 21л |  |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 | 1 |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 010×2 100 | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 810×2 100 | 1 |  |  |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 10 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 5 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 6 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 6 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 6л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине коридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 3 | По ширине коридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 3 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 3 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 8 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 3 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 24 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 26 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 810×2 100 | 1 |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 7 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 14 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 19 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 4 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 500×2 100 | 3 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 6 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 6 | По ширине коридора |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 8 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 1ст | по ГОСТ 31173-2003 | «Крилак» ДСВ КПЛ 2100-970, стальная с уплотнительными прокладками по притвору, оборудована механическими замками повышенной надежности, с механизмом автоматического вывода засова из корпуса замка и приспособлением для опечатывания | 1010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 1 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 3 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.4 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 2 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1 300х100 | 1 |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 15 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 19 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 3 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 6 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 6 | По ширине коридора |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 6 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 7 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 3 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.5 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.5л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1 300х100 | 1 |  |

| Спецификация гибких молдингов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 3,8 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 10,7 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 7,6 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 13,8 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 11,3 |  | Круглые колонны и радиусные стены |

| Спецификация на декоративные элементы колонн с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. Ш. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК6 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=860 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК6 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=860 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК1 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=460 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК3 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=560 | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 6 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 6 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК3 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=560 | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на вентиляционные решетки с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 6 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 6 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 5 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 4 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 5 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 5 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 4 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |

| Спецификация пожарных кранов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 4 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 6 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 6 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 6 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 4 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 5 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 4 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 7 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 7 |  |  |

| Спецификация на покраску потолочного оборудования с -9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.шт. | Массаед., кг | Приме чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 17 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 1 |  | В коридоре |
| 3.1 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Цв. RAL 1001 | 2 |  | Пом. 9.16 |
| 4 |  | Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. Белый | 1 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 1 |  | Пом. 9.16 |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке.Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | Пом. 9.16 |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 26 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 2 |  | Пом. 9.16 |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 30 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | Пом. 9.16 |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 17 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 1.3 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 4 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 5 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 26 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 30 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 15 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 6 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке.Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 31 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 31 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 17 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 26 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 30 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 15 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600 | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке | 8 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 35 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 36 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 15 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 4 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В коридоре |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 32 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 33 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 15 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. Белый | 2 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 4 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 53 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 2 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 28 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 18 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 4 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 10 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600 | 1 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 9 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 56 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 58 |  | В коридоре |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 17 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 5 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 11 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 2 |  | В С/У |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 10 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 48 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 53 |  | В коридоре |

| Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 44 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 8 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 38 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 4 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 4 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 4 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 4 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 57 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 46 |  |  |

| Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 10-15 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый. | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый. | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый. | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый. | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый. | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый. | 4,7 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый. | 29,62 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый. | 4,7 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |

| Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 14.5 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 11.8 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |
| 13этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |

| Спецификация на траверсы потолочные с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 9 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 463 |  |  |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 504 |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 325 |  |  |
| 12 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 295 |  |  |
| 13 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 259 |  |  |
| 14 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 277 |  |  |
| 15 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 255 |  |  |
| 16 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 766 |  |  |
| 17 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Траверс потолочный 30х20 мм. с перфорацией. Цвет черный RAL 7021 | 669 |  |  |

| Спецификация сантехнических приборов и аксессуаров санитарных узлов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Эскиз | Примечание |
| 1 | Jacoи Delafon или аналог | Унитаз Jacob Delafon Ove E1584-00 приставной в комплекте с сиденьем E70005 с микролифтом. Бачок Geberit Sigma 109.300.00.5. Клавиша Geberit Sigma Type 01 115.770.46.5, пластик, матовый хром. | 146 |  |  |
| 2 | Santek или аналог | Комплект Писсуар Santek Гала WH301774 подвесной, смывное устройство AlcaPlast ATS001 кнопочный вентиль, сифон для писсуара AlcaPlast A45В. | 58 |  |  |
| 3 | Jacoи Delafon или аналог | Биде Jacob Delafon Ove E1705-00 напольное. Смеситель Jacob Delafon Symbol E73680 для биде. | 18 |  |  |
| 4.5 | Unirock или аналог | Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт. | 3 |  | 17.65; 17.66; 17.67 |
| 4.1.1 | Unirock или аналог | Столешница+раковина из искусственного камня Tristone Ash TS-121 t=12мм, 900х600х200мм, 900х600х100мм, 30кг/кв.м | 3 |  | 9.18; 10.89; 17.25 |
| 4.1.3 | Unirock или аналог | Столешница+раковина из искусственного камня Tristone Ash TS-121 t=12мм, 1800х600х200мм, 1175х600х100мм, 30кг/кв.м | 8 |  | 10.80; 11.29; 12.56; 13.50; 14.41; 15.11; 16.13; 17.11 |
| 4.1.5 | Unirock или аналог | Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт. | 25 |  | 9.41;9.39;9.34;10.70;10.59;10.62; 11.49;11.13;11.11;12.63;12.54;12.58; 13.54;13.52;13.57;14.54;14.38; 14.59;15.64;15.25;15.23;16.55; 16.54;16.50;17.70 |
| 4.1.6 | Unirock или аналог | Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1900х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт. | 8 |  | 9.36; 10.73; 11.51; 12.60; 13.60; 14.63; 15.67; 16.52 |
| 5 | Creavit или аналог | Раковина, встраиваемая снизу Creavit TP214 56x43x19 343788 для столешниц | 72 |  |  |
| 6 | Duravit или аналог | Раковина Duravit D-Code 23106500002 с полупьедесталом, 65х50х18см | 36 |  |  |
| 7 | Viega или аналог | Сифон для раковины Viega 305611 | 119 |  |  |
| 8 | Teka или аналог | Смеситель Teka Aura 503460210 для раковины | 119 |  |  |
| 9 | G-Teq или аналог | Диспенсер для мыла G-Teq 8608, нержавеющая сталь. | 83 |  |  |
| 10 | G-Teq или аналог | Диспенсер бумажных полотенец G-Teq 8955 21.41, нержавеющая сталь 369х280х102мм | 54 |  |  |
| 11 | Electrolux или аналог | Сушилка для рук Electrolux EHDA/BV-1900 | 65 |  | См. раздел 012-1/2018/ГЗ-ТХ |
| 12 | Tork | Мусорное ведро "Tork" 20 л, пластик, цвет белый 322х205х430мм | 146 |  |  |
| 12.1 | Katrin | Мусорное ведро "Katrin" 50 л, пластик, 420х575х280мм. | 36 |  |  |
| 13 | G-Teq или аналог | Диспенсер туалетной бумаги G-Teq 8912 | 117 |  |  |
| 14 | Milardo или аналог | Ершик Milardo Neva NEVSMG0M47 | 146 |  |  |
| 15 | Milardo или аналог | Крючок Milardo Cadiss CADSM20M41 | 157 |  |  |
| 16 |  | Перегородка для писсуара Jika Split 4760.1 | 28 |  |  |
| 18.1 |  | Зеркало 700х900(h)х5мм | 108 |  |  |
| 18.2 |  | Зеркало 900х1050(h)х5мм | 3 |  |  |
| 18.3 |  | Зеркало 1800х900(h)х5мм | 8 |  |  |
| 17 | Am.Pm или аналог | Держатель туалетной бумаги Am.Pm Bliss L A55341464 | 11 |  |  |
| 19 |  | Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS. Поддон для душа Good Door Квадро 80x80 с ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door Mokka DR-80-С-WE80см. Код: 401283 | 9 |  | 10.80, 10.89, 11.29, 12.56, 13.50, 14.41, 15.11, 16.13, 17.11 |
| 20 |  | Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS. Поддон для душа Good Door Квадро 90x90 с ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door Mokka DR-90-С-WE90см. Код: 401282 | 2 |  | 9.18, 17.25 |
| 22 |  | Стиральная машина 600х600х900мм | 11 |  | См. раздел 012-1/2018/ГЗ-ТХ |
| 23 | Stelo или аналог | Настенный стеклянный светильник Stelo LED 14 3000K, 300х150х75мм; с кабелем ППГ нг (А) - Hf 3+1,5 L=4м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные. | 83 |  |  |
| 24 | Binele или аналог | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз Binele Seater CD01HW, цвет - белый | 117 |  |  |

| Спецификация на отделку стен сан. узлов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв. м | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 20х20см., 5009, Калейдоскоп белый | 2 857,2 |  |  |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 20х20см., 5180, Калейдоскоп стальной | 498,3 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 20х20см., 5055, Калейдоскоп блестящий белый | 290,6 |  |  |
| 4 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60х119,5см DD500300R | 130,0 |  |  |
| 5 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун светлый обрезной 30x60см DD200300R | 142,1 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Декор Про Стоун серый светлый мозаичный 30х30см DD2003\ММ | 59,0 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL 9016 белый | 800,6 |  |  |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL 1013 | 191,4 |  |  |

| Спецификация на керамическую плитку (карандаш) с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Эскиз ед., кг | Приме- чание |
| 1к | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка, коллекция Большое путешествие 190 Карандаш салатный 20х1,5см | 54,6 |  |  |

| Спецификация на профиль для наружных углов с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Эскиз ед., кг | Приме- чание |
| 1n |  | П-образный алюминиевый профиль для плитки ПО-П12, L=2,7м | 270 м.п. |  | В сан. узлах, за исключением сан. узлов Министров |
| 2n | Prachtig или аналог | Наружный П-образный профиль для плитки 12мм из нержавеющей стали арт. KU 12, L=2,7м | 11 шт. |  | В сан. узлах Министров |

| Спецификация на алюминиевый профиль для крепления зеркал с 9 по 17 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Эскиз ед., кг | Приме- чание |
| 1nз |  | Профиль для зеркал анод. алюм. 5,5 мм 2,7 м сереб. (ПК05-2-2700-01л) арт. 163331 | 190 |  | В сан. узлах |

Примечание:

- Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем

- Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем.

- Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответствии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответствующее количество декортаивных розеток.

- Оконечное оборудвание и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия, в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом, предусмотреть черного цвета RAL 7021.

- В соответствии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,8-0,9

- Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответствии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2.

При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного согласования с авторским надзором.

- С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответствии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях.

- Учесть коэффициент подрезки для ковролина (тип 4, тип 5, тип 7, тип 13) в соответствии с проведенными работами, составит 10% от указанных объемов в спецификациях.

- Учесть коэффициент подрезки для потолков Армстронг (тип 1, тип 4) в соответствии с проведенными работами, составит 10% от указанных объемов в спецификациях.

- В соответствии с монтажной схемой раскладки потолочных панелей Армстронг (тип 1) в коридорах, при закупке заложить на 35% больше профилей каркаса: Несущая рейка Prelude 15/24XL2 и Промежуточная рейка 1200мм Prelude 15/24XL2.

- Стиральные машины поз. 22 и сушилки для рук поз. 11 в спецификации даны для ознакомления, количество учтено в разделе 012-1/2018/ГЗ-ТХ.

- При заказе зеркал для сан. узлов, предусмотреть шлифовку углов.

- Перед заказом общего количества профиля для внешнего угла в сан. узлах министров, выполнить один образец для согласования.

- Перед заказом общего количества профиля для крепления зеркал в сан. узлах, выполнить один образец для согласования.

- Количество материалов в спецификациях посчитано с учетом 26 этажа.

ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.