Оглавление:

1. Спецификация витражей с -1 по 8 этажа………………………………………………………………………………………….…….………2

2. Спецификация стальных труб (стоек) витража с -1 по 8 этаж……………………………………….…………….....3

3. Спецификация рамок розеток и выключателей с -1 по 8 этаж………………………………………….…………..…..4

4. Спецификация покраски стен с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………………….………….……8

5. Спецификация стеновых панелей с -1 по 8 этаж.………………………………………………………………………..……………..11

6. Спецификация подоконников на 1, 3, 5, 8 этажи .………………………………………................................................11

7. Спецификация обрамления лифтовых порталов с -1 по 8 этаж………………………………………………….………12

8. Спецификация пленки с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………………………………….………….13

9. Спецификация покрытия полов с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………….…………………......14

10. Спецификация плинтусов c -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………….……….………………..20

11. Спецификация потолков с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………..……..…………............…….22

12. Спецификация пристенных молдингов потолка с -1 по 8 этаж…………………………..……………………….……26

13. Спецификация панелей Baffle с -1 по 8 этаж……………………………………………………………………..………………..……27

14. Спецификация на спринклерные розетки с -1 по 8 этаж..……………………………………………………………….…..28

15. Спецификация светильников с -1 по 8 этаж …………………………………………………………………….…………………..…..30

16. Спецификация светильников в группах с -1 по 8 этаж ………………………………………………….……………………33

17. Спецификация на осветительные элементы колонн с -1 по 8 этаж …………………….…….………………...34

18. Спецификация на рулонные шторы с -1 по 8 этаж ……………………………………………………….……….……………….35

19. Спецификация дверей с -1 по 8 этаж…………………………………………………………………………………………….…………….....36

20. Спецификация элементов ограждений огр.1 и огр.2 в башнях Z, Y с -1 по 27 этаж…….…..….51

21. Спецификация металлических каркасов для столешниц…………………………………………………………………..….…51

22. Спецификация стеклянных ограждений ………………………………………………………………………………………………….……...51

23. Спецификация гибких молдингов с -1 по 8 этаж ……………………………………………………………….……………………52

24. Спецификация на декоративные элементы колонн с -1 по -8 этаж…..……………………………….…………53

25. Спецификация на вентиляционные решетки с -1 по 8 этаж ………………………………….………………………...53

26. Спецификация пожарных кранов с -1 по 8 этаж..……………………………………………………………….…………….…...…57

27. Спецификация на покраску потолочного оборудования с -1 по 8 этаж …………………………..……..….58

28. Спецификация гипсокартонных перегородок………………………………..……………………………………………………………….63

29. Спецификация на материал облицовки колонн с 2 и 3 этаж..………………………………….…………………….….63

30. Спецификация на фальшполы на 5 и 7 этажах……………………………………………………………………………………..……64

31. Спецификация перемычек дверных проёмов на 2 этаже…………………………………………………………………….…...64

32. Спецификация демонтируемых перегородок…………………………………………………………………………………………………...65

33. Спецификация на материалы 2 этажа……………………………………………………………………………………………………………..65

34. Спецификация на герметики………………………………………………………………………………………………………………………………….66

35. Спецификация на трубы для водопада по стеклу………………………………………………………………………………………66

36. Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей……………………………………………….….66

37. Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей……………………………………………….….67

38. Спецификация на торцевые заглушки для плинтусаHager………………………………………..............................67

39. Спецификация на материалы водопада по стеклу………………………………………………………………......................68

40. Спецификация на потолочный профиль WOODsonic на 3 этаже………………….………………………………………69

41. Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 6-8 этажах…………………………………………………..……69

42. Спецификация на стеновой профиль на 1, 2, 5 этажах…………………………………………………………….……………70

43. Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов

подрезаемых панелей Decoustic…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

44. Спецификация на плитку для фартука в медицинских поиещениях…………………………………………………72

45.Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с 18 по 26 этаж…………………72

| Спецификация витражей с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 5,4 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 8,6 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 6,5 |  |  |
| 3 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW60, каркасная. H-2.6м. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. | 52,5 |  |  |
| 5 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-3.7м. | 5 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 7,2 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 24,6 |  |  |
| 5 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-3.7м. | 13,9 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 120 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 75 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 21,3 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 22,4 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 115,5 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 278,15 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 11,2 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 97,25 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 152,16 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 6 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. | 43,3 |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. | 150,3 |  |  |
| 4 | Versal-Group или аналог | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. | 3,5 |  |  |

| Спецификация стальных труб (стоек) витража с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 4 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 2 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 2 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 47 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 14 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 100 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 67 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 56 |  |  |

| Спецификация рамок розеток и выключателей с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 34 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 15 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 7 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 25 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 22 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 25 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 13 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 20 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 26 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 38 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 21 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 47 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 11 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 38 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 48 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 26 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 70 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 15 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 4 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 27 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 33 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 95 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 37 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 65 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 58 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 13 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 4 | Schneider Electric или аналог | Рамка на четыре выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 26 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 13 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 39 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 31 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 15 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric или аналог | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 50 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 21 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 16 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |

| Спецификация покраски стен с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 734,4 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 131,1 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 568,2 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 137,6 |  | См.приме-чание п.11 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2487 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7016 темно-серый | 85,2 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 238,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 907,4 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 436,7 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 31,3 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2127,7 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7016 темно-серый | 42,9 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 310,8 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 912,6 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 885,6 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 37,4 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2067 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 364,2 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 977,6 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 819 |  | См.приме-чание п.11 |
| 6 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый (для медицинских помещений) | 471 |  |  |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,6 |  |  |
| 8 | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка 600х1000х30мм Габбро полированный черный | 7,5 |  | Облицовка колонны |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 3640 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7016 темно-серый | 431,7 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 300,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 710,3 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 1054 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,5 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 4707 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7016 темно-серый | 1091 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 547,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 695,8 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 730,5 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,4 |  |  |
| 1пл |  | Самоклеящаяся пленка с печатью | 48 |  | Для пом. 5.20. Пресс-центр. |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2985 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7016 темно-серый | 29,6 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 233,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 697 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 1054 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 31,9 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 2828,82 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 180 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 616,8 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 980,9 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 31,8 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1765,2 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 188 |  | Окраска за потолком |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 322 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 812 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 10.9 |  |  |

| Спецификация стеновых панелей с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. |  | Масса ед., кг | Приме- чание |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1сп | Акустик-групп или аналог | Стеновые панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 4ШП – шип-паз по всем сторонам 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм | 47 |  |  |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1сп | Акустик-групп или аналог | Стеновые панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 4ШП – шип-паз по всем сторонам 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм | 13,5 |  |  |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2сп | Акустик-групп или аналог | Стеновые панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 2ШП/2ПП – шип-паз по длинным сторонам, паз-паз по коротким 1379х320х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм | 138 |  |  | Зал МОД. См. последние решения |  |
| 1ап | Акустик-групп или аналог | САУНДЛАЙН-АКУСТИКА Пойнт 4ПК (перфорированные гипсокартонные листы), 1998х1188х12,5мм, сплошная перфорация, по каркасу из деревянного бруска 30х40мм с шагом 333мм с заполнением звукоизоляционными плитами из стекловолокна ШУМОСТОП-С2, 70кг/м3/, 1250х600х20мм. | 75,5 |  |  | Помещения: 5.52; 5.53 |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD Sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 46.62 |  |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD Sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,8 |  |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |  |
| 3сп | Акустик-групп или аналог | Стеновые панели, перфорированные панели Decoustic 30/2 320х2768х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR монтаж панелей горизонтально с использованием стеклоплиты Шуманет-Эко 50мм | 431,30 |  |  |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD Sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 26,2 |  |  | Точный цвет определяется образцом М.1к1 |  |
| Спецификация подоконников на 1, 3, 5, 8 этажи |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Обозначение | Наименование |  | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская "Бершово" или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. |  | 98,6 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская "Бершово" или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. |  | 85,7 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская "Бершово" или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. |  | 135,5 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская "Бершово" или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. |  | 13,2 |  |  |

| Спецификация обрамления лифтовых порталов с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.кв | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 5.2 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32.8 |  |  |

| Спецификация пленки c -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. |  |  | Обозначение |  | Наименование |  | Кол. м.п. | Площадь кв.м/ м.п. |  | Приме- чание |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 6,5 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 29,9 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 122,5 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 12,8 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Заполнение пленкой полосами |  | 20,04 | 0,86 |  | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 254,4 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Заполнение пленкой полосами |  | 15,63 | 0,86 |  | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 161,4 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Заполнение пленкой полосами |  | 15 | 0,86 |  | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| 2пл |  |  | Avery dennison или аналог |  | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой |  | 111,3 | 2,02 |  | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |  |
| Спецификация покрытия полов с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. |  | Обозначение |  | Наименование |  | Кол. кв.м |  |  | Масса ед., кг |  | Приме- чание |  |  |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 344,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 170,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 24,7 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 12,3 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 1541,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 124,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 63,9 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 30,8 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 109,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Роял Вайт полированный белый |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Габбро полированный черный |  | 108,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый |  | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый |  | 213,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 1367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 158,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 69,1 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 36,9 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 87,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый |  | 805,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый |  | 231,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 332,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 146,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 81,0 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 41,1 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 61,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 82,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Роял Вайт полированный белый |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Габбро полированный черный |  | 87,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ГОСТ 9480-2012 |  | Гранитная плитка 600х600х30мм Мансуровский полированный серый |  | 1526,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый |  | 480,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 487,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 161,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 62,4 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 32,5 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 71,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 343,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 2099,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 148,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин |  | 79,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 802,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 182,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 63 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 33 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 2045.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Flotex Straw t550010 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 111.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 501,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 171,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 62,8 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 32,8 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 2384,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 444,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 52 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 26,6 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 84,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 2128.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 163,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин |  | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | ГОСТ 3916.1-96 |  | Фанера, береза ФК, I/III, Е1, Ш2, 1525х1525х15 на клее Sikabond 152 |  | 7 куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AMBER WOOD или аналог |  | Паркетная доска AMBER WOOD, Дуб 1860х148х14мм, на клее Sikabond T54, по грунтовому основанию. |  | 46,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 288,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 41,6 |  |  |  |  | Проступи маршей лестниц |  |  |
| 1.3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 20,8 |  |  |  |  | Подступенки маршей лестниц |  |  |
| 2 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 46,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый |  | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит |  | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 1580,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 177,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Forbo или аналог |  | Ковровая плитка 500х500 Zest t587002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |

| Спецификация плинтусов с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 534 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 36,8 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 575,5 |  |  |
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм. | 523,7 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 651,6 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 61 |  |  |
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм. | 243,48 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 1122,55 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 3,4 |  |  |
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка Мансуровский полированный серый 600х100мм t=10мм. | 381,1 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 14,2 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 620,0 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 756,8 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 108,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 57,1 |  |  |
| 8п | Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х10см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит (копия) | 114.31 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 847,14 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 906,9 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 398,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 13,6 |  |  |
| 9п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 13, см. спецификацию покрытия пола. | 6,6 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 596,3 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 579,3 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 50,4 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 21,1 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 541,1 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 548,4 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 17,5 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 25,6 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 385,93 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 474,44 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 49 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 17,9 |  |  |

| Спецификация потолков с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 441,7 |  |  |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 61,2 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 514,4 |  | За потол-ками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 56,4 |  | За потол-ками тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 69,3 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 315,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 57,8 |  |  |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 116,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 448,6 |  | За потол-ками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 70,4 |  | За потол-ками тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1534,3 |  |  |
| 13 | Экофон или аналог | Акустические панели Экофон Solo 1200х300х20мм. Цвет белый. | 134 |  |  |
| 14 | Экофон или аналог | Акустические панели Экофон Focus 1200х300х20мм. Цвет белый | 94 |  |  |
| 15 | Экофон или аналог | Акустические панели Экофон Focus 1200х600х20мм. Цвет белый | 170,6 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 448,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 67,1 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 17,3 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 78,8 |  |  |
| 7 | Россия, EROCOLOR или DULUX | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 570,7 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 78 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 916 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 386,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 126,4 |  |  |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 426,87 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 1239,6 |  | За потолками тип 1 и 4,16 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 141,7 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1807,5 |  |  |
| 16 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок из твердых минеральных волокн Армстронг. Панели 600х600х17мм, BIOGUARD ACOUSTIC, Microlook. | 164,5 |  |  |
| 17 | Панели WOODsonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 120 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 297,3 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 87,8 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 339,4 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 460.8 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1,4 |  |  |
| 7 | Россия, EROCOLOR или DULUX | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 808.8 |  | За потол-ком тип 1 и 4 |
| 8 | Россия, EROCOLOR или DULUX | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 124,7 |  | За потол-ком тип 1 и 4 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2667,7 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 540,8 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 63,5 |  |  |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 73,2 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2,5 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,4 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1,1 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic30/2 4ШП 192х1379х16.4 мм, два типа панелей индивидуального изготовления. Цвет Дуб Ривьера D5291PR | 183 |  | Пом. 5.61 |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 648 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 189,1 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2656,2 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 15,2 |  |  |
| 12 | E-phon или аналог | Акустические треугольные панели Экофон Solo 1200х1200х1700, t=40мм. Цвет белый | 9,8 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 288,8 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 63,3 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 399,4 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 81,4 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 10 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 9 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 3,8 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic30/2 4ШП 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291PR | 64,3 |  | Пом.6.63 и пом. 6.21 |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 393,6 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 124,6 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2936,7 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 14,5 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 258,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 63,3 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 311,1 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 81,6 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 8,5 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 7,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer | 26,9 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 354,5 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 144 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,7 |  |  |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 2030,3 |  |  |
| 17 | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса, шпонированная, плоская, без перфорации, цв. Дуб. | 78 |  | Карниз пом. 7.29 |
| 18 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, панели Decoustic с круглой перфорацией Ф10, шаг 40мм. Цвет White Oak Veneer | 500 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 266,1 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 61,4 |  |  |
| 3 | Экофон или анлог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 274,3 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 85,4 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 9 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 8,4 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 6 | Акустик-групп | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4мм или 192х2400х16,4мм. Цвет White Oak Veneer | 32,3 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 372,5 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,8 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1906,7 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 8,3 |  |  |
| 5.4 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=3000, t=40мм. Цвет белый | 7.1 |  |  |

| Спецификация пристенных молдингов потолка с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 627,5 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 595,8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 675,8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 927,8 |  | К потолкам тип 1 и 4,16 |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 820 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 637,2 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 438,3 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 413,3 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 416 |  | К потолкам тип 1 и 4 |

| Спецификация панелей Baffle с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 191 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001) | 177,5 |  | Необходимо выполнить натуральное наблюдение |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х300х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1001,7 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001) | 87 |  | Необходимо выполнить натуральное наблюдение |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. Панели под окраску (RAL 1001) | 2760.7 |  | Необходимо выполнить натуральное наблюдение |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1359,6 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 4100,1 |  |  |
| 4 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х300х400мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 160,8 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1250 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 694 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 674,7 |  |  |

| Спецификация на спринклерные розетки с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 70 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | ТYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 62 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 54 |  | Вдоль фасада |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | ТYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 97 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 84 |  | Вдоль фасада |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 108 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 18 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 155 |  | Вдоль фасада |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | ТYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 77 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 178 |  | Вдоль фасада |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 81 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 40 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 185 |  | Вдоль фасада |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 45 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 13 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 183 |  | Вдоль фасада |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 39 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 68 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 182 |  | Вдоль фасада |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 30 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 127 |  | Вдоль фасада |

| Спецификация светильников с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Колшт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 21 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 54 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 7 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 231 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 43 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 7 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 18 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 28 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 173 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 66 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 5 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 14 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 16 |  |  |
| 15 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006. Длина 1800 мм. | 4 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 25 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 47 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 13 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 124 |  |  |
| 13 | Лидер Лайт или аналог | Подвесная люстра Eglo 39262 Vivaldo1, Art/39262, Led 38.4W,2700K,3200lm | 4 |  |  |
| 14 | Лидер Лайт или аналог | Светильник Navigator 94 348 NLP-R1-18W-R240-840-WH-LED XXX, Art\94348, d=240 | 22 |  |  |
| 15 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006. Длина 1800 мм. | 148 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 246 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 5 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 34 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 35 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 95 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 503 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 11 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 64 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 9 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 16 |  |  |
| 18 | SDM Luce или аналог | LED 2000lm 19W 3000K 38° 188Х134Х81мм. DIM Аксессуары: Рефлектор 20°, 60°, 70° Артикул: SDMLTX Cylin.bk 19W3000K На треке дленой 5900мм | 9 |  | Для помещения 5.20 |
| 19 | SDM Luce или аналог | Светильник накладной под галогенную лампу PAR30, D=100, H=400mm. IP20. Артикул: Cinema LP 544.03-77(чёрный) | 2 |  | Для помещения 5.20 |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 384 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 12 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 7 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 34 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 14 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 17 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 319 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 5 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 5 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 31 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 14 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 17 |  |  |
| 17 | Лидер Лайт или аналог | Потолочный светодиодные светильники OKKO P 38 WH 4000K | 70 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 246 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 13 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС, отм. -2.600 от ур. ч.п. | 8 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 31 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 11 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 19 |  |  |

| Спецификация светильников в группах с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 9 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 9 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 24 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 24 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 252 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 252 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 85 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 85 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 280 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 280 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 219 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 219 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 225 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 225 |  |  |

| Спецификация на осветительные элементы колонн с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК2 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=860мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м, гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК5 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=960мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК6 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм. с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м (В потолке Decoustic): гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на рулонные шторы с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Площадь, кв.м/ м.п. | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 58 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 74,6 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 132,4 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 207,4 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 184,5 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 196,9 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 194,9 |  |  |
| 2ш |  | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 3,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 207,6 |  |  |
| 2ш | . | Рулонная штора с электроприводом Somfy Sonesse-40 RTS, ткань цвет серый, ширина 1.2м, H=2.6м; кабель ППГ нг(А)-Hf 3x2,5мм L=6,5м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5,4 |  |  |
| 3ш |  | Одноканальный радиопульт управления | 1шт. |  |  |

| Спецификация дверей с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Размеры Ш x В | Кол- во | Примечание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 23 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 15 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 1 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 1 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 2 |  |
| 19л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 4 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 12 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| Л.5л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.6 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 750×2 100 | 4 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 7 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 23 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 9 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 15 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 7 |  |
| 18 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 18л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 19 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 19л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 3 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 22 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 1 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.4 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 3 |  |
| Л.4л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 1 |  |
| Л.13 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 600×400 | 1 |  |
| Л.14 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 300х400 | 1 |  |
| Л.15 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 300х400 | 1 |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 6 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 3 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 3 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 13.2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 3 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 20 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 17 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 11 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 9 |  |
| 18 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 18л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 19 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 19л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 3 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 6 |  |
| 25л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 30 |  | Дверной блок наружный металлический противопожарный Ei60 с остеклением(RAL 9007) | 1 350×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 15 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 7 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 1 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 6 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 1 | По ширине корридора |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 10 |  |
| 19л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 4 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 4 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 22 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 22л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 29 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EIW-60 | 1 110×2 600 | 1 |  |
| 29л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EIW-60 | 1 110×2 600 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 3 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.4л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 1 |  |
| Л.5 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.6 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 750×2 100 | 1 |  |
| Л.11л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 450×2 100 | 1 |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 9 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 9 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 4 | По ширине корридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 3 | По ширине корридора |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 15 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 20 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 7 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| Л.1л |  |  | Колизей (Revizor) или аналог |  |  | Люк под плитку АКМ |  |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |
| Л2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 5 |  |
| Л.5 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×2 100 | 1 |  |
| Л.9 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 400×600 | 1 |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1300×2 100 | 1 |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 26 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 23 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 5 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 6 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 7 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 6 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 7 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 28 | Versal Group | Дверь глухая скрытая EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 28л | Versal Group | Дверь глухая скрытая EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.6 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 750×2 100 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 2 |  |
| Л.8 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 540×1 220 | 1 |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1300×2 100 | 1 |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 11 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 11 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 5 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 8 |  |
| 6 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 6 |  |
| 6л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине корридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 3 | По ширине корридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 4 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 8 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 7 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 9 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 7 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 24 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 24.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 24л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 2 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под ппокраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.6 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 750×2 100 | 4 | Л.6 |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 6 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 6 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 6 |  |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине корридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 7лз | Versal Group | Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 4 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9з | Versal Group | Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60 | 1 800×2 300 | 1 |  |
| 9лз | Versal Group | Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60 | 1 800×2 300 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 13.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 2 | По ширине корридора |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 7 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 9 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 21з | Versal Group | Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 21лз | Versal Group | Дверь глухая скрытая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 23.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 23.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1860*×2 100 | 1 | По ширине корридора |
| 23.1л |  | Versal Group |  |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 |  |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 1 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 2 |  |
| Л.2 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 3 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.4 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×600 | 2 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 5 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 3 |  |
| 5.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 2 |  |
| 5.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 5л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 110×2 100 | 8 |  |
| 6 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 350×2 100 | 3 |  |
| 6.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 2 |  |
| 6.1л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 350×2 100 | 4 |  |
| 6л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 2 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 6.3 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине корридора. |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине корридора. |
| 7 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 7л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 010×2 100 | 3 |  |
| 8 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 8л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 9 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 9л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 500×2 100 | 1 |  |
| 11 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 2 |  |
| 11л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 910×2 100 | 4 |  |
| 14 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 6 |  |
| 14л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 010×2 100 | 2 |  |
| 15 | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 15л | Versal Group | Дверь глухая GOST B40 | 1 110×2 100 | 1 |  |
| 16 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 5 |  |
| 16л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой | 810×2 100 | 8 |  |
| 20 | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 20л | Versal Group | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 21 | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 5 |  |
| 21л | Versal Group | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 | 1 350×2 100 | 1 |  |
| 24.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках тип 1 | 1 010×2 100 | 1 |  |
| 27 | Versal Group | Дверь глухая скрытая деревянная | 1 010×2 100 | 1 |  |
| Л.1л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×400 | 4 |  |
| Л.2л | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под плитку АКМ | 600×600 | 1 |  |
| Л.3 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску АСПИРИН | 400×800 | 1 |  |
| Л.7 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый | 1 010×2 100 | 2 |  |
| Л.10 | Колизей (Revizor) или аналог | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 | 1300×2 100 | 1 |  |

| Спецификация элементов ограждений огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 |  | Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей | 1148.4м.п. |  | Из расчета одна стойка на один погонный метр |
| 2 |  | Поручень - труба из нерж. стали Ф 50.8 мм | 1062.1м.п. |  |  |
| 3 |  | Ригель из нерж. стали d12мм | 4248.6м.п. |  |  |
| 4 |  | Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм. | 681 шт |  |  |
| 5 |  | Пристенный поручень - труба из нерж. стали Ф 50.8 мм | 32,3 м.п. |  | В месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи |
| 6 |  | Пристенный держатель поручня из нержавеющей стали | 29 шт |  |  |

| Спецификация металлических каркасов для столешниц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 | ГОСТ 8639-82 | Тр.□󠄚70х5мм | 1432,8 | 9,87 |  |
| 2 | ГОСТ 8645-82 | Тр.󠄚󠄚70х50х5мм | 423,8 | 8,3 |  |

| Спецификация стеклянных ограждений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 1 | Колибри или аналог | Крепеж Monet. Стекло триплекс 8+8 мм высота стекла 1500мм. Поручень - металл RAL1001 | 49,0 |  |  |

| Спецификация гибких молдингов с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 9,4 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 26,3 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 10,1 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 43,8 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 27 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 19,6 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 4,4 |  | Круглые колонны и радиусные стены |

| Спецификация на декоративные элементы колонн с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. Ш. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК6 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=860 | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК6 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=860 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК7 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=960 | 8 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК6 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=860 | 3 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на вентиляционные решетки с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 4 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 8 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 3 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 10 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 6 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 5 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 8 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 6 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 8 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 5 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 5 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 8 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 9 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 800х500мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 7 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 3 |  |  |
| 10 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL1001. | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 11 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL1001. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 5 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |

| Спецификация пожарных кранов с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 6 |  |  |
| 1этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 7 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 9 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 8 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 2 |  |  |
| 2 ПК (стекло-фибробетон) | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001 | 1 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 10 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 11 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 8 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 8 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 5 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 3 |  |  |

| Спецификация на покраску потолочного оборудования с -1 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.шт. | Массаед., кг | Приме чание |
| -1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 10 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный.Цв. Белый | 1 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 41 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 43 |  | В коридоре |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 24 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 1.4 |  | Диффузор потолочный круглый встраиваемый ф250 мм. Цв. белый | 4 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 2 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600.Цв. Белый | 3 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 34 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 32 |  | В коридоре |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 14 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 7 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 8 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 46 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 53 |  | В коридоре |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 10 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 1 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 18 |  | В С/У |
| 1.4 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 8 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 19 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный.Цв. Белый | 20 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 10 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 73 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 8 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 82 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С/ Цв. RAL 1001 | 12 |  | В кабинете министра |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 35 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 7 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 5 |  | В С/У |
| 1.3 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый | 6 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный.Цв. Белый | 10 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке | 7 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 33 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 33 |  | В коридоре |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 15 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 11 |  | В коридоре |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 5 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 51 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 56 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 54 |  | В зале 5.61 |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 19 |  | В С/У |
| 1.4 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250 мм. Цв. белый | 4 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 4 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 1 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 3 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 9 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 24 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 5 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 31 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 6 |  | В кабинете министра |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 19 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 1.3 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 1 |  | В коридоре |
| 3.1 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 6 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 5 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 23 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 63 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 30 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 6 |  | В кабинете министра |
| 8 |  | Диффузор потолочный круглый встраиваемый в шаре ф500. Цв. RAL 1001 | 24 |  | В кабинете министра |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 17 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В С/У |
| 1.6 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В С/У |
| 1.7 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. RAL 1001 | 6 |  | В кабинете министра |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. Белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. Белый | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. Белый | 7 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WIFI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. Белый | 26 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. Белый | 30 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |

| Спецификация гипсокартонных перегородок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. М2 |  | Масса ед., кг | Приме чание |
| 1 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07 | С112Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 600мм, обшитый Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 300мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с обеих сторон. Изоляционный материал t=100мм. | 235,86 |  |  | В сан. узлах |
| 2 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | С112 Конструкция – одинарный металлический каркас 50мм с шагом 300мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны. Изоляционный материал t=50мм. | 442,81 |  |  | В сан. узлах |
| 3 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07Серия | С112Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 600мм, обшитый Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон. Изоляционный материал t=100мм. | 292,56 |  |  | Для зашивки электр. щитов. Пом 16.85 |
| 4 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | С112 Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит с одной стороны. Изоляционный материал t=100мм. | 94,11 |  |  | Для зашивки электр. щитов |
| 5 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | С112 Конструкция – одинарный металлический каркас 50мм. с шагом 300мм и не более 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны. Изоляционный материал t=50мм. | 110,55 |  |  | Зшивка в сен.узлах |
| 6 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07Серия | С112Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый Конструкция – одинарный металлический каркас 100мм с шагом 600мм, обшитый двумя слоями огневлагостойких гипсовых плит с обеих сторон. Изоляционный материал t=100мм. | 213,43 |  |  | Кабинеты министров |
| 7 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | П 113 Конструкция – одинарный металлический каркас с шагом 500ммх1200мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит.. | 205,4 |  |  | Второй свет в вестибюле-фойе |
| 8 | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | С112 Конструкция – одинарный металлический каркас 75мм. с шагом 300мм и не более 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых влагостойких плит с одной стороны. Изоляционный материал t=75мм. | 36 |  |  | Зшивка в сен.узлах |

| Спецификация на материал облицовки колонн с 2 по 3 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 2, 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1к |  | Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-900мм H-7900мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок». | 6 |  | См. примечание п. 9. |
| 2к |  | Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-1000мм H-3700мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок». | 1 |  | См. примечание п. 9. |
| 3к |  | Стеклофибробетон, t=20мм., цвет RAL 1001, R-1100мм H-3700мм на маталлической подсистеме с креплением «пол-потолок». | 1 |  | См. примечание п. 9. |

| Спецификация на фальшполы на 5 и 7 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1фп | Perfaten или аналог | Панели фальшпола Perfaten Solid 30St, пьедестал M16SН H 350 (317-383 мм), накладка для стоек РОК/S АСП, стрингеры. | 113 |  | Зал заседаний МОД |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 2фп | Perfaten или аналог | Панели фальшпола Perfaten Solid 30St, пьедестал M16SН H 350 (830-970 мм), накладка для стоек РОК/S АСП, стрингеры. | 226 |  | Конференц-зал на 350 мест |

| Спецификация перемычек дверных проёмов на 2 и 16 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 2, 16 этажи |  |  |  |  |  |
| ПР2 | ГОСТ 8509-93 | L100x7, L=1750 | 2 шт. |  | Отдельный вход председателя МОД |
| ПР2 | ГОСТ 19903-74 | -5х50, L=65 (с шагом 300) | 6 шт. |  | Отдельный вход председателя МОД |
| ПР1 | ГОСТ 8509-93 | L100x7, L=1200 | 2 шт. |  | Пом. 16.85. |
| ПР1 | ГОСТ 19903-74 | -5х50, L=65 (с шагом 300) | 4 шт. |  | Пом. 16.85. |

| Спецификация демонтируемых стен и перегородок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кирпичная стена t=250мм, h=3000мм. | 1.7 куб.м |  | Отдельный вход председателя МОД |
| 2 |  | Гипсокртонная перегородка с112, одинарный металлический каркас, шаг 600мм., обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон. | 83,6 кв.м. |  | Отдельный вход председателя МОД – 22 кв. м; сан. узлы – 61,6 кв. м. |

| Спецификация на материалы 2 и 16 этажей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 | ГОСТ 530-2012 | Кирпич глиняный полнотелый, 250х120х65мм. | 14,1 куб.м. |  | Отдельный вход председателя. Пом. 16.85 |
| 2 | ГОСТ 31357-2007 | Цементно-песчаная смесь М150. | 4 935 кг. |  | Отдельный вход председателя. Пом. 16.85 |
| 3 | ГОСТ 5781-82 | Арматура ф12мм., шаг 40мм. | 762 п.м. |  | Отдельный вход председателя. Пом. 16.85 |
| 4 | Rockwool | Фасад БАТТС ОПТИМА, 110 кг/куб.м., t=90мм. | 2.8 куб.м. |  | “Мокрый” фасад. |
| 5 | CERESIT или аналог | Клей для монтажа CERESIT CT-190 | 150 кг. |  | “Мокрый” фасад. |
| 6 | TERMOCLIPT или аналог | Дюбели фасадные | 125 шт. |  | “Мокрый” фасад. |
| 7 | CERESIT или аналог | Грунтовка CERESIT CT-15 | 12,5 л. |  | “Мокрый” фасад. |
| 8 | CERESIT или аналог | Клей на армирующий слой CERESIT CT-190 | 150 кг. |  | “Мокрый” фасад. |
| 9 | VALMIERA GLASS или аналог | Стеклосетка фасадная | 25 кв.м. |  | “Мокрый” фасад. |
| 10 | CERESIT или аналог | Декоративная штукатурка CERESIT DÉCOR PLUS | 112 кг. |  | “Мокрый” фасад. |
| 11 | CERESIT или аналог | Грунтовка CERESIT CT-16 | 12,5 л. |  | “Мокрый” фасад. |
| 12 | ГОСТ 31357-2007 | Цементно-песчаная смесь М100 (штукатурка стен). | 818 кг. |  | Отдельный вход председателя. Пом. 16.85 |

| Спецификация на герметики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 1 | Sika | Sikaflex Construction+, цвет серый | 70 шт. | 600мл | Дверной порожек в лифтовом холле |

| Спецификация на трубы для водопада по стеклу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | REHAU или аналог | Труба для водоснабжения REHAU RAUTITAN flex ф20 | 50 м.п. |  |  |
| 2 | REHAU или аналог | REHAU RAUTITAN Тройник равнопроходной 20-20-20 PX | 1 шт. |  |  |
| 3 | Duker или аналог | Труба чугунная SML 3м DN50 | 17 шт. |  |  |
| 4 | Duker или аналог | Тройник чугунный SML DN 100х50/45 | 1 шт. |  |  |
| 5 | Duker или аналог | Отвод чугунный SML DN 50х45 гр. | 20 шт. |  |  |
| 6 | Duker или аналог | Соединитель Duker Rapid DN 50 с одним винтом Z-42.5-235 | 20 шт. |  |  |

| Спецификация на тепловые экраны для спринклерных оросителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Тепловой экран тип «ОТ», внешний Ф 300мм, внутренний Ф 29мм, цвет RAL 7021 | 10 240 шт. |  |  |

| Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 3 по 8 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 2 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 11 |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 55 |  |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 13 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 4 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 10 |  |  |

| Спецификация на материалы водопада по стеклу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Приме- чание |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стекло моллированное закаленное триплекс 6х6мм, Н=3600мм | 38,5 кв.м |  |  |  |
| 2 | Avery dennison или аналог | Матовая пленка темного цвета Avery window film (сплошное заполнение стекла с обратной стороны) | 36,4 кв.м |  | Цвет подобрать по образцу |  |
| 3 | - Komacel или аналог | Подкладка из пластика Komacel для опирания стекла, 300х120х100мм, с шагом 0,5м. Изделие индивидуального изготовления. | 21 шт. |  |  |  |
| 4 | Grundfos или аналог | Grundfos 2580 циркуляционный поверхностный чугунный насос, расход воды 5,1-11 куб.м/час, напор 5,2-8м, 220В, 220Вт. | 14 шт. |  |  |  |
| 5 | Atoll или аналог | Atoll A-550m STD, система фильтрации - обратный осмос, 5 ступеней | 1 шт. |  |  |  |
| 6 |  | Распределитель водного потока: труба из нерж. стали Тр. 30х1,5мм, фарсунки из латуни, выходное отверстие 2-3мм, с шагом 18мм | 10,7 п.м |  |  |  |
| 7 |  | Чаша Ф=5000мм, Н=300мм с резервуарами для насосов 600х500х330мм из нержавеющей стали aisi 304, толщ. 2мм. Изделие индивидуального изготовления. | 26,5 кв.м |  |  |  |
| 8 | Komacel или аналог | Каплеуловитель из водостойкого пластика Komacel, t=10мм, цв. белый с отверстиями Ф=10мм, шаг 50мм. Изделие индивидуального изготовления. | 11,3 м |  |  |  |
| 9 | Komacel или аналог | Опоры из водостойкого пластика Komacel, t=10мм, цв. белый, Н=180мм. Изделия индивидуального изготовления. | 60 шт. |  |  |  |
| 10 |  | Декоративная галька мраморная, галтованная, фракция 20-50мм. | 0,6 куб.м |  |  |  |
| 11 | ROOF FOAM или аналог | - Губка, фильтрующая пенополиуритановая, цвет черный, толщ. 20мм | 11,3 кв.м |  |  |  |
| 12 |  | Штуцер 1.1/4”, латунь, | 4 шт. |  |  |  |
| 13 |  | Запорный вентиль 1.1/4”, латунь | 4 шт. |  |  |  |
| 14 |  | - Гибкая подводка из нержавеющей стали 1 1/2 дюйма (Ф=40мм), L=500мм | 4 шт. |  |  |  |
| 15 | PRO AQUA или аналог | - Труба полипропиленовая PRO AQUA SDR 6 - PP-R PN20 Ф=32мм Белая 2м | 84 п.м. |  |  |  |
| 16 | ЦЕНТРСВЕТ или аналог | - Светильник накладной для акцентного освещения LOCUS CT SUPER SPOT 0930 6° BD, 9Вт 3000К 6° IP40 220В | 22 шт. |  |  |  |
| 17 |  | - Зажимы для стекла из нерж. стали на шпильках | 21 шт. |  | Тип зажимов, и точное кол-во определяет фирма- производитель |  |

| Спецификация на потолочный профиль WOODsonic на 3 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. п.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic или аналог | Потолочный профиль T24 Factura MR (скрытый каркас), L=3,7м | 230 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic или аналог | Потолочный профиль Factura CT600, L=0,6м | 40 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |  |  |  |
| 3 | КНАУФ или аналог | Потолочный профиль ПП-60х27 | 41,5 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |

| Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 6-8 этажах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |  |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 13,4 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 97,67 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 13,7 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 56,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |

| Спецификация на стеновой профиль на 1, 2, 5 этажах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме- чание |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп или аналог | П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей | 7,4 |  |  |  |
| 2 | Акустик-групп или аналог | L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей | 16 |  |  |  |
| 3 | Акустик-групп или аналог | П-профиль установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей | 16 |  |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп или аналог | П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей | 3,7 |  |  |  |
| 2 | Акустик-групп или аналог | L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей | 7,4 |  |  |  |
| 3 | Акустик-групп или аналог | П-профиль установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей | 3,7 |  |  |  |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп или аналог | П-профиль Торцевой, 10х20,1х20мм, длина 3м, в цвет панелей | 170 |  |  |  |
| 2 | Акустик-групп или аналог | L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м, в цвет панелей | 47 |  |  |  |
| 3 | Акустик-групп или аналог | П-профиль установочный, 8х16мм, длина 3м, в цвет панелей | 47 |  |  |  |
| 4 | Ecophon | Главная направляющая Connect T15, Матовый черный 01 26338291, длина 3,7м | 56 |  |  |  |

| Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 6 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 34.2 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 13.9 |  |  |
| 7 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 14.5 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 11.8 |  |  |
| 8 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Акустик-групп |  | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. |  | 34.2 |  |  |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |  |
| 2 |  |  |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей |  | 13.9 |  |  |  |  |  |

| Спецификация на плитку для фартука в медицинских помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. |  |  | Обозначение |  | Наименование |  | Кол. |  | Масса ед., кг | Приме- чание |  |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Россия, Kerama Marazzi или аналог |  | Керамическая плитка 20х20см., 5009. Калейдоскоп белый. |  | 19 кв.м |  |  | Пом. 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19 |  |  |  |

| Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 1 |  | Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей | 1247 м.п. |  | Из расчета одна стойка на один погонный метр |
| 2 |  | ППоручень - труба из нерж. стали 2 Ф 50,8 мм | 1062.1 м.п. |  |  |
| 3 |  | Ригель из нерж. стали d12мм | 4248.6 м.п. |  |  |
| 4 |  | Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм. | 1386шт. |  |  |
| 5 |  | Пристенный поручень - труба из нерж. стали Ф 50,8 мм | 32.3м.п. |  | А месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи |
| 6 |  | Пристенный держатель поручня из нержавеющей стали | 29шт. |  |  |

Примечание:

- Спецификацию сантехприборов и аксессуаров см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»

- Спецификация на отделку стен санузлов см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»

- Спецификацию ограждения лестниц см. на листе «Отделка типовых лестничных клеток на примере ЛК1 и ЛК2. Спецификации»

- Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем

- Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем.

- Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 и RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответвии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответсвующее количество декортаивных розеток.

- Оконечное оборудование и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом предусмотреть черного цвета RAL 7021.

Объемы по покраске:

-Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 ф100мм. -6132 шт.

-Точка доступа Wi-Fi 150х150мм. -813 шт.

-Оповещатель (громкоговоритель) потолочный LPA-6C. Ф200мм. – 2818 шт.

-Фанкойлы Ф1 670Х670мм – 38 шт.

-Фанкойлы Ф2 840Х840мм – 249 шт.

-Фанкойлы Ф3 1038х1038мм –292 шт.

-Решетка накладная 900х500мм – 221 шт.

-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100мм. – 420 шт.

-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125мм. - 153 шт.

-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160мм. - 439 шт.

-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200мм. - 325 шт.

-Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф250мм. - 182 шт.

Позиции, заказываемые с покраской в Ral 7021 на заводе:

-Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600мм. – 832 шт.

- Дизайн-проектом предусматривается перемещение дверей с размером проёма 1 010х2 100мм в гипсокартонных перегородках в количестве 15 шт., в копи-центрах при корректировке расположения электрических щитов предусматривается перемещение дверей с размером проёма 1 110х2 100мм в гипсокартонных перегородках в количестве 4 шт.

- Перед заказом материала для облицовки колонн для точного определения размера, необходимо произвести контрольные замеры и выполнить образец для согласования.

- В соответсвии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,8-0,9

- Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответвии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2.

При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного согласования с авторским надзором.

12.  С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответсвии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях.

ИЗМ1 – изменения с выделенным текстом.,

ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.