- Помещения №4077а, 4078а, 4080б в таблице помещений имели отделку, основанную на дизайн проекте кабинет глав. врача, данный дизайн был изменен на уборную для посетителей, для соблюдения общего концепт дизайна санузлов на этаже.

- В помещении 4080 отказались от размещения шкафов придерживаясь дизайн-проекта

- В помещении 4080 размещение розеток вынесено на соседнюю стену от стеклянной перегородки, также дверной проем устанавливается на расстоянии 305мм от стены с окнами, остальная часть стены является стеклянной перегородкой.

- В помещении 4080б унитаз установлен не по нормам из-за невозможности такой установки.

- В с.у предлагаемый дизайн-проектом смеситель ZETTA BR-042 c подключением его через розетку 220В, нет возможности разместить розетку в нормативной зоне. В связи с этим предлагается альтернатива  модель KOPFGESCHEIT KR5142DC с подключением через вывод.

- Раздел СКУД выполнен на старой архитектуре (например 1ый этаж блок А по оси 12) Теперь по оси 12 наверное смитываетль не нужен

- СКУД блок А по оси Н теперь нет двери соответенно и считывателя

- В с.у. не вмещается урна на 50 л. Например 1098 блок А

- В ТХ не указана марка локтевого диспенсера (149) Мы приняли –

- В помещении 2077 дверь сделали поуже 700мм, чтобы обеспечить ширину раковины 400мм, также 3077,3078, 4071а

- В помещении 2076, 3077 тесно, плохо размещен диспенсер и ширниу двери сокрали на 100 мм (может везде сократить)

- В помещении 3077 и 4075 не вмещается раковина, желательно сдвинуть дверь, как на 2ом этаже

- В помещении 3084а в ТХ нет сушилки для рук или полотенец. В своих чертежах указали полотенца

- В помещении 3084 предлагаем предусмотреть прямоугольное зеркало или не делать подсветку зеркала (БВ)

- 4071а немного сдвинули перегородку кабинки внутрь

- 3064 Перенести полотенчик на несущую стену в связи с нехваткой места , предусмотреть место для штроблпние прокладки труб. При невозможности штробления предусмотритель облицовку из гипсокартона. (БВ)

- Навигация, примечания:

Для таких номер помещений, как: не получается поставить табличку , предлагаем одну общую табличку «VIP-блок»

№3027, 3047- где предполагается размещение таблички ?

Где предполагается размещение таблички в коридорах, холлах? (БВ)

- Нет информации по зеркалам, в проекте Ждвиной есть , в тх- отсутствует, №3032 (БВ)

- В санузлах расположение табличек стандартно или же предполагается  вертикальное размещение на стене?

- К примеру, в помещениях №4049а, 4049б, 4049, не хватает места для стандартного размещения, предлагаем использовать другой

- В помещение 2029, куда идёт вывеска нумерации с коридора , не хватает места для ее  установки из-за Пк, будет ли возможность сделать ПК скрытого монтажа и перенести в помещение 2029?

- Аналогично 1094, 4076, 2064, 1016,1084 (БВ)

- Помещение 4071а нет места для установки, перемещён на другую сторону стены

- Блок помещений , в которые входят 1089,1088,1090 нет места для установки нумерации, предлагаем вынести в коридор и поставить перед входом в помещения

- Номер 2057, 2056а, 2056 дверь находится в молдинге, не хватает места для нумерации  (БВ)

- Не хватает  места  для установки 2064,2065, 2049, 2096, 1013 (БВ)

- В коридоре 2066 нужны ли таблицы на помещения 2069, 2066? (БВ)

- Помещение 1108, 1005 не хватает места для установки нумерации из-за телевизора (БВ)

- 1004 , 1014, 1040 , 1059 , 1065, 1066, 1078, 1085, 1081, 1081а нет места для установки (БВ)

- Дезыры в помещение 4080 перенесы на другое стены из-за нехватки места на перегородке, перегородка 305мм

- Не хватает розеток для дезаров в коридорах в блоке А на всех эпатажах.

- В ТХ нет гиигенического душа, хотя в дизайне есть

- В переданных ВК ПБ пожарные краны указаны только в ЛК, в АР они также есть и в коридорах, например 1094

- Видеоэкраны будут при входе в помещения (Оранжевые розетки СКС)

- Зачем да ТВ в пом 1087

- Зачем для пурифайра в помещении 1087 розетка на высоте 1200мм по заданию ТХ

- В заднии ТХ указано, что полотенцесушитель водяной

- Нужно ли над ИПР (ручной пожарный извещатель устанавливать знак Пож безопасности

- Убрали навигацтонную табличку 3084а

- В 3084 в кабинете предлагаему установить стол по центру рамок на стенах исходя из этого разместили розетки

- В 3084 телевизор перевесили на против рабочий стола, не как в ТХ

- В 3084 нет розетки для холодильника в задании на розетки

- Нужен том ОДИ по блоку А, подключение подъемника

- В помещении 4080 в комнате отдыха, в ТХ указан номер 68 это шкафы+навесные, у нас сейчас по стандарту дизайна с картиной и не указан холодильник, он нужен?

- И для чего 2 розетк Rj; также повесили телевизор в комнату отдыха

В этом помещении нужно сделать розетки в лючках в полу

В приемной 4079 нужен ТВ? В СКС он есть в ТХ нет; нет розетки для куллера в

задании ТХ

- В Помещении 4078а нет ТВ разночтение ТХ и СКС, нужна ли раковина в АР есть в ТХ ент, зеркало?

- В помещении 4080 должен быть кухонный гарнитур, но на сайте производителя не соответствует необходимым. Нужно подать заявку на изготовление по необходимым размерам 1240х600мм. В ТХ не указано, что индивидуальные размеры

- Зачем в 1087 стоит шкаф 348. С учетом что появился второй телевизор Шкаф мешает телевизору

- В помещении 4080 в ТХ предусмотрен не тот стол, что по дизайн-проекту. Гредеция по дизайн-проекту выступает за плоскость стола, что позволяет приблизить стол к стене и обеспечить расстояние для сидящего за брифинг приставкой

- В помещении 4080 нужна ли полка, как по дизайну, в ТХ полки нет

БЛОК БВ

- В помещении 1047а отличия по мебели дизайна с разделом ТХ. В дизайне индивидуальный встроенный шкаф, консоль , зеркало и тп.

- В помещении 1047а сдвинута дверь. Желательно перенести раковину в пом 1050

- В помещениях коридоров, например, 1067 подтвердить возможность сокращения ширины коридора с учетом отбойников с вылетом от стены 85мм

- В коридоре 1067 дверь в торце сдвиули по центру, также сдвинули в 1070

- В 1067а перевесили ТВ на другую стену, сделали перепланировку мебели, добавили еще одну зашивку, где ТВ. Сделали равные простенки в проеме

- В залах ЛФК изменена расстановка светильников и типы светильников, за основу принят проект дизайнера Жадины.

- Помещение 2039 нет фанкойла.

- На 1, 2, 3 этажах в помещениях 1020, 2012, 3021 пожарный кран указан без дверцы. А чем это связано?

- Почему в помещении 2044 используется только один диффузор вентиляции, при использовании двух в помещении 1067а?

- Нет задания для решеток дымоудаления.

- В помещении 1002 приёмная с ресешетн нет шкафа с сейфом, как в помещении 1007 (по диз проекту)

- В пом 1002 перенсли рецепцию с учетом организации прохода к нему и с учетом дизайна, пурифаер перенесли ближе к двери

- В 1007 нет Пурифайра как в 1002

- Обсудить функционал помещения 1002, на мой взгляд лучше выключатели расположить за рецепцией и на выходе.

- Уточнить про аварифное освещение

- Уточнить про пульты управления кондиционерами

- Выключатели смежных помещений кто определяет? Например в 1002 для помещения 1005

- В помещении 1002 негде разместить таблички навигации для чего табличка в помещение хранения каталок? Нужна ли табличка рецкпции в данном помещении (приемной) и так понятно…

- Нужна ли вешалка в 1002, ведь есть шкаф. С вешалкой не вмещается диван по дизану

- В 1002 зачем 2 шкафа по ТХ, на наш взгляд достаточно одного встроенного

- В основном в санузлах используются круглые зеркала диаметром 700мм, в санузлах, в которых нет возможности разместить данное зеркало используется такое же меньшим диаметром 600мм.

- Есть ли возможность сдвинуть холодильник 123 подальше от раковины, не вмещаемся диспенсором

- В 1014 и в 1011 предусмотрен телеыизор на стойке с чем это связано? Мешает с стол.

- Допускается ли отделка панели дуб в диагностических палатах и кабинетах, как у Жадины

- В 1029 у рабочего стола нет подставки-греденции 23 номер по ТХ

- Для чего в 1029 кабинет заведующего предусмотрен отдельный выключатель на бра, у бра имеется отдельный выключатель на нем

- В 1029 кабинет заведующего изменилась раскладка рамочек на стенах, из-за того что появилась шахта, с учетом этого сделано на противоположной стене. Плюс в том что одинаковые рамочки соосны и шкафы не перекрывают рамочки, как у Жадины

- Все дезары вешаем на отметке 1300 мм до низа, чтобы выровнять в одну отметку с верхом двери. Согласовать с ТХ

- Во всех палатах применили ТВ на кронштейнах на стенах. Для чего в ТХ предусмотрены стоцие в комплекте с ТВ

- Во всех палаиах на 1 койку изменили планировочные решения мебели с учетом дизайна. Согласовать с ТХ

- В ТХ в палатах на 1 койку появились шкафы которых ебыло в дизайне. Их расположение сильно влияет на дизайн помещейни

- Утонить необходимость в помещениях ординаторской например 1033 компьютера с 2мя мониторами + моноблок?

- В комнате перодевания 1047а есть отличия с ТХ. В ТХ совсем другой набор облрудования

- 1067а ождидальная нами рпедусмотрено другая расстановк мебели и расположение ТВ

- В 1067а предусмотрен всего один ТВ, подтвердить достаточность

- Предусмотренные столы в кабинетах имеют глухие торцы. Будем проблемы с прокаладкой проводов для подключения оборудования. Лучше применять люки в полу

- В некоторых кабинетах раковины перемещаются в соответвии с дизайно, например 1079

- В 1014 размер телевизора 55 дюймов не вмещается в простенке. Предусмотреть или замену телевизора ил место расположения или смещение двери.

- В помещении 2044 размер телевизора 55 дюймов не помещается на стене из за присутствия настенных рамочек и бра. Предусмотреть замену телевизора и размещение их на предложенных местах в диз. проекте Жадины М.А.

- Уточнить присутствие барельефа в помещениях 2044, 3047

- В ТХ под номером 76 (Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 «Азов») по технологии предусмотрено световое табло «Не входить», которое должно включаться при работе данного облучателя. По спецификации номера 76 -70штук, а СТ- 13шт. СТ показывается на планах без пункта 76. Следовательно нужно предусмотреть еще 70 штук данной вывески. Так же уточнить механизм включения.

В помещении 2098, 2099 не стоит облучатель, разве его не нужно предусмотреть в этих помещениях? В помещение 4033 используется 2 модели, насколько необходимо данное количество?

- Нет информации по пожарным кранам. А именно высота от уровня пола и высота самой дверцы.

- Лст-10*, Лст-11* на подложке указаны с шириной 1100 мм., а по архитектуре их ширина должна быть 800 мм. С чем это связано?

- В помещениях ЛФК по дизайн проекту используются телевизоры (72 номер), по ТХ  в помещениях аналогичных по функционалу 3052, 3061,3063 не стоит.

- Над раковинами в ТХ нет зеркал, нужны ли они?

- В помещении 1109 нет шкафа в ТХ для ПУИ. Помещение называется С.у. с ПУИ.

- Кровать модели Hellrom progressa p7500 на ТХ указана с меньшей длинной чем есть на самом деле. https://www.hillrom.com/en/products/progressa-bed-system/

- Шкаф 26 по ТХ имеет меньшие размеры чем по спецификации.

- В помещении 1011 из за увеличения ВК шкаф 130 планируемый по ТХ более не помещается.

- Стол 19.1. Размеры по тх и по спецификации не совпадают.

- Столик 151. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.

- Диван 53. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.

- Диван 148. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.

- Диван 148А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. На сайте производителя глубина дивана 940мм, по спецификации 910мм, а по ТХ 840мм.

- Медицинский шкаф 29. Размеры по ТХ не соответствуют размерам с сайта производителя. https://malvestio.it/country/files/catalogues/tr.pdf

- Обсудить возможность установки акустических извещателей (ИО 32920-2) над оконным проёмом.

- Кресло М-5 Размеры по ТХ и по Спецификации отличаются.

- Мед. тележка М-4А. Размеры по ТХ и с сайта производителя отличаются.

- Помещение 3044. Уточнить что будет размещаться для прохода? Домофон или считывающее устройство для карт?

- Уточнить, что подразумевает в разделе 765-09/15/ДСР-ПБ3 извещятель скрытой установки, а также модель.

- В помещениях ЛФК приняли использовать подвесную раковину с деревянной отделкой, которую используем в кабинете врача. Деревянные сидения делаем в одну плоскость со стеной окна. Нужно уточнить количество дезаров и телевизоров в данном блоке помещений. Предлагаем поменять назначение помещений 3050 и 3052 (Зад реабилитации), так как в маленьком помещение приборов больше, чем в другом. Предлагаем использовать серую плитку в зоне отделки мокрой зоны (ссылка), по дизайн проект она не учтена. Изменяем расположение осветительных приборов относительно дизайн проекта. Для подсветки профилем потолочным не учтен блок и светодиодная лента (ссылка). Насколько корректна установка еще одной раковины в помещение 3063, рядом с санузлом с имеющейся раздвижной перегородки между помещениями 3061 и 3063? Уточнить у технологов.

- В помещение 3061 изменения парковки складки перегородки, предусмотреть при монтаже.

- Стол 103. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.

- В помещение 1007, 1008 используется бра «Vanalen, 1 Lt Wall Sconce», данной модели нет на складке, будет подбирать аналог.

БВ после проведенного совещания 02.12.22

- Во всех процедурных и помещениях разрабатываемых по аналогии с процедурными необходимо устанавливать зеркала прямоугольные (не круглые) в соответвии с дизайн-проектом. Сообщить ТХ (например 4026)

- В помещении 4026 АР предусмотрена дополнительная раковина которой нет в ТХ

- Тумба двухстворчатая с 2 мойками (113 поз) указана марка ДМ-6-011-05, которая не соответвует размерам указанным в спецификации если обратиться к производителям + размеры и марка указана не для двустворчатых моек

- 4026 для чего бумажные полотенца (146), если нет раковины

- 113А. Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.

- 360 Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.

- ЭнС Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.

- Кресло 156. Непонятно какое кресло должно быть нет размеров, марки. 1004, 1008, 2055 указаны кресла 156, По дизайн проекту в этих помещениях должны быть диваны большего размера, такие как 53

- Зачем в пом. 1007 еще один шкаф 348. Он сильно отличается от дизайна. Если этот дополнительный шкаф реально необходим, его лучше сделать также встроенным по индивидуальным решениям.

- В помещении 1014 нет шкафа для одежды. У себя указали два шкафа для одежды и и документов 141 и 24-9

- В 1107 оборудование 29 указано не по размерам, всвязи с чем не размещается 162,43

- В 1011 с чем связано применение шкафа по индив размерам 130. Какой это шкаф, для чего. Может нужно стандартное решение 141 и 24?

- Номер 223 по ТХ, медицинская диагностическая станция ri-former, просим предоставить габариты данного устройства в полной комплектации.

- Расположение станций пневмопочты на ТХ не соответствует разделу пневмопочты (765-09/15/ДСР-ИОС7.3)

- В помещении 2041 не прописана раковина по ТХ.

- Объект М-4А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами с сайта производителя

- В помещение 4023 изменили расстановку оборудования в связи с несоответствием размеров 113а по ТХ. Нужен ли подвод воды для гипсового стола?

- ЭЛ-Т. Размеры по ТХ не совпадают с размерами с сайта производителя и по спецификации.

- ВЕЛ-2. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя

- Объект 208. Не понятно какие это должны быть шкафчики.

- Объект 68. Шкаф навесной 2002.07 в каталоге с сайта производителя нет.

- Номер 113Б в спецификации не соответствуют размерам с сайта производителя.

- В дизайн проекте кабинета главврача Жадиной не указаны ни артикул полки, крепящейся к приставной тумбе стола, ни размеров, а только страна производитель.

- Для чего применены шкафы маркой 24, почему везде нельзя применить 174

- Марки мебель «первая мебельная фабрика» почему не применить везде Юнитекс, который был предусмотрен дизайн-проектом

- В ТХ указаны стулья рядом с брифинг приставкой «21» в том числе в кабинете главврача. Это самый простой вариант мебели, не соответствует дизайн-проекту

- Столы марки 20 в ТХ очень глубокие 960мм, заменили на 1800х800мм иначе очень тесно в помещении

- В 4078 нужен телевизор, в СКС был указан

- В помещение 3021 по дизайн проекту используется зеркало, но на его месте находится дверь пк, в с вязи с этим оно перенесено на другую стену.

- Помещение №4015. Модуль с раковиной сделан шириной 1100. Пояснить, почему по ТХ используемые шкафы имеют разные артикулы, и, соответственно, разный материал.

- Помещение №4048. Согласовать перемещение раковины и рабочего стола.

- В помещениях «Палата на одну койку», «Вип палата», «Комната Отдыха» используется торшер, по ТХ это номер 333, но все торшеры, используемые в этих помещениях – разные. Добавляется айди: 333.1 /333.2/333

- Помещение №1079. Заменили стол руководителя шириной 1800 на стол шириной 1600.

- Во многих помещениях по ТХ не соблюдается минимальная ширина проходов у рабочих мест. Просьба проверить.

- Стол 103. Не соответствуют размеры по ТХ и по спецификации.

- Перемещен пурифаер 34 в другое место в помещении 4063.

- Диваны 156 заменили на диваны 386. Для чего было необходимо использовать диван 156?

- По ТХ по всему зданию в основном используются облучатели ОБН-75 закрытого типа, которые безопасны для людей, но для них предусмотрены Световые Табло. Так же по ТХ используются облучатели ОБН-150 открытого типа, но для них Световое табло не предусмотрено. С чем это связано?

- Подтвердить наличие выключателя зеркала в зоне раковины, либо же предлагаем использовать данную модель  с сенсорным подключением.

- Стол 389 по дизайн проекту квадратной формы, по тх –круглый, предлагает использовать квадратной формы.

- В помещение 4048 изменено расположение медицинской консоли в связи с  расположение стен в новой архитектуре, перемещено на соседнюю стену,

- Подтвердить, что помещения 1083, 4048 «Палата пребывания после операций» оформляются по дизайн-проекту палаты на 1 койку.

- В помещении 2044 предлагаем заменить 2 дезара на более эффективные и убрать 2 дезара со стен в части холла.

- В вип палатах просим заменить дезар на более эффективные Модели Дезар-1S.

- Уточнить необходимость установки негатоскопа в кабинете врача, который не предусмотрен дизайн-проектом.

- Уточнить чем обусловлено расположение мед. газов в кабинетах и палатах в частности ОК-2, ОК-3, ОК-4.

- В кабинете врача по дизайн  проекту используется встраиваемый дозатор для жидкого мыла и держатель для бумажных полотенец «Brabantia», номеров которых нет в ТХ.

- Уточнить у технологов в чём принципиальное отличие шкафа 24 и 174.

- В 2028 рассмотреть возможность убрать один шкаф 141, мешает расположению раковины и сопутствующего оборудованию

- Рассмотреть возможность убрать диспенсеры (санитайзеры) из с.у с учетом их размещени при выходе из с.у.. 1 санитайзер на два с.у

- В 2038 некуда разместить санитайзейр, обсудить возможность перестановки оборудования, также в пом. 2039,2040

- По заданию на проектирование пом. 2039 выполняется как кабинет врача, хотя наполнение и название помещение «процедурная»

- Размер мягкой стеновой панели в палате на одну койку принят за 2060, кроме  помещения 3018 – 1773мм.Консоль не вмещается, нужно подобрать меньшую модель.

- В 4080 размеры рабочего места изменены с соответствием с дизайн проектом,  расхождение с ТХ.

- В дизайн-проекте «Кабинет врача» используется выкатная приставка-гредеция, а в ТХ указан номер № 23 во всех аналогичных помещениях, что соответствует опорной тумбе из дизайн-проекта «Кабинет заведующего отделением», просим обратить внимание.

- Чем обусловлена высота установки консолей мед газов на высотах 1200, 1400 и 1600?

- В помещение 4080б сделана перепланировка исходя из пожеланий заказчика, стеклянная перегородка разделена еще на стену, толщиной 140, для установки держателя бумажных полотенец. Полотенцесушитель из-за габаритов помещения заменен на модель, меньших размеров: https://www.home-heat.ru/catalog/vse-polotentsesushiteli-terminus/polotentsesushitel-terminus-ekonom-avrora-khromirovannyy-elektricheskiy/.

- В помещении 1011 перенесен телевизор на противоположную стену стола.

- В помещении 2012 находится ПК без дверцы, с чем это связанно?