| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4067 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 4068 | ЛАБОРАНТСКАЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  | Торговая сеть, Россия |  | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-163В | Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт | BIOSEN C/S line |  | EKF DIAGNOSTIC GMBH | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-202 | Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг | Rotofix 32A (Кат. № 1206) |  | Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-26Ж | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | CX-31 |  | Olympus Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-72А | Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 x 355 x 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | XP 300 |  | Sysmex Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-90Ж | Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | EasyStat |  | # Medica Corp., США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-235А | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  |  |
| Л-236 | Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм | 21-01.222 | » | ТМ «Эксперт | шт. | 1 |  |  |
| Л-238 | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 2 |  |  |
| Л-406В | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |
| Л-41Б | Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг | Ves-Matic 30 |  | Diesse Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-71Б | Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 x 490 x 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | CA-660 |  | Sysmex, Германия | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-80А | Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм | ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 2 |  |  |
| Л-81А | Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час | IndikoThermo |  | Fisher Scientific Oy, Финляндия | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4069 | МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  | Торговая сеть, Россия |  | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Больничный слив, Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях | модель 3070 |  | Kavika | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Б-30 | Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В | ДЭ-25-2 |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами |
| Л-235А | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) . Габариты: 1200х600х760 мм | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  |  |
| Л-238 | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  |  |
| Л-48А | Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг | ГКа-25 "ПЗ" |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-64 | Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг | G 7883 |  | MIELE PROFESSIONAL Германия | шт. | 1 |  | Подвод холодной, горячей и дистиллированной воды 3/4"; отвод в канализацию D=50; Подключение к сети через автоматический выключатель с УЗО |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт Вес – 25 кг | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-902Д | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции D=150 мм. |
| 4070 | ЛАБОРАНТСКАЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  | Торговая сеть, Россия |  | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-202 | Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг | Rotofix 32A (Кат. № 1206) |  | Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-204А | Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | AutionEleven AE-4020 |  | Aution Eleven Arkray+Urised mini | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-26Ж | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | CX-31 |  | Olympus Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-235А | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 2 |  |  |
| Л-238 | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  |  |
| Л-406В | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |
| Л-51А | Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт | V-Chromer® I |  | Vision, Австрия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-80А | Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм | ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  |  |
| 4071 | ПОМЕЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИЗОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм стол рабочий- лабораторный | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 4071а | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 4072 | КОРИДОР обыграть коридор дизайном постеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4072А | КОРИДОР обыграть коридор дизайном постеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4073 | ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ учтен ли ведуар для слива воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря уточнить размер и конструкцию шкафа, для хранения полки | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4074 4075 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis учесть просто раковину без тумбы |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается с сети через электроввод |
| 4076 | КОМНАТА ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 5 |  |  |
| 36 | Холодильник бытовой, однокамерный. двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | Kef 4330-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4077 | КАБИНЕТ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брифинг-приставка | ПТ 446 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке встройка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 0303Б | Вешалка напольная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения встройка | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 4077а | УБОРНАЯ все теже замезания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 | Россия | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 4078 | КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брифинг-приставка | ПТ 446 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке встройка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 0303Б | Вешалка напольная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения встройка | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 4078а | УБОРНАЯ учесть в санузле ванный уголок мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 4079 | ПРИЕМНАЯ обыграть дизайном |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке предусмотреть встроенные шкафы высокие |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 0303Б | Вешалка напольная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения предусмотреть встроенный шкаф высокий | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 4079а | ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ добавить стол обеденный+три стула, кофе машина |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Холодильник бытовой, однокамерный. Двухкамерный | Kef 4330-21 |  | Liebherr |  | 1 |  |  |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4080 | КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА вся мебель инд. Изготовление- дизайн проект. между кабинетом и комнатой отдыха, какая дверь? Добавить два стула для посетителей, диван или кресла, может уместиться журнльн. столик |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брифинг-приставка | ПТ 445 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной вместо мини кухни поставить шкафы с вертикальным хранением и полками |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 148А | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм | Хоуп, Хорека 141 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4080б | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт учесть набор мебели ванную комнату-обсудить с дизайнерами, |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 4081 | КОРИДОР обыграть коридор, постеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  | Торговая сеть | Россия | шт. | 1 |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ