| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1086 | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |  |
| 220 | Машинка для чистки для обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087 | КОРИДОР- ОЖИДАЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 0303Б | Вешалка напольная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Учтено частично. Ждем решения от дизайнеров, в т.ч. расположение телевизора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | КАБИНЕТ ВРАЧА- ИНФЕКЦИОНИСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Приставка (тумба)-греденция подкатная 1200х440х640 |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Учтено частично Возможность пробивки проема – вопрос КР и АР.. Добавить р/м медсестры технически невозможно из-за габаритов помещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1089 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Учтено частично Вызывная сигнализация учитывается в разделе СС По договоренности вместо окна в двери для сбора анализов предусмотрена аптечка настенная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090 | ПРОЦЕДУРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами1 | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |  |
| б/п | Мешок Амбу1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Языкодержатель1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Тонометр 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Очки защитные 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Аптечка экстренной профилактики парентальных инфекций 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Укладка универсальнаядля забора материала 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Укладка с педикулоцидными средствами 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л1 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |  |
| 319 | Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт; |  |  | Доктор Мебель | компл. | 1 |  |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) 220В; 1Ф; 2,5кВт | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учтено частично Ждем решения от дизайнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096 | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Машинка для чистки для обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 231 | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250 | РБ4Х4 |  | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |  |
| Э-37А* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540(Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |  |
| 1100 | КОМНАТА ХРАНЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 173 | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  |  | МеделияРоссия | шт. | 2 |  |  |  |
| 173.1 | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  | МеделияРоссия | шт. | 3 |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |  |
| Учтено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | СЕРВЕРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |  |
| Необходимо задание от специалистов, учитывающих оборудование IT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МТО, ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Россия | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | ЮнитексРоссия | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |  |
| 155 | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |  |
| 173 | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  |  | МеделияРоссия | шт. | 2 |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Учтено. Склад лекарств есть в 1104. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | СКЛАД ЛЕКАРСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 3 |  |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 607х600Х1300 Металлическая дверь с изоляцией с замком; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 15 |  | на планах не указано |
| 173.1 | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  | МеделияРоссия | шт. | 6 |  |  |  |
| Учтено. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

1 - Комплект для оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста (Прил. N3 N 69н)

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ