| 2038 | Процедурная при кабинете косметолога- отделка плитка, мебель вся медицинская |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цетрифуга RegenLab (плазаотерапия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнезда для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| 264 | Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела Заменить на Ultraformer | Ucos Hiru Clasyss |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. Контактом 220 В |
| 265 | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) | Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon |  | ООО «МерцФарма» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 266 | Косметологическое кресло http://ionto.ru/catalog/kosmetologicheskaya-mebel/kresla_kushetki/ionto_komfort_ikstenshn | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| ВАП | Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА | АтисМед ВЦ |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт Заменить на: Лампа лупа http://ionto.ru/catalog/kosmetologicheskoe-oborudovanie/lampy-lupy/circus-led | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-11 | Лазерная система многофункциональная 1Ф; 220 В; 0,3 кВт Заменить на Morpheus8 ( можно взять в коплектации 2 насадки игольчатый RF и IPL) – 5.5 млн У аппарата до 10 насадок различных модулей | 500 PLUS |  | VITALASER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2039 | Процедурная при кабинете косметолога отделка покраска, обрабатываемая поверхность |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: ИСКЛЮЧИТЬ | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| КО-2 | Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт | Face Beauty Clinic |  | Tecnology (Италия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-4 | Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | MR-991 |  | Mantis, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-7 | Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором | SP Dynamis |  | Fotona d.d, Словения | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2040 | Процедурная при кабинете косметолога отделка покраска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold |  | Bio-Therapeutic Computers, США | шт. | 1 |  |  |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-5 | Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация) 1Ф; 220 В; 0,5 кВт убираем | М22 |  | Lumenis, США-Израиль | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. Контактом 220 В |
| КО-6 | Ксометологический аппарат 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | HydraFacial MD |  | HydraFacial, США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-9 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2041 | Процедурная врача дерматолога отделка плитка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок+ гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение ИСКЛЮЧИТЬ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 192К2 | Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ Габариты: 238х178х413 мм Максимальная выходная мощность – 120 Вт Вес – 11 кг | Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC |  | Ellman Int., США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 262 | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 263 | Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | ВМ-780 ii |  | ZERTS, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| Б/Н | Сфигмоманометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 605 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-15 | Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку ATBM, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт | Вodystudio ATBM® Классический |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| СУК | Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг | Микроцид 1 |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2042 | Кабинет врача дерматолога отделка покраска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2043 | Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа) отделка плитка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266А | Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 88 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 290А | Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | МАС 600 |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| ЛЛ1 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | АтисМед ЛЛ-5 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ПА | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт | PA-50 |  | Unitronic (Германия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| УЗ-1 | Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм | МИНИДОП |  | БИОСС, Россия | шт. | 1 |  | Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Градуированный камертон 128 Гц |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Монофиламент 10 г |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Неврологический молоточек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор фрез для скалера |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Лопаточки для ногтей |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Кусачки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Биксы малые |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 2098 | Кабинет врача косметолога (лазерный) отделка покраска |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VBEAM Candela импульсный лазер на красителях вместо М22 VBeam Высота 109 см Ширина 40 см Глубина 76 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PicoSure – удаление пигментации, татуировок (?) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-3 | Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт | РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ» |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-12 | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт | Alvi-Prague T-02 |  | ALVI PRAGUE (Чехия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2099 | Кабинет врача косметолога отделка покраска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| КО-1 | Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ИСКЛЮЧИТЬ На это место ставим Лазерную эпиляцию GentleLase Pro GentleLase Pro-U Высота 107 см Ширина 46 см длина 69 см | Z Lipo Candela |  | Zimmer, Германия | шт. | 1 | 95 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. Контактом 220 В |
| КО-10 | Аппарата фотоомоложения | Bbl BroadBand |  | BBL | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |

|  | Дека СО2 – Smart Xide Punto Размеры 122 высота 42 ширина 54 глубина (см) Стоимость 5,7 млн с кометологическим модулем плюс дополнительно модуль для эстетической гинекологии) | DEKA италия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотреть вытяжку |  |  |  |  |  |  |  |