| БЛОК Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002 | КОМНАТА ОТДЫХА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork 460011 50 л |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 18.2 | Стол обеденный Габариты: 500х900х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Стул |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 16 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б40 | Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты:1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | TMi3-G |  | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б44 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850 | СЗU1006БР |  | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б46 | Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500 | СН0803 |  | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б48 | Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | PRONTOBAR 1 GRINDER AD |  | Nuova Simonelli (Италия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. Подвод холодной воды D=1/2”; отвод в канализацию D=50 мм |
| Б50 | Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DM104-Bravo |  | POLAIR (Россия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б51 | Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ACB2204B W |  | APACH Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=1/2”; отвод в канализацию D=50 мм |
| Б51.1 | Подставка под льдогенератор 400х500х160 | П0405_160 |  | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| Б52 | Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм | БМ50К |  | SIMECO (Россия) | шт. | 1 |  |  |
| С22 | Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | S-800 |  | BORK Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б54 | Соковыжималка для цитрусовых Ру- 0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | Z-800 |  | BORK Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б55 | Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты:950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | VS-0,95 VENETO |  | МХМ (Россия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. Габариты:350х325х105 Ру- 0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | AD-5 |  | CAS, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б32 | Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190x255x500 Ру- 0,2 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DVA12 |  | Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В Подвод холодной воды D=1/2” |
| Б58 | Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б59 | Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °C /+110 °C. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. 858х675х900 Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | ZUB 2 |  | RIEBER Германия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б60 | Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100) |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б61 | Мойка встраиваемая |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50мм |
| Б62 | Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | КВЭ-30 |  | ОАО "Чувашторгтехника» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. Подвод холодной воды D=15; отвод в канализацию D=50мм |
| Б63 | Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200) |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б64 | Смеситель с душем на выдвижном шланге. | R0201020206 |  | Monolith (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| 5003 | ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DB-150 |  | CAS Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б2 | Тележка сервировочая. Габариты: 800х500х950мм | ТСТ20805П |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б3 | Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт Вес – 95 кг. | CM105-S |  | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б4 | Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,55кВт Вес – 102 кг. | CВ105-S |  | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б5 | Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800 | Ш1206К |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5004 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 50 л |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок для сумок и вещей |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 5005 | ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Б19 | Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300 | ПТЕ1004 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Облучатель бактерицидный Габариты: 950х70х135мм 220В; 1Ф; 0,06кВт | ОБН-150 |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод и выключатель |
| 231 | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. Габариты: 400х400х250 | РБ4Х4 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Б22 | Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 | ВМ2E1207 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С36 | Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу. | Mixer tap L+shower A |  | BISARO (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| Б24 | Полка для разделочных досок, н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . | ПН0304Д |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б25 | Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800 | СТПС40705 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| С7 | Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери. Габариты: 800х730х870мм. | PK 70/80 PL-P |  | MODULAR Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б27 | Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт | PK 70/40 IND-P |  | MODULAR Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. |
| Б28 | Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 | PK 70/40 PL-P |  | MODULAR Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б30 | Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 | ПО1ПК0807GN1/1_850 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б31 | Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1,парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11кВт | 4 easyDial 6.10 EB |  | Convotherm (Германия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50 мм. |
| Б32 | Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190x255x500 Ру- 0,2 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | DVA12 |  | Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В Подвод холодной воды D=1/2” |
| Б33 | Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350 | ЗПВП1810 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Объем подаваемого воздуха - 800 м3/час; Объем удаляемого воздуха – 1250 м3/ч |
| Б34 | Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800 | Ш18КGN1/1 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б35 | Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт | TRLA2TNNS |  | MODULAR Италия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| С3 | Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х600 | ШН0704Р |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б37 | Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт | ES 250 |  | BECKERS Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б38 | Овощерезка, 375об/мин,до250кг/ч,до5кг/мин,комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт | CL50 |  | Robot Coupe Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б39 | Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850 | CU1007БП |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б40-1 | Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см | 1971000 |  | SANELLI Италия | шт. | 1 |  |  |
| Б52 | Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм | БМ50К |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. Габариты:350х325х105 Ру- 0,007 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | AD-5 |  | CAS, Корея | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| 5006 | МОЕЧНАЯ ПОСУДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 75м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б10 | Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850 | СОU0606Б |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б11 | Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850 | ВМ2E1006 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Б12 | Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт | Evolution 100 |  | In Sink Erator США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220В. |
| Б13 | Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580 | ПН0903ТС |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| С37 | Машина посудомоечная, корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоумягчитель. Лампа для стерилизации приборов. Габариты: 600x610x850 Э3Ф; 380; N=6,7 кВт | Excel 500 DA Cutlery |  | SILVER Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 3-х фазную розетку. Подвод холодной воды D=15мм; отвод в канализацию D=50 мм |
| Б15 | Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510 | ПО1ПМ0606 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б16 | Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 | ЗВП0608 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Объем удаляемого воздуха – 600 м3/ч |
| Б17 | Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 | СТПС41305 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б18 | Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 | СЗU0806БР |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| 231 | Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. Габариты: 400х400х250 | РБ4Х4 |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С36 | Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу. | Mixer tap L+shower A |  | BISARO (Италия) | шт. | 1 |  |  |
| Б52 | Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм | БМ50К |  | SIMECO Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5007 | УБОРНАЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 50 л |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | ВСК"ПАКС-металл | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Г | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 350мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок для сумок и вещей |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ