| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4067 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4068 |  | ЛАБОРАНТСКАЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* |  | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  | на планах не указано |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-163В |  | Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт |  | BIOSEN C/S line |  |  |  | EKF DIAGNOSTIC GMBH |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-202 |  | Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг |  | Rotofix 32A (Кат. № 1206) |  |  |  | Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-26Ж |  | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт |  | CX-31 |  |  |  | Olympus Япония |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-72А |  | Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 x 355 x 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  | XP 300 |  |  |  | Sysmex Япония |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-90Ж |  | Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  | EasyStat |  |  |  | # MedicaCorp., США |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-235А |  | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм |  | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Л-236 |  | Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм |  | 21-01.222 |  | » |  | ТМ «Эксперт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Л-238 |  | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм |  | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Л-406В |  | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ |  | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |  |
| Л-41Б |  | Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг |  | Ves-Matic 30 |  |  |  | Diesse Италия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-71Б |  | Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 x 490 x 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  | CA-660 |  |  |  | Sysmex, Германия |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-80А |  | Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм |  | ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Л-81А |  | Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час |  | IndikoThermo |  |  |  | Fisher Scientific Oy, Финляндия |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 4069 |  | МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* |  | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Больничный слив, Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях |  | модель 3070 |  |  |  | Kavika |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Б-30 |  | Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В |  | ДЭ-25-2 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами |  |
| Л-235А |  | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) . Габариты: 1200х600х760 мм |  | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Л-238 |  | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм |  | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Л-48А |  | Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг |  | ГКа-25 "ПЗ" |  |  |  | Касимовский приборный завод Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-64 |  | Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг |  | G 7883 |  |  |  | MIELE PROFESSIONAL Германия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной, горячей и дистиллированной воды 3/4"; отвод в канализацию D=50; Подключение к сети через автоматический выключатель с УЗО |  |
| Л-75А |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт Вес – 25 кг |  | ГП-20МО |  |  |  | Касимовский приборный завод Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-902Д |  | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции D=150 мм. |  |
| 4070 |  | ЛАБОРАНТСКАЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041А* |  | Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  | на планах не указано |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-202 |  | Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг |  | Rotofix 32A (Кат. № 1206) |  |  |  | Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-204А |  | Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт |  | AutionEleven AE-4020 |  |  |  | Aution Eleven Arkray+Urised mini |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-26Ж |  | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт |  | CX-31 |  |  |  | Olympus Япония |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-235А |  | Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм |  | Лаб-1200 ЛЛн Лаб-400 ТВЯЗ |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Л-238 |  | Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм |  | Лаб-1500 ЛЛн Лаб-400 ТНд Лаб -400 ТВЯ3 |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Л-406В |  | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ |  | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |  |
| Л-51А |  | Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт |  | V-Chromer® I |  |  |  | Vision, Австрия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-80А |  | Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм |  | ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.195 |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4071 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИЗОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 4071а |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186А |  | Крючок для сумок двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4072 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4072А |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4073 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-2* |  | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем |  | Артикул 15428 |  |  |  |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |  |
| Э-37С* |  | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х650мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Суш |  | Сушилка настенная раздвижная |  | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4074 4075 |  | УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.65 кВт |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| 4076 |  | КОМНАТА ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. 220В, 1Ф, 0.3кВт |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 4077 |  | КАБИНЕТ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Брифинг-приставка |  | ПТ 446 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20 |  | Стол руководителя |  | Артикул МТ 111 |  | - |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  |  |  |  | LG |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4077а |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  |  |  | Artwelle |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |  |
| 4078 |  | КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Брифинг-приставка |  | ПТ 446 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20 |  | Стол руководителя |  | Артикул МТ 111 |  | - |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4078а |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  |  |  | Artwelle |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |  |
| 4079 |  | ПРИЕМНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4079а |  | ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 4080 |  | КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Брифинг-приставка |  | ПТ 445 |  |  |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20 |  | Стол руководителя |  | Артикул МТ 111 |  | - |  | Юнитекс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Инд. изготовление |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 148А |  | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм |  | Хоуп, Хорека 141 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 4080б |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  |  |  | Artwelle |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |  |
| 4081 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть |  | Россия |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ