Оглавление:

1. Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж2

2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж3

3. Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж 5

4. Спецификация плинтусов с 1 по 5 этаж8

5. Спецификация потолков с 1 по 5 этаж10

6. Спецификация люков в полу с 1 по 5 этаж11

7. Примечания12

| Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Наличник Ultrawood, Арт. N 0009 Размеры (мм): 2440х75х15 |  |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 |  |  | Холл |
| М-13 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-187 Ширина по потолку (мм): 28 Высота по стене (мм): 70 |  |  | Ожидальная |
| М-16 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-201 Ширина по потолку (мм): 14 Высота по стене (мм): 40 |  |  | Комната для переодевания |
| М-27 | Ultrawood | Рамки на стенах Наличник Ultrawood Арт. N8500 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Послеоперационная |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Наличник Ultrawood, Арт. N 0009 Размеры (мм): 2440х75х15 |  |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 |  |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Наличник Ultrawood, Арт. N 0009 Размеры (мм): 2440х75х15 |  |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 |  |  | Холл |
| М-25 | Петергоф | Рамки на стенах Гипсовая лепнина Т 175 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Коридор при палатном оделении |
| М-27 | Ultrawood | Рамки на стенах Наличник Ultrawood Арт. N8500 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Палата на 1 койку |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры |
| М-27 | Ultrawood | Рамки на стенах Наличник Ultrawood Арт. N8500 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Послеоперационная |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| М-17 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-178 Ширина по потолку (мм): 12 Высота по стене (мм): 20 |  |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм | 14 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз Cosca белый K025 Размеры (мм): 2000х115х90 | 12,5 |  | Холл |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 264 |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 84,4 |  | С.у. |
| К-9 | Orac Décor | Карниз Orac Modern, Арт, C-391 Длинна: 2000мм Высота (по стене):160мм | 15 |  | Послеоперационная |
| К-10 | Orac Décor | Плинтус Orac Décor арт. SX180F - Размер (мм): 2000х120х16 | 18,1 |  | Ординаторская |
| М-2 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-479 Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 22 | 28,6 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Ф 173 Высота по стене (мм): 180 | 28,6 |  | Холл |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 | 21,2 |  | Комната ожидания |
| М-20 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70 | 28 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 47,2 |  | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 | 87,7 |  | Холл |
| М-15 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-150 Ширина по потолку (мм): 100 Высота по стене (мм): 148 | 6,8 |  | Раздевалка |
| М-17 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-178 Ширина по потолку (мм): 12 Высота по стене (мм): 20 | 4,4 |  | Раздевалка |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм | 14,6 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз Cosca белый K025 Размеры (мм): 2000х115х90 | 32 |  | Холл |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 286,8 |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 61,3 |  | С.у. |
| К-10 | Orac Décor | Плинтус Orac Décor арт. SX180F Размер (мм): 2000х120х16 | 24,4 |  | Ординаторская |
| К-11 | Leptonika | Гипсовая тяга под подсветку 306 LED; длина 2000; ширина (попотолку) – 55; высота (по стене) - 170 | 38,7 |  | Коридор холла |
| М-2 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-479 Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 22 | 41 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Ф 173 Высота по стене (мм): 180 | 41,2 |  | Холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 98 |  | Коридор Л.Х. |
| М-20 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70 | 40,2 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 47,8 |  | Тонкая рамка на потолке. |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм | 25,7 |  | Кабинет заведующего |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз Cosca белый K025 Размеры (мм): 2000х115х90 | 31,6 |  | Холл |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 64,5 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 100 |  | Коридоры |
| К-7 | Петергоф | Гипсовый карниз Т 113 Ширина по потолку (мм): 115 Высота по стене (мм): 130 | 121,7 |  | Коридор при палатах |
| М-2 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-479 Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 22 | 41 |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Ф 173 Высота по стене (мм): 180 | 41 |  | Холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 28,5 |  | Коридор Л.Х. |
| М-15 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-150 Ширина по потолку (мм): 100 Высота по стене (мм): 148 | 11,8 |  | Помещение для переодивания |
| М-17 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-178 Ширина по потолку (мм): 12 Высота по стене (мм): 20 | 9,5 |  | Помещение для переодивания |
| М-20 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 - Высота по стене (мм): 70 | 40 |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 16,4 |  | Тонкая рамка на потолке. |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз Orac Modern C-391 - Длинна: 2000 мм Высота (по стене):60 Ширина (по потолку): 160 | 114,6 |  | Палата на одну койку |
| К-10 | Orac Décor | Плинтус Orac Décor арт. SX180F - Размер (мм): 2000х120х16 | 16,8 |  | Ординаторская |
| К-11 | Leptonika | Гипсовая тяга под подсветку 306 LED; длина 2000; ширина (попотолку) – 55; высота (по стене) - 170 | 39,4 |  | Коридор холла |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 91,7 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 300,5 |  | Коридоры |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз Orac Modern C-391 - Длинна (мм): 2000 Высота (мм):160 | 17,4 |  | Послеоперационная |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 138,5 |  | Коридор Л.Х. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 74,8 |  | Коридор, пониженный участок |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| M-28 | Orac Décor | Молдинг Orac Décor, Арт. P8030 2000x41x17мм | 250,1 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 19,4 |  | С.у. |
| К-12 | Tesori | - Карниз Tesori, Арт. KF702 FLEX Ширина (по потолку): 60мм Высота (по потолку): 80мм Длина: 2000мм | 12,1 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Luciado Shiny 1500x3000 | 71,6 |  | Вестибюль |
| 1.2 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 1500x3000 | 70,8 |  | Вестибюль |
| 1.3 | Ariostea Ultra Marmi | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 750x1500 | 19,5 |  | Вестибюль |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм | 8,3 |  | Стерилизационная |
| 2.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Lasa 1600x800x9мм | 30,4 |  | Ожидальная |
| 2.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1600x800x9мм | 1,9 |  | Ожидальная |
| 2.4 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey RETT 1600x800x9мм | 5,8 |  | Ожидальная |
| 2.5 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 2780x1200x9мм | 3,4 |  | Ожидальная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм | 169,4 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 111 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 27,7 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 50 |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм | 30,77 |  | Кабинет заведующего отделением |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм | 2,1 |  | Холл |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм | 4,8 |  | Холл |
| 13.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм | 0,51 |  | Холл |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм | 24,1 |  | Холл |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL Арт. AF8023XXL 8мм | 14,8 |  | Послеоперациооная |
| 22 | Kerama Marazzi | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Kerama Marazzi Ониче 1200х600 | 4,4 |  | Помещение для переодивания |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм | 86,5 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм | 188,3 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 55,28 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 23,2 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 38,4 |  | С.у. |
| 9 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм | 41,6 |  | Кабинет врача |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм | 53,6 |  | Кабинет заведующего отделением |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм | 68,3 |  | Холл |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм | 40,2 |  | Холл |
| 13.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм | 24,9 |  | Холл |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм | 25,9 |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм | 35,4 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм | 77,9 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 32,4 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 5,6 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 21,7 |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм | 49,2 |  | Кабинет заведующего |
| 15.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм | 26,7 |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.2, 15.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм | 88,8 |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.4, 15.4р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм | 13 |  | Коридор при палатном отделении |
| 19 | Ascot | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм | 47 |  | С.у. при палате на одну койку, |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL Арт. AF8023XXL 8мм | 181,8 |  | Палата на 1 койку |
| 22 | Kerama Marazzi | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Kerama Marazzi Ониче 1200х600 | 9,4 |  | Помещение для переодивания |
| 24 |  | Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 – 3.2мм | 212,6 |  | ЛФК |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 4.1, 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм | 236,8 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 132,7 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 34,1 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 41,4 |  | С.у. |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL Арт. AF8023XXL 8мм | 18,7 |  | Послеоперационная |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм | 9,8 |  | Коридор |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм | 5,4 |  | Холл |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм | 14,5 |  | Холл |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм | 20,2 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| 5.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм | 59,9 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| 5.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм | 12,5 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 8 |  | С.у. |

| Спецификация плинтусов c 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм | 14,3 |  | Послеоперационная |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120 | 26,4 |  | Холл |
| П-3 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0005; размер- 2000x219x15мм | 22 |  | Ожидальная |
| П-4 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм | 4,8 |  | Комната переодивания |
| П-5 | ARBITON integra | Videlit Arbiton Integra размер- 2400х60х20мм | 16,9 |  | Ординаторская |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм | 15,3 |  | Кабинет заведующего |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 209,6 |  | Коридор |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120 | 54,7 |  | Холл |
| П-5 | ARBITON VEGA | Videlit Arbiton Integra размер- 2400х60х20мм | 23,2 |  | Ординаторская |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм | 16,1 |  | Кабинет заведующего отделением |
| П-9 | Россия, Atlas | Плинтус Empire Calacatta Diamond 72x600x9мм | 44,5 |  | Кабинет врача |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 210,8 |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм | 143,8 |  | Палата на 1 койку |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120 | 65,5 |  | Коридор при палатном отделении |
| П-4 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм | 7,8 |  | Комната переодивания |
| П-5 | ARBITON | Videlit Arbiton Integra размер- 2400х60х20мм | 15,6 |  |  |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм | 30,7 |  | Кабинет заведующего |
| П-10 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм | 41,7 |  | Ординаторская |
| П-15.2 | Россия, Atlas | Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм | 97,4 |  | Коридор при палатном отделении |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 54,7 |  | Коридор |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм | 16,6 |  | Послеоперационная |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 272,9 |  | Коридор |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| П-3 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0005; размер- 2000x219x15мм | 16,8 |  | Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи |

| Спецификация потолков с 1 по 5 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 498,7 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,7 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 103 |  | Коридоры |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 417,2 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,9 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 120,2 |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 767,6 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 136,2 |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 307,9ы |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,7 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 143,7 |  | Коридоры |
| 5 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 97,6 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |

| Спецификация люков в полу 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛК1, 600*920мм |  | 2 |  | Коридоры |
| 2 | ЛК1.1, 600*830мм |  | 1 |  | Коридоры |
| 3 | ЛК1.2, 600*600мм |  | 2 |  | Холл |
| 4 | ЛК1.3, 1070*400мм |  | 1 |  | Вестибюль |
| 5 | ЛК1.4, 1500*420мм |  | 1 |  | Вестибюль |
| 6 | ЛК1.5, 600*300мм |  | 3 |  | Коридоры |
| 7 | ЛК1.6, 600*350мм |  | 1 |  | Стерилизационная |
| 8 | ЛК1.7, 600*230мм |  | 3 |  | Коридоры |
| 9 | ЛК1.8, 340*230мм |  | 1 |  | Ожидальная |
| 10 | ЛК1.9, 300*200мм |  | 1 |  | Холл |
| 11 | ЛК1.10, 590*390мм |  | 1 |  | С.у |
| 12 | ЛК1.11, 420*420мм |  | 1 |  | Вестибюль |
| 13 | ЛК2, 150*150мм |  | 1 |  | Послеоперационная |
| 14 | ЛК2.1, 340*150мм |  | 1 |  | Кабинет заведующего отделением |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.