Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж2

2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж4

3. Спецификация поручней с 1 по 4 этаж5

4. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж6

5. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж7

6. Спецификация потолочных лючков с 1 по 4 этаж8

7. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж9

8. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж11

9. Спецификация лючков в полу с 1 по 4 этаж12

10. Спецификация стыковочных профилей с 1 по 4 этаж12

11. Примечания13

| Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 212,14 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 104,5 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L | 7,4 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 47,38 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 7,2 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 3,15 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,12 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 98,3 |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 14,6 |  | Коридоры |
| 30 | Керамогранит | Керамогранит Empire Calacatta Diamond 120x60 | 5,91 |  | Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки |
| 35 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 243LS | 36,6 |  | Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки |
| 36 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 571LS | 69,4 |  | Кабинет врача Имеет сертификат дез. обработки |
| 38 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска глубокоматовая keramik paint, цв. подобрать под цвет дверей | 2,18 |  | Оконные откосы с.у |
| ПАН-1 | Gips3d | 3d панель (гипсовая панель) «Рейка вогнутая» 500х500 мм Толщина: 10-30 мм | 72 шт. |  | Вестибюль приемного отделения, вестибюль приема VIP посетителей |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 173,2 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 5 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 31,5 |  | Холл |
| 6 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 115,92 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 28,84 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 2,81 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 36,54 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 8,16 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 2,48 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 0,9 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 235,0 |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 33,2 |  | Коридоры |
| 38 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей |  |  | Оконные откосы с.у |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 248,7 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 23,9 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 3,9 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 11,34 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 0,58 |  | С.у |
| 19 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N | 303,0 |  | Палата на 1 койку, палата VIP |
| 20 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка LIBERTY2 с эффектом мокрого шелка 03 цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N | 29,7 |  | Палата VIP |
| 23 | Аscot | Ascot New England EG3310B Bianco Boiserie 33,3x100 - керамическая плитка и керамогранит | 52,13 |  | C.у. VIP |
| 24 | Аscot | Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3*100 | 68,7 |  | C.у. VIP |
| 25 | Аscot | Настенная плитка Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33.3*100 | 1,32 |  | C.у. VIP |
| 26 | Аscot | Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5*33,3 | 3,3 |  | C.у. VIP |
| П-27 | Аscot | Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige | 11,34 |  | C.у. VIP |
| 33 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA | 73,0 |  | Палата на 1 койку |
| 39 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 567LS | 106,33 |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 40 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 075LS | 27,6 |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 57,0 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 21,0 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. 124L | 6,7 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 6 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 | 19,21 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 8 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000315 Persian Jade Brick 8x31,5 | 4,63 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 9 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 | 0,45 |  | Процедурная, стерилизационная, перевязочная и пр. |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 15,8 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 1,95 |  | С.у |
| П-12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 1 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 |  |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 72,8 |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 8,8 |  | Коридоры |

| Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм | 47,0 |  | Кабинет зав. отделением |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 6,2 |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48, ширина (по потолку): 23 мм, высота (по стене): 64 мм, | 51,06 |  | Холл |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 55,9 |  | Коридоры, холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| М-8 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-774, ширина (по потолку): 14 мм, высота (по стене): 31 мм | 169,9 |  | Кабинет зав. отделением |
| М-21 | Ultrawood | Молдинг Ultrawood, лдф, U0016 Размеры (мм): 2440x90x12 | 90,1 |  | Комната приема посетителей |
| М-25 | Петергоф | Молдинг, гипс, инд. изготовления Т 175, / плоская гипсовая панель ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм | 118.2 |  | Коридоры при палатном оделении. См. узлы и детали |
| М-27 | Ultrawood | Молдинш (наличник) Ultrawood, ЛДФ, N8500, инд. ширина (по потолку): 22 мм, высота (по стене): 52 мм длина: 2842 мм | 120,1 |  | Палата на 1 койку |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм | 8,6 |  | Комната приема посетителей |
| Б-1 |  | Банкетка по инд. размерам, ЛДФ, с объемной филенкой ширина (по потолку): 100 высота (по стене): 185 длина: 20 мм | 22 шт |  | Комната приема посетителей |
| ПАН-5 | Петергоф | Плоские гипсовые панели ширина (по потолку): 9 высота (по стене): 580 мм длина: 1000 мм | 5 шт |  | Коридоры (при палатном отделении) |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 55 мм, высота (по стене): 22 мм | 24,6 |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-338, ширина (по потолку): 20 мм, высота (по потолку): 100 мм | 18,2 |  | Коридоры |

| Спецификация поручней c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 30 |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 7 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 5 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 42 шт |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-5 | Отбойная доска | Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 20 мм, WG-150 | 34 |  | Коридоры |
| ОП-6 | Отбойная доска | Внешний угловой элемент шириной 150 мм, WG014 | 2 шт |  | Коридоры |
| ОП-7 | Поручень-отбойник | Правое и левое боковое завершение шириной 150 мм, WG013 | 32 шт |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| ОП-1 | Поручень-отбойник | Поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм, WG-145 | 20 |  | Коридоры |
| ОП-2 | Поручень-отбойник | Внешний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-2 | 2 шт |  | Коридоры |
| ОП-3 | Поручень-отбойник | Внутренний угловой элемент шириной 145 мм, WG-007-1 | 4 шт |  | Коридоры |
| ОП-4 | Поручень-отбойник | Левой и правое боковое завершение шириной 145 мм, WG-006 | 28 шт |  | Коридоры |

| Спецификация потолков с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 139,94 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 46,33 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 47,23 |  | Кабинеты врача, Процедурные, дианостическте палаты, ординаторские |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 77,18 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 43,20 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 47,41 |  | Кабинеты врача, процедурные |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 260,47 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 31,32 |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 50,18 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 22,68 |  | Коридоры |
| 3 | Подвесной потолок Армстронг | Плита потолочная Armstrong Bioguard Plain с кромкоц microlook 600x600x12 мм | 10,03 |  | Кабинеты врача, процедурные |

| Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 52,1 |  | Кабинет заведующего, приемное отделение |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 30,4 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 74,9 |  | Коридоры |
| М-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-48, ширина (по потолку): 23 мм, высота (по стене): 64 мм | 16,7 |  | Коридоры |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 7,6 |  | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| ТП-1 | OSKProfil | Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков | 33,5 |  | Шлюзы, вестибюль приема VIP посетителей, вестибюль приемного отделения |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз, экополимер, Cosca K025, ширина (по потолку): 90 мм, высота (по стене): 115 мм, длина: 2000 мм | 9,5 |  | Ожидальная |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 18,9 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 89,4 |  | Коридоры |
| М-2 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-479, ширина (по потолку): 22 мм высота (по стене): 55 мм | 17,9 |  | Ожидальная |
| М-3 | Петергоф | Молдинг (фриз), гипс, Ф 173, высота (по стене): 180 мм | 17,9 |  | Ожидальная |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 19,8 |  | Коридор |
| М-20 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-476, ширина (по потолку): 120 мм высота (по стене): 70 мм | 17,9 |  | Ожидальная |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 13,5 |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 12,3 |  | С.у. |
| К-6 | Ultrawood | Карниз, ЛДФ, Ultrawood CR 0022, ширина (по потолку): 62 мм высота (по стене): 170 мм длина: 2440 мм | 14,7 |  | С.у. VIP |
| К-7 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-113 ширина (по потолку): 115 мм высота (по стене): 130 мм | 66,7 |  | Коридор при палатах |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз, полиуретан, Orac Modern C-391 ширина (по потолку): 160 мм, высота (по стене): 60 мм, - длинна: 2000 мм | 64,9 |  | Палата на одну койку |
| К-2 | Петергоф | Карниз, гипс Т 475 ширина (по потолку): 100 мм, высота (по стене): 140 мм | 56,1 |  | Палата VIP |
| М-9 | Петергоф | Молдинг, гисп, Т-12, ширина (по потолку): 24 мм высота (по стене ): 12 мм | 34,2 |  | Палата VIP |
| М-10 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-260, Ширина (по потолку): 41 мм, Высота (по стене): 22 мм | 30,2 |  | Палата VIP |
| К-14 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-476 ширина по потолку (мм): 120 высота по стене (мм): 70 | 32,0 |  | Комната приема посетителей |
| ТП-1 | OSKProfil | Потолочный профиль OSK-gips ПТГ черный с теневым зазором 8мм для однослойных и двуслойных ГКЛ потолков | 62,1 |  | Шлюзы при палатах |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Карниз, пенополистирол ПСБ-С-25 под подсведку, МС 308 LED, ширина (по потолку)-200 мм; высота (по стене)-65 мм; длина-2000 мм | 18,9 |  | Кабинет заведующего |
| К-4 | Orac Décor | Карниз, полиуретан, Orac Décor Modern, C390, ширина (по потолку)-100 мм; высота (по стене)-60 мм, длина -2000 мм | 7,7 |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Карниз, гипс, Т-77; ширина (по потолку)-60 мм; высота (по стене)-100 мм | 49,4 |  | Коридоры |
| М-5 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-48; ширина (по потолку)-64 мм; высота (по стене)-23 мм | 9,5 |  | Коридор, Л.Х. |
| М-26 | Петергоф | Молдинг, гипс, Т-200, ширина (по потолку)-30 мм, высота (по стене)–14 мм | 5,6 |  | Коридор, пониженный участок |

| Спецификация люков в потолке 1-4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 4 |  |  |
| Л8 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 550х650мм | 1 |  |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 2 |  |  |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 1 |  |  |
| Л7 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х450мм | 4 |  |  |
| Л9 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 600х600мм | 5 |  |  |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Л3 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 400х400мм | 2 |  |  |
| Л5 | Люк Ревизор | Люк под покраску Премиум Лайт для установки в потолок 450х450мм | 1 |  |  |

| Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 37,73 |  | Приемное отделение |
| 3.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 20,0 |  | Приемное отделение |
| 3.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,25 |  | Приемное отделение |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 60,64 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 39,29 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,6 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 15,7 |  | С.у. |
| 9 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 47,8 |  | Кабинет врача |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6, 1317х189х6 мм | 21,0 |  | Кабинет заведующего отделением |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 47,21 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 54,57 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 36,5 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,5 |  | Коридоры |
| 4.3л | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett Lap 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 0,65 |  | Ожидальная |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 6,96 |  | С.у. |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 13,2 |  | Холл |
| 13.2г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 0,36 |  | Холл. (Исполнение гидрорезкой) |
| 13.3г | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 0,36 |  | Холл (Исполнение гидрорезкой) |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 4,5 |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 4,41 |  | С.у. |
| 15.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Elegany Sable Lappto, 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 17,27 |  | Коридор |
| 15.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato, 600x600x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 40,57 |  | Коридор |
| 15.4 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 5,81 |  | Коридор |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL, 1800х228х8 мм | 75,25 |  | Палата на 1 койку |
| 19 | Ascot | Керамогранит Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream, 310x310х9,5 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 23,74 |  | С.у при VIP палате |
| 21 | Россия, KOCHANEL LI | Модульный паркет – Hell Verona, Дуб натуральный, 456х456х15 мм. | 121,35 |  | Вип палаты, Комната приема посетителей |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Supernova Onyx, 600х600х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 10,1 |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Ivory, 1200x600х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 33,63 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 15,95 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 2,96 |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит Italon Элит Шампейн Крим, 610015000169, 590х590х10 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 3,69 |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, 10452–6 1317х189х6 мм | 18,5 |  | Кабинет заведующего отделением |

| Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| П-3.1 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 38,0 |  | Приемное отделение |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус, ЛДФ, Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12 мм | 17,7 |  | Кабинет заведующего |
| П-9 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца, Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 41,4 |  | Диагностическая палата |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 66,6 |  | Коридор |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с вальцовкой продольного торца Atlas Concord Privilege Moka Lap 1200x600 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 15,2 |  | Холл |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 56,2 |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0015; 2440x127x19 мм | 75,0 |  | Палата на 1 койку |
| П-8 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0004 2440х185х18 мм | 100,7 |  | Шлюз при палате, палата VIP, комната приема посетителей |
| П-15.2 | Россия, Atlas | Нарезка из керамогранита с обработкой мест реза по продольному торцу Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 40,6 |  | Коридор при палатном отделении |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, Base 0001; 2440x83x12мм | 18,0 |  | Кабинет заведующего |
| П-18 | Россия, Atlas | Элемент плинтуса из керамогранита Epos Ivory Listello 800х72x9 мм с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки | 27,2 |  | Коридор |

| Спецификация люков в полу 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| ЛК1 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 540х420мм | 1 |  | Вестибюли приема VIP посетителей |
| ЛК1.4 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 530х260мм | 1 |  | Вестибюли приема VIP посетителей |
| ЛК1.11 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х750мм | 1 |  | Коридор |
| ЛК1.13 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х500мм | 1 |  | Диагностическая палата |
| ЛК1.14 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 60х530мм | 1 |  | С.у. МГН |
| ЛК1.15 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х570мм | 1 |  | Вестибюль приемного отделения |
| ЛК1.16 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х630мм | 1 |  | Шлюз |
| ЛК1.20 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х240мм | 2 |  | Диагностическая палата |
| ЛК1.22 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 800х400мм | 1 |  | Коридор |
| ЛК1.23 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 1040х600мм | 2 |  | Коридор |
| ЛК1.25 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим 600х600мм | 2 |  | Диагностическая палата |
| ЛК2.1 | Люк Ревизор | Съемный люк. Невидимка Премиум Слим. Под покрытие кварцвинил. 400х400мм | 2 |  | Кабинет заведующего отделением |

| Спецификация напольных стыковочных профилей c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 22,7 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 21,7 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 18,3 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles | 13,5 |  | Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.

7. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент

запаса и подрезки материалов определить производством работ.