Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж2

2. Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж4

3. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж5

4. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 6

5. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж8

6. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж9

7. Примечания10

| Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый |  |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N |  |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 146L (зеленый) |  |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 |  |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 |  |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 |  |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 |  |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS |  |  | Коридоры |
| 30 | Керамогранит | Керамогранит Empire Calacatta Diamond 60x60 |  |  | Кабинет врача |
| 35 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков , цв. 243LS |  |  | Кабинет врача |
| 36 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Кабинет врача |
| 38 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей |  |  | Оконные откосы с.у |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый |  |  | За потолком, для обеспылевания |
| 5 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Холл |
| 6 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 |  |  | Процедурные |
| 8 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 |  |  | Процедурные |
| 9 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Russia Supremova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 |  |  | Процедурные |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 |  |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 |  |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 |  |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 |  |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS |  |  | Коридоры |
| 38 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей |  |  | Оконные откосы с.у |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый |  |  | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 |  |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 |  |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 |  |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 |  |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Коридоры |
| 19 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NСS S 0500N |  |  | Палата на 1 койку |
| 33 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, PRATTA |  |  | Палата на 1 койку |
| 39 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS |  |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый |  |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N |  |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L |  |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 |  |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 |  |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 |  |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 |  |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS |  |  | Коридоры |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS |  |  | Коридоры |

| Спецификация настенных молдингов с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| М-1 | Ultrawood | Наличник Ultrawood, Арт. N 0009 Размеры (мм): 2440х75х15 |  |  | Ординаторская |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры, холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 |  |  | Холл |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры, холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| М-25 | Петергоф | Рамки на стенах Гипсовая лепнина Т 175 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Коридор при палатном оделении |
| М-27 | Ultrawood | Рамки на стенах Наличник Ultrawood Арт. N8500 Ширина по потолку (мм): 22 Высота по стене (мм): 52 |  |  | Палата на 1 койку |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| М-4 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-338 (Индивидуальные размеры) Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 130 Размеры для холла (мм): Ширина по потолку: 20 Высота по потолку: 100 |  |  | Коридоры |

| Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм |  |  | Кабинет заведующего, приемное отделение |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм |  |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм |  |  | С.у. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм |  |  | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-48 Ширина по потолку (мм): 23 Высота по стене (мм): 64 |  |  | Холл |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| К-3 | Альянс Лепнина | Карниз Cosca белый K025 Размеры (мм): 2000х115х90 |  |  | Холл |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм |  |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм |  |  | С.у. |
| М-2 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-479 Ширина по потолку (мм): 55 Высота по стене (мм): 22 |  |  | Холл |
| М-3 | Петергоф | Ф 173 Высота по стене (мм): 180 |  |  | Холл |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм |  |  | Коридор |
| М-20 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70 |  |  | Холл |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм |  |  | Тонкая рамка на потолке. |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм |  |  | С.у. |
| К-7 | Петергоф | Гипсовый карниз Т 113 Ширина по потолку (мм): 115 Высота по стене (мм): 130 |  |  | Коридор при палатах |
| К-9 | Orac Décor | - Карниз Orac Modern C-391 - Длинна: 2000 мм Высота (по стене):60 - Ширина (по потолку): 160 |  |  | Палата на одну койку |
| М-6 | Петергоф | Гипсовый карниз Т 475 Ширина по потолку (мм): 100 Высота по стене (мм): 140 |  |  | Палата VIP |
| М-20 | Петергоф | Гипсовая тяга Т-476 Ширина по потолку (мм): 120 Высота по стене (мм): 70 |  |  | Комната отдыха |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм |  |  | Кабинет заведующего |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм |  |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм |  |  | Коридоры |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм |  |  | Коридор Л.Х. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм |  |  | Коридор, пониженный участок |

| Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм |  |  | Приемное отделение |
| 3.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800x9мм |  |  | Приемное отделение |
| 3.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1200x600x9мм |  |  | Приемное отделение |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм |  |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм |  |  | С.у. |
| 9 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм |  |  | Кабинет врача |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 1317х189х6 мм |  |  | Кабинет заведующего отделением |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм |  |  | Процедурная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм |  |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм |  |  | С.у. |
| 9 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм |  |  | Кабинет врача |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм |  |  | Кабинет заведующего отделением |
| 13.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм |  |  | Холл |
| 13.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм |  |  | Холл |
| 13.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм |  |  | Холл |
| 13.4 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм |  |  | Холл |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм |  |  | Процедурная |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм |  |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм |  |  | Кабинет заведующего |
| 15.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм |  |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.2, 15.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм |  |  | Коридор при палатном отделении |
| 15.4, 15.4р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм |  |  | Коридор при палатном отделении |
| 19 | Ascot | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм |  |  | С.у. при палате на одну койку, |
| 18 | Aquafloor | Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL Арт. AF8023XXL 1800х228х8мм |  |  | Палата на 1 койку |
| 21 | KOCHANEL LI Россия | Модульный паркет – Hell Verona 465х465х15 мм |  |  | Палата VIP, комната отдыха |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм |  |  | Материальная |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм |  |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм |  |  | Коридоры |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм |  |  | С.у. |
| 11 | Moduleo | Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм |  |  | Кабинет заведующего |

| Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| П-3.1 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200x9мм |  |  | Приемное отделение |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм |  |  | Кабинет заведующего |
| П-9 | Россия, Atlas | Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм |  |  | Диагностическая палата |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм |  |  | Коридор |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120 |  |  | Холл |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм |  |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| П-1 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм |  |  | Палата на 1 койку |
| П-2 | Россия, Atlas | Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120 |  |  | Коридор при палатном отделении |
| П-4 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм |  |  | Комната переодивания |
| П-5 | ARBITON | Videlit Arbiton Integra размер- 2400х60х20мм |  |  |  |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм |  |  | Кабинет заведующего |
| П-8 | Ultrawood | Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 2440х185х18мм |  |  | Палата VIP |
| П-8.1 | Ultrawood | Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 (индивидуального изготовления) 2440х200х18мм |  |  | Комната отдыха |
| П-10 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм |  |  | Ординаторская |
| П-15.2 | Россия, Atlas | Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм |  |  | Коридор при палатном отделении |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм |  |  | Коридор |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| П-7 | Ultrawood | Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм |  |  | Кабинет заведующего |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм |  |  | Коридор |

| Спецификация потолков с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 |  |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 |  |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим |  |  | Коридоры |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 |  |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 |  |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим |  |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 |  |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 |  |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим |  |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 |  |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 |  |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим |  |  | Коридоры |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам.