Оглавление:

1. Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж2

2. Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж3

3. Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж 4

4. Спецификация плинтусов с 1 по 4 этаж6

5. Спецификация потолков с 1 по 4 этаж7

| Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 37,1 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 17,35 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 5,2 |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 1,2 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 0,54 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 151,6 |  | Коридоры |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 108,28 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 40,1 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 16,25 |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 3,14 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,28 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 222,8 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 24,4 |  | Лифтовые холлы |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 120,3 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 21 | Декоративная венецианская штукатурка OIKOS | Marmorino Naturale, венецианская штукатурка | 31,3 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 34 | Шпонированный МДФ | Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей | 31,5 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 53,17 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 8,5 |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 3,53 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 1,45 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 178,5 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 21,2 |  | Лифтовые холлы |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulux или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 169,9 |  | За потолком, для обеспылевания |
| 2 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 77,5 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 3 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L | 8,5 |  | Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки |
| 10 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411 | 105,5 |  | С.у |
| 11 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210 | 21,5 |  | С.у |
| 12 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208 | 6,9 |  | С.у |
| 13 | Керамогранит Italon | Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220 | 2,8 |  | С.у |
| 16 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS | 212,3 |  | Коридоры |
| 16.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N | 23,3 |  | Лифтовые холлы |
| 17 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS | 232,3 |  | Коридоры |
| 21 | Декоративная венецианская штукатурка OIKOS | Marmorino Naturale, венецианская штукатурка | 40,7 |  | Кmабинет глав. врача |
| 34 | Шпонированный МДФ | Панели шпонированные МДФ t=16 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей | 17,46 |  | Кабинет глав. врача |
| М-2 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм | 43,3 пог.м. |  | Стены каб. зав. |
| М-4 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм | 16,2 пог.м. |  | Стены коридор |
| М-6 | Гипсовая лепнина Петергоф | Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм | 23,9 пог.м |  | Стены коридор |

| Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 70,0 пог.м. |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 20 пог.м. |  | С.у. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 7,6 пог.м. |  | Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087 |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 120,0 пог.м. |  | Коридоры |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 34,0 пог.м. |  | С.у. |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 16,0 пог.м |  | Коридор Л.Х. |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| К-8 | Leptonika | Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм | 16,0 пог.м. |  | Кабинет заместителя глав. врача |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 122,0 пог.м. |  | Коридоры |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 16,0 пог.м |  | Коридор Л.Х. |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 26,0 пог.м. |  | С.у. |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| К-1 | Leptonika | Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм | 13,8 пог.м. |  | Кабинет заведующего |
| К-4 | Orac Décor | Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм | 52,0 пог.м. |  | С.у. |
| К-5 | Петергоф | Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм | 108,0 пог.м. |  | Коридоры |
| К-8 | LEPTONIKA | Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм | 42,2 пог.м |  | Кабинет глав. врача |
| М-5 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм | 22,5 пог.м |  | Коридор Л.Х. |
| М-26 | Петергоф | Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм | 7,6 пог.м. |  | Коридор, пониженный участок |

| Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм | 33 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 23 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 3,5 |  | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1200x300мм/ 1200х300мм с угловым элементом | 2шт/4шт |  | Лестница |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 9,0 |  | С.у. |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм | 52,6 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 37,5 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,34 |  | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000х300мм/ 1000х375мм/ 1000х300мм с угловым элементом | 6шт/2шт/4шт |  | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 14,15 |  | С.у. |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм | 55,2 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 37,5 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,43 |  | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000х300мм/ 1000х500мм/ 1000х300мм с угловым элементом | 4шт/2шт/2шт |  | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 10,52 |  | С.у. |
| 20 | Meister | Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228 | 17,17 |  | Кабинет заведующего |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм | 53 |  | Коридоры |
| 4.2 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм | 32,4 |  | Коридоры |
| 4.3 | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм | 6,1 |  | Коридоры |
| 4.1с | Россия, Atlas | Элемент ступени из керамогранита Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов, 1000х300мм/ 900х300мм/ 1000х300мм с угловым элементом | 4шт/2шт/2шт |  | Лестница |
| 4.1р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.2р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 4.3р | Россия, Atlas | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали |  |  | Коридор |
| 7 | Россия, Italon | Керамогранит с затиркой швов Ceresit CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм | 21,5 |  | С.у. |
| 20 | Meister | Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228 | 61,3 |  | Кабинет глав. Врача, приемная, кабинет заведующего |

| Спецификация стыковочных профилей c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles |  |  | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles |  |  | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles |  |  | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| Пр-1 | All-profiles | PTOL 10 Г-образный профиль разделительный для плитки 10мм латунь натуральная Progress Profiles |  |  | Применяется в местах стыковки разных напольных покрытий под полотном двери |

| Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 43,3 пог.м. |  | Коридор |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 88,4 пог.м. |  | Коридор |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| П-34 | Шпонированый МДФ | Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400х80х20мм, крепеж монтажная планка | 12,9 пог.м. |  | Кабинет заместителя глав. врача |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 86,2 пог.м. |  | Коридор |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| П-18 | Россия, Atlas | Epos Ivory Listello 800х72x9мм | 86,2 пог.м. |  | Коридор |
| П-34 | Шпонированый МДФ | Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400х80х20мм, крепеж монтажная планка | 44,2 пог.мм |  | Каб. глав. врача, приемная,кабинет заместителя глав. врача |

| Спецификация потолков с 1 по 4 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 64,2 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 18,7 |  | Коридоры |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 100,2 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 6,7 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 36,6 |  | Коридоры |
| 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 125,7 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 36,6 |  | Коридоры |
| 4 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | KERAMATT düfa Premium или аналог | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003 | 181,6 |  | Коридоры, кабинеты, с.у. |
| 1.1 | Dulux или аналог | Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003 | 7,0 |  | Лифтовые холлы |
| 2 | Гипсовая панель Rifinitura | Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим | 26,3 |  | Коридоры |

| Спецификация люков в полу 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |
| ЛК1 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х450мм | 1 |  | Коридоры |
| ЛК2 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х290мм | 1 |  | Коридоры |
| ЛК3 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х400мм | 1 |  | Коридоры |
| ЛК4 | Люки Ревизор | Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х200мм | 1 |  | Коридоры |

Примечание:

1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima.

2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)

3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.

5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки и изамера конструкции пола. Не выполнять монтаж плитки смежной с люком до установки люка.

6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам

7. В общие объёмы спецификации заложена площадь материалов для подступенка.