Т11.1.1/Т21.1.1 ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ КОРПУС 1. Электрическое оборудование. Бытовой электрический конвективный обогреватель в комплекте со шнуром с вилкой/клеммником; BALLU. 1000 Вт; шт.; 4. 1500 Вт; шт.; 2. 2.; Воздушная завеса с электрическим воздухонагревателем; КЭВ 9П3011Е; ТЕПЛОМАШ; шт.; 2; ЦИН. Оборудование. Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны; SPL Basic WM; SPL; Жилые помещения. BWM 090/30/12-4/2- Е-SА; компл.; 28. BWM 100/30/12-4/2- Е-SА; компл.; 16. BWM 120/30/12-4/2- Е-SА; компл.; 68. BWM 130/30/12-4/2- Е-SА; компл.; 55. BWM 140/30/12-4/2- Е-SА; компл.; 28. BWM 100/30/17-6/2- Е-SА; компл.; 16. BWM 110/30/17-6/2- Е-SА; компл.; 9. BWM 120/30/17-6/2- Е-SА; компл.; 3. BWM 130/30/17-6/2- Е-SА; компл.; 16. BWM 110/30/22-8/2- Е-SА; компл.; 1. Всего 240 шт.. Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка из алюминиевого профиля (для жилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное; SPL Basic FM; SPL; Жилые помещения. BFM 060/30/24-8/2- Е-SА-SЕ; компл.; 105. Всего 105 шт.. Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны; SPL Basic WM; SPL; Помещения МОП. BWM 070/30/12-4/2- Е-ВР; компл.; 14. Всего 14 шт.. Настенный конвектор с боковым подключением, исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с левой стороны; SPL Basic WM; SPL; Помещения МОП. BWML 040/30/12-4/2- Е-ВР; компл.; 1. BWML 140/30/12-4/2- Е-ВР; компл.; 1. BWML 130/30/17-6/2- Е-ВР; компл.; 1. Всего 3 шт..

|  |  |  |  |  |  | 148-0721-ОК-1-0-1-2-ОВ1.С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Коваленко |  |  | 10.23 | Спецификация оборудования, изделий и материалов. Корпус 1. Секция 2 | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Каменева |  |  | 10.23 |  | Р | 1 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «Проектное бюро АПЕКС» |  |  |
| Н.контр. |  | Куликова |  |  | 10.23 |  |  |  |  |
| ГИП |  | Зорин |  |  | 10.23 |  |  |  |  |

|  | Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны | SPL Basic WM |  | SPL |  |  |  | Вестибюли 1 этажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BWM 140/30/12-4/2- Е-SP |  |  |  | компл. | 2 |  | Тамбур |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 2 шт. |
|  | Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное | SPL Basic FM |  | SPL |  |  |  | Вестибюли 1 этажа |
|  | BFM 100/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016 |  |  |  | компл. | 1 |  | RAL 7016 «Антрацитово-серый» |
|  | BFM 150/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016 |  |  |  | компл. | 1 |  | RAL 7016 «Антрацитово-серый» |
|  | BFM 230/20/24-8/2- Е-SP-SE-7016 |  |  |  | компл. | 1 |  | RAL 7016 «Антрацитово-серый» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 3 шт. |
|  | Регистр стальной 4-х рядный гладкотрубный в комплекте с краном Маевского и крепежами |  | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | По стандарту ПИК |
|  | Регистр 4х108х1400 |  |  |  | компл. | 3 |  |  |
|  | Регистр 4х108х1500 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 4 шт. |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  | Сливной для регистров |
|  | Штуцер для шланга DN15 |  | VTr.650.N.0416 | Valtec | шт. | 4 |  | - Для кранов BVR-R |
|  | Квартирная станция для системы отопления в комплекте с ультразвуковым теплосчетчиком (интерфейс RS 485), с автоматическим балансировочным клапаном, с возможностью установки хронотермостата и электрического привода | ШКСО-1Р В1 Л тип 6 | 160S05T6R | Ридан | шт. | 105 |  |  |
|  | Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для жилых помещений |  |  | Апогей |  |  |  |  |
|  | на 4 отвода |  | 405012 |  | шт. | 90 |  |  |
|  | на 6 отвода |  | 405014 |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Шкаф коллекторный распределительный встраиваемый |  |  | АО МЭЛ |  |  |  |  |
|  | на 4 отвода | ШКРВ-2545-4,5 |  |  | шт. | 90 |  |  |
|  | на 6 отвода | ШКРВ-2545-6,7 |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами для вестибюля |  |  | Апогей |  |  |  |  |
|  | на 5 отводов |  | 405013 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф коллекторный распределительный приставной на 5 отводов | ШРН-1 | VTc.541.0.01 | Valtec | шт. | 1 |  | Вестибюль |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обвязка поквартирной станции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ниппель с переходом на евроконус 1/2”НРх 3/4”НР ЕК для подключения к станции | 1/2”НРх 3/4”НР ЕК | FC10006 | PRADEX | шт. | 210 |  | Станция ВР ½ .- 2 шт. на станцию |
|  | Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК | 20х2,8-3/4”ВР ЕК | FC10002 | PRADEX | шт. | 210 |  | 2 шт на станцию |
|  | Обвязка коллектора жилья: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольник НР-ВР 1” |  |  |  | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Футорка НР-ВР 3/4”-1” |  |  |  | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Сгон 3/4”х80 |  |  |  | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Кран шаровой 3/4” с американкой | BVR-FR | 065В8304R | Ридан | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Муфта редукционная 1/2”х3/4” | 1/2”х3/4” |  |  | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Ниппель переходной на евроконус 1/2”х 3/4” ЕК | 1/2”х 3/4” ЕК | FC10006 | PRADEX | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Зажимной адаптер 20х2,8-3/4”ВР ЕК | 20х2,8-3/4”ВР ЕК | FC10002 | PRADEX | шт. | 210 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Зажимной адаптер 16х2,2-3/4”ВР ЕК | 16х2,2-3/4”ВР ЕК | FC10001 | PRADEX | шт. | 900 |  | 2 шт. на каждый отвод коллектора (общее кол-во приборов) |
|  | Обвязка отопительных приборов жилой части: |  |  |  |  |  |  | SPL 345 шт. |
|  | Ниппель переходной (евроконус) | 3/4”х1/2” | FC10006 | PRADEX | шт. | 690 |  | 2 шт на прибор |
|  | Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) | 16х3/4” | FC10001 | PRADEX | шт. | 690 |  | 2 шт на прибор |
|  | Фиксатор колена для радиатора |  | FPB39311 | PRADEX | шт. | 690 |  | 2 шт на прибор |
|  | Защитная гильза к приборам отопления |  | PR021W | PRADEX | шт. | 480 |  | 2 шт на прибор |
|  | Обвязка коллектора и приборов вестибюля: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4" | 16х3/4” | FC10001 | PRADEX | шт. | 8 |  | По кол-ву отводов коллектора х2 |
|  | Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору вестибюля - отводы – соединение евроконус 3/4" | 20х3/4” | FC10002 | PRADEX | шт. | 2 |  | По кол-ву отводов коллектора х2 |
|  | Ниппель переходной (евроконус) | 3/4”х1/2” | FC10006 | PRADEX | шт. | 10 |  | 2 шт на прибор |
|  | Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 16х2,2 | 16х3/4” | FC10001 | PRADEX | шт. | 8 |  | 2 шт на прибор |
|  | Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) на трубу 20х2,8 | 20х3/4” | FC10002 | PRADEX | шт. | 2 |  | 2 шт на прибор |
|  | Фиксатор колена для радиатора |  | FPB39311 | PRADEX | шт. | 10 |  | 2 шт на прибор |
|  | Защитная гильза к приборам отопления |  | PR021W | PRADEX | шт. | 4 |  | 2 шт на прибор |
|  | Кран шаровой 1” с американкой | BVR-FR | 065В8305R | Ридан | шт. | 2 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Обвязка СТМ (жилая часть): |  |  |  |  |  |  | 105 шт. |
|  | Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для трубы 16х2,2 |  | P13001 | PRADEX | шт. | 210 |  | Кол-во СТМх2 шт |
|  | Уголок 90 град. аксиальный латунный для трубы 16х2,2 |  | FР 05001 | PRADEX | шт. | 210 |  | Кол-во СТМх2 шт |
|  | Гильза напрессовочная латунная для трубы 16х2,2 |  | FР 10001 | PRADEX | шт. | 420 |  | Кол-во угольников х 2 шт |
|  | Обвязка регистра: |  |  |  |  |  |  | По стандарту ПИК |
|  | Муфта латунь ВР-ВР 1/2" |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Сгон прямой с «американкой» ВР-НР 1/2" |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15 |  | КТ03-S | PRADEX | шт. | 350 |  | Для SPL с нижним подключением жилье+вестибюль |
|  | Клапан запорный радиаторный прямой Ду15 |  | KZ 01 | PRADEX | шт. | 17 |  | Для приборов с боковым подключением без регис. |
|  | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой прямой Ду15 |  | KT 01 | PRADEX | шт. | 21 |  | Для приборов с боковым подключением и регистр. |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  | Для регистров на обратн. |
|  | Термостатический элемент |  | ET01 | PRADEX | шт. | 346 |  | Жилье, консьерж |
|  | Шаровой кран фланцевый PN 16, Tmax=150°С, рукоятка, с ответными фланцами | RJiP Standart FF |  | Ридан |  |  |  | Для стояков жилья |
|  | DN50 |  | 065N9625R |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом проходной, Ру = 16 бар, 24В |  |  | Gidrolock |  |  |  | Для стояков жилья |
|  | DN50 |  | 11125146 |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом |  |  | Giacomini |  |  |  | Для стояков жилья |
|  | DN50 | R206B | R206BY008 |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С | BVR-R |  | Ридан |  |  |  | Для стояков МОП/ветк пч |
|  | DN20 |  | 065B8308RG |  | шт. | 4 |  | Стояк МОП, ветка ПЧ |
|  | DN25 |  | 065B8309RG |  | шт. | 2 |  | Стояк МОП, вестибюль |
|  | Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом |  |  | Giacomini |  |  |  | Для стояков МОП и проч. |
|  | DN20 | R206B | R206BY004 |  | шт. | 2 |  | Стояк МОП, ветка ПЧ |
|  | DN25 | R206B | R206BY005 |  | шт. | 1 |  | Стояк МОП, вестибюль |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 18 |  | Сливной для стояков |
|  | Штуцер для шланга DN15 |  | VTr.650.N.0416 | Valtec | шт. | 18 |  | - Для кранов BVR-R |
|  | Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С |  | VT.502.NV.04 | Valtec | шт. | 20 |  | Для стояков/магистрали |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 20 |  | В комплекте с воздухоотводчиком |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С | BVR-R |  | Ридан |  |  |  | Сливной магистрали |
|  | DN15 |  | 065B8307RG |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN20 |  | 065B8308RG |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Штуцер для шланга |  |  | Valtec |  |  |  | - Для кранов BVR-R |
|  | DN15 |  | VTr.650.N.0416 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN20 |  | VTr.650.N.0520 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Узлы управления в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровой кран фланцевый PN 16, Tmax=150°С, рукоятка, с ответными фланцами | RJiP Standart FF |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN40 |  | 065N9624R |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN100 |  | 065N9628R |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Термометр биметаллический с гильзой |  | ТБ | БД | шт. | 2 |  |  |
|  | Манометр |  | ДМ-02 | БД | шт. | 7 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С | BVR-R |  | Ридан |  |  |  | Сливной |
|  | DN15 |  | 065B8307RG |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN25 |  | 065B8309RG |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Штуцер для шланга DN15 |  | VTr.650.N.0416 | Valtec | шт. | 2 |  | - Для кранов BVR-R |
|  | Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами | ФСФ |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN100 |  | 082X4068R |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN100 | R206ВF | R206ВY210 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический регулятор перепада давления |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN40 | R206C | R206CY107 |  | шт. | 1 |  | МОП |
|  | Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN40 | R206В | R206BY007 |  | шт. | 1 |  | МОП |
|  | Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С |  | VT.502.NV.04 | Valtec | шт. | 4 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  | В комплекте с воздухоотводчиком |
|  | Основная система: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для жилья |  |  | PRADEX |  |  |  |  |
|  | для трубы 16х2,2 |  | P13001 |  | шт. | 900 |  |  |
|  | для трубы 20х2,8 |  | P13002 |  | шт. | 420 |  |  |
|  | Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) для вестибюля |  |  | PRADEX |  |  |  |  |
|  | для трубы 16х2,2 |  | P13001 |  | шт. | 8 |  |  |
|  | для трубы 20х2,8 |  | P13002 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, PN10 |  |  | PRADEX |  |  |  |  |
|  | Ø16x2,2 | Т 116 | Т 116 |  | п.м. | 10527 |  |  |
|  | Ø20x2,8 | Т 120 | Т 120 |  | п.м. | 1658 |  |  |
|  | Перфорированная монтажная лента |  |  |  | м | 1706 |  |  |
|  | Защитный гофрированный кожух красный/синий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | CPD25RD / CPD25BL | PRADEX | п.м. | 10317 |  | от коллектора до приборов |
|  | Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для трубы | Супер Протект |  | Energoflex |  |  |  | Красный/синий |
|  | Ø16х2,2 |  |  |  | м | 210 |  | вестибюльная группа |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | м | 1658 |  | от станции до коллектора, вестибюльная группа |
|  | Клей |  |  | Energoflex | л | 7,7 |  |  |
|  | Липкая лента |  |  |  | м | 2055 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8 |  |  |  | м | 316 |  |  |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | м | 155 |  |  |
|  | Ø25х3,2 |  |  |  | м | 117 |  |  |
|  | Ø32х3,2 |  |  |  | м | 137 |  |  |
|  | Ø40х3,5 |  |  |  | м | 251 |  |  |
|  | Ø50х3,5 |  |  |  | м | 311 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76x3,0 |  |  |  | м | 63 |  |  |
|  | Ø89x4,0 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Ø108x4,0 |  |  |  | м | 71 |  |  |
|  | Ø133x4,5 |  |  |  | м | 3 |  | Гребенки |
|  | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (Г1), толщиной 20 мм | Цилиндр Техно 80 |  | Технониколь |  |  |  | Стояки жилья |
|  | внутренний диаметр цилиндра 21 мм |  |  |  | м | 72 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 28 мм |  |  |  | м | 56 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 35 мм |  |  |  | м | 82 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 42 мм |  |  |  | м | 134 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 48 мм |  |  |  | м | 242 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 60 мм |  |  |  | м | 258 |  |  |
|  | Бандажная лента 0,8х20 | ГОСТ 13726-97 |  |  | кг | 74 |  |  |
|  | Пряжка для бандажной ленты |  |  |  | шт. | 1688 |  |  |
|  | Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм | BOS-PIPE НФ |  | BOS |  |  |  | Подземная часть |
|  | внутренний диаметр цилиндра 21 мм |  |  |  | п.м. | 160 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 28 мм |  |  |  | п.м. | 48 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 35 мм |  |  |  | п.м. | 56 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 42 мм |  |  |  | п.м. | 3 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 48 мм |  |  |  | п.м. | 9 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 60 мм |  |  |  | п.м. | 53 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 76 мм |  |  |  | п.м. | 63 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 89 мм |  |  |  | п.м. | 5 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 108 мм |  |  |  | п.м. | 71 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 133 мм |  |  |  | п.м. | 3 |  |  |
|  | Бандажная лента 0,8х20 | ГОСТ 13726-97 |  |  | кг | 42 |  |  |
|  | Пряжка для бандажной ленты |  |  |  | шт. | 922 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз | ГОСТ 25129-82 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 203/20,3 |  |  |
|  | Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза | ГОСТ 10503-71 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 203/97,4 |  |  |
|  | Неподвижная опора одинарная | Союзфлекс-Термо |  | Сантехкачество |  |  |  | Для стояков |
|  | Ø15 |  | НО.СТ.16.015.21.1.С |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Ø20 |  | НО.СТ.16.020.27.1.С |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø25 |  | НО.СТ.16.025.34.1.С |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Ø32 |  | НО.СТ.16.032.42.1.С |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø40 |  | НО.СТ.16.040.48.1.С |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Неподвижная опора одинарная | Союзфлекс-Термо |  | Сантехкачество |  |  |  |  |
|  | Ø50 |  | НО.СТ.16.050.60.1.С |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода | Серия 4.903-10 вып.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø108x4,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø76x3,0 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Сильфонный компенсатор | Союзфлекс-Термо |  | Сантехкачество |  |  |  |  |
|  | Ø20 |  | СТ.16.020.32/10.2 |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ø25 |  | СТ.16.025.32/10.2 |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Ø32 |  | СТ.16.032.32/10.2 |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ø40 |  | СТ.16.040.32/10.2 |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Ø50 |  | СТ.16.050.32/10.2 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Металлические конструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 454 |  |  |
|  | Крепления узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500") |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5" |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500") |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный швеллер 10 L=0,3м для прохода полимерного трубопровода в квартиру |  |  |  | шт. | 105 |  | По кол-ву квартир 105 |
| ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления БКТ Т11.1.2/Т21.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напольный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с комплектом ножек SE, с кожухом, подключение универсальное | SPL Basic FM |  | SPL |  |  |  |  |
|  | BFM 190/20/14-4/2- Е-SP-SE-7016 |  |  |  | компл. | 3 |  | RAL 7016 «Антрацитово-серый» |
|  | BFM 150/20/19-6/2- Е-SP-SE |  |  |  | компл. | 3 |  |  |
|  | BFM 190/20/19-6/2- Е-SP-SE |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | BFM 250/20/19-6/2- Е-SP-SE-7016 |  |  |  | компл. | 1 |  | RAL 7016 «Антрацитово-серый» |
|  | BFM 210/20/24-8/2- Е-SP-SE |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Настенный конвектор с нижним подключением (без встроенного клапана), исполнение для проектов Реновации, с краном Маевского, решетка стальная перфорированная (для нежилых помещений), с кожухом, с крепёжными кронштейнами настенными, подключение с правой стороны | SPL Basic WM |  | SPL |  |  |  |  |
|  | BWM 140/30/12-4/2- Е-SP |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 11 шт. |
|  | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой осевой Ду15 |  | КТ03-S | PRADEX | шт. | 11 |  | Для SPL с нижним подключением |
|  | Термостатический элемент |  | ET01 | PRADEX | шт. | 11 |  |  |
|  | Подключение трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4" | 16х3/4” | FC10001 | PRADEX | шт. | 18 |  | По количеству отводов коллектора х 2 |
|  | Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 16х2,2 | 16х3/4” | FC10001 | PRADEX | шт. | 18 |  | 2 шт на прибор |
|  | Подключение трубы из сшитого полиэтилена 20х2,8 к коллектору - отводы – соединение евроконус 3/4" | 20х3/4” | FC10002 | PRADEX | шт. | 4 |  | По количеству отводов коллектора х 2 |
|  | Резьбозажимное соединение для подключения к прибору (евроконус) труба 20х2,8 | 20х3/4” | FC10002 | PRADEX | шт. | 4 |  | 2 шт на прибор |
|  | Ниппель переходной (евроконус) | 3/4”х1/2” | FC10006 | PRADEX | шт. | 22 |  | 2 шт на прибор |
|  | Фиксатор колена для радиатора |  | FPB39311 | PRADEX | шт. | 22 |  | 2 шт на прибор |
|  | Защитная гильза к приборам отопления |  | PR021W | PRADEX | шт. | 4 |  | 2 шт на прибор |
|  | Обвязка коллектора : |  |  |  |  |  |  | По стандарту ПИК |
|  | Футорка НР-ВР 1”-3/4” |  |  |  | шт. | 4 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Угольник НР-ВР 3/4” |  |  |  | шт. | 4 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Удлинитель хромированный НР-ВР 3/4” 50мм |  |  |  | шт. | 2 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Удлинитель хромированный НР-ВР 3/4” 80мм |  |  |  | шт. | 2 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Сгон НР-НР 3/4” |  |  |  | шт. | 2 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Футорка НР-ВР 1”-1/2” |  |  |  | шт. | 2 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Угольник НР-ВР 1/2” |  |  |  | шт. | 2 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 50мм |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Удлинитель хромированный НР-ВР 1/2” 80мм |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Сгон НР-НР 1/2” |  |  |  | шт. | 1 |  | 1 шт. на коллектор |
|  | Комплект присоединителей Ду15 |  |  |  | шт. | 2 |  | 2 шт. на коллектор |
|  | Угловой фиксатор пластиковый для труб (фиксатор поворота) |  |  | PRADEX |  |  |  |  |
|  | для трубы 16х2,2 |  | P13001 |  | шт. | 18 |  |  |
|  | для трубы 20х2,8 |  | P13002 |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa, PN10 |  |  | PRADEX |  |  |  |  |
|  | Ø16х2,2 | Т 116 | Т 116 |  | п.м. | 278 |  |  |
|  | Ø20x2,8 | Т 120 | Т 120 |  | п.м. | 87 |  |  |
|  | Перфорированная монтажная лента |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные толщина 13мм для труб | Супер Протект |  | Energoflex |  |  |  |  |
|  | Ø16х2,2 |  |  |  | п.м. | 278 |  |  |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | п.м. | 87 |  |  |
|  | Клей |  |  | Energoflex | л | 1,5 |  |  |
|  | Липкая лента |  |  |  | м | 402 |  |  |
|  | Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами |  |  | Апогей |  |  |  |  |
|  | на 2 отводов |  | 405010 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | на 4 отводов |  | 405012 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | на 5 отводов |  | 405013 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф коллекторный распределительный приставной | ШРН-1 | VTc.541.0.01 | Valtec | шт. | 3 |  |  |
|  | Счётчик визуального считывания выходным интерфейсом RS485, DN15 |  |  | Пульсар | шт. | 3 |  |  |
|  | Универсальный фильтр механической очистки PN 16 |  |  | Valtec |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | VT.386.N.04 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN20 |  | VT.386.N.05 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С | BVR-R |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | 065B8307RG |  | шт. | 8 |  | ПЧ+слив |
|  | DN25 |  | 065B8309RG |  | шт. | 4 |  | ПЧ |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с «американкой», PN 40, Tmax = 120°С | BVR-FR |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | 065B8303R |  | шт. | 2 |  | На коллекторе |
|  | DN20 |  | 065B8304R |  | шт. | 4 |  | На коллекторе |
|  | Штуцер для шланга DN15 |  | VTr.650.N.0416 | Valtec | шт. | 6 |  | - Для кранов BVR-R |
|  | Кран шаровой с отводом под термодатчик |  |  | Valtec |  |  |  | На коллекторе |
|  | DN15 |  | VT.247.N.04 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN20 |  | VT.247.N.05 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Магистрали системы отопления БКТ (нежилых помещений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посекционные узлы управления, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб Ø50х3,5 для изготовления коллекторов | ГОСТ 3262-75 |  |  | м п. | 3 |  | Гребенка |
|  | Шаровой кран фланцевый PN 16, Tmax=150°С, рукоятка, с ответными фланцами | RJiP Standart FF |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | 065N9620R |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN25 |  | 065N9622R |  | шт. | 4 |  |  |
|  | DN32 |  | 065N9623R |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический регулятор перепада давления |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN15 | R206C | R206CY103 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN25 | R206C | R206CY105 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN15 | R206B | R206BY003 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN25 | R206B | R206BY005 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN32 | R206B | R206BY006 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фильтр сетчатый фланцевый PN16, с ответными фланцами, DN 32 | ФСФ | 082X4063R | Ридан | шт. | 1 |  |  |
|  | Термометр биметаллический с гильзой |  | ТБ | БД | шт. | 2 |  |  |
|  | Манометр |  | ДМ-02 | БД | шт. | 9 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 8 |  | Сливной |
|  | Штуцер для шланга DN15 |  | VTr.650.N.0416 | Valtec | шт. | 8 |  | - Для кранов BVR-R |
|  | Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С | NV | VT.502.NV.04 | Valtec | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 2 |  | В комплекте с воздухоотводчиком |
|  | Основная система: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8 |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Ø25х3,2 |  |  |  | м | 113 |  |  |
|  | Ø32х3,2 |  |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30мм | BOS-PIPE НФ |  | BOS |  |  |  | ПЧ+1й этаж |
|  | внутренний диаметр цилиндра 21 мм |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 35 мм |  |  |  | м | 113 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 42 мм |  |  |  | м | 41 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 60 мм |  |  |  | м | 3 |  | Гребенка |
|  | Бандажная лента 0,8х20 | ГОСТ 13726-97 |  |  | кг | 16 |  |  |
|  | Пряжка для бандажной ленты |  |  |  | шт. | 418 |  |  |
|  | Опора неподвижная по типу ХБ-Б, для трубопровода | ОСТ 36-146-88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25х3,2 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ø32х3,2 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз | ГОСТ 25129-82 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 21/2,1 |  |  |
|  | Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза | ГОСТ 10503-71 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 21/10,3 |  |  |
|  | Металлические конструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 32 |  |  |
|  | Крепления узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка / труба квадратная 80х80х4 (L="2500") |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пятка опорная / пластина стальная "200х200х5" |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Консоль / уголок стальной 50х50х5 (L="500") |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Опора хомутовая / "ОСТ 36-146-88 / тип ХБ / исполнение А |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОРПУС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения Т12.1/Т22.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел регулирующий СУ-1-230-16/24 |  |  | Ровен | шт. | 1 |  | установка АВТ-П1 см. альбом 148-0721-ОК-1-0-1,2-1…19-ОВ0.2 |
|  | Узел регулирующий СУ-1-40-1.6/24 |  |  | Ровен | шт. | 1 |  | установка С1-ТЕХ-П1 см. альбом 148-0721-ОК-1-0-1,2-1…19-ОВ0.2 |
|  | Cтатический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN32 | R206B | R206BY006 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN50 | R206B | R206BY008 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический регулятор перепада давления |  |  | Giacomini |  |  |  |  |
|  | DN32 | R206C | R206CY106 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DN50 | R206C | R206CY108 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С | BVR-R |  | Ридан |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | 065B8307RG |  | шт. | 2 |  | Слив |
|  | DN20 |  | 065B8308RG |  | шт. | 2 |  | Слив |
|  | Штуцер для шланга |  |  | Valtec |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | VTr.650.N.0416 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DN20 |  | VTr.650.N.0520 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Термометр биметаллический с гильзой |  | ТБ | БД | шт. | 6 |  |  |
|  | Манометр |  | ДМ-02 | БД | шт. | 6 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик DN15, PN10, Tmax = 110°С | NV | VT.502.NV.04 | Valtec | шт. | 4 |  |  |
|  | Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой, PN 40, Tmax = 120°С, DN15 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  | В комплекте с воздухоотводчиком |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Ø32х3,2 |  |  |  | м | 22 |  |  |
|  | Ø50х3,5 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных электросварных неоцинкованных труб | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø76x3,0 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), толщиной 30 мм | BOS-PIPE НФ |  | BOS |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 21 мм |  |  |  | п.м. | 2 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 28 мм |  |  |  | п.м. | 1 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 42 мм |  |  |  | п.м. | 22 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 60 мм |  |  |  | п.м. | 1 |  |  |
|  | внутренний диаметр цилиндра 76 мм |  |  |  | п.м. | 60 |  |  |
|  | Бандажная лента 0,8х20 | ГОСТ 13726-97 |  |  | кг | 9 |  |  |
|  | Пряжка для бандажной ленты |  |  |  | шт. | 172 |  |  |
|  | Опора неподвижная по типу Т3 серии 4.903-10 вып.4, для трубопровода Ø76x3,0 | Серия 4.903-10 вып.4 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021 для грунтования трубопровода за 1 раз | ГОСТ 25129-82 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 18/1,8 |  |  |
|  | Краска масляная МА-15 для окраски трубопроводов за 2 раза | ГОСТ 10503-71 |  | ТПК ИНФРАХИМ | м2/кг | 18/8,5 |  |  |
|  | Металлические конструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 40 |  |  |