6.Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-АР1.С | Содержание тома |  |
| 1191-АР1.ПЗ | Пояснительная записка | На 24 листах |

Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	4

1.1.	Основание для разработки раздела	4

1.2.	Исходные данные для проектирования	4

1.3.	СПИСОК КОРРЕКТИРОВОК	4

2.	Краткая характеристика объекта	6

3.	ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА ОБЪЕКТА капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;	6

3.1.	Описание объекта	6

3.2.	лестнично – лифтовые узлы	6

3.3.	Стены и перегородки	6

3.4.	Двери. ворота	6

3.5.	Окна и витражи	7

3.6.	Ограждения	7

3.7.	Кровля	7

3.8.	основные мероприятия по защите от грызунов, синатропных членистоногих	7

4.	Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	7

4.1.	Описание РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;	8

5.	Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;	21

6.	Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;	22

7.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНТСВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕ-СТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;	22

7.1.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕРАСПРОСТРАНЯЮТСЯ	22

7.2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НАЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ);	22

8.	Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов	22

9.	описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения	23

10.	Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации	23

Исходные данные для проектирования

Основание для разработки раздела

Основанием для разработки данного раздела проектной документации является дополнительное соглашение к Договору подряда № 1191.01.80 от 21 июля 2023 г.

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

- Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»

- Градостроительный план земельного участка: № РФ-77-4-53-3-23-2022-3317

- Участок 7

- Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство (без изменения)

- Сведения о лицензии:

ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1147746393453, выданное НП «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» 19 июля 2022 г.

СПИСОК КОРРЕКТИРОВОК

| № изм | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| -1-й этаж на отм.-6,200, -5,450, -4,700 |  |  |
| 1.1 |  | Уточнен контур подземной автостоянки в осях 3-6, 12-17/Т; 18/Д-И, К-П; 3-6, 12-17/А; 1/Д-И, К-П |
| 1.2 |  | Уточнена конфигурация ЛК с сохранением нормативных параметров. Оси 2-4/Н-П на отм -6,200; 16-17/А-Б на отм -4,700; Оси 1.7-2.7/Г.7-Д на отм +0,680 (2/А-Б на отм -6,200); 16.2-17.2/А.2-Г на отм +2,500.; 12.3-15.3/А.3-Б.3 на отм +3,140; 4.7-5.7/А.7-В.7 на отм +0,700. |
| 1.3 | Площади лифтовый холл/ПБЗ/тамбур шлюз 20.2.МОП.5 Оси 6-8/С-Т (20.82 м2); 20.2.МОП.2 Оси 11/С-Т (23.26 м2); 20.7.МОП.3 Оси 2-4/Б-Г (50.43); 20.4 МОП.2 Оси 16-17/И-К (27,09 м2), 20.6. МОП.1 Оси 7/А-В (15.84 м2), 20.6.МОП.5 Оси 9-10/А-В (15.84 м2), 20.6.МОП.6 Оси 12/А-В (15.84 м2), 20.8.МОП.7 Оси 2-3/И-К (20.95) | Уточнены конфигурации и площади лифтовый холл/ПБЗ/тамбур шлюз с сохранением нормативных параметров 20.2.МОП.5 Оси 6-8/С-Т (15,0 м2); 20.2.МОП.2 Оси 11/С-Т (22.5 м2); 20.7.МОП.3 Оси 2-4/Б-Г (32.0); 20.4 МОП.2 Оси 16-17/И-К (22.2 м2), 20.6. МОП.1 Оси 7/А-В (21.7 м2), 20.6.МОП.5 Оси 9-10/А-В (22.9 м2), 20.6.МОП.6 Оси 12/А-В (19.3 м2), 20.8.МОП.7 Оси 2-3/И-К (22.3) |
| 1.4 |  | Уточнена конфигурация и расположение форкамер (отделка , в .т.ч. применение звукоизолирующего материала для потолка и стен - без изменений). Оси 1.2-2.2/В.2-Д.2 (5-6/С-Т на отм. -6.200); 12.3-14.3/Б.3 (17-18/Т на отм -4.700); 2-5/Р-Т; Оси 17-18/С; 11-12/Р-С; 10-12/Б-В |
| 1.5 | Камера КДУ Оси 16-17/Р-С Вдоль оси 16 | Камера КДУ Оси 16-17/Р-С Вдоль оси С |
| 1.6 |  | Уточнена конфигурация венткамеры. Оси 17-18/С-Т; 10-12/А-В; 5-7/А-В; Оси 1-2/В-Д |
| 1.7 |  | Добавлен проем Оси 16-17/Б-В |
| 1.8 | Вход в тамбур/шлюз в осях 12-13/Б-В; 10//Б-В; 7-8/Б-В | Вход в тамбур/шлюз в осях 12/Б-В; 9-10/Б-В; 7/Б-В |
| 1.9 |  | Добавлен вход в ЛК 20.8.п.МОП.9 в осях 3-4/Е-Ж |
| 1-й этаж на отм К20.1 +/- 0,000; К20.2 +0,350 +1,450; К20.3 +3,000; К.20.4 +2,800; К20.5 +2,650; К20.6 +1,150 +1,550 +1,950; К20.7 +0,630; К20.8 +0,230. За отметки приняты уровни ч.п. входных групп корпусов. |  |  |
| 1.10 |  | Добавлены шахты для прокладки инженерных коммуникаций на первом этаже. Оси 7.1/Е.1-Ж.1; 4.2-5.2/Г.2-Д.2; 9.2-10.2/Г.2-Д.2; 12.2-13.2/Г.2-Д.2; 5.3/Д.3-Е.3; 4.4-5.4/Д,5; 4.5-5.5/В.5-Г.5; 7.5-8.5/Д.5-Е.5; 4.6-5.6/Г.6-Д.6; 10.6-11.6/Г.6-Д.6; 15.6-16.6/Г.6-Д.6; 5.7-6.7/Б.7-В.7; 7.7-8.7/Г.7-Д.7; 4.8-5.8/Б.8-В.8; |
| 1.11 | ПК в осях 9.1-10.1/В.1-Г.1; 6.2-7.2/В.2-Г.2; 9.2/Г.2-Д.2; 11.2-12.2/ Б.2-В.2; 15.2-16.2/Г.2-Д.2; 15.2-16.2/Г.2-Д.2; 9.6-10.6/В.6; 1.7-2.7/Б.7-В.7; 2.7-3.7/Д.7-Е.7 | ПК в осях 9.1-10.1/Б.1-В.1; 6.2-7.2/В.2-Г.2; 7.2-8.2/В.2-Г.2; 12.2/Б.2-В.2; 14.2-15.2/Б.2-В.2; 15.2-16.2/Г.2-Д.2; 11.6/Г.3; 1.7-2.7/В.7-Г.7; 2.7-3.7/Г.7-Д.7 |
| 1.12 | Вход в помещение консьержа вдоль оси 4.4. с/у у оси 3.4 Оси 3.4-4.4/Б.4-В.4 | Вход в помещение консьержа вдоль оси В.4. с/у у оси 4.4 Оси 3.4-4.4/Б.4-В.4 |
| 1.13 | Вход в помещение консьержа из тамбура Оси 7.5-8.5/Б.5-В.5; 3.8-4.8/Г.8-Д.8 | Вход в помещение консьержа из вестибюля. Оси 7.5-8.5/Б.5-В.5; 3.8-4.8/Г.8-Д.8 |
| 1.14 | ПУИ в осях 3.4-4.4/Б.4-В.4; 2.5-3.5/Г.5-Д.5; 6.6-7.6/В.6-Г.6; 3.8-4.8/Г.8-Д.8; 3.7/ А.7-В.7 | ПУИ В осях 6.4-7.4/Б.4-Г.4; 2.5-3.5/Г.5-Д.5; 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 6.8-7.8/Г.8-Д.8; 3.7-4.7/ А.7-В.7 |
| 1.15 | Вход в колясочную из тамбура. Оси 7.5-8.5/Б.5-В.5; 9.6-10.6/Б.6-В.6; 17.6/В.6 | Вход в колясочную из вестибюля. Оси 7.5-8.5/Б.5-В.5; 9.6-10.6/Б.6-В.6; 17.6/В.6 |
| 1.16 | КП МПТЦ В осях 6.6-7.6/В.6-Г.6; 17..6-18.6/В.6-Г.6; В осях 6.8-7.8/Г.8-Д.8 Ближе к оси 7.8; 3.7/ А.7-В.7 | КП МПТЦ в осях. 6-6.6/Б.6-В.6; 16.6-17.6/Б.6-В.6; В осях 6.8-7.8/Г.8-Д.8 Ближе к оси 6.8; 3.7-4.7/ А.7-В.7 |
| 1.16.1 | Ворота во въездную рампу 3500 | Ворота во въездную рампу 3200 |
| Типовые этажи |  |  |
| 1.17 |  | Замена типа сантехкабины без изменения площади. Оси 9.1/Д.1-Е.1 |
| 1.18 |  | Уточнено расположение шкаф-пакета (ШП), изделия, предназначенного для монтажа инженерных систем . Оси 7.1-8.1/Д1.-Е.1 3.1-4.1/Д1.-Е.1; 3.1-4.1/Д1.-Е.1; 3.2-4.2/Б.2-В.2; 4.2-5.2/Б.2-В.2; 10.2/Г.2-Д.2; 13.2-14.2/Г.2-Д.2; 14.2-15.2/ Б.2-В.2; 13.2-14.2/ Б.2-В.2; 10.2-11.2/ Б.2-В.2; 9.2-10.2/ Б.2-В.2; 12.2/ Б.2-В.2; 2.3-3.3/Г.3-Д.3; 4.3-5.3/Г.3-Д.3; 10.3-11.3/Г.3-Д.3; 10.3-11.3/А.3-Б.3; 6.3-7.3/А.3-Б.3; 3.3-4.3/А.3-Б.3; 2.3-3.3/А.3-Б.3; 3.4-4.4/Б.4-В.4; 4.4-5.4/Б.4-В.4; 3.5-4.5/Д.5-Е.5; 8.5-9.5/Д.5-Е.5; 10.5-11.5/Д.5-Е.5; 10.5-11.5/Б.5-В.5; 8.5-9.5/Б.5-В.5; 6.5-7.5/Б.5-В.5; 3.5-4.5/В.5-Г.5; 3.6-4.6/Б.6-В.6; 4.6-5.6/Б.6-В.6; 9.6-10.6/Б.6-В.6; 11.6-12.6/Б.6-В.6; 14.6-15.6/Б.6-В.6; 15.6-16.6/Б.6-В.6; 2.7-3.7/Г.7-Д.7; 4.7-5.7/Д.7-Е.7; 6.7-7.7/ Д.7-Е.7; 8.7/ Д.7-Е.7; 8.7/ Б.7-В.7; 5.7-6.7/Б.7-В.7; 3.7/ Б.7-В.7; 3.8-4.8/Г.8-Д.8; 4.8-5.8/Г.8-Д.8 |
| 1.19 |  | Уточнено расположение сантехкабин. В осях 6.2-7.2/В.2-Д.2; 7.2-8.2/В.2-Д.2 |
| Кровля на отм К20.1 + 79,000; К20.2 +58,450; К20.3 +79,450; К.20.4 +58,450; К20.5 +79,450; К20.6 +58,450; К20.7 +79,450; К20.8 +58,750. За отметки приняты уровни ч.п. площадок ЛК с выходами на кровлю. |  |  |
| 1.20 |  | Уточнены контуры технических надстроек на кровле. Оси 4.1-9.1/Б.1-Д.1; 4.3-10.3/А.3-Г.3; 3.5-9.5/Б.5-Д.5; 3.7-7.7/В.7-Е.7 |
| 1.21 |  | Добавлены шахты ОВ в машинном отделении лифтов в осях 3.2-4.2/Г.2-Д.2; 12.2-13.2/Г.2-Д.2; 3.6-4.6/Г.6-Д.6; 9.6-10.6/Г.6-Д.6; 14.6-15.6/Г.6-Д.6 |
| 1.22 | Вход в машинное отделение лифтов в осях 4.4/В.4-Г.4; 4.8/В.8-Г.8 | Вход в машинное отделение лифтов в осях 4.4-5.4/В.4-Г.4; 4.8-5.8/В.8-Г.8 |
| 1.23 |  | Уточнены площади помещений на всех этажах |
| 1.24 |  | Исключены помещения ПУИ в подземной части |
| 1.25 |  | Уточнено: габариты и места расположения отдельных конструктивных элементов (стен, перекрытий); |
| 1.26 |  | Уточнены конфигурации технических пространств в подземной части |

Пункты таблицы соответствуют номерам марок изменений на чертежах графической части комплекта 1191-АР2.1

Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Краткая характеристика объекта

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА ОБЪЕКТА капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;

  - Описание объекта

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - лестнично – лифтовые узлы

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Стены и перегородки

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Двери. ворота

Наружные двери

Было:

Ворота в рампу – металлические алюминиевые, утепленные, секционные с приводом открывания вертикально со следованием по потолку, габаритные размеры 3500 х 2500 мм (h)

Стало:

Ворота в рампу – металлические алюминиевые, утепленные, секционные с приводом открывания вертикально со следованием по потолку, габаритные размеры 3200 х 2500 мм (h)

Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Внутренние двери

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Окна и витражи

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

.

  - Ограждения

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Кровля

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - основные мероприятия по защите от грызунов, синатропных членистоногих

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - Описание РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;

БЫЛО

Перед чистовой отделкой выполняется выравнивание основания:

- монолитные стены и пилоны, наружные стеновые панели жилых этажей, плиты перекрытия в квартирах, перегородки из пазогребневых блоков – сплошное выравнивание гипсовыми смесями, в местах примыкания конструкций с использованием сетки

- выравнивание поверхности пола жилых этажей - полусухая цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном, для выравнивания пола 1 этажа в местах перепада рельефа применен керамзитобетон

СТАЛО:

Дополнение

толщины отделки в помещениях
квартир и МОП:
 Ячеистый (газобетонный блок) – грунтовка,
гипсовая штукатурка (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на
гипсовой основе (до 2мм), грунтовка;
 Внутренние монолитные стены – бетоноконтакт,
сплошное выравнивание гипсовыми смесями (10мм),
грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм),
грунтовка;
 Монолитные пилоны – бетоноконтакт, сплошное
выравнивание гипсовыми смесями (10мм)/либо сплошное
выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600
СП 31-111-2004 (до 35мм) в местах примыкания
конструкций из разнородных материалов), грунтовка,
шпатлевка на гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
 Наружная стеновая панель - бетоноконтакт,
гипсовая штукатурка (до 10мм), грунтовка, шпатлевка на
гипсовой основе (до 2 мм), грунтовка;
 Перегородки ПГП и ГКЛ – грунтовка; улучшенная
штукатурка гипсовыми смесями (до 17 мм)- для
перегородок, граничащих с с/у; шпатлевка на гипсовой
основе (до 2 мм), грунтовка.
 Выравнивание потолка квартир – упрочняющая обеспылевающая пропитка, натяжной потолок ПВХ

|  | Отделка квартир |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Жилая комната | БЫЛО Ламинат 32 класс; Подложка под ламинат - 5мм; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном - 45 мм; Пленка пароизоляционная армированная; Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм; Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм СТАЛО Уточнение подложки под ламинат - Solid (листовая) – 5 мм | БЫЛО Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 СТАЛО Натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 (белый) арт. TEQTUM G1 | Без изменений |
| Кухня | БЫЛО Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi 402х402х8; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Прокладка по углам водонепроницаемой ленты; Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном – 42 мм; Пленка пароизоляционная армированная. Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм; Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм СТАЛО Дополнение Тумба под мойку Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217 | БЫЛО Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 СТАЛО Натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 (белый) арт. TEQTUM G1 | Без изменений |
| Санузлы | Без изменений | БЫЛО Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2-12,5 мм; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на цементной основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза RAL 9003 СТАЛО Уточнение Класс пожарной опасности окраски - КМО | БЫЛО Керамическая плитка на ц/п растворе с затиркой швов Kerama Marazzi 200х300х6,9 мм СТАЛО Дополнение Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм со стороны холла и жилой комнаты |
| Лоджии 2 этажа | БЫЛО Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi 300х300х8 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя; Прокладка по углам водонепроницаемой ленты; Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм; Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм СТАЛО Добавлена информация про теплоизоляционную плиту: PIR Ф/Ф L 2385x1185x90 мм | БЫЛО: Грунтовка Бетоноконтакт; Затирка поверхности; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на цементной основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска фасадной атмосферной краской за 2 раза RAL 7035 СТАЛО: Уточнен артикул фасадной атмосферной краски - 2 слоя Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый) | БЫЛО Фасадная атмосферная краска – 2 слоя; Декоративная минеральная штукатурка - 5мм; Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой; Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм; Минераловатный утеплитель; Клеевая смесь – 5 мм; Грунтовка глубокого проникновения– 2 слоя СТАЛО: Уточнен артикул фасадной атмосферной краски - 2 слоя Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый) |
| Лоджии 3 этаж и выше | Без изменений | БЫЛО: Грунтовка Бетоноконтакт; Затирка поверхности; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на цементной основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска фасадной атмосферной краской за 2 раза RAL 7035 СТАЛО: Уточнен артикул фасадной атмосферной краски - 2 слоя Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый) | БЫЛО Фасадная атмосферная краска – 2 слоя; Декоративная минеральная штукатурка - 5мм; Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой; Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм; Минераловатный утеплитель; Клеевая смесь – 5 мм; Грунтовка глубокого проникновения– 2 слоя СТАЛО: Уточнен артикул фасадной атмосферной краски - 2 слоя Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый) |
| Холл (коридор, прихожая) | Без изменений | БЫЛО Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 СТАЛО Натяжной потолок ПВХ, RAL 9003 (белый) арт. TEQTUM G1 | Без изменений |

|  | Внутренняя отделка МОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Тамбур МОП (1-ый) | БЫЛО Грязезащитное покрытие "СитиТоп"; Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi - бетон, 600х600х11 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Прокладка по углам водонепроницаемой ленты; Полусухая ц/п стяжка М150, армированная фиброволокном - 30 мм; Экструдированый пенополистирол – 30 мм СТАЛО Уточнение: Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм | Без изменений | БЫЛО Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0, Kerama Marazzi 600х600х11 СТАЛО Уточнение Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R |
| Тамбуры входных групп | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0, Kerama Marazzi 600х600х11 СТАЛО Уточнение Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R |
| Вестибюль на 1 этаже, помещение колясочная | БЫЛО Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi 600х600х11 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном - 63 мм; Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой; Минераловатный утеплитель – 30 мм СТАЛО Дополнение: Сетка этажей - Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3М 468МР 200 МР Adhesive | Без изменений | БЫЛО Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0, Kerama Marazzi 600х600х11 СТАЛО Уточнение: Зашивка транзитных коммуникаций Облицовка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль75мм), с зашивкой с одной стороны листом ГКЛВ - 12,5 мм и плитой негорючей Кнауф-Файерборд - 12,5 мм Уточнение Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R; Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R |
| С/у консьержа и ПУИ на 1 этаже | Без изменений | БЫЛО Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на цементной основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Уточнение Класс пожарной опасности окраски - КМО | Без изменений |
| Консьерж | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Текстурная краска КМ0 СТАЛО NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Лифтовые холлы (типовой этаж) | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Текстурная краска КМ0 СТАЛО NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Межквартирные коридоры (типовые этажи) | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Текстурная краска КМ0 СТАЛО NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Лестничные клетки (типовой этаж) | Без изменений | БЫЛО Грунтовка Бетонконтакт; Затирка поверхности после демонтажа опалубки; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на гипсовой основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Уточнение Класс пожарной опасности окраски - КМО | БЫЛО Текстурная краска КМ0 Стало: Окраска калошницы тип краски, КМ0, цвет - RAL 7040 стены NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Помещение ствола мусоропровода (типовые этажи) | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза КМ0 СТАЛО Уточнение: СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 |

| Внутренняя отделка первого этажа и технических помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Эвакуационные лестничные клетки из подземного этажа | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Текстурная краска, КМ0 СТАЛО Окраска калошницы тип краски, КМ0, цвет - RAL 7040 стены NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Мусоросборная камера на 1 этаже | Без изменений | Без изменений | БЫЛО: Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов Kerama Marazzi 200х300х6.9 мм до 2.2м, выше -Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Уточнение: СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 |
| Электрощитовые жилой и нежилой части на 1 этаже | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза КМ0 СТАЛО Уточнение: СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 |
| Помещение СС | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза КМ0 СТАЛО Уточнение: СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 |
| Помещение технического пространства над жилыми этажами | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
| Устройство основания под металлический поддон в техническом пространстве | Без изменений | Без изменений | Без изменений |

|  | Подземная автостоянка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Подземная автостоянка (помещение хранения автомобилей) | БЫЛО Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425. 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2); Бетонная стяжка В15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100-150 мм; Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер-0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания собеспыливанием 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200 мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200 мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200 мм по периметру внешних стен СТАЛО Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен Дополнение: Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С с накладными планками из алюминия Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С УГЛОВОЙ с накладными планками из алюминия | БЫЛО Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19; Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 4 мм; Грунтовка силикатная Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG; Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, КМ0 СТАЛО Уточнение грунтовка силикатная - Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG, простая окраска негорючим покрытием силикатным за 2 раза БИЗОН-НГ, класс пожарной опасности КМ0. | БЫЛО Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, БИЗОН-НГ, КМ0 СТАЛО NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Подземная автостоянка (рампа) | БЫЛО Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная-2 мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ойслой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливаниепромышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) Бетонная стяжка В15, F100 W-4, армированная5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону-100-150мм Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер-0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200 мм по периметру внешних стен СТАЛО Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен | БЫЛО Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19; Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 4 мм; Грунтовка силикатная Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG; Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, КМ0 СТАЛО Уточнение грунтовка силикатная - Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG, простая окраска негорючим покрытием силикатным за 2 раза БИЗОН-НГ, класс пожарной опасности КМ0. | БЫЛО Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, БИЗОН-НГ, КМ0 СТАЛО NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 |
| Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, вент камеры, насосная АПТ, помещение узла учета тепла, | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
| Лифтовой холл и тамбур-шлюз подземного этажа | Без изменений | Без изменений | БЫЛО Текстурная краска КМ0 СТАЛО Окраска калошницы тип краски, КМ0, цвет - RAL 7040 |

| Отделка БКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Тамбур БКТ | Без изменений | Без изменений | Без отделки |
| Помещения БКТ | Без изменений | Без отделки | Без отделки |
| С/у и ПУИ, БКТ | Без изменений | Без отделки | Без отделки |

| Отделка ЦИН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Тамбур(ЦИН) | БЫЛО Грязезащитное покрытие "СитиТоп" - 20 мм; Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi, 600х600х11 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Прокладка по углам водонепроницаемой ленты; Полусухая ц/п стяжка М150, армированная фиброволокном - 30 мм; Экструдированый пенополистиро – 30 мм СТАЛО Уточнение Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм | Без изменений | Без изменений |
| Сухие помещения (ЦИН) | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
| Универсальный С/у (ЦИН) | Без изменений | БЫЛО Грунтовка Бетонконтакт Ceresit CT 19; Затирка поверхности после демонтажа опалубки – 4 мм; Упрочняющая и обеспыливающая пропитка «Элакор»; Реечная потолочная система A70S (рейка A25/S) подвес "Нониус" (Lmax=5 000мм), материал – алюминий СТАЛО Дополнение к реечной потолочной системе: реечная потолочная система A70S (рейка A25/S), влагостойкий, комплектация - рейка A25/S L=3,0м; гребенка ВТ-4-70 L=4,0м, цвет черный; уголок PL 19х24 L=3,0м; подвес "Нониус" (Lmax=5 000мм), материал - алюминий t = 0,4 мм, цвет - матовый белый. | Без изменений |
| ПУИ (ЦИН) | Без изменений | Без изменений | Без изменений |
| Помещение приема пищи (ЦИН) | Без изменений | БЫЛО Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), ГСП-А – 12,5 мм; Грунтовка глубокого проникновения; Шпатлевка на гипсовой основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Уточнение Класс пожарной опасности окраски - КМО | Без изменений |

| Отделка ОДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещения | Пол | Потолок | Стены |
| Тамбур(ОДС) | БЫЛО Грязезащитное покрытие "СитиТоп" - 20 мм; Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi, 600х600х11 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой; Прокладка по углам водонепроницаемой ленты; Полусухая ц/п стяжка М150, армированная фиброволокном - 30 мм; Экструдированый пенополистиро – 30 мм СТАЛО Уточнение Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм | Без изменений | Без изменений |
| Сухие помещения (ОДС) | Керамогранит с затиркой швов Kerama Marazzi, 800х130х11 мм; Водостойкий плиточный клей - 6 мм; Грунтовка глубокого проникновения; Полусухая ц/п стяжка М150, армированная фиброволокном - 43 мм; Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой; Минераловатный утеплитель – 50 мм | Без изменений | Без изменений |
| Универсальный С/у, ПУИ (ОДС) | Без изменений | БЫЛО Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17; Шпатлевка на цементной основе – 2 мм; Грунтовка под финишную отделку Ceresit IN10; Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Класс пожарной опасности окраски - КМО | Без изменений |
| Серверная ОДС | Без изменений | БЫЛО Грунтовка бетонконтакт; Сплошное выравнивание гипсовыми смесями; Грунтовка глубокого проникновения; Шпаклевка на гипсовой основе; Грунтовка под финишную отделку; Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза. СТАЛО Класс пожарной опасности окраски - КМО | Без изменений |
| Душевая ОДС | Без изменений | БЫЛО Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм; Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17; Шпатлевка на цементной основе – 2 мм; Грунтовка под финишную отделку Ceresit IN10; Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза СТАЛО Класс пожарной опасности окраски - КМО | Без изменений |

Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

- Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

- Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

В связи с изменением решений ОВ в части вентиляционного оборудования откорретированы подборы вентиляционного оборудования, расположения вентшахт и форкамер предусмотрены следующие мероприятия:

•  Канальное вентиляционное оборудование обслуживающие общественные и технические помещения не располагаются под жилыми комнатами.

•  Наружные блоки кондиционеров, обслуживающие технические и общественные помещения, работающие круглосуточно, не размещаются под окнами жилых комнат.

•  Всё вентиляционное оборудование: приточные и вытяжные установки, кондиционеры – оборуются вибровставками, виброподвесами. Приточные и вытяжные установки оборудуются шумоглушителями до и после установки.

•  Воздуховоды от наружной решетки до приточной установки покрыты теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм.

•  Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнены негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами;

•  Помещения венткамер отделено от нормируемых помещений техпространством;

В помещениях форкамер предусматривается отделка стен и потолка звукопоглощающим материалом (минераловатные плиты).

Остальные проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНТСВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕ-СТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;

  - ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕРАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

  - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НАЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ);

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения

Проектные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» от 22 августа 2022 № 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации

| СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция, СНиП 2.07.01-89* |
| --- | --- |
| СП 54.13330.2016 | Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция, СНиП 31-01-2003 |
| СП 118.13330.2012 | Общественные здания административного назначения. |
| СП 44.13330.2011 | Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция, СНиП 2.09.04-87*. |
| СП 1.13130.2020 | Эвакуационные пути и выходы |
| СП 4.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |
| Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. |
| СП 23-102-2003 | Естественное освещение жилых и общественных зданий |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий |
| СП 59.13330.2016 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| СП 31-102-99 | Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей |
| СП 35-103-2001 | Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям |
| Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011г.) | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |
| СП 51.13330.2011 | Защита от шума |
| СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий |