| Поз. было | Поз. стало | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, № опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Было кол-во | Стало кол-во | Дельта | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
|  |  | Корпус 20.1; 20.7, 25 этажей (24 жилых) – 2 системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 10 | 10 | 0 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 145 | 0 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 22 | 22 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 24 | 24 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |

Примечание:

- Оборудование может быть заменено на аналогичное, если оно незначительно отличается по техническим характеристикам от указанного с предоставлением действующих сертификатов соответствия.

цифи

| Поз. было | Поз. стало | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Поставщик | Ед. измерения | Было кол-во | Стало кол-во | Дельта | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 48 | 48 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 6 | 6 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 92шт. (по 46 шт. на каждый ствол) 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.2; 1 секция, 18 этажей (17 жилых) – 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 5 | 2,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 1 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 51,5 | 51,5 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.2; 2 секция 17 этажей (16 жилых) – 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 5 | 2,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 1 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 48,5 | 48,5 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 14 | 14 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 16 | 16 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 16 | 16 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 30шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.3, 20.5; 24 этажа (23 жилых) – 2 системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 10 | 7,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 3 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 139 | 139 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 42 | 42 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 46 | 46 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 46 | 46 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 6 | 6 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 88шт. (по 44 шт. на каждый ствол) 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.4, 17 этажей (16 жилых) – 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 5 | 2,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 1 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 48,5 | 48,5 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 14 | 14 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 16 | 16 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 16 | 16 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 3 | 3 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 30шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.6, 1 секция по 18 этажей (17 жилых) – 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 5 | 2,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 1 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 51,5 | 51,5 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.6, 2,3 секции по 17 этажей (16 жилых) – 2 системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 10 | 5 | -5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 2 | -2 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 97 | 97 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 28 | 28 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 32 | 32 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 32 | 32 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 4 | 4 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 60шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус 20.8, 18 этажей (17 жилых) – 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.1 | - | Дефлектор, оцинкованная сталь. | ДФ |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |
| 1.2 | - | Фартук, оцинкованная сталь. | ФГ |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 1.3 | - | Хомут для крепления фартука. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю | УЗП |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 10 |  |
| 3 | - | Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная) | ДР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1,5 |  |
| 4 | - | Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе: | ТРВ |  | Торговая сеть, Россия | М.п. | 5 | 2,5 | -2,5 |  |  |
| 4.1 | - | - длина- 2500мм, диаметр- 315мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 1 | -1 |  |  |
| 5 | - | Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм | НО |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | - | Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса | КОМ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 45 |  |
| 7 | - | Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе: | СМП |  | Торговая сеть, Россия | м.п. | 51,5 | 51,5 | 0 |  |  |
| - | - | - внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм, - наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм, - наполнитель звукоизоляционный- вермикулит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - длина - 1500мм |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 15 | 15 | 0 |  |  |
| 7.2 | - | - длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 |  |  |
| 7.3 | - | - длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.4 | - | - длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9) |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 8 | - | Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм | КМЗ |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 17 | 17 | 0 | 15 |  |
| 9 | - | Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм | МСР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 2 | 2 | 0 | 14 |  |
| 11 | 10 | Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм | ПТШ-О |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 12 | 11 | Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель. | ШБР |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 | 30 |  |
| 13 | 12 | Сигнализатор потока жидкости | СПЖ "Стрим" v4 |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 13 | Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3 |  |  | Торговая сеть, Россия | Шт. | 3 | 3 | 0 | 45 |  |
| Примечание: 1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9) и опорный фланец шибера (поз.№10) 2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт. 3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Оборудование может быть заменено на аналогичное, если оно незначительно отличается по техническим характеристикам от указанного с предоставлением действующих сертификатов соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |