Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по разделу

20.3-АР4 «Архитектурные решения. Маркировочный план. Типовой этаж. Спецификации. Корпус 20.3»

Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 14.06.2024

| № п/п | № листа | Замечание | Обоснование | Статус замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от ПД (22.08.2022 г., 27.09.2023 кор.1), АПР (12.05.2022 г.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Места размещения шкаф-пакетов в РД и ПД не соответствуют АПР. В РД: В АПР: Привести в соответствие РД и ПД. | Места размещения шкаф-пакетов соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023 | Впервые |
|  |  | Размещение дверей, сторона размещения в РД и ПД не соответствует АПР. Привести в соответствие РД и ПД. | Места размещения дверей соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023 | Впервые |
|  |  | При корректировке ПД указать применение сантехкабин заводского изготовления. Указать, что отделка с/у применяется для санузлов в строительном исполнении. Указать подготовку пола с/у. Уточнить указания об применении в составе отделки стен с/у звукоизоляционной подложки. Привести в соответствие РД и ПД. | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС. | Впервые |
|  |  | Решения по ограждениям лоджий в РД и ПД не соответствуют. В ПД ограждение отдельностоящее. В РД интегрированние в витраж, в составе лоджии. Привести в соответствие РД и ПД. | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС. | Впервые |
|  |  | Привести в соответствие с требования в части безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ 23166-2021 п.6.1.4 и п.6.1.15. высоту подоконника и расположение глухой части окна. 6.4.9 В случае расположения нижнего уровня светопрозрачного заполнения оконного блока на высоте менее 0,9 м от уровня чистого пола следует предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности с учетом требований ГОСТ Р 56926. Высоту дополнительного защитного ограждения, устраиваемого согласно ГОСТ Р 56926, при панорамном остеклении жилых помещений и кухонь, в местах, не примыкающих к балкону или лоджии, следует принимать 1,2 м. В ПД АР: Привести в соответствие РД и ПД. | Решено в рабочем порядке | Впервые |
|  |  | Описание и характеристики дверей переходных балконов в РД не соответствует ПД ЭЭ. В РД: В ПД ЭЭ: Привести в соответствие РД и ПД. | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС. | Впервые |
|  |  | Отделка потолков в РД и ПД не соответствует. В РД указана обеспыливающая пропитка потолков жилой комнаты, кухни, холла, в ПД информация отсутствует. Привести в соответствие РД и ПД. | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС. | Впервые |
|  |  | Рассмотреть возможность при дальнейшей корректировке ПД не указывать цвет материалов финишной отделки, артикул производителя, не указывать габарит плитки. | Принято | Впервые |
|  |  | Состав и характеристики материалов полов в РД и ПД не соответствуют. В том числе в жилых комнатах, кухнях: В ПД: В РД: Привести в соответствие РД и ПД. | принято | Впервые |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |
|  |  | В соответствии с РД-ТЕХ-01-2022 «Положение о порядке оформления, комплектования и обозначения рабочей документации», п. 5.2., все необходимые узлы и детали по типовым этажам представить в данном разделе. В том числе представить рещения по устройству порогов входных дверей в квартиры, порогов санузлоа, порогов лоджий квартир. | в корпусе 20.5 все сан.узлы СТМ, то есть поставляются на стройплощадку в готовом виде, в том числе, с отделкой порога. На месте выполняется только установка дверных блоков. Узлы порогов входных дверей и лоджий предоставлены | Впервые |
|  |  | Представить для совместного рассмотрения смежные разделы, ОВ, ВК и др. | Разделы будут предоставлены | Впервые |
|  |  | Исключить ссылки на альбомы типовых решений ПИК. Представить информацию о зашивке шкаф-пакетов в данном комплекте. | Выполнено | Впервые |
|  |  | Исключить указание о устройстве проема в перегородках между кухней и комнатой. | Выполнено | Впервые |
|  |  | Обозначить на маркировочных планах сантехкабины, типы, дать ссылки на комплекты. Представить спецификации или указать ссылки на соответстующие комплекты. Обозначить на планах марки ШП, представить ведомость. При корректировке ведомости материаловы в АР3 указать тип зашивки (по альбому КНАУФ), данные о профилях, характеристики ГКЛ, и количество (2 листа). Указать на планах венткороба санузлов квартир. | Выполнено | Впервые |
|  |  | Представить на листе «Общие данные» типы конструкций наружных стен в соответствии с указанными в ПД АР. Обозначить типы стен на планах. | # В маркировках стен, указанных в ПД АР содержатся такие позиции, как финишные отделки и ж/б конструкции, ж/б конструкции маркируются в КР, информация о штукатурных слоях находится в АР4. Что исключает возможность полного соответствия маркировок стен в ПД и РД | Впервые |
|  |  | Представить на листе «Общие данные» перечень комплектов АИ. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Указать на планах размещение напольных указателей в местах движения МГН в соответствии с ПД ОДИ. Исключить применение напольных «тактильных» указателей, выполнить участки пола с контрастной маркировкой без применения рельефных плит. Учесть при корректировке ПД ОДИ. Указать в АР решения в соответствии с ПД ОДИ о контрастных участках на ступенях лестниц, дать ссылки на АИ. Учесть в объемах материалов. | # Принято | Впервые |
|  |  | Уточнить информацию о типах плинтусов в комнатах, кухне, указать материал, габарит, цвет. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Представить решения по устройству порогов, сечения и отметки. В том числе указать на планах отметки лоджий при перепадах отметок пола. Представить узел устройства порога сантехкабин и санузлов в строительном исполнении. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Указать на узле порога лоджии перепад отметок, лист 11. Представить узел для лоджии 2 этажа. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Уточнить толщину пола и устройство перепада между кухней и холлом кварты (П-23, 24 и П-22). | # Исправлено | Впервые |
|  |  | Указать в спецификации заполнения проемов ширину дверей «в свету» в соответствии с ПД. | # выполнено | Впервые |
|  |  | Уточнить указанные в ведомости заполнения проемов установку дверей в с/у Д-34 (СТМ в строительном исполнении). | # Двери Д-34 предназначены для кабин СТМ, которые поставляются без дверей | Впервые |
|  |  | Указать отметки установки лючков, лист 06. | # Отметки проемов для установки лючков находятся в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР3 | Впервые |
|  |  | Указать марки дверей лестниц переходных балконов, тамбура, дать ссылки на соответствующий раздел. Представить схему двери Д-43. Указать на схемах высоту установки дверной ручки. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Указать на планах места размещения ШПК. Принять установку ШПК во встроенном исполнении. | # Выполнено. Лист 10 | Впервые |
|  |  | Указать на маркировочных планах ширину коридоров, вестибюля, лестниц, габариты тамбуров с учетом отделки в соответствии с ПД. | # Размеры указаны в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР3 | Впервые |
|  |  | Указать на планах габариты простенков лоджий, переходного балкона. Указать глубину переходных балконов, лоджий в соответствии с ПД. | # Размеры указаны в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР3 | Впервые |
|  |  | Указать ширину лестничных маршей с учетом отделки и ограждений. Указать на плане лестницы тип отделки маршей лестниц (в построечных или заводских условиях). Указать цвет краски «калошницы», дать ссылки на АИ. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Указать марки ограждений лестниц, переходных балконов и лоджий. Представить спецификации и задание для выполнения ограждений, дать ссылки на КМ. | # марки ограждений лестниц Находится в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР6 | Впервые |
|  |  | Указать в условных обозначениях шкафы в прихожих. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Представить информацию по размещению корзин для установки внешних блоков кондиционеров, дать ссылки на комплекты с узлами, спецификациями. Дополнить условные обозначения. | # Информация о кондиционерах находится в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР7 | Впервые |
|  |  | Указать отделку откосов в ведомости с указанием объемов материалов. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Указать отделку потолков лоджий 2 этажа в соответствии с ПД или уточнить. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Выполнить описание дверей, характеристики в соответствии с рекомендациями ФР, в том числе указать толщину полотна. | # Выполнено | Впервые |
|  |  | Для квартир в которых ШП размещен не у входной двери в квартиру редусмотреть размещение трубки домофона рядом с входной дверью. | # Размещение домофона см раздел 120-0621-ОК-1-СКД | Впервые |
|  |  | Представить спецификации, схемы и описание окон, балконных дверей или дать ссылки на соответствующие комплекты. | # Представлено в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР7 | Впервые |
|  |  | Указать на планах марки витражных конструкций лоджий, марки ограждений. Представить спецификации, схемы и описание витражей или дать ссылки на соответствующие комплекты. | # Представлено в разделе 120-0621-ОК-1-20.3-АР7, АР6 | Впервые |
|  |  | Представить разрезы зданий с указанием полной информации, отметки, решения подземной части, технических этажей, кровли, представить сечения по лестницам или представить ссылки на смежные комплекты АР, при этом исключить из АР4 или дополнить в соотвкетствии с замечаниями. Исключить дублирование информации в смежных комплектах. | # 120-0621-ОК-1-20.3-АР6 | Впервые |
|  |  | Рассмотреть возможность представить ведомость материалов с указанием финишной отделки стен в отдельной графе с указанием площади материалов. | # Принято | Впервые |
|  |  | Принять толщину штукатурных слоев и толщину слоев выравнивания стен в соответствии с заданием на проектирование, в том числе: Учесть соответствие толщин штукатурных слов с терминами «улучшенная» и «простая» согласно общих указаний технической части ТСН-2001.3-15 п.1.10 табл. 1 (для улучшенной штукатурки стен не более 17 мм, для простой- не более 14 мм). Для потолка применить затирку 2-4 мм.В технических помещениях применить простую штукатурку стен. | # Принято | Впервые |
|  |  | Для стыков стен из разнородных материалов применить армирующую сетку для штукатурки. Представить схему узла стыковки разнородных поверхностей с указанием всех отделочных слоев, их толщин и зоны наложения сетки или указать ссылку на раздел с данной информацией. Привести в соответствие толщины штукатурных слоев примыкающих поверхностей, учесть их в ведомости отделки. |  | Впервые |
|  |  | Указать на планах типы отделки стен, указанные в ведомости отделки, в том числе: Ст-74.1, Ст-73.1. Исключить неточности (Ст-74). | # Принято | Впервые |
| Эксперт 2 категории архитектурно-строительного отдела Долгова И.Б. Irina.Dolgova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77496 |  |  |  |  |  |