| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система В1.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера и наружный поливочный кран) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 38,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 15 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 17,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 14 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 10,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 4 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 4 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 2 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Поливочный кран внутренний, в том числе: |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Смеситель для душа со штуцером под шланг |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Шланг напорный В(II) 16мм (10 атм) L=20м, с хомутами | ГОСТ 18698-79 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2"х16 мм |  | VTr.654.N.0416 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Поливочный кран наружный в фасаде, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Шланг напорный В(II) 25мм (10 атм) L=25м, с хомутами | ГОСТ 18698-79 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Штуцер для шланга с наружной резьбой 1"х25 мм |  | SM04-25 | TIM | шт | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2" |  | VT.392.N.04 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Смеситель душевой |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Сигнализатор потока жидкости (СПЖ) |  | СТРИМ V4 | ЗАО "Спецавтоматика" | шт | 1 |  |  |
|  | - Ороситель спринклерный водяной универсальный |  | СВУ-К80М | ЗАО "Спецавтоматика" | шт | 3 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø15, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 4 |  |  |
|  | - Узел подключения наружного поливочного крана в подвале Ø25, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø25 |  | VT.087.N.0645 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø25 |  | VT.193.N.06 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 43,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9 | PE |  | K-FLEX | м | 2,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 5,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 15,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,44 |  |  |

| Система В1.1 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 160,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 45° Ø25 |  | EL4500C033 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 45 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 146 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 146,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø50 |  | AFG060 | DINARM | шт | 20 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 45 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø50 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 203 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 211,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø65 |  | AFG076 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø65 |  | EL9000C076 | DINARM | шт | 18 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø65 |  | FC076 | DINARM | шт | 207 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø65х50 |  | GRT076R060 | DINARM | шт | 44 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе: |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Заглушка Ø40 |  |  | РосТерм | шт | 6 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø40 |  |  | РосТерм | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 1452,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 132 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 121 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 308 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 88 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 88 |  |  |
|  | - Гаситель гидроударов |  | VT.CAR 19 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 88 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø25, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2” |  | TMTU033E01/2 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25 | AMZ 112 | 082G5402 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения стояка ВПВ к квартирному, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой под муфту Ø65х1” |  | TRT076R001 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25 | AMZ 112 | 082G5402 | Danfoss | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1” |  |  | РосТерм | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 2 |  |  |
|  | - Шкаф пожарный 700Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе: |  | ШПК-320-12 ВЗБ | АО "НПО Пульс" | компл | 5 |  |  |
|  | - Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм |  |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | - Огнетушитель порошковый |  | ОП-4 |  | шт | 10 |  |  |
|  | - Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе: |  | ШПК-320-21 ВЗБ | АО "НПО Пульс" | компл | 22 |  |  |
|  | - Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм |  |  |  | шт | 44 |  |  |
|  | - Пожарный кран, в том числе: |  |  |  | компл | 54 |  |  |
|  | - Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения |  | КПЧМ 50-1 | АПОГЕЙ | шт | 54 |  |  |
|  | - Головка соединительная муфтовая | ГОСТ Р53279-2009 | ГМ-50 |  | шт | 54 |  |  |
|  | - Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм | ГОСТ Р51049-2008 |  |  | шт | 54 |  |  |
|  | - Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2" |  | VT.392.N.04 | Valtec | шт | 11 |  |  |
|  | - Смеситель душевой со штангой |  |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | - Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе: |  | 5201060100001 | НПО Русарсенал | компл | 88 |  |  |
|  | - Сумка 260х300х50 |  |  |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Рукав L=15.0м, Ø19.5 |  |  |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Штуцер |  |  |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Распылитель |  |  |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Дв. Л (40) без Ц |  |  |  | компл | 88 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 1452,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9 | PE |  | K-FLEX | м | 137,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9 | PE |  | K-FLEX | м | 8,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9 | PE |  | K-FLEX | м | 119,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9 | PE |  | K-FLEX | м | 194,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 31,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 27,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 17,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 12,08 |  |  |
| Система Т3.1 (с/у консьержа, ПУИ, мусорокамера) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 44,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 8,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 4 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 4 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 2 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø15, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 4 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20 | PE |  | K-FLEX | м | 20,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 32,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,36 |  |  |
| Система Т3.1 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 257,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 45° Ø25 |  | EL4500C033 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 47 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 182 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø20х3.4 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7 |  |  | РосТерм | м | 16,0 |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 1430,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 110 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 99 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 308 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 88 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 88 |  |  |
|  | - Гаситель гидроударов |  | VT.CAR 19 | Valtec | шт | 88 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 88 |  |  |
|  | - Узел подключения воздухоотводчика и отпайка к стояку Т4, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø20х1/2” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х20 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Тройник 90° Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø25, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2” |  | TMTU033E01/2 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25 | AMZ 112 | 082G5402 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Полотенцесушитель М-образный электрический |  |  |  | шт | 88 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 1430,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20 | PE |  | K-FLEX | м | 8,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20 | PE |  | K-FLEX | м | 138,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20 | PE |  | K-FLEX | м | 16,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 127,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 9,69 |  |  |
| Система Т4.1 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 258,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 45° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 45 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 16,0 |  |  |
|  | - Узел подключения к стояку Т3, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с наружной резьбой Ø32х3/4” |  |  | РосТерм | шт | 16 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø20, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 24 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 16 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 32 |  |  |
|  | - Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15 |  | 003Z1525 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20 | AMZ 112 | 082G5401 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20 |  | VT.214.N.05 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20 | PE |  | K-FLEX | м | 132,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20 | PE |  | K-FLEX | м | 16,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 126,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 1,99 |  |  |
| Система В1.2 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 14,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 36,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 32 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø32 |  | FC042 | DINARM | шт | 13 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1” |  | TMTU042E001 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 58,0 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 88 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х32 |  | GCR060R042 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 380,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø65 |  | AFG076 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø65 |  | EL9000C076 | DINARM | шт | 18 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø65 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø65 |  | FC076 | DINARM | шт | 291 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø65х50 |  | GRT076R060 | DINARM | шт | 58 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø40х6.7, в том числе: |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Заглушка Ø40 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 1581,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 131 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 123 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 329 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 99 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 99 |  |  |
|  | - Гаситель гидроударов |  | VT.CAR 19 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 99 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25 | AMZ 112 | 082G5402 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2” |  | TMT076E01/2 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Узел подключения к устройству промывки и дезинфекции, в том числе: |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2” |  | TMT076E01/2 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Шкаф пожарный 540Х1300X300 мм с двумя кассетами для рукава Ø50, в том числе: |  | ШПК-320-21 ВЗБ | АО "НПО Пульс" | компл | 28 |  |  |
|  | - Диафрагма с центральным отверстием для ПК Dн=54мм, S=2мм |  |  |  | шт | 56 |  |  |
|  | - Пожарный кран, в том числе: |  |  |  | компл | 56 |  |  |
|  | - Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения |  | КПЧМ 50-1 | АПОГЕЙ | шт | 56 |  |  |
|  | - Головка соединительная муфтовая | ГОСТ Р53279-2009 | ГМ-50 |  | шт | 56 |  |  |
|  | - Рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм | ГОСТ Р51049-2008 |  |  | шт | 56 |  |  |
|  | - Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2"х1/2" |  | VT.392.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Смеситель душевой со штангой |  |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке), в том числе: |  | 5201060100001 | НПО Русарсенал | компл | 99 |  |  |
|  | - Сумка 260х300х50 |  |  |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Рукав L=15.0м, Ø19.5 |  |  |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Штуцер |  |  |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Распылитель |  |  |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Шахт пакет ШП РЕН-2.0 Тип1 Одн. Л (40) без Ц |  |  |  | компл | 99 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 1595,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/9 | PE |  | K-FLEX | м | 44,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/9 | PE |  | K-FLEX | м | 28,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/9 | PE |  | K-FLEX | м | 58,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 76/9 | PE |  | K-FLEX | м | 362,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 18,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 12,98 |  |  |
| Система Т3.2 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 36,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 34 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 17,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø32 |  | FC042 | DINARM | шт | 10 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1” |  | TMTU042E001 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 214,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 102 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х25 |  | GCR060R033 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х32 |  | GCR060R042 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø40х6.7 |  |  | РосТерм | м | 8,0 |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 1565,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 115 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 107 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 329 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 99 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 99 |  |  |
|  | - Гаситель гидроударов |  | VT.CAR 19 | Valtec | шт | 99 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 99 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х1” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения на чердаке Ø25, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø25 | AMZ 112 | 082G5402 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения воздухоотводчика к главному стояку, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2” |  | TMT060E01/2 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø50, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø50 |  | VT.214.N.09 | Valtec | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2” |  | TMT060E01/2 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Неподвижная опора с грувлочным соединением Ø50 | Энергия-АКВА | НО.ЭА.16.050.60.1.Г | Протон-Энергия | шт | 12 |  |  |
|  | - Осевой сильфонный компенсатор с грувлочным соединением Ø50 | Энергия-АКВА | AWMP316LGr16.050.32/10.2 | Протон-Энергия | шт | 10 |  |  |
|  | - Полотенцесушитель М-образный электрический |  |  |  | шт | 99 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 1565,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20 | PE |  | K-FLEX | м | 44,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 42/20 | PE |  | K-FLEX | м | 35,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 60/20 | PE |  | K-FLEX | м | 186,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 28,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 10,80 |  |  |
| Система Т4.2 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 253,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 45° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 45 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN25 армированный стекловолокном Ø32х5.4 |  |  | РосТерм | м | 16,0 |  |  |
|  | - Узел подключения к стояку Т3, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная Ø40х32 |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø32 |  |  | РосТерм | шт | 16 |  |  |
|  | - Узел перехода стояка с полимерных труб на металлические , в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с внутренней резьбой Ø32х3/4” |  |  | РосТерм | шт | 8 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø20, в том числе: |  |  |  | компл | 8 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 24 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 16 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 32 |  |  |
|  | - Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15 |  | 003Z1525 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом 16 бар проходной, 24В переменный Ø20 | AMZ 112 | 082G5401 | Danfoss | шт | 8 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø20 |  | VT.214.N.05 | Valtec | шт | 8 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 28/20 | PE |  | K-FLEX | м | 132,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 35/20 | PE |  | K-FLEX | м | 16,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 121,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 1,95 |  |  |
| Система В1.3 (нежилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 67,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 29 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 6 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 6 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 6 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø15, в том числе: |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 12 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 36,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 31,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,89 |  |  |
| Система Т3.3 (нежилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 123,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 29 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 6 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 6 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 6 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Узел подключения в подвале Ø15, в том числе: |  |  |  | компл | 6 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø15 |  | VT.214.N.04 | Valtec | шт | 12 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20 | PE |  | K-FLEX | м | 37,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 86,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,89 |  |  |

Примечания:

- Данная спецификация не является основанием для закупки.

- Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.

- Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.

- По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.

- Разводка систем водоснабжения внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.