| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система В1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 515,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø80 |  | AFG089 | DINARM | шт | 114 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø80 |  | EL9000C089 | DINARM | шт | 22 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø80 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 57 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø80 |  | FC089 | DINARM | шт | 534 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1/2” |  | TMT089E01/2 | DINARM | шт | 19 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1” |  | TMT089E001 | DINARM | шт | 74 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1 1/4” |  | TMT089E11/4 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х50 |  | GRT089R060 | DINARM | шт | 78 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х65 |  | GRT089R076 | DINARM | шт | 32 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 4,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 1,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 515,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 5,54 |  |  |

| Система В1.1 (ПУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 5,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 1 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Смеситель душевой |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/9 | PE |  | K-FLEX | м | 5,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,05 |  |  |
| Система Т3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø15 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 34,0 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø32 |  | FC042 | DINARM | шт | 14 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1/2” |  | TMTU042E01/2 | DINARM | шт | 3 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х1” |  | TMTU042E001 | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 27,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø40 |  | FC048 | DINARM | шт | 21 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø40х1/2” |  | TMTU048E01/2 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø40х1” |  | TMTU048E001 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32 |  | TCR048R11/4 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 78,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 38 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1/2” |  | TMT060E01/2 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х1” |  | TMT060E001 | DINARM | шт | 7 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х40 |  | GCR060R048 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 298,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø65 |  | AFG076 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø65 |  | EL9000C076 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор Ø65 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø65 |  | FC076 | DINARM | шт | 124 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1/2” |  | TMT076E01/2 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø65х1” |  | TMT076E001 | DINARM | шт | 40 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø65х50 |  | GCR076R060 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø80 |  | EL9000C089 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø80 |  | FC089 | DINARM | шт | 12 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø80х1/2” |  | TMT089E01/2 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø80х65 |  | GCR089R076 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х65 |  | GRT089R076 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20 | PE |  | K-FLEX | м | 4,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 1,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 4,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 34,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 27,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 78,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 298,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 19,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 3,80 |  |  |
| Система Т3.1 (ПУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод из сшитого полиэтилена PEX Ø20х2.8, в том числе: |  |  | PRO AQUA | м | 5,0 |  |  |
|  | - Водорозетка Ø20х1/2” |  | AX5002012 | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной Ø20 |  | AXP.320.20 | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø20 |  | AXP.220.20 | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Водомерная вставка, в том числе: |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø15 |  | VT.193.N.04 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Редуктор давления поршневой с манометром, ВР-ВР Ø15 |  | VT.088.N.0455 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=80мм Ø15 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 1 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 22/20 | PE |  | K-FLEX | м | 5,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,05 |  |  |
| Система Т4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 31,0 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 11 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х3/4” |  | TMTU033E03/4 | DINARM | шт | 5 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 91,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø32 |  | FC042 | DINARM | шт | 39 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х3/4” |  | TMTU042E03/4 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 53,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø40 |  | EL9000C048 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø40 |  | FC048 | DINARM | шт | 22 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø40х3/4” |  | TMT048E03/4 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32 |  | TCR048R11/4 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 264,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 11 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 115 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х3/4” |  | TMT060E03/4 | DINARM | шт | 37 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х32 |  | GCR060R042 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х40 |  | GCR060R048 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 2 |  |  |
|  | - Балансировочный узел, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Переход концентрический резьбовой под муфту Ø50х32 |  | TCR060R11/4 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Клапан ручной балансировочный MSV Ø32 |  | 003Z4084 | Danfoss | шт | 2 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 20,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 31,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 91,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 53,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 264,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 3,46 |  |  |
| Система В1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 535,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø80 |  | AFG089 | DINARM | шт | 32 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø80 |  | EL9000C089 | DINARM | шт | 22 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор с концевыми выключателями Ø80 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 16 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø80 |  | FC089 | DINARM | шт | 311 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х65 |  | GRT089R076 | DINARM | шт | 32 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 535,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 5,75 |  |  |
| Система Т3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 120,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 73 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 3 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 297,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø65 |  | AFG076 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø65 |  | EL9000C076 | DINARM | шт | 11 |  |  |
|  | - Межфланцевый дисковый затвор Ø65 |  | Machaon BFV-01/W | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø65 |  | FC076 | DINARM | шт | 149 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø65х50 |  | GCR076R060 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø65х50 |  | GRT076R060 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø80х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø80 |  | EL9000C089 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø80 |  | FC089 | DINARM | шт | 13 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø80х65 |  | GCR089R076 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х50 |  | GRT089R060 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø80х65 |  | GRT089R076 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 120,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 76/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 297,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 89/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 18,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 3,69 |  |  |
| Система Т4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 31,0 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 11 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х3/4” |  | TMTU033E03/4 | DINARM | шт | 5 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 91,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø32 |  | FC042 | DINARM | шт | 39 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø32х25 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø32х3/4” |  | TMTU042E03/4 | DINARM | шт | 10 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø40х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 55,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø40 |  | EL9000C048 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø40 |  | FC048 | DINARM | шт | 22 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø40х3/4” |  | TMT048E03/4 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Переход концентрический резьбовой под муфту Ø40х32 |  | TCR048R11/4 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 242,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 11 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 108 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Отвод резьбовой для бессварных соединений Ø50х3/4” |  | TMT060E03/4 | DINARM | шт | 35 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х32 |  | GCR060R042 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х40 |  | GCR060R048 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 2 |  |  |
|  | - Балансировочный узел, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Переход концентрический резьбовой под муфту Ø50х32 |  | TCR060R11/4 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Клапан ручной балансировочный MSV Ø32 |  | 003Z4084 | Danfoss | шт | 2 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 20,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 31,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 42/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 91,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 48/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 55,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 60/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 242,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 3,30 |  |  |
| Система В1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø15х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 22,0 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 97,0 |  |  |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 350,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 11 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 139 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2” |  | TMTU033E01/2 | DINARM | шт | 31 |  |  |
|  | - Узел учета встроенных помещений, в том числе: |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Фильтр механической очистки косой с заглушкой, ВР-ВР Ø20 |  | VT.193.N.05 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Счетчик воды с интерфейсом RS485, L=130мм Ø20 |  | Пульсар | НПП Тепловодохран | шт | 1 |  |  |
|  | - Обвязка водомерной вставки, включая муфтовую арматуру, фитинги, крепления |  |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 21/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 22,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 97,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 350,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 2,88 |  |  |
| Система Т3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 106,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 332,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 138 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2” |  | TMTU033E01/2 | DINARM | шт | 31 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø25 |  | GT033 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 106,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 332,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 2,66 |  |  |
| Система Т4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø20х2.8, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 441,0 |  |  |
|  | - Угольник проходной резьбовой чугунный оцинкованный, 90° Ø20 | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт | 19 |  |  |
|  | - Тройник переходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20х15 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник равнопроходной резьбовой чугунный оцинкованный Ø20 | ГОСТ 8949-75 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø25х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 332,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø25 |  | EL9000C033 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø25 |  | FC033 | DINARM | шт | 138 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø25х20 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод резьбовой малый для бессварных соединений Ø25х1/2” |  | TMTU033E01/2 | DINARM | шт | 31 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø25 |  | GT033 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном Ø15 |  | R88IY003 | Giacomini | шт | 2 |  |  |
|  | - Балансировочный узел, в том числе: |  |  |  | компл | 2 |  |  |
|  | - Муфта переходная резьбовая чугунная оцинкованная Ø20х15 | ГОСТ 8957-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø15 | ГОСТ 8958-75 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | - Термостатический балансировочный клапан AHT Ø15 |  | 003Z1525 | Danfoss | шт | 2 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 28/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 441,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 35/20 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 332,0 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 2,43 |  |  |

Примечания:

- Данная спецификация не является основанием для закупки.

- Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.

- Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.

- По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.

- Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.