| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система К1 (с/у консьержа, ПУИ и мусорокамера) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе: |  | ST500055W | PRO AQUA | м | 6,0 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø50 |  | ST100545W | PRO AQUA | шт | 4 |  |  |
|  | - Отвод, 87,5° Ø50 |  | ST100587W | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник, 45° Ø50х50 |  | ST205545W | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø110х3.4, в том числе: |  | ST500095W | PRO AQUA | м | 2,0 |  |  |
|  | - Отвод, 87,5° Ø110 |  | ST100187W | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Переход эксцентрический Ø110х50 |  | ST511050W | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе: |  | 0210100 | Стройсервис-АВФ | м | 4,0 |  |  |
|  | - Крестовина двухплоскостная 88° Ø100х100 |  | 015310010088 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Опора стояка Ø100 |  | 0125100 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100 |  | 0121100 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Соединительный элемент FIX Ø100 |  | 0360100 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Соединитель Rapid Ø100 |  | 0310100 | Стройсервис-АВФ | шт | 8 |  |  |
|  | - Соединитель Kombi-Kralle Ø100 |  | 0330100 | Стройсервис-АВФ | шт | 8 |  |  |
|  | - Вентиляционный клапан Ø110, в том числе: |  | HL900N | HL | шт | 1 |  |  |
|  | - Переходник ПП/Металл Ø110 |  | 9/1 | HL | шт | 1 |  |  |
|  | - Трап вертикальный чугунный ∅100 | ГОСТ 1811-97 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Душевой поддон в комплекте с сифоном |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - Умывальник в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | - Унитаз |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,13 |  |  |

| Система К1 (жилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе: |  | ST500055W | PRO AQUA | м | 68,0 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø50 |  | ST100545W | PRO AQUA | шт | 136 |  |  |
|  | - Отвод, 87,5° Ø50 |  | ST100587W | PRO AQUA | шт | 68 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø110х3.4 |  | ST500095W | PRO AQUA | м | 20,0 |  |  |
|  | - Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе: |  | 0210100 | Стройсервис-АВФ | м | 109,0 |  |  |
|  | - Опора стояка Ø100 |  | 0125100 | Стройсервис-АВФ | шт | 6 |  |  |
|  | - Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100 |  | 0121100 | Стройсервис-АВФ | шт | 10 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø100 |  | 011010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 9 |  |  |
|  | - Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100 |  | 011210088 | Стройсервис-АВФ | шт | 15 |  |  |
|  | - Соединительный элемент FIX Ø100 |  | 0360100 | Стройсервис-АВФ | шт | 6 |  |  |
|  | - Соединитель Rapid Ø100 |  | 0310100 | Стройсервис-АВФ | шт | 138 |  |  |
|  | - Соединитель Kombi-Kralle Ø100 |  | 0330100 | Стройсервис-АВФ | шт | 138 |  |  |
|  | - Тройник, 45° Ø100х100 |  | 015010010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 7 |  |  |
|  | - Трубопровод SML Ø150х4.0, в том числе: |  | 0210150 | Стройсервис-АВФ | м | 2,0 |  |  |
|  | - Соединитель Rapid Ø150 |  | 0310150 | Стройсервис-АВФ | шт | 4 |  |  |
|  | - Соединитель Kombi-Kralle Ø150 |  | 0330150 | Стройсервис-АВФ | шт | 4 |  |  |
|  | - Торцевая крышка Ø150 |  | 0130150 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник, 45° Ø150х100 |  | 015015010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Мойка в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой |  |  |  | компл. | 68 |  |  |
|  | - Муфта противопожарная, в комплекте с креплением Ø110 |  |  | Крилак | шт | 6 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 1,76 |  |  |
| Система К1.1 (нежилые помещения + подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе: |  | 0210100 | Стройсервис-АВФ | м | 75,0 |  |  |
|  | - Крестовина двухплоскостная 88° Ø100х100 |  | 015310010088 | Стройсервис-АВФ | шт | 4 |  |  |
|  | - Опора стояка Ø100 |  | 0125100 | Стройсервис-АВФ | шт | 5 |  |  |
|  | - Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100 |  | 0121100 | Стройсервис-АВФ | шт | 5 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø100 |  | 011010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 5 |  |  |
|  | - Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100 |  | 011210088 | Стройсервис-АВФ | шт | 10 |  |  |
|  | - Соединительный элемент FIX Ø50 |  | 0360050 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Соединительный элемент FIX Ø100 |  | 0360100 | Стройсервис-АВФ | шт | 9 |  |  |
|  | - Соединитель Rapid Ø100 |  | 0310100 | Стройсервис-АВФ | шт | 104 |  |  |
|  | - Соединитель Kombi-Kralle Ø100 |  | 0330100 | Стройсервис-АВФ | шт | 104 |  |  |
|  | - Торцевая крышка Ø100 |  | 0130100 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник, 45° Ø100 |  | 015010010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 5 |  |  |
|  | - Тройник, 88° Ø100х50 |  | 015010005088 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник, 88° Ø100 |  | 015010010088 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Вентиляционный клапан Ø110, в том числе: |  | HL900N | HL | шт | 4 |  |  |
|  | - Переходник ПП/Металл Ø110 |  | 9/1 | HL | шт | 4 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 1,00 |  |  |
| Система К2 (жилые помещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | - Адаптер фланцевый под муфту Ø100 |  | AFG114 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø100 |  | EC114 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø100 |  | EL9000C114 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø100 |  | FC114 | DINARM | шт | 14 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной электросварной оцинкованный Ø159х4.5, в том числе: | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 25,5 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø150 |  | EC159 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø150 |  | EL9000C159 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø150 |  | FC159 | DINARM | шт | 28 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø150х100 |  | GRT159R114 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø150 |  | GT159 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый Rain Flow 60 Ø110х3,4, в том числе: |  | 500095.F | Sinikon | м | 15,0 |  |  |
|  | - Отвод, 87° Ø110 |  | 504059.F | Sinikon | шт | 6 |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый Rain Flow 100 Ø110х5,3, в том числе: |  | 500095.F.5.3 | Sinikon | м | 113,0 |  |  |
|  | - Переход ПП/сталь фланцевый |  | S1100600.F.5.3 | Sinikon | шт | 2 |  |  |
|  | - Компрессионная ревизия Ø110 |  | GR.514.110.FR | Sinikon | шт | 4 |  |  |
|  | - Водосточная воронка вертикальная с электроподогревом, листвоуловителем и гидроизоляцией Ø110 |  | HL62.1/1 | HL | компл. | 2 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 110/9 | PE |  | K-FLEX | м | 128,0 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 114/9 | PE |  | K-FLEX | м | 14,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 114/30 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 2,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 159/30 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 25,5 |  |  |
|  | - Муфта противопожарная, в комплекте с креплением Ø110 |  |  | Крилак | шт | 36 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 2,37 |  |  |
| Система К2 (пристройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 8,5 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø100 |  | EC114 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø100 |  | EL9000C114 | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø100 |  | FC114 | DINARM | шт | 23 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной электросварной оцинкованный Ø159х4.5, в том числе: | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 62,5 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø150 |  | EC159 | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø150 |  | EL9000C159 | DINARM | шт | 6 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø150 |  | FC159 | DINARM | шт | 67 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø150х100 |  | GRT159R114 | DINARM | шт | 8 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø150 |  | GT159 | DINARM | шт | 4 |  |  |
|  | - Водосточная воронка вертикальная с электроподогревом, листвоуловителем и гидроизоляцией Ø110, в том числе: |  | HL62.1/1 | HL | компл. | 4 |  |  |
|  | - Переходник ПП/Металл Ø110 |  | 9/1 | HL | шт | 4 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 114/9 | PE |  | K-FLEX | м | 8,5 |  |  |
|  | - Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 160/9 | PE |  | K-FLEX | м | 15,0 |  |  |
|  | - Цилиндры кашированные неармированной фольгой 159/30 | BOS-PIPE |  | BOS | м | 47,5 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 1,22 |  |  |

Примечания:

- Данная спецификация не является основанием для закупки.

- Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.

- Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.

- По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.

- Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.