| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система К1.1 (ПУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод полипропиленовый PN20 Ø32х5.4, в том числе: |  |  | РосТурПласт | м | 6,0 |  |  |
|  | - Муфта комбинированная с наружной резьбой Ø32х1” |  | 10946 | РосТурПласт | шт | 2 |  |  |
|  | - Угольник, 90° Ø32 |  | 10832 | РосТурПласт | шт | 3 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 2 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений |  | FC060 | DINARM | шт | 6 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе: |  | ST500055W | PRO AQUA | м | 3,0 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø50 |  | ST100545W | PRO AQUA | шт | 2 |  |  |
|  | - Отвод, 87,5° Ø50 |  | ST100587W | PRO AQUA | шт | 1 |  |  |
|  | - Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе: |  | 0210100 | Стройсервис-АВФ | м | 21,0 |  |  |
|  | - Отвод, 45° Ø100 |  | 011010045 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100 |  | 011210088 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100 |  | 0121100 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Соединитель Rapid Ø100 |  | 0310100 | Стройсервис-АВФ | шт | 13 |  |  |
|  | - Соединитель Kombi-Kralle Ø100 |  | 0330100 | Стройсервис-АВФ | шт | 13 |  |  |
|  | - Торцевая крышка Ø100 |  | 0130100 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник, 88° Ø100х50 |  | 015010005088 | Стройсервис-АВФ | шт | 2 |  |  |
|  | - Тройник, 45° Ø100 |  | 015010005088 | Стройсервис-АВФ | шт | 1 |  |  |
|  | - Манжета переходная резиновая Ø50х32 |  | RG.50.32 | Sinikon | шт | 2 |  |  |
|  | - Душевой поддон в комплекте с сифоном |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - Умывальник в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - Насосная установка для отвода сточных вод HiDrainlift 3-35, в том числе: |  | 4191679 | Wilo | компл. | 1 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø25 |  | VT.214.N.06 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Клапан обратный пружинный муфтовый Ø25 |  | VT.161.N.06 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø25 |  | VTr.582.N.0006 | Valtec | шт | 1 |  |  |

|  | - Насос дренажный, в том числе: |  | TS 32/12-A | Wilo | компл. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32 |  | VT.214.N.07 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32 |  | VT.161.N.07 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32 |  | VTr.582.N.0007 | Valtec | шт | 1 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 3,89 |  |  |
| Система К4 (Паркинг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 15,0 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø100 |  | EC114 | DINARM | шт | 12 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø100 |  | FC114 | DINARM | шт | 75 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø100х50 |  | GRT114R060 | DINARM | шт | 29 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной электросварной оцинкованный Ø159х4.5, в том числе: | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 8,5 |  |  |
|  | - Заглушка под муфту Ø150 |  | EC159 | DINARM | шт | 7 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø150 |  | FC159 | DINARM | шт | 35 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø150х50 |  | GRT159R060 | DINARM | шт | 1 |  |  |
|  | - Тройник переходной под муфту Ø150х65 |  | GRT159R076 | DINARM | шт | 15 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 0,35 |  |  |
| Система К4Н (Паркинг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø32х3.2, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 412,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø32 |  | EL9000C042 | DINARM | шт | 134 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø100 |  | FC042 | DINARM | шт | 173 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø50х3.5, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 87,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø50 |  | EL9000C060 | DINARM | шт | 50 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø50 |  | FC060 | DINARM | шт | 209 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø50х32 |  | GCR060R042 | DINARM | шт | 35 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø50 |  | GT060 | DINARM | шт | 5 |  |  |
|  | - Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø65х4.0, в том числе: | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 457,0 |  |  |
|  | - Колено под муфту, 90° Ø65 |  | EL9000C076 | DINARM | шт | 77 |  |  |
|  | - Муфта для бессварных соединений Ø65 |  | FC076 | DINARM | шт | 382 |  | Допускается замена на RC |
|  | - Переход концентрический под муфту Ø65х50 |  | GCR076R060 | DINARM | шт | 30 |  |  |
|  | - Тройник равносторонний под муфту Ø65 |  | GT076 | DINARM | шт | 15 |  |  |
|  | - Насос дренажный, в том числе: |  | TMT 32M113/7,5Ci | Wilo | компл. | 4 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32 |  | VT.214.N.07 | Valtec | шт | 4 |  |  |
|  | - Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32 |  | VT.161.N.07 | Valtec | шт | 4 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32 |  | VTr.582.N.0007 | Valtec | шт | 4 |  |  |
|  | - Насос дренажный, в том числе: |  | TS 32/12-A | Wilo | компл. | 32 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø32 |  | VT.214.N.07 | Valtec | шт | 32 |  |  |
|  | - Клапан обратный пружинный муфтовый Ø32 |  | VT.161.N.07 | Valtec | шт | 32 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø32 |  | VTr.582.N.0007 | Valtec | шт | 32 |  |  |
|  | - Насос дренажный, в том числе: |  | TS 50 H 111/11-A | Wilo | компл. | 30 |  |  |
|  | - Кран шаровой латунный полнопроходной, ВР-ВР Ø50 |  | VT.214.N.09 | Valtec | шт | 30 |  |  |
|  | - Клапан обратный пружинный муфтовый Ø50 |  | VT.161.N.09 | Valtec | шт | 30 |  |  |
|  | - Ниппель двойной резьбовой чугунный оцинкованный Ø50 |  | VTr.582.N.0009 | Valtec | шт | 30 |  |  |
|  | - Металл, для крепления трубопроводов |  |  |  | 100 кг. | 7,47 |  |  |

Примечания:

- Данная спецификация не является основанием для закупки.

- Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.

- Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.

- По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.

- Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.