- Устройство ограждения котлована

| Поз. | Наименование | Диаметр, мм Типоразмер | Кол-во, шт | Длина ед., м | Масса 1 п.м. | Масса ед., кг | п.м. | Всего | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлован. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механическая разработка грунта котлована экскаватором,Vковша=1,5м3; |  |  |  |  |  |  | 186 978,39 | м3 |
| 1.2 | Механическая разработка грунта котлована средствами малой механизации |  |  |  |  |  |  | 21 389,55 | м3 |
| 1.3 | Обратная засыпка пазух привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Кcom≥0,93 |  |  |  |  |  |  | 18 242,80 | м3 |
| 2 | Устройство скважин для погружения труб ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шнековое бурение скважин | 325 | 30 | 5 |  |  | 150 | 150 | п.м. |
|  | Шнековое бурение скважин | 325 | 32 | 7 |  |  | 224 | 224 | п.м. |
|  | Шнековое бурение скважин | 325 | 19 | 8 |  |  | 152 | 152 | п.м. |
|  | Шнековое бурение скважин | 500 | 19 | 10 |  |  | 190 | 190 | п.м. |
|  | Шнековое бурение скважин | 500 | 73 | 13 |  |  | 949 | 949 | п.м. |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1665 | 1665 | п.м. |
| 3 | Погружение труб ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибропогружение | Ø377х6 | 30 | 5 | 54,89 |  | 150 | 8233,5 | кг |
|  | Вибропогружение | Ø377х6 | 32 | 7 | 54,89 |  | 224 | 12295,36 | кг |
|  | Вибропогружение | Ø377х6 | 19 | 8 | 54,89 |  | 152 | 8343,28 | кг |
|  | Вибропогружение | Ø530х8 | 19 | 10 | 102,98 |  | 190 | 19566,2 | кг |
|  | Вибропогружение | Ø530х8 | 73 | 13 | 102,98 |  | 949 | 97728,02 | кг |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1665 | 146166,36 | кг |
| 4 | Извлечение труб ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виброизвлечение | Ø377х6 | 30 | 5 | 54,89 |  | 150 | 8233,5 | кг |
|  | Виброизвлечение | Ø377х6 | 32 | 7 | 54,89 |  | 224 | 12295,36 | кг |
|  | Виброизвлечение | Ø377х6 | 19 | 8 | 54,89 |  | 152 | 8343,28 | кг |
|  | Виброизвлечение | Ø530х8 | 19 | 10 | 102,98 |  | 190 | 19566,2 | кг |
|  | Виброизвлечение | Ø530х8 | 73 | 13 | 102,98 |  | 949 | 97728,02 | кг |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1665 | 146166,36 | кг |
| 5 | Материалы для устройства ограждения котлована |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стальная труба стойка | Ø377х6 | 30 | 5 | 54,89 | 274,45 | 150,00 | 8233,50 | кг |
|  | Стальная труба стойка | Ø377х6 | 32 | 7 | 54,89 | 384,23 | 224,00 | 12295,36 | кг |
|  | Стальная труба стойка | Ø377х6 | 19 | 8 | 54,89 | 439,12 | 152,00 | 8343,28 | кг |
|  | Стальная труба стойка | Ø530х8 | 19 | 10 | 102,98 | 1029,80 | 190,00 | 19566,20 | кг |
|  | Стальная труба стойка | Ø530х8 | 73 | 13 | 102,98 | 1338,74 | 949,00 | 97728,02 | кг |
| 8 | Устройство металлической рамы для крепления деревянной забирки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Уголок 50х50х5 |  |  |  | 3,77 |  | 1 405,70 | 5 299,49 | кг |
| 9 | Устройство деревянной забирки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Забирка из досок 50 мм |  |  |  |  |  |  | 367,97 | м2 |

- Подпорная стена

| Поз. | Наименование | Кол-во, шт | Длина ед., м | Масса 1 п.м. | Масса ед., кг | п.м. | Всего | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта котлована экскаватором,вместимость ковша 1,5 м3 |  |  |  |  |  | 11736,20 | м3 |
| 2 | Обратная засыпка пазух привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Кcom≥0,93 |  |  |  |  |  | 6100,00 | м3 |
| 3 | Бетонная подготовка(Бетон В7.5) |  |  |  |  |  | 74,10 | м3 |
|  | Устройство фундаментных плит |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опалубка |  |  |  |  |  | 133,20 | м2 |
| 5 | Арматура класса А500С |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø10 |  |  |  |  |  | 10350,00 | кг |
| - | Ø16 |  |  |  |  |  | 5180,00 | кг |
| - | Ø20 |  |  |  |  |  | 13838,00 | кг |
| - | Ø25 |  |  |  |  |  | 21600,00 | кг |
| 6 | Арматура класса А240 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø8 |  |  |  |  |  | 2915,00 | кг |
| 7 | Бетон В25 W8 F200 |  |  |  |  |  | 549,90 | м3 |
|  | Устройство вертикальных конструкций толщиной до 300мм и высотой до 3м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Опалубка стен толщиной 200-25 0мм и высотой до 3м |  |  |  |  |  | 365,40 | м2 |
| 9 | Арматура класса А500С |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø10 |  |  |  |  |  | 2650,00 | кг |
| - | Ø16 |  |  |  |  |  | 6704,00 | кг |
| 10 | Арматура класса А240 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø8 |  |  |  |  |  | 450,00 | кг |
| 11 | Бетон В25 W8 F200 |  |  |  |  |  | 91,00 | м3 |
|  | Устройство вертикальных конструкций толщиной до 500мм и высотой до 6м |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опалубка стен толщиной 400мм и высотой 5м |  |  |  |  |  | 1250,00 | м2 |
| 13 | Арматура класса А500С |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø10 |  |  |  |  |  | 8440,00 | кг |
| - | Ø20 |  |  |  |  |  | 15415,00 | кг |
| - | Ø25 |  |  |  |  |  | 24058,00 | кг |
| 14 | Арматура класса А240 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø8 |  |  |  |  |  | 2250,00 | кг |
| 15 | Бетон В25 W8 F200 |  |  |  |  |  | 500,00 | м3 |
|  | Устройство лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Опалубка лестницы(марши) |  |  |  |  |  | 44,00 | м2 |
| 18 | Арматура класса А500С |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø8 |  |  |  |  |  | 500,00 | кг |
| - | Ø16 |  |  |  |  |  | 1100,00 | кг |
| 19 | Бетон В25 W8 F200 (марши) |  |  |  |  |  | 11,50 | м3 |
|  | Устройство лестничных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Опалубка лестницы(площадки) |  |  |  |  |  | 12,00 | м2 |
| 21 | Арматура класса А500С |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Ø8 |  |  |  |  |  | 40,00 | кг |
| - | Ø16 |  |  |  |  |  | 80,00 | кг |
| 22 | Бетон В25 W8 F200 (площадки ) |  |  |  |  |  | 2,50 | м3 |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя) |  |  |  |  |  | 1591,00 | м2 |
| 24 | Геомембрана Planter Geo |  |  |  |  |  | 1591,00 | м2 |
| 25 | Праймер битумный Технониколь №1 или аналог |  |  |  |  |  | 1591,00 | м2 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя) |  |  |  |  |  | 3270,00 | м2 |
| 27 | Праймер битумный Технониколь №1 или аналог |  |  |  |  |  | 3270,00 | м2 |
|  | Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Трубы ПНД Ø50х3,0 |  |  |  |  |  | 88,5 | м |
| 29 | Щебень под фундментной плитой и сверху фундаментной плиты (дренаж) гранит кр.фр. 10-25мм |  |  |  |  |  | 664,00 | м3 |

- Подземная часть

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В7,5 | В10 | В20 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
| 1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундаменты | куб.м |  | 390 |  |  | 5 785 |  | 6 175 | W8 | F200 | 511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 870 |  | 273 571 |  | 248 701 |  | 180 308 |  |  | 727 450 | 727 450 |  |
|  | Арматурные каркасы пространственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 880 | 34 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 360 | 42 360 |  |
| 2 | Сваи железобетонные вдавливаемые 350х350 мм L=12м по серии 1.011.1-10 из бетона В25 F75 W4 (для корпусов 20.1 и 20.7) Марка сваи С120.35-9 | шт./м3 |  |  |  |  |  |  |  | W4 | F75 |  | 1381/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Статическое испытание свай | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бетонная подготовка из бетона В20, Армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк) - 170 мм (для корпусов 20.1 и 20.7) | куб.м |  |  | 275 |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сетка Вр-1 Ø4 200х200 | кв.м/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620/1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7) | куб.м |  | 320 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Затирка цементно-песчаным раствором | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки вылета фундаментной плиты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Фундаменты | куб.м |  |  |  |  | 5 650 |  | 5 650 | W8 | F200 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 666 |  | 255 042 |  | 60 724 |  | 376 491 |  |  | 831 923 | 831 923 |  |
| 12 | Арматурные карсасы пространственные 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 2 540 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 170 | 3 170 |  |
| 13 | Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм | куб.м |  | 860 |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Анкера под башенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Затирка цементно-песчаным раствором | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки вылета фундаментной плиты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Подземная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого стены: |  |  |  |  |  | 1 711 | 1 365 | 3 076 |  |  | 12 615 |  |  | 23 142 | 13 224 |  | 36 366 |  | 6 612 | 161 993 |  | 228 113 |  | 66 120 |  | 85 956 |  |  | 548 793 | 585 159 |  |
| 19 | Стены до 200 мм | куб.м |  |  |  |  | 460 | 395 | 855 | W8 | F200 | 4 275 |  |  | 6 432 | 3 676 |  | 10 108 |  | 1 838 | 45 027 |  | 63 406 |  | 18 379 |  | 23 892 |  |  | 152 542 | 162 650 |  |
| 20 | Стены до 300 мм | куб.м |  |  |  |  | 1 251 | 970 | 2 221 | W8 | F200 | 8 340 |  |  | 16 709 | 9 548 |  | 26 258 |  | 4 774 | 116 966 |  | 164 707 |  | 47 741 |  | 62 063 |  |  | 396 251 | 422 509 |  |
| 21 | Колонны до 1000 мм | куб.м |  |  |  |  | 360 |  | 360 | W8 | F200 | 3 150 |  |  | 913 | 18 464 |  | 19 377 |  |  | 932 |  | 31 104 |  | 15 655 |  | 18 820 |  |  | 66 511 | 85 888 |  |
|  | итого перекрыттия: |  |  |  |  |  | 6 530 |  | 6 530 |  |  | 20 067 |  |  | 1 906 | 1 733 |  | 3 638 |  | 190 293 | 96 192 | 6 930 | 501 719 |  | 64 366 |  | 93 483 | 50 783 |  | 1 003 766 | 1 007 404 |  |
| 22 | Перекрытия м/о менее 10 кв.м | куб.м |  |  |  |  | 11 |  | 11 | W8 | F200 | 56 |  |  | 13 | 12 |  | 25 |  | 1 206 | 130 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 383 | 1 408 |  |
| 23 | Перекрытия м/о менее 20 кв.м | куб.м |  |  |  |  | 11 |  | 11 | W8 | F200 | 56 |  |  | 13 | 12 |  | 25 |  | 1 206 | 130 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 383 | 1 408 |  |
| 24 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  |  | 6 508 |  | 6 508 | W8 | F200 | 19 955 |  |  | 1 880 | 1 709 |  | 3 589 |  | 187 881 | 95 932 | 6 836 | 501 719 |  | 64 366 |  | 93 483 | 50 783 |  | 1 000 999 | 1 004 588 |  |
| 25 | Арматурные каркасы плоские (всего на все плиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 730 | 30 600 | 41 330 |  | 8 290 | 30 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 890 | 80 220 |  |
| 26 | Лестничные марши | куб.м |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 280 |  |  | 887 |  |  | 887 |  | 1 370 | 5 239 |  | 967 |  | 3 627 |  |  |  |  | 11 204 | 12 091 |  |
| 27 | Лестничные площадки | куб.м |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 220 |  |  | 532 |  |  | 532 |  | 822 | 3 144 |  | 580 |  | 2 176 |  |  |  |  | 6 723 | 7 255 |  |
| 28 | Днища лифтовых приямков | куб.м |  |  |  |  | 50 |  | 50 | W8 | F200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 687 |  | 2 150 |  |  |  |  | 4 836 | 4 836 |  |
| 28.2 | Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Затирка цементно-песчаным раствором | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Гидроизоляция рулонная "Техноэласт ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Засыпка песком под плитой рампы | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Гидроизоляция вертикальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Экструдированный пенополистирол "CARBON PROF" толщиной 100 мм (утеплитель стен, плотность 35 кг/м3, группа горючести ГЗ по ГОСТ 30244-94) (или аналог) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Гидроизоляция д.ш. между плитой покрытия автостоянки и стенами жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Гидроизоляция вертикального д.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Уплотнитель ∅60 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Полиуретановый герметик "Технониколь" (или аналог) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Гидрошпонка "АКВАСТОП" ДО-320/50-6/30 | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 Гидроизоляция горизонтальная (опорная консоль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Уплотнитель ∅80 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 Гидроизоляция вертикальная (опорная консоль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Экструдированный пенополистирол "Технониколь" (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог) (термовкладыши) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 Гидроизоляция вводов коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Устройство профиля бентонитового набухающего ("АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10 или аналог) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Усленная стеклотканью мастика ТехноНиколь | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Техноэласт ФЛЕКС | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Лента НИКОБЕНД | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство прижимного фланца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, диаметром 24 мм | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Хим. паста МКТ VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 45,24 мл) | упак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Анкерная шпилька МКТ VMU-A A4 М20 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-73) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015) | шт/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98 | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 Устройство гидроизоляции рабочего (холодного) шва бетонирования в плите покрытия подземной автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ХВ-320 (или аналог) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Надземная часть

  - Корпус 20.1

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм) | куб.м |  | 55,67 | 55,67 | W8 | F200 | 325 |  |  |  |  |  |  | 717,99 | 598,32 | 5 564,40 |  | 2 213,79 |  | 1 794,97 |  | 1 555,64 |  |  | 12 445,11 | 12 445,11 | 3 |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  | 81,76 | 81,76 | W8 | F200 | 320 |  |  |  |  |  |  | 1 054,47 | 878,73 | 8 172,18 |  | 3 251,30 |  | 2 636,19 |  | 2 284,70 |  |  | 18 277,56 | 18 277,56 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м | 144,91 |  | 144,91 |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  | 155,74 | 13 238,27 | 1 245,96 |  | 3 114,89 |  | 1 868,93 |  |  |  |  | 19 623,79 | 19 623,79 |  |
| 4 | Лестничные м/э площадки | куб.м | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 490,09 | 526,64 |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стены 200 мм(до 200 мм) | куб.м | 957,19 |  | 957,19 |  |  | 5 618,14 |  |  | 10 186,94 |  |  | 10 186,94 | 1 848,74 | 19 898,49 | 54 534,10 |  | 43 215,21 |  | 28 523,44 |  |  |  |  | 148 019,97 | 158 206,91 | 7 146,00 |
| 6 | Стены 220 мм (до 300 мм) | куб.м | 951,94 |  | 951,94 |  |  | 5 463,58 |  |  | 10 386,87 |  |  | 10 386,87 | 699,14 | 33 742,79 | 58 420,66 |  | 45 670,42 |  | 29 854,43 |  |  |  |  | 168 387,43 | 178 774,30 | 13 230,00 |
| 7 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м | 3 643,06 |  | 3 643,06 |  |  | 18 215,83 |  |  | 3 893,74 |  |  | 3 893,74 | 21,70 | 371 532,73 | 39 466,30 |  | 58 717,98 |  | 467,85 |  |  |  |  | 470 206,56 | 474 100,30 |  |
| 8 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5486 | 5486 |  |
| 9 | Лестничные м/э площадки | куб.м | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 45 | 183 |  | 60 |  | 202 |  |  |  |  | 490 | 527 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Блок вентиляционный БВ-30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  | 247.25/575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  | 2,3/1426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  | 1466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  | 1426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  | 2300/207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10040 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  | 1099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.2

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм) | куб.м | 139 |  | 139 |  |  | 695 |  |  |  |  |  |  | 1793 | 1494 | 13894 |  | 6274 |  | 5677 |  |  |  |  | 29132 | 29132 | 52 |
| 2 | Стены 220+250 мм (до 250 мм) | куб.м | 154 |  | 154 |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  | 1986 | 1655 | 15393 |  | 6952 |  | 6290 |  |  |  |  | 32275 | 32275 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м | 261 |  | 261 |  |  | 1305 |  |  |  |  |  |  | 281 | 23844 | 2244 |  | 5 610 |  | 3366 |  |  |  |  | 35345 | 35345 |  |
| 4 | Лестничные м/э площадки | куб.м | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 45 | 183 |  | 60 |  | 202 |  |  |  |  | 490 | 527 |  |
| 6 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2033 |  |  | 9698 |  |  | 21250 |  |  | 21250 | 3758 | 42153 | 136664 |  | 98508 |  | 16233 |  |  |  |  | 297317 | 318567 | 13082 |
| 8 | Стены до 200 мм | куб.м | 982 |  | 982 |  |  | 4910 |  |  | 10417 |  |  | 10417 | 2603 | 20943 | 63848 |  | 47214 |  | 7566 |  |  |  |  | 142174 | 152591 | 4010 |
| 9 | Стены 220 мм (до 300 мм) | куб.м | 1051 |  | 1051 |  |  | 4788 |  |  | 10834 |  |  | 10834 | 1155 | 21211 | 72816 |  | 51293 |  | 8667 |  |  |  |  | 155143 | 165976 | 9072 |
| 10 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м | 3341 |  | 3341 |  |  | 16705 |  |  | 3563 |  |  | 3563 | 28 | 340567 | 36327 |  | 53862 |  | 629 |  |  |  |  | 431412 | 434975 |  |
| 11 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3587 | 3587 |  |
| 12 | Лестничные м/э площадки | куб.м | 19 |  | 19 |  |  | 92 |  |  | 347 |  |  | 347 |  | 429 | 1736 |  | 572 |  | 1920 |  |  |  |  | 4656 | 5003 |  |
| 13 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  | 197,4/459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  | 1,836/1138,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  | 1138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  | 1836/165,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8078 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.3

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В7,5 | В10 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены до 200мм | куб.м |  |  |  |  | 62,00 | 62,00 | W8 | F200 | 306,00 |  | 11,18 | 13,76 |  |  | 24,93 | 748,04 | 800,92 | 5 933,14 |  | 2 629,74 | 49,87 | 2 368,79 |  |  |  |  | 12 530,49 | 12 555,42 | 52,00 |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  |  | 92,00 | 92,00 | W8 | F200 | 334,00 |  |  |  |  |  |  | 1 186,54 | 988,79 | 9 195,70 |  | 4 152,90 |  | 3 757,38 |  |  |  |  | 19 281,31 | 19 281,31 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 147,00 |  | 147,00 |  |  | 734,00 |  |  | 157,99 | 0,00 | 0,00 | 157,99 |  | 15 009,11 | 1 579,91 |  | 2 369,86 |  |  |  |  |  |  | 18 958,88 | 19 116,87 |  |
| 4 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  | 36,54 |  |  | 36,54 |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 490,09 | 526,64 |  |
| # 4.1 | # Монолитные ж.б. лестничные м/э площадки толщиной 200 мм | # куб.м |  |  |  | # 2,00 |  | # 2,00 |  |  | # 10,00 |  |  | # 36,54 |  |  | # 36,54 |  | # 45,14 | # 182,71 |  | # 60,19 |  | # 202,06 |  |  |  |  | # 490,09 | # 526,64 |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 924,00 |  | 1 924,00 |  |  | 8 982,00 |  |  | 20 560,28 |  |  | 20 560,28 | 1 977,57 | 38 695,89 | 133 289,30 |  | 92 709,35 |  | 15 872,15 |  |  |  |  | 282 544,25 | 303 104,53 | 8 298,00 |
| 5 | Стены 200мм (до 200 мм) | куб.м |  |  |  | 860,00 |  | 860,00 |  |  | 4 227,00 |  |  | 9 124,8 |  |  | 9 124,8 | 1 977,6 | 18 112,0 | 56 671,4 |  | 41 249,5 |  | 6 723,7 |  |  |  |  | 124 734,2 | 133 858,9 | 8 298,00 |
| 6 | Стены 220 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  | 1 064,00 |  | 1 064,00 |  |  | 4 755,00 |  |  | 11 435,5 |  |  | 11 435,5 | 0,0 | 20 583,9 | 76 617,9 | 0,0 | 51 459,8 | 0,0 | 9 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 810,1 | 169 245,6 |  |
| 7 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 3 548,00 |  | 3 548,00 |  |  | 17 716,00 |  |  | 3 791,78 |  |  | 3 791,8 | 21,5 | 361 830,8 | 38 448,7 |  | 57 192,6 |  | 473,97 |  |  |  |  | 457 967,6 | 461 759,4 |  |
| 7 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 064,0 | 5 064,0 |  |
| 8 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 40,00 |  |  | 127,90 |  |  | 127,90 |  | 157,99 | 639,49 |  | 210,65 |  | 707,20 |  |  |  |  | 1 715,33 | 1 843,22 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,0/528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,112/1309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2112/190,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 219 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.4

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В7,5 | В10 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 200 мм (до 200 мм) | куб.м |  |  |  | 48,00 |  | 48,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  | 619,07 | 515,89 | 4 797,76 |  | 2 166,73 |  | 1 960,37 |  |  |  |  | 10 059,81 | 10 059,81 | 52,00 |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  | 90,00 |  | 90,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  | 1 160,75 | 967,29 | 8 995,79 |  | 4 062,62 |  | 3 675,70 |  |  |  |  | 18 862,15 | 18 862,15 |  |
| 3 | Колонны до 500 мм | куб.м |  |  |  | 16,00 |  | 16,00 |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 206,36 | 171,96 | 1 599,25 |  | 722,24 |  | 653,46 |  |  |  |  | 3 353,27 | 3 353,27 |  |
| 4 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 160,20 |  | 160,20 |  |  | 764,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 172,18 | 14 635,09 | 1 377,42 |  | 3 443,55 | 0,00 | 2 066,13 |  |  |  |  | 21 694,37 | 21 694,37 | 82,05 |
| 5 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  | 36,54 |  |  | 36,54 |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 490,09 | 526,64 |  |
| 6 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 820,00 |  | 820,00 |  |  | 3 879,00 |  |  | 8 737,85 |  |  | 8 737,85 |  | 15 487,38 | 56 527,34 |  | 38 831,31 | 1 316,59 | 6 900,00 |  | 1 316,59 |  |  | 120 379,21 | 129 117,06 | 7 914,00 |
| 8 | Стены 200 мм (до 200 мм) | куб.м |  |  |  | 486,00 |  | 486,00 |  |  | 2 377,00 |  |  | 5 148,1 |  |  | 5 148,1 |  | 9 025,9 | 32 476,2 |  | 22 677,6 | 1 316,6 | 4 028,2 |  | 1 316,6 |  |  | 70 841,1 | 75 989,2 | 7 914,00 |
| 9 | Стены 220 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  | 334,00 |  | 334,00 |  |  | 1 502,00 |  |  | 3 589,72 |  |  | 3 589,7 | 0,0 | 6 461,5 | 24 051,1 | 0,0 | 16 153,7 | 0,0 | 2 871,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 538,1 | 53 127,9 |  |
| 10 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 1 137,80 |  | 1 137,80 |  |  | 5 703,00 |  |  | 1 209,97 |  |  | 1 210,0 | 12,9 | 115 914,6 | 12 371,9 |  | 18 292,7 |  | 214,74 |  |  |  |  | 146 806,9 | 148 016,8 |  |
| 11 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 798,0 | 3 798,0 |  |
| 10 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  |  | 28,00 |  |  | 109,63 |  |  | 109,63 |  | 135,42 | 548,13 |  | 180,56 |  | 606,17 |  |  |  |  | 1 470,28 | 1 579,91 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0/170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68/421,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680/61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.5

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В7,5 | В10 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 200 мм (до 200 мм) | куб.м |  |  |  |  | 71,00 | 71,00 | W8 | F200 | 352,00 |  |  |  |  |  |  | 915,70 | 763,08 | 7 096,68 |  | 3 204,95 |  | 2 899,72 |  |  |  |  | 14 880,14 | 14 880,14 |  |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  |  | 129,00 | 129,00 | W8 | F200 | 471,00 |  |  |  |  |  |  | 1 663,74 | 1 386,45 | 12 893,97 |  | 5 823,08 |  | 5 268,50 |  |  |  |  | 27 035,75 | 27 035,75 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 147,40 |  | 147,40 |  |  | 737,00 |  |  | 158,42 |  |  | 158,42 |  | 15 049,95 | 1 584,21 |  | 2 376,31 |  |  |  |  |  |  | 19 010,47 | 19 168,89 |  |
| 4 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |  | 36,54 |  |  | 36,54 |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 490,09 | 526,64 |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 859,80 |  | 1 859,80 |  |  | 6 433,40 |  |  | 28 057,64 |  |  | 28 057,64 | 2 532,15 | 37 879,50 | 127 342,19 |  | 89 991,26 |  | 15 148,19 |  |  |  |  | 272 893,28 | 300 950,92 | 14 612,00 |
| 5 | Стеныдо 200 мм | куб.м |  |  |  | 903,60 |  | 903,60 |  |  | 4 521,00 |  |  | 9 610,6 |  |  | 9 610,6 | 1 806,7 | 18 829,7 | 60 286,0 |  | 43 455,0 |  | 7 158,8 |  |  |  |  | 131 536,1 | 141 146,7 | 8 132,00 |
| 6 | Стены 220 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  |  | 956,20 |  | 956,20 |  |  | 1 912,40 |  |  | 18 447,07 |  |  | 18 447,07 | 725,47 | 19 049,80 | 67 056,18 | 0,00 | 46 536,31 | 0,00 | 7 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 357,14 | 159 804,21 | 6 480,00 |
| 7 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  |  | 3 557,60 |  | 3 557,60 |  |  | 17 788,00 |  |  | 3 802,09 |  |  | 3 802,1 | 21,5 | 362 811,0 | 38 552,7 |  | 57 348,2 |  | 475,26 |  |  |  |  | 459 208,8 | 463 010,9 |  |
| 8 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5064 | 5064 |  |
| 9 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 40,00 |  |  | 127,90 |  |  | 127,90 |  | 157,99 | 639,49 |  | 210,65 |  | 707,20 |  |  |  |  | 1 715,33 | 1 843,22 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,0/528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,112/1309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2112/190,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9219 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.6

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В10 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм | ИТОГО |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 200 мм (до200 мм) | куб.м |  |  | 182,00 |  | 182,00 |  |  | 910,00 |  |  |  |  |  |  | 2 347,29 | 1 956,07 | 18 191,50 |  | 8 215,51 |  | 7 433,08 |  |  |  |  | 38 143,46 | 38 143,46 | 52,00 |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  | 136,60 |  | 136,60 |  |  | 566,00 |  |  |  |  |  |  | 1 761,76 | 1 468,13 | 13 653,62 |  | 6 166,15 |  | 5 578,90 |  |  |  |  | 28 628,55 | 28 628,55 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  | 254,00 |  | 254,00 |  |  | 1 270,00 |  |  |  |  |  |  | 272,99 | 23 204,21 | 2 183,93 |  | 5 459,81 |  | 3 275,89 |  |  |  |  | 34 396,82 | 34 396,82 |  |
| 4 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  |  | 12,00 |  |  | 73,08 |  |  | 73,08 |  | 90,28 | 365,42 |  | 120,37 |  | 404,11 |  |  |  |  | 980,19 | 1 053,27 |  |
| 6 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 336,00 |  | 2 336,00 |  |  | 10 965,00 |  |  | 24 891,59 |  |  | 24 891,59 | 4 943,93 | 48 897,57 | 155 312,34 |  | 112 893,46 |  | 18 434,39 |  |  |  |  | 340 481,68 | 365 373,27 | 25 762,00 |
| 8 | Стены до 200 мм | куб.м |  |  | 1 435,00 |  | 1 435,00 |  |  | 6 875,00 |  |  | 15 207,94 |  |  | 15 207,94 | 3 949,77 | 30 711,45 | 92 897,43 |  | 68 919,39 |  | 11 005,61 |  |  |  |  | 207 483,64 | 222 691,59 | 5 908,00 |
| # 8.1 | # Типовые этажи | # 16 |  |  | # 1 280,00 |  | # 1 280,00 |  |  | # 6 400,00 |  |  | # 13 757,01 |  |  | # 13 757,01 |  | # 24 762,62 | # 92 171,96 |  | # 61 906,54 |  | # 11 005,61 |  |  |  |  | # 189 846,73 | # 203 603,74 | # 5 728,00 |
|  | # Стены толщиной 200 мм | # куб.м |  |  | # 80,00 |  | # 80,00 |  |  | # 400,00 |  |  | # 859,81 |  |  | # 859,81 |  | # 1 547,66 | # 5 760,75 |  | # 3 869,16 |  | # 687,85 |  |  |  |  | # 11 865,42 | # 12 725,23 | # 358,00 |
|  | # Технический этаж | # 1 |  |  | # 55,00 |  | # 55,00 |  |  | # 275,00 |  |  | # 591,12 |  |  | # 591,12 | # 1 477,80 | # 2 187,15 | # 295,56 |  | # 3 251,17 |  |  |  |  |  |  | # 7 211,68 | # 7 802,80 | # 180,00 |
|  | # Стены толщиной 200 мм | # куб.м |  |  | # 55,00 |  | # 55,00 |  |  | # 275,00 |  |  | # 591,12 |  |  | # 591,12 | # 1 477,80 | # 2 187,15 | # 295,56 |  | # 3 251,17 |  |  |  |  |  |  | # 7 211,68 | # 7 802,80 | # 180,00 |
|  | # Кровля | # 1 |  |  | # 100,00 |  | # 100,00 |  |  | # 200,00 |  |  | # 859,81 |  |  | # 859,81 | # 2 471,96 | # 3 761,68 | # 429,91 |  | # 3 761,68 |  |  |  |  |  |  | # 10 425,23 | # 11 285,05 |  |
|  | # Стены толщиной 180 мм | # куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Стены толщиной 200 мм | # куб.м |  |  | # 100,00 |  | # 100,00 |  |  | # 200,00 |  |  | # 859,81 |  |  | # 859,81 | # 2 471,96 | # 3 761,68 | # 429,91 |  | # 3 761,68 |  |  |  |  |  |  | # 10 425,23 | # 11 285,05 |  |
| 9 | Стены до 300 мм | куб.м |  |  | 901,00 |  | 901,00 |  |  | 4 090,00 |  |  | 9 683,64 |  |  | 9 683,64 | 994,16 | 18 186,12 | 62 414,91 |  | 43 974,07 |  | 7 428,79 |  |  |  |  | 132 998,04 | 142 681,68 | 19 854,00 |
| 10 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  | 3 188,00 |  | 3 188,00 |  |  | 15 940,00 |  |  | 3 385,51 |  |  | 3 385,51 | 40,84 | 324 686,92 | 34 671,96 |  | 51 191,12 |  | 612,62 |  |  |  |  | 411 203,46 | 414 588,97 |  |
| 11 | Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3587 | 3587 |  |
| 12 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  | 27,00 |  | 27,00 |  |  | 130,00 |  |  | 493,32 |  |  | 493,32 |  | 609,39 | 2 466,59 |  | 812,52 |  | 2 727,76 |  |  |  |  | 6 616,26 | 7 109,58 |  |
| 13 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,3/503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,012/1247,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012/181,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8782 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Корпус 20.7

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  | W | F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | ИТОГО | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены до 200 мм | куб.м |  |  | 38,00 | 38,00 | W8 | F200 | 189,00 |  |  |  |  |  |  | 490,09 | 408,41 | 3 798,22 |  | 1 715,33 |  | 1 551,96 |  |  |  |  | 7 964,02 |  |
| 2 | Стены до 300 мм | куб.м |  |  | 171,00 | 129,00 |  |  | 662,00 |  | 117,36 | 144,45 |  |  | 261,81 | 1 663,74 | 3 250,74 | 14 320,40 |  | 5 944,96 | 523,63 | 5 268,50 |  |  |  |  | 31 233,79 |  |
| 3 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  | 147,00 |  | 147,00 |  |  | 734,00 |  | 0,00 | 157,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 009,11 | 1 579,91 |  | 2 369,86 |  |  |  |  |  |  | 19 116,87 |  |
| 3 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |  | 36,54 |  |  | 36,54 |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 526,64 |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 899,00 |  | 1 899,00 |  |  | 9 043,00 |  |  | 20 295,89 |  |  | 20 295,89 | 2 707,34 | 38 767,90 | 129 692,06 |  | 91 833,41 |  | 15 425,05 |  |  |  |  | 298 721,64 | 13 260,00 |
| 4 | Стены до 200 мм | куб.м |  | 929,00 |  | 929,00 |  |  | 4 620,00 |  |  | 9 870,65 |  |  | 9 870,65 | 1 981,87 | 19 451,12 | 61 642,15 |  | 44 629,67 |  | 7 317,01 |  |  |  |  | 144 892,48 | 6 480,00 |
| 4 | Стены до 300 мм | куб.м |  | 970,00 |  | 970,00 |  |  | 4 423,00 |  |  | 10 425,23 |  |  | 10 425,23 | 725,47 | 19 316,78 | 68 049,91 |  | 47 203,74 |  | 8 108,04 |  |  |  |  | 153 829,16 | 6 780,00 |
|  | # 2-24 этаж | # 23,00 |  | # 943,00 |  | # 943,00 |  |  | # 4 301,00 |  |  | # 10 135,0 |  |  | # 10 135,0 |  | # 18 243,1 | # 67 904,8 |  | # 45 607,7 |  | # 8 108,0 |  |  |  |  | # 149 998,7 | # 6 210,00 |
|  | # Пилоны толщиной 220 мм | # куб.м |  | # 41,00 |  | # 41,00 |  |  | # 187,00 |  |  | # 440,7 |  |  | # 440,7 |  | # 793,2 | # 2 952,4 |  | # 1 982,9 |  | # 352,5 |  |  |  |  | # 6 521,7 | # 270,00 |
|  | # Технический этаж | # 1,00 |  | # 27,00 |  | # 27,00 |  |  | # 122,00 |  |  | # 290,2 |  |  | # 290,2 | # 725,5 | # 1 073,7 | # 145,1 |  | # 1 596,0 |  |  |  |  |  |  | # 3 830,5 | # 270,00 |
|  | # Пилоны толщиной 220 мм | # куб.м |  | # 27,00 |  | # 27,00 |  |  | # 122,00 |  |  | # 290,2 |  |  | # 290,2 | # 725,5 | # 1 073,7 | # 145,1 |  | # 1 596,0 |  |  |  |  |  |  | # 3 830,5 | # 270,00 |
|  | # Кровля | # 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300,00 |
|  | # Пилоны толщиной 220 мм | # куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 300,00 |
| 5 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  | 3 549,00 |  | 3 549,00 |  |  | 17 719,00 |  |  | 3 791,78 |  |  | 3 791,8 | 22,6 | 361 911,4 | 38 459,4 |  | 57 192,6 |  | 473,97 |  |  |  |  | 461 851,8 |  |
| 6 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 40,00 |  |  | 127,90 |  |  | 127,90 |  | 157,99 | 639,49 |  | 210,65 |  | 707,20 |  |  |  |  | 1 843,22 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  | 227,0/528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  | 2,112/1309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  | 1 346,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  | 2112/190,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9219 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 8 Корпус 20.8

| №п/п | Наименование конструкции | Ед.изм. | Бетон, куб.м |  |  |  |  | Марка бетона W | Марка бетона F | Опалубка, кв.м | Прочие объемы | Арматура А240, кг |  |  |  | Арматура А500С, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ЗД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В7,5 | В25 | В30 | В40 | Итого |  |  |  |  | Ø6 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø8 мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Ø16 мм | Ø18 мм | Ø20 мм | Ø22 мм | Ø25 мм | Ø28 мм | Ø32 мм |  |  |
|  | 3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены 200 мм (до 200 мм) | куб.м |  |  | 47,00 |  | 47,00 |  |  | 233,00 |  |  |  |  |  | 606,17 | 505,14 | 4 697,80 |  | 2 121,59 |  | 1 919,53 |  |  |  |  | 9 850,23 | 32,00 |
| 2 | Стены 250+300 мм (до 300 мм) | куб.м |  |  | 42,00 |  | 42,00 |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  | 541,68 | 451,40 | 4 198,04 |  | 1 895,89 |  | 1 715,33 |  |  |  |  | 8 802,34 |  |
| 3 | Колонны до 500 мм | куб.м |  |  | 24,00 |  | 24,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 309,53 | 257,94 | 2 398,88 |  | 1 083,36 |  | 980,19 |  |  |  |  | 5 029,91 |  |
| 4 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  | 0,00 | 177,40 | 0,00 | 177,40 |  |  | 739,00 |  | 310,18 | 453,12 |  |  | 0,00 | 11 706,68 | 4 483,50 | 0,00 | 1 392,57 | 1 383,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 729,92 |  |
| 5 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |  | 36,54 |  |  |  | 45,14 | 182,71 |  | 60,19 |  | 202,06 |  |  |  |  | 526,64 |  |
| # 5.1 | # Монолитные ж.б. лестничные м/э площадки толщиной 200 мм | # куб.м |  |  | # 2,00 |  | # 2,00 |  |  | # 6,00 |  |  | # 36,54 |  |  |  | # 45,14 | # 182,71 |  | # 60,19 |  | # 202,06 |  |  |  |  | # 526,64 |  |
| 6 | Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стены (до 200 мм) | куб.м |  |  | 475,00 |  | 475,00 |  |  | 2 322,00 |  |  | 5 053,55 |  |  | 1 103,79 | 10 015,75 | 31 313,32 |  | 22 919,39 |  | 3 714,39 |  |  |  |  | 74 120,19 | 3 710,00 |
| 8 | Стены (до 300 мм) | куб.м |  |  | 334,00 |  | 334,00 |  |  | 1 502,00 |  |  | 3 589,72 |  |  | 376,17 | 6 747,38 | 23 118,22 |  | 16 304,21 |  | 2 751,40 |  |  |  |  | 52 887,10 | 3 230,00 |
| 9 | Перекрытия м/о более 20 кв.м | куб.м |  |  | 1 140,80 |  | 1 140,80 |  |  | 5 703,00 |  |  | 1 213,20 |  |  | 12,9 | 116 220,9 | 12 403,7 |  | 18 340,7 |  | 214,09 |  |  |  |  | 148 405,5 |  |
| 10 | Лестничные м/э площадки | куб.м |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  |  | 28,00 |  |  | 109,63 |  |  |  | 135,42 | 548,13 |  | 180,56 |  | 606,17 |  |  |  |  | 1 579,91 |  |
|  | 4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) | куб.м/шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0/170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м/п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68/421,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минеральная вата "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм") | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 (для устройства узлов крепления вентблоков) | шт./кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 680/61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уголок крепежный 140*90*10 0,25м | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968 |
|  | 4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба ПНД Ø25х4 (гладкая) | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сборные марши

5.1. Корпус 20.1

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 46 | 46 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 39,56 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 41,03 |

5.2. Корпус 20.2

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 60 | 60 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 51,60 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 1,58 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 1,36 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 54,54 |

5.3. Корпус 20.3

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 46 | 46 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 39,56 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 41,03 |

5.4. Корпус 20.4

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 27,52 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 28,99 |

5.5. Корпус 20.5

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 46 | 46 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 39,56 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 41,03 |

5.6. Корпус 20.6

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 90 | 90 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 77,40 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 2,37 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 2,04 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 81,81 |

5.7. Корпус 20.7

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 46 | 46 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 39,56 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 41,03 |

5.8. Корпус 20.8

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Проем | Объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очаково Корпус 20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Лс-1 | 2150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 3300 | 287 | 1130 |  | 0,86 | 27,52 |
| Лс-2 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3000 | 287 | 1130 |  | 0,79 | 0,79 |
| Лс-3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2700 | 287 | 1130 |  | 0,68 | 0,68 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 28,99 |

6. Ведомость подсчета материалов

6.1. Корпус 20.1

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 2095,00 | 108,26 | 126,72 | 234,98 | 2329,98 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 2095,00 | 108,26 | 126,72 | 234,98 | 2329,98 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1242,00 | 62,00 | 66,00 | 128,00 | 1370,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1130,22 | 53,63 | 59,40 | 113,03 | 1243,25 |

6.2. Корпус 20.2

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1872,17 | 161,12 | 170,95 | 332,07 | 2204,24 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1872,17 | 161,12 | 170,95 | 332,07 | 2204,24 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1116,00 | 86,00 | 94,00 | 180,00 | 1296,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1015,56 | 74,39 | 84,60 | 158,99 | 1174,55 |

6.3. Корпус 20.3

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1984,16 | 114,05 | 119,04 | 233,09 | 2217,25 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1984,16 | 114,05 | 119,04 | 233,09 | 2217,25 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1122,00 | 60,00 | 64,00 | 124,00 | 1246,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1021,02 | 51,90 | 57,60 | 109,50 | 1130,52 |

6.4. Корпус 20.4

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 925,55 | 75,65 | 80,49 | 156,14 | 1081,69 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 925,55 | 75,65 | 80,49 | 156,14 | 1081,69 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 630,00 | 40,00 | 44,00 | 84,00 | 714,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 573,30 | 34,60 | 39,60 | 74,20 | 647,50 |

6.5. Корпус 20.5

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1952,40 | 114,20 | 119,04 | 233,24 | 2185,64 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1952,40 | 114,20 | 119,04 | 233,24 | 2185,64 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1188,00 | 60,00 | 64,00 | 124,00 | 1312,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1081,10 | 51,90 | 57,60 | 109,50 | 1190,60 |

6.6. Корпус 20.6

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1888,07 | 161,69 | 176,80 | 338,49 | 2226,56 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1888,07 | 161,69 | 176,80 | 338,49 | 2226,56 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1296,00 | 92,00 | 104,00 | 196,00 | 1492,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1179,36 | 79,58 | 93,40 | 172,98 | 1352,34 |

6.7. Корпус 20.7

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 2041,14 | 114,20 | 119,04 | 233,24 | 2274,38 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 2041,14 | 114,20 | 119,04 | 233,24 | 2274,38 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 1242,00 | 60,00 | 64,00 | 124,00 | 1366,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 1130,22 | 51,90 | 57,60 | 109,50 | 1239,72 |

6.8. Корпус 20.8

| Наименование и виды работ | Жилые этажи, м.п. | Нежилые этажи, м.п. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тех. Этаж | Кровля | Всего |  |
| Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 987,25 | 75,65 | 80,49 | 156,14 | 1143,39 |
| Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 987,25 | 75,65 | 80,49 | 156,14 | 1143,39 |
| Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике | 672,00 | 40,00 | 44,00 | 84,00 | 756,00 |
| Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой | 611,52 | 34,60 | 39,60 | 74,20 | 685,72 |

7. Спецификация панелей

7.1. Корпус 20.1

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, | Высота, | Толщина, | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | 25 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-102.306.36 | 1 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 1 018 | 3 060 | 330(360) | - | 1,03 | 3,12 | 24,72 |
| 3НСКгб-117.306.36 | 1 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 1 168 | 3 060 | 330(360) | - | 1,18 | 3,57 | 28,32 |
| 3НСКгб-121.306.36 | 1 640 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 1 213 | 3 060 | 330(360) | - | 1,22 | 3,71 | 58,56 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 37,92 |
| 3НСКгб-212.306.36 | 2 705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 2 115 | 3 060 | 330(360) | - | 2,14 | 6,47 | 51,36 |
| 3НСКгб-297.306.36 | 2 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 2 968 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 1,92 | 9,08 | 46,08 |
| 3НСКгб-346.306.36 | 2 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 3 463 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,42 | 10,60 | 58,08 |
| 3НСКгб-378.306.36 | 3 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 3 782 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,74 | 11,57 | 65,76 |
| 3НСКгб-393.306.36 | 3 450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 3 932 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,89 | 12,03 | 138,72 |
| 3НСКгб-423.306.36 | 3 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 232 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,2 | 12,95 | 76,80 |
| 3НСКгб-443.306.36 | 4 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 429 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,39 | 13,55 | 81,36 |
| 3НСКгб-449.306.36 | 5 775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | - | 4,53 | 13,72 | 108,72 |
| 3НСКгб-453.306.36 | 4 215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 4 532 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,5 | 13,87 | 168,00 |
| 3НСКгб-458.306.36 | 4 195 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 72 | 72 | 4 579 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,55 | 14,01 | 255,60 |
| 3НСКгб-483.306.36 | 4 595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 832 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,8 | 14,79 | 91,20 |
| 3НСКгб-527.306.36 | 5 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 5 265 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,24 | 16,11 | 101,76 |
| 3НСКгб-561.306.36 | 5 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 5 610 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,59 | 17,17 | 110,16 |
| 3НСКгб-633.306.36 | 6 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 6 332 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 5,32 | 19,38 | 127,68 |
| 3НСКгб-674.306.36 | 6 825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 6 735 | 3 060 | 330(360) | 2115x1800 | 5,54 | 20,61 | 132,96 |
| 3НСКгб-102.201.36 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 018 | 2 010 | 330(360) | - | 0,68 | 2,05 | 0,68 |
| 3НСКгб-117.201.36 | 1 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 168 | 2 010 | 330(360) | - | 0,77 | 2,35 | 0,77 |
| 3НСКгб-121.201.36 | 1 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 213 | 2 010 | 330(360) | - | 0,8 | 2,44 | 1,60 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 1,03 |
| 3НСКгб-212.201.36 | 1 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 115 | 2 010 | 330(360) | - | 1,4 | 4,25 | 1,40 |
| 3НСКгб-297.201.36 | 2 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 968 | 2 010 | 330(360) | - | 1,97 | 5,97 | 1,97 |
| 3НСКгб-329.201.36 | 2 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 3 285 | 2 010 | 330(360) | - | 2,18 | 6,60 | 10,90 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 4,56 |
| 3НСКгб-346.201.36 | 2 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 463 | 2 010 | 330(360) | - | 2,3 | 6,96 | 2,30 |
| 3НСКгб-359.201.36 | 3 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 585 | 2 010 | 330(360) | - | 2,38 | 7,21 | 4,76 |
| 3НСКгб-389.201.36 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 885 | 2 010 | 330(360) | - | 2,58 | 7,81 | 2,58 |
| 3НСКгб-393.201.36 | 3 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 932 | 2 010 | 330(360) | - | 2,61 | 7,90 | 5,22 |
| 3НСКгб-408.201.36 | 3 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 082 | 2 010 | 330(360) | - | 2,71 | 8,20 | 2,71 |
| 3НСКгб-419.201.36 | 3 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 185 | 2 010 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 5,56 |
| 3НСКгб-423.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 232 | 2 010 | 330(360) | - | 2,81 | 8,51 | 8,43 |
| 3НСКгб-449.201.36 | 3 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 485 | 2 010 | 330(360) | - | 2,97 | 9,01 | 2,97 |
| 3НСКгб-483.201.36 | 3 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 832 | 2 010 | 330(360) | - | 3,21 | 9,71 | 3,21 |
| 3НСКгб-527.201.36 | 4 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 265 | 2 010 | 330(360) | - | 3,49 | 10,58 | 3,49 |
| 3НСКгб-561.201.36 | 4 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 610 | 2 010 | 330(360) | - | 3,72 | 11,28 | 3,72 |
| 3НСКгб-599.201.36 | 4 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 985 | 2 010 | 330(360) | - | 3,97 | 12,03 | 3,97 |
| 3НСКгб-674.201.36 | 5 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 735 | 2 010 | 330(360) | - | 4,47 | 13,54 | 4,47 |
| 3НФКн-102.194.36 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 018 | 1 940 | 330(360) | - | 0,65 | 1,97 | 0,65 |
| 3НФКн-117.194.36 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 168 | 1 940 | 330(360) | - | 0,75 | 2,27 | 0,75 |
| 3НФКн-121.194.36 | 1 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 213 | 1 940 | 330(360) | - | 0,78 | 2,35 | 1,56 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 1,00 |
| 3НФКн-212.194.36 | 1 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 115 | 1 940 | 330(360) | - | 1,35 | 4,10 | 1,35 |
| 3НФКн-297.194.36 | 2 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 968 | 1 940 | 330(360) | - | 1,9 | 5,76 | 1,90 |
| 3НФКн-329.194.36 | 2 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 285 | 1 940 | 330(360) | - | 2,1 | 6,37 | 10,50 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 4,40 |
| 3НФКн-346.194.36 | 2 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 463 | 1 940 | 330(360) | - | 2,22 | 6,72 | 2,22 |
| 3НФКн-359.194.36 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 585 | 1 940 | 330(360) | - | 2,3 | 6,95 | 9,20 |
| 3НФКн-389.194.36 | 3 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 885 | 1 940 | 330(360) | - | 2,49 | 7,54 | 2,49 |
| 3НФКн-408.194.36 | 3 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 082 | 1 940 | 330(360) | - | 2,61 | 7,92 | 2,61 |
| 3НФКн-419.194.36 | 3 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 185 | 1 940 | 330(360) | - | 2,68 | 8,12 | 5,36 |
| 3НФКн-423.194.36 | 3 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 232 | 1 940 | 330(360) | - | 2,71 | 8,21 | 8,13 |
| 3НФКн-449.194.36 | 3 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 485 | 1 940 | 330(360) | - | 2,87 | 8,70 | 2,87 |
| 3НФКн-483.194.36 | 4 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 832 | 1 940 | 330(360) | - | 3,09 | 9,37 | 3,09 |
| 3НФКн-527.194.36 | 4 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 265 | 1 940 | 330(360) | - | 3,37 | 10,21 | 3,37 |
| 3НФКн-561.194.36 | 4 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 610 | 1 940 | 330(360) | - | 3,59 | 10,88 | 3,59 |
| 3НФКн-569.194.36 | 4 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 685 | 1 940 | 330(360) | - | 3,64 | 11,03 | 3,64 |
| 3НФКн-599.194.36 | 5 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 985 | 1 940 | 330(360) | - | 3,83 | 11,61 | 3,83 |
| 3НФКн-674.194.36 | 5 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 735 | 1 940 | 330(360) | - | 4,31 | 13,07 | 4,31 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 6,63 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  | 1923,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 216 | 30 | 49 | 295 | 370,80 | 67,86 | 79,14 | 517,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 144 | 30 |  | 174 | 200,88 | 67,86 |  | 268,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 72 |  |  | 72 | 169,92 |  |  | 169,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 72,51 | 72,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  | 6,63 | 6,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 312 | 2 | 1 | 315 | 1132,32 | 8,44 | 4,31 | 1145,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 24 | 2 |  | 26 | 108,72 | 8,44 |  | 117,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 288 |  | 1 | 289 | 1023,6 |  | 4,31 | 1027,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 25м2 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 260,64 | 0,00 | 0,00 | 260,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 48 |  |  | 48 | 260,6 |  |  | 260,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 658 |  |  | Итого: | 1923,51 |

7.2. Корпус 20.2

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, | Высота, | Толщина, | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-117.306.36 | 1 560 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 49 | 49 | 1 168 | 3 060 | 330(360) | - | 1,18 | 3,57 | 57,82 |
| 3НСКгб-147.306.36 | 1 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | 1 468 | 3 060 | 330(360) | - | 1,48 | 4,49 | 25,16 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 66 | 66 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 104,28 |
| 3НСКгб-342.306.36 | 2 880 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 3 418 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,37 | 10,46 | 78,21 |
| 3НСКгб-346.306.36 | 2 960 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 3 463 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,42 | 10,60 | 79,86 |
| 3НСКгб-378.306.36 | 3 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 3 782 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,74 | 11,57 | 43,84 |
| 3НСКгб-383.306.36 | 4 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 3 829 | 3 060 | 330(360) | - | 3,87 | 11,72 | 127,71 |
| 3НСКгб-389.306.36 | 5 035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 3 885 | 3 060 | 330(360) | - | 3,92 | 11,89 | 62,72 |
| 3НСКгб-392.306.36 | 3 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | 3 915 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,88 | 11,98 | 48,96 |
| 3НСКгб-393.306.36 | 3 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 3 932 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,89 | 12,03 | 46,24 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 49,64 |
| 3НСКгб-408.306.36 | 3 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 082 | 3 060 | 330(360) | 2115x1800 | 2,87 | 12,49 | 11,48 |
| 3НСКгб-419.306.36 | 5 395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | 4 185 | 3 060 | 330(360) | - | 4,23 | 12,81 | 71,91 |
| 3НСКгб-449.306.36 | 5 795 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | - | 4,53 | 13,72 | 154,02 |
| 3НСКгб-449.306.36-1 | 4 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,45 | 13,72 | 13,80 |
| 3НСКгб-467.306.36 | 4 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 4 665 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,63 | 14,27 | 58,08 |
| 3НСКгб-473.306.36 | 4 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 4 729 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,7 | 14,47 | 59,20 |
| 3НСКгб-479.306.36 | 6 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 32 | 32 | 4 785 | 3 060 | 330(360) | - | 4,83 | 14,64 | 154,56 |
| 3НСКгб-483.306.36 | 4 595 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 28 | 28 | 4 832 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,8 | 14,79 | 106,40 |
| 3НСКгб-488.306.36 | 4 575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 4 879 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,85 | 14,93 | 130,90 |
| 3НСКгб-533.306.36 | 5 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 5 329 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,3 | 16,31 | 68,80 |
| 3НСКгб-546.306.36 | 5 415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 5 460 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,44 | 16,71 | 71,04 |
| 3НСКгб-623.306.36 | 4 730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 6 229 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800, 1815x1800 | 4,13 | 19,06 | 66,08 |
| 3НСКгб-117.201.36 | 1 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 168 | 2 010 | 330(360) | - | 0,77 | 2,35 | 2,31 |
| 3НСКгб-147.201.36 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 468 | 2 010 | 330(360) | - | 0,97 | 2,95 | 0,97 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 4,12 |
| 3НСКгб-329.201.36 | 2 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 285 | 2 010 | 330(360) | - | 2,18 | 6,60 | 2,18 |
| 3НСКгб-342.201.36 | 2 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 418 | 2 010 | 330(360) | - | 2,27 | 6,87 | 4,54 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 435 | 2 010 | 330(360) |  | 2,28 | 6,90 | 6,84 |
| 3НСКгб-346.201.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 463 | 2 010 | 330(360) | - | 2,3 | 6,96 | 4,60 |
| 3НСКгб-348.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 482 | 2 010 | 330(360) | - | 2,31 | 7,00 | 4,62 |
| 3НСКгб-359.201.36 | 3 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 585 | 2 010 | 330(360) | - | 2,38 | 7,21 | 2,38 |
| 3НСКгб-374.201.36 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 735 | 2 010 | 330(360) | - | 2,48 | 7,51 | 9,92 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-389.201.36 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 885 | 2 010 | 330(360) | - | 2,58 | 7,81 | 10,32 |
| 3НСКгб-392.201.36 | 3 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 915 | 2 010 | 330(360) | - | 2,6 | 7,87 | 2,60 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 2,63 |
| 3НСКгб-404.201.36 | 3 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 035 | 2 010 | 330(360) | - | 2,68 | 8,11 | 2,68 |
| 3НСКгб-408.201.36 | 3 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 082 | 2 010 | 330(360) | - | 2,71 | 8,20 | 2,71 |
| 3НСКгб-419.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 185 | 2 010 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 2,78 |
| 3НСКгб-449.201.36 | 3 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 485 | 2 010 | 330(360) | - | 2,97 | 9,01 | 11,88 |
| 3НСКгб-453.201.36 | 3 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 532 | 2 010 | 330(360) | - | 3,01 | 9,11 | 6,02 |
| 3НСКгб-467.201.36 | 3 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 665 | 2 010 | 330(360) | - | 3,09 | 9,38 | 3,09 |
| 3НСКгб-479.201.36 | 3 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 785 | 2 010 | 330(360) | - | 3,17 | 9,62 | 6,34 |
| 3НСКгб-498.201.36 | 4 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 982 | 2 010 | 330(360) | - | 3,3 | 10,01 | 3,30 |
| 3НСКгб-546.201.36 | 4 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 460 | 2 010 | 330(360) | - | 3,62 | 10,97 | 3,62 |
| 3НСКгб-588.201.36 | 4 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 882 | 2 010 | 330(360) | - | 3,9 | 11,82 | 3,90 |
| 3НФКн-117.194.36 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 168 | 1 940 | 330(360) | - | 0,75 | 2,27 | 2,25 |
| 3НФКн-147.194.36 | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 468 | 1 940 | 330(360) | - | 0,94 | 2,85 | 0,94 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 4,00 |
| 3НФКн-314.194.36 | 2 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 135 | 1 940 | 330(360) | - | 2,01 | 6,08 | 4,02 |
| 3НФКн-329.194.36 | 2 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 285 | 1 940 | 330(360) | - | 2,1 | 6,37 | 2,10 |
| 3НФКн-342.194.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 418 | 1 940 | 330(360) | - | 2,19 | 6,63 | 4,38 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 8,80 |
| 3НФКн-346.194.36 | 2 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 463 | 1 940 | 330(360) | - | 2,22 | 6,72 | 4,44 |
| 3НФКн-359.194.36 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 585 | 1 940 | 330(360) | - | 2,3 | 6,95 | 2,30 |
| 3НФКн-374.194.36 | 3 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 735 | 1 940 | 330(360) | - | 2,39 | 7,25 | 11,95 |
| 3НФКн-389.194.36 | 3 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 885 | 1 940 | 330(360) | - | 2,49 | 7,54 | 9,96 |
| 3НФКн-392.194.36 | 3 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 915 | 1 940 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 2,54 |
| 3НФКн-404.194.36 | 3 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 035 | 1 940 | 330(360) | - | 2,58 | 7,83 | 2,58 |
| 3НФКн-419.194.36 | 3 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 185 | 1 940 | 330(360) | - | 2,68 | 8,12 | 2,68 |
| 3НФКн-449.194.36 | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 485 | 1 940 | 330(360) | - | 2,87 | 8,70 | 11,48 |
| 3НФКн-453.194.36 | 3 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 532 | 1 940 | 330(360) | - | 2,9 | 8,79 | 5,80 |
| 3НФКн-467.194.36 | 3 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 665 | 1 940 | 330(360) | - | 2,99 | 9,05 | 2,99 |
| 3НФКн-479.194.36 | 4 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 785 | 1 940 | 330(360) | - | 3,06 | 9,28 | 6,12 |
| 3НФКн-498.194.36 | 4 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 982 | 1 940 | 330(360) | - | 3,19 | 9,67 | 3,19 |
| 3НФКн-546.194.36 | 4 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 460 | 1 940 | 330(360) | - | 3,5 | 10,59 | 3,50 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 3,54 |
| 3НФКн-569.194.36 | 4 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 685 | 1 940 | 330(360) | - | 3,64 | 11,03 | 3,64 |
| 3НФКн-588.194.36 | 4 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 882 | 1 940 | 330(360) | - | 3,77 | 11,41 | 3,77 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 6,63 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  |  | 1913,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 280 | 45 | 64 | 389 | 628,56 | 106,86 | 116,11 | 851,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 181 | 45 |  | 226 | 377,69 | 106,86 |  | 484,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 99 |  |  | 99 | 250,87 |  |  | 250,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 109,48 | 109,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  | 6,63 | 6,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 996,07 | 0,00 | 0,00 | 996,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 83 |  |  | 83 | 380,49 |  |  | 380,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 167 |  |  | 167 | 615,6 |  |  | 615,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 25м2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 66,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 16 |  |  | 16 | 66,08 |  |  | 66,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 655 |  |  | Итого: | 1913,68 |

7.3. Корпус 20.3

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-102.306.36 | 1 370 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 92 | 92 | 1 018 | 3 060 | 330(360) | - | 1,03 | 3,12 | 94,76 |
| 3НСКгб-346.306.36 | 2 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 3 463 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,42 | 10,60 | 55,66 |
| 3НСКгб-378.306.36 | 3 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 3 782 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,74 | 11,57 | 126,04 |
| 3НСКгб-393.306.36 | 3 450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 69 | 69 | 3 932 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,89 | 12,03 | 199,41 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 67,16 |
| 3НСКгб-423.306.36 | 3 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 232 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,2 | 12,95 | 73,60 |
| 3НСКгб-426.306.36 | 3 890 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 4 260 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,22 | 13,04 | 148,12 |
| 3НСКгб-428.306.36 | 3 810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 279 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,24 | 13,09 | 74,52 |
| 3НСКгб-458.306.36 | 4 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 579 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,55 | 14,01 | 81,65 |
| 3НСКгб-468.306.36 | 4 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 682 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,65 | 14,33 | 83,95 |
| 3НСКгб-479.306.36 | 4 595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 785 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,75 | 14,64 | 86,25 |
| 3НСКгб-483.306.36 | 4 595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 832 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,8 | 14,79 | 87,40 |
| 3НСКгб-513.306.36 | 4 975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 5 132 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,1 | 15,70 | 94,30 |
| 3НСКгб-593.306.36 | 4 840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 5 929 | 3 060 | 330(360) | 1515x1800, 1515x1800 | 4,19 | 18,14 | 96,37 |
| 3НСКгб-618.306.36 | 6 290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 6 182 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 5,16 | 18,92 | 237,36 |
| 3НСКгб-102.201.36 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 018 | 2 010 | 330(360) | - | 0,68 | 2,05 | 2,72 |
| 3НСКгб-329.201.36 | 2 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 285 | 2 010 | 330(360) | - | 2,18 | 6,60 | 8,72 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 6,84 |
| 3НСКгб-346.201.36 | 2 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 463 | 2 010 | 330(360) | - | 2,3 | 6,96 | 2,30 |
| 3НСКгб-359.201.36 | 3 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 585 | 2 010 | 330(360) | - | 2,38 | 7,21 | 7,14 |
| 3НСКгб-374.201.36 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 735 | 2 010 | 330(360) | - | 2,48 | 7,51 | 2,48 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-393.201.36 | 3 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 932 | 2 010 | 330(360) | - | 2,61 | 7,90 | 5,22 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 2,63 |
| 3НСКгб-423.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 232 | 2 010 | 330(360) | - | 2,81 | 8,51 | 5,62 |
| 3НСКгб-426.201.36 | 3 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 260 | 2 010 | 330(360) | - | 2,83 | 8,56 | 5,66 |
| 3НСКгб-434.201.36 | 3 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 335 | 2 010 | 330(360) | - | 2,88 | 8,71 | 2,88 |
| 3НСКгб-479.201.36 | 3 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 785 | 2 010 | 330(360) | - | 3,17 | 9,62 | 6,34 |
| 3НСКгб-483.201.36 | 3 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 832 | 2 010 | 330(360) | - | 3,21 | 9,71 | 3,21 |
| 3НСКгб-558.201.36 | 4 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 582 | 2 010 | 330(360) | - | 3,7 | 11,22 | 3,70 |
| 3НСКгб-584.201.36 | 4 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 5 835 | 2 010 | 330(360) | - | 3,87 | 11,73 | 7,74 |
| 3НФКн-102.194.36 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 018 | 1 940 | 330(360) | - | 0,65 | 1,97 | 2,60 |
| 3НФКн-329.194.36 | 2 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 285 | 1 940 | 330(360) | - | 2,1 | 6,37 | 8,40 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 8,80 |
| 3НФКн-346.194.36 | 2 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 463 | 1 940 | 330(360) | - | 2,22 | 6,72 | 2,22 |
| 3НФКн-359.194.36 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 585 | 1 940 | 330(360) | - | 2,3 | 6,95 | 9,20 |
| 3НФКн-374.194.36 | 3 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 735 | 1 940 | 330(360) | - | 2,39 | 7,25 | 2,39 |
| 3НФКн-393.194.36 | 3 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 932 | 1 940 | 330(360) | - | 2,52 | 7,63 | 2,52 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 2,54 |
| 3НФКн-423.194.36 | 3 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 232 | 1 940 | 330(360) | - | 2,71 | 8,21 | 5,42 |
| 3НФКн-426.194.36 | 3 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 260 | 1 940 | 330(360) | - | 2,73 | 8,26 | 5,46 |
| 3НФКн-434.194.36 | 3 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 335 | 1 940 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 2,78 |
| 3НФКн-479.194.36 | 4 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 785 | 1 940 | 330(360) | - | 3,06 | 9,28 | 6,12 |
| 3НФКн-483.194.36 | 4 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 832 | 1 940 | 330(360) | - | 3,09 | 9,37 | 3,09 |
| 3НФКн-558.194.36 | 4 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 582 | 1 940 | 330(360) | - | 3,57 | 10,83 | 3,57 |
| 3НФКн-569.194.36 | 4 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 685 | 1 940 | 330(360) | - | 3,64 | 11,03 | 3,64 |
| 3НФКн-584.194.36 | 4 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 835 | 1 940 | 330(360) | - | 3,74 | 11,32 | 7,48 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 7,02 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  |  | 1765,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 161 | 31 | 50 | 242 | 276,46 | 75,71 | 83,25 | 435,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 92 | 31 |  | 123 | 94,76 | 75,71 |  | 170,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 69 |  |  | 69 | 181,70 |  |  | 181,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 76,23 | 76,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | 996,36 | 0,00 | 0,00 | 996,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 299 |  |  | 299 | 996,4 |  |  | 996,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 25м2 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 333,73 | 0,00 | 0,00 | 333,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 69 |  |  | 69 | 333,7 |  |  | 333,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 610 |  |  | Итого: | 1765,51 |

7.4. Корпус 20.4

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-147.306.36 | 1 940 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 468 | 3 060 | 330(360) | - | 1,48 | 4,49 | 47,36 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 50,56 |
| 3НСКгб-383.306.36 | 4 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3 829 | 3 060 | 330(360) | - | 3,87 | 11,72 | 61,92 |
| 3НСКгб-392.306.36 | 3 430 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 915 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,88 | 11,98 | 92,16 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 93,44 |
| 3НСКгб-419.306.36 | 5 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 185 | 3 060 | 330(360) | - | 4,23 | 12,81 | 135,36 |
| 3НСКгб-449.306.36 | 5 795 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | - | 4,53 | 13,72 | 289,92 |
| 3НСКгб-488.306.36 | 4 575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 879 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,85 | 14,93 | 123,20 |
| 3НСКгб-147.201.36 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 468 | 2 010 | 330(360) | - | 0,97 | 2,95 | 1,94 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 2,06 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 2,28 |
| 3НСКгб-348.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 482 | 2 010 | 330(360) | - | 2,31 | 7,00 | 2,31 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-389.201.36 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 885 | 2 010 | 330(360) | - | 2,58 | 7,81 | 5,16 |
| 3НСКгб-392.201.36 | 3 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 915 | 2 010 | 330(360) | - | 2,6 | 7,87 | 5,20 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 5,26 |
| 3НСКгб-419.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 185 | 2 010 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 5,56 |
| 3НСКгб-449.201.36 | 3 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 485 | 2 010 | 330(360) | - | 2,97 | 9,01 | 11,88 |
| 3НСКгб-453.201.36 | 3 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 532 | 2 010 | 330(360) | - | 3,01 | 9,11 | 6,02 |
| 3НФКн-147.194.36 | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 468 | 1 940 | 330(360) | - | 0,94 | 2,85 | 1,88 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 2,00 |
| 3НФКн-314.194.36 | 2 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 135 | 1 940 | 330(360) | - | 2,01 | 6,08 | 2,01 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 4,40 |
| 3НФКн-389.194.36 | 3 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 885 | 1 940 | 330(360) | - | 2,49 | 7,54 | 4,98 |
| 3НФКн-392.194.36 | 3 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 915 | 1 940 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 5,02 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 5,08 |
| 3НФКн-419.194.36 | 3 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 185 | 1 940 | 330(360) | - | 2,68 | 8,12 | 5,36 |
| 3НФКн-449.194.36 | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 485 | 1 940 | 330(360) | - | 2,87 | 8,70 | 11,48 |
| 3НФКн-453.194.36 | 3 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 532 | 1 940 | 330(360) | - | 2,9 | 8,79 | 5,80 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 3,54 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 1,17 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  | 996,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 112 | 21 | 25 | 158 | 252,00 | 50,18 | 52,72 | 354,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 80 | 21 |  | 101 | 159,84 | 50,18 |  | 210,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 32 |  |  | 32 | 92,16 |  |  | 92,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 51,55 | 51,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 641,92 | 0,00 | 0,00 | 641,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 96 |  |  | 96 | 425,28 |  |  | 425,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 64 |  |  | 64 | 216,6 |  |  | 216,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 318 |  |  | Итого: | 996,82 |

7.5. Корпус 20.5

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-102.306.36 | 1 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 1 018 | 3 060 | 330(360) | - | 1,03 | 3,12 | 23,69 |
| 3НСКгб-117.306.36 | 1 560 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 1 168 | 3 060 | 330(360) | - | 1,18 | 3,57 | 54,28 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 36,34 |
| 3НСКгб-312.306.36 | 2 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 3 118 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,07 | 9,54 | 47,61 |
| 3НСКгб-366.306.36 | 3 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 3 660 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,62 | 11,20 | 120,52 |
| 3НСКгб-393.306.36 | 3 450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 3 932 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,89 | 12,03 | 132,94 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 67,16 |
| 3НСКгб-404.306.36 | 3 660 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 4 035 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,0 | 12,35 | 138,00 |
| 3НСКгб-438.306.36 | 4 025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 382 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,35 | 13,41 | 77,05 |
| 3НСКгб-443.306.36 | 4 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 4 429 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,39 | 13,55 | 155,94 |
| 3НСКгб-468.306.36 | 4 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 682 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,65 | 14,33 | 83,95 |
| 3НСКгб-473.306.36 | 4 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 729 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,7 | 14,47 | 85,10 |
| 3НСКгб-479.306.36 | 4 595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 4 785 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,75 | 14,64 | 86,25 |
| 3НСКгб-494.306.36 | 6 345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | 46 | 4 935 | 3 060 | 330(360) | - | 4,98 | 15,10 | 229,08 |
| 3НСКгб-513.306.36 | 6 535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 5 132 | 3 060 | 330(360) | - | 5,18 | 15,70 | 119,14 |
| 3НСКгб-513.306.36-1 | 4 975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 5 132 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,1 | 15,70 | 94,30 |
| 3НСКгб-593.306.36 | 5 660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 23 | 5 929 | 3 060 | 330(360) | 2115x1800 | 4,73 | 18,14 | 108,79 |
| 3НСКгб-102.201.36 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 018 | 2 010 | 330(360) | - | 0,68 | 2,05 | 0,68 |
| 3НСКгб-117.201.36 | 1 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 168 | 2 010 | 330(360) | - | 0,77 | 2,35 | 1,54 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 1,03 |
| 3НСКгб-312.201.36 | 2 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 118 | 2 010 | 330(360) | - | 2,07 | 6,27 | 2,07 |
| 3НСКгб-329.201.36 | 2 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 285 | 2 010 | 330(360) | - | 2,18 | 6,60 | 4,36 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 2,28 |
| 3НСКгб-359.201.36 | 3 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 585 | 2 010 | 330(360) | - | 2,38 | 7,21 | 7,14 |
| 3НСКгб-366.201.36 | 3 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 660 | 2 010 | 330(360) | - | 2,43 | 7,36 | 4,86 |
| 3НСКгб-374.201.36 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 735 | 2 010 | 330(360) | - | 2,48 | 7,51 | 7,44 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 2,63 |
| 3НСКгб-404.201.36 | 3 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 035 | 2 010 | 330(360) | - | 2,68 | 8,11 | 8,04 |
| 3НСКгб-408.201.36 | 3 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 082 | 2 010 | 330(360) | - | 2,71 | 8,20 | 5,42 |
| 3НСКгб-434.201.36 | 3 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 335 | 2 010 | 330(360) | - | 2,88 | 8,71 | 2,88 |
| 3НСКгб-438.201.36 | 3 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 382 | 2 010 | 330(360) | - | 2,91 | 8,81 | 2,91 |
| 3НСКгб-479.201.36 | 3 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 785 | 2 010 | 330(360) | - | 3,17 | 9,62 | 6,34 |
| 3НСКгб-494.201.36 | 4 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 935 | 2 010 | 330(360) | - | 3,27 | 9,92 | 6,54 |
| 3НСКгб-513.201.36 | 4 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 132 | 2 010 | 330(360) | - | 3,4 | 10,32 | 3,40 |
| 3НСКгб-558.201.36 | 4 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 582 | 2 010 | 330(360) | - | 3,7 | 11,22 | 3,70 |
| 3НФКн-102.194.36 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 018 | 1 940 | 330(360) | - | 0,65 | 1,97 | 0,65 |
| 3НФКн-117.194.36 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 168 | 1 940 | 330(360) | - | 0,75 | 2,27 | 1,50 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 1,00 |
| 3НФКн-312.194.36 | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 118 | 1 940 | 330(360) | - | 2,0 | 6,05 | 2,00 |
| 3НФКн-329.194.36 | 2 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 285 | 1 940 | 330(360) | - | 2,1 | 6,37 | 4,20 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 4,40 |
| 3НФКн-359.194.36 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 585 | 1 940 | 330(360) | - | 2,3 | 6,95 | 6,90 |
| 3НФКн-366.194.36 | 3 095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 660 | 1 940 | 330(360) | - | 2,34 | 7,10 | 4,68 |
| 3НФКн-374.194.36 | 3 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 735 | 1 940 | 330(360) | - | 2,39 | 7,25 | 7,17 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 2,54 |
| 3НФКн-404.194.36 | 3 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 035 | 1 940 | 330(360) | - | 2,58 | 7,83 | 10,32 |
| 3НФКн-408.194.36 | 3 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 082 | 1 940 | 330(360) | - | 2,61 | 7,92 | 5,22 |
| 3НФКн-434.194.36 | 3 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 335 | 1 940 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 2,78 |
| 3НФКн-479.194.36 | 4 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 785 | 1 940 | 330(360) | - | 3,06 | 9,28 | 6,12 |
| 3НФКн-494.194.36 | 4 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 935 | 1 940 | 330(360) | - | 3,16 | 9,57 | 6,32 |
| 3НФКн-513.194.36 | 4 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 132 | 1 940 | 330(360) | - | 3,29 | 9,96 | 3,29 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 3,54 |
| 3НФКн-558.194.36 | 4 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 582 | 1 940 | 330(360) | - | 3,57 | 10,83 | 3,57 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 7,02 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  |  | 1819,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 161 | 31 | 50 | 242 | 282,44 | 75,77 | 83,22 | 441,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 92 | 31 |  | 123 | 114,31 | 75,77 |  | 190,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 69 |  |  | 69 | 168,13 |  |  | 168,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 76,20 | 76,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 345 | 0 | 0 | 345 | 1268,91 | 0,00 | 0,00 | 1268,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 69 |  |  | 69 | 348,22 |  |  | 348,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 276 |  |  | 276 | 920,7 |  |  | 920,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 25м2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 108,79 | 0,00 | 0,00 | 108,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 23 |  |  | 23 | 108,8 |  |  | 108,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 610 |  |  | Итого: | 1819,13 |

7.6. Корпус 20.6

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-117.306.36 | 1 560 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 49 | 49 | 1 168 | 3 060 | 330(360) | - | 1,18 | 3,57 | 57,82 |
| 3НСКгб-147.306.36 | 1 940 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 1 468 | 3 060 | 330(360) | - | 1,48 | 4,49 | 48,84 |
| 3НСКгб-152.306.36 | 1 940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 1 515 | 3 060 | 330(360) | - | 1,53 | 4,64 | 24,48 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 82 | 82 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 129,56 |
| 3НСКгб-342.306.36 | 2 880 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 49 | 49 | 3 418 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,37 | 10,46 | 116,13 |
| 3НСКгб-346.306.36 | 2 960 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 49 | 49 | 3 463 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,42 | 10,60 | 118,58 |
| 3НСКгб-357.306.36 | 3 070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 3 568 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,52 | 10,92 | 40,32 |
| 3НСКгб-383.306.36 | 4 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 49 | 49 | 3 829 | 3 060 | 330(360) | - | 3,87 | 11,72 | 189,63 |
| 3НСКгб-392.306.36 | 3 430 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 3 915 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,88 | 11,98 | 95,04 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 96,36 |
| 3НСКгб-419.306.36 | 5 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 33 | 33 | 4 185 | 3 060 | 330(360) | - | 4,23 | 12,81 | 139,59 |
| 3НСКгб-436.306.36 | 4 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 4 363 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,33 | 13,35 | 53,28 |
| 3НСКгб-449.306.36 | 5 795 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 66 | 66 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | - | 4,53 | 13,72 | 298,98 |
| 3НСКгб-488.306.36 | 4 575 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 66 | 66 | 4 879 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,85 | 14,93 | 254,10 |
| 3НСКгб-533.306.36 | 5 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 5 329 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,3 | 16,31 | 68,80 |
| 3НСКгб-117.201.36 | 1 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 168 | 2 010 | 330(360) | - | 0,77 | 2,35 | 2,31 |
| 3НСКгб-147.201.36 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 468 | 2 010 | 330(360) | - | 0,97 | 2,95 | 1,94 |
| 3НСКгб-152.201.36 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 515 | 2 010 | 330(360) | - | 1,0 | 3,05 | 1,00 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 6,18 |
| 3НСКгб-327.201.36 | 2 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 268 | 2 010 | 330(360) | - | 2,17 | 6,57 | 2,17 |
| 3НСКгб-342.201.36 | 2 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 418 | 2 010 | 330(360) | - | 2,27 | 6,87 | 6,81 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 9,12 |
| 3НСКгб-346.201.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 463 | 2 010 | 330(360) | - | 2,3 | 6,96 | 6,90 |
| 3НСКгб-348.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 482 | 2 010 | 330(360) | - | 2,31 | 7,00 | 6,93 |
| 3НСКгб-374.201.36 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 735 | 2 010 | 330(360) | - | 2,48 | 7,51 | 7,44 |
| 3НСКгб-389.201.36 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 885 | 2 010 | 330(360) | - | 2,58 | 7,81 | 10,32 |
| 3НСКгб-392.201.36 | 3 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 915 | 2 010 | 330(360) | - | 2,6 | 7,87 | 5,20 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 5,26 |
| 3НСКгб-419.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 185 | 2 010 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 5,56 |
| 3НСКгб-436.201.36 | 3 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 363 | 2 010 | 330(360) | - | 2,89 | 8,77 | 2,89 |
| 3НСКгб-449.201.36 | 3 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 485 | 2 010 | 330(360) | - | 2,97 | 9,01 | 11,88 |
| 3НСКгб-453.201.36 | 3 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 532 | 2 010 | 330(360) | - | 3,01 | 9,11 | 12,04 |
| 3НСКгб-498.201.36 | 4 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 982 | 2 010 | 330(360) | - | 3,3 | 10,01 | 3,30 |
| 3НФКн-117.194.36 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 168 | 1 940 | 330(360) | - | 0,75 | 2,27 | 2,25 |
| 3НФКн-147.194.36 | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 468 | 1 940 | 330(360) | - | 0,94 | 2,85 | 1,88 |
| 3НФКн-152.194.36 | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 515 | 1 940 | 330(360) | - | 0,97 | 2,94 | 0,97 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 6,00 |
| 3НФКн-314.194.36 | 2 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 135 | 1 940 | 330(360) | - | 2,01 | 6,08 | 6,03 |
| 3НФКн-327.194.36 | 2 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 268 | 1 940 | 330(360) | - | 2,09 | 6,34 | 2,09 |
| 3НФКн-342.194.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 418 | 1 940 | 330(360) | - | 2,19 | 6,63 | 6,57 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 13,20 |
| 3НФКн-346.194.36 | 2 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 463 | 1 940 | 330(360) | - | 2,22 | 6,72 | 6,66 |
| 3НФКн-374.194.36 | 3 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 735 | 1 940 | 330(360) | - | 2,39 | 7,25 | 2,39 |
| 3НФКн-389.194.36 | 3 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 885 | 1 940 | 330(360) | - | 2,49 | 7,54 | 9,96 |
| 3НФКн-392.194.36 | 3 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 915 | 1 940 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 5,02 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 5,08 |
| 3НФКн-419.194.36 | 3 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 185 | 1 940 | 330(360) | - | 2,68 | 8,12 | 5,36 |
| 3НФКн-436.194.36 | 3 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 363 | 1 940 | 330(360) | - | 2,79 | 8,46 | 2,79 |
| 3НФКн-449.194.36 | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 485 | 1 940 | 330(360) | - | 2,87 | 8,70 | 11,48 |
| 3НФКн-453.194.36 | 3 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 532 | 1 940 | 330(360) | - | 2,9 | 8,79 | 11,60 |
| 3НФКн-498.194.36 | 4 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 982 | 1 940 | 330(360) | - | 3,19 | 9,67 | 3,19 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 7,08 |
| 3НФКн-569.194.36 | 4 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 685 | 1 940 | 330(360) | - | 3,64 | 11,03 | 3,64 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 4,68 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |  |  |  |  |  |  | 1956,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 376 | 49 | 64 | 489 | 820,40 | 107,25 | 117,92 | 1045,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 229 | 49 |  | 278 | 450,33 | 107,25 |  | 557,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 147 |  |  | 147 | 370,07 |  |  | 370,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 113,24 | 113,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 4,68 | 4,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 911,11 | 0,00 | 0,00 | 911,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 99 |  |  | 99 | 438,57 |  |  | 438,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 131 |  |  | 131 | 472,5 |  |  | 472,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 719 |  |  | Итого: | 1956,68 |

7.7. Корпус 20.7

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | 19 эт. | 20 эт. | 21 эт. | 22 эт. | 23 эт. | 24 эт. | 25 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-102.306.36 | 1 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 1 018 | 3 060 | 330(360) | - | 1,03 | 3,12 | 24,72 |
| 3НСКгб-117.306.36 | 1 560 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 1 168 | 3 060 | 330(360) | - | 1,18 | 3,57 | 56,64 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 37,92 |
| 3НСКгб-312.306.36 | 2 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 3 118 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,07 | 9,54 | 49,68 |
| 3НСКгб-366.306.36 | 3 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 3 660 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,62 | 11,20 | 125,76 |
| 3НСКгб-393.306.36 | 3 450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 3 932 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,89 | 12,03 | 138,72 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 70,08 |
| 3НСКгб-404.306.36 | 3 660 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 4 035 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,0 | 12,35 | 144,00 |
| 3НСКгб-438.306.36 | 4 025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 382 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,35 | 13,41 | 80,40 |
| 3НСКгб-443.306.36 | 4 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 4 429 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,39 | 13,55 | 162,72 |
| 3НСКгб-468.306.36 | 4 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 682 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,65 | 14,33 | 87,60 |
| 3НСКгб-473.306.36 | 4 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 729 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,7 | 14,47 | 88,80 |
| 3НСКгб-479.306.36 | 4 595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 4 785 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,75 | 14,64 | 90,00 |
| 3НСКгб-494.306.36 | 6 345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 48 | 48 | 4 935 | 3 060 | 330(360) | - | 4,98 | 15,10 | 239,04 |
| 3НСКгб-513.306.36 | 6 535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 5 132 | 3 060 | 330(360) | - | 5,18 | 15,70 | 124,32 |
| 3НСКгб-513.306.36-1 | 4 975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 5 132 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 4,1 | 15,70 | 98,40 |
| 3НСКгб-593.306.36 | 5 660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 24 | 5 929 | 3 060 | 330(360) | 2115x1800 | 4,73 | 18,14 | 113,52 |
| 3НСКгб-102.201.36 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 018 | 2 010 | 330(360) | - | 0,68 | 2,05 | 0,68 |
| 3НСКгб-117.201.36 | 1 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 168 | 2 010 | 330(360) | - | 0,77 | 2,35 | 1,54 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 1,03 |
| 3НСКгб-312.201.36 | 2 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 118 | 2 010 | 330(360) | - | 2,07 | 6,27 | 2,07 |
| 3НСКгб-329.201.36 | 2 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 285 | 2 010 | 330(360) | - | 2,18 | 6,60 | 4,36 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 2,28 |
| 3НСКгб-359.201.36 | 3 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 585 | 2 010 | 330(360) | - | 2,38 | 7,21 | 7,14 |
| 3НСКгб-366.201.36 | 3 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 660 | 2 010 | 330(360) | - | 2,43 | 7,36 | 4,86 |
| 3НСКгб-374.201.36 | 3 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 735 | 2 010 | 330(360) | - | 2,48 | 7,51 | 4,96 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 2,63 |
| 3НСКгб-404.201.36 | 3 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 035 | 2 010 | 330(360) | - | 2,68 | 8,11 | 10,72 |
| 3НСКгб-408.201.36 | 3 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 082 | 2 010 | 330(360) | - | 2,71 | 8,20 | 8,13 |
| 3НСКгб-434.201.36 | 3 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 335 | 2 010 | 330(360) | - | 2,88 | 8,71 | 2,88 |
| 3НСКгб-479.201.36 | 3 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 785 | 2 010 | 330(360) | - | 3,17 | 9,62 | 6,34 |
| 3НСКгб-494.201.36 | 4 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 935 | 2 010 | 330(360) | - | 3,27 | 9,92 | 6,54 |
| 3НСКгб-513.201.36 | 4 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 132 | 2 010 | 330(360) | - | 3,4 | 10,32 | 3,40 |
| 3НСКгб-558.201.36 | 4 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 582 | 2 010 | 330(360) | - | 3,7 | 11,22 | 3,70 |
| 3НФКн-102.194.36 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 018 | 1 940 | 330(360) | - | 0,65 | 1,97 | 0,65 |
| 3НФКн-117.194.36 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 168 | 1 940 | 330(360) | - | 0,75 | 2,27 | 1,50 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 1,00 |
| 3НФКн-312.194.36 | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 118 | 1 940 | 330(360) | - | 2,0 | 6,05 | 2,00 |
| 3НФКн-329.194.36 | 2 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 285 | 1 940 | 330(360) | - | 2,1 | 6,37 | 4,20 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 4,40 |
| 3НФКн-359.194.36 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 585 | 1 940 | 330(360) | - | 2,3 | 6,95 | 6,90 |
| 3НФКн-366.194.36 | 3 095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 660 | 1 940 | 330(360) | - | 2,34 | 7,10 | 4,68 |
| 3НФКн-374.194.36 | 3 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 735 | 1 940 | 330(360) | - | 2,39 | 7,25 | 7,17 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 2,54 |
| 3НФКн-404.194.36 | 3 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 035 | 1 940 | 330(360) | - | 2,58 | 7,83 | 10,32 |
| 3НФКн-408.194.36 | 3 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 082 | 1 940 | 330(360) | - | 2,61 | 7,92 | 5,22 |
| 3НФКн-434.194.36 | 3 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 335 | 1 940 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 2,78 |
| 3НФКн-479.194.36 | 4 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 785 | 1 940 | 330(360) | - | 3,06 | 9,28 | 6,12 |
| 3НФКн-494.194.36 | 4 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 935 | 1 940 | 330(360) | - | 3,16 | 9,57 | 6,32 |
| 3НФКн-513.194.36 | 4 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 132 | 1 940 | 330(360) | - | 3,29 | 9,96 | 3,29 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 3,54 |
| 3НФКн-558.194.36 | 4 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 582 | 1 940 | 330(360) | - | 3,57 | 10,83 | 3,57 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 7,02 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  | 1891,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 168 | 31 | 50 | 249 | 294,72 | 75,77 | 83,22 | 453,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 96 | 31 |  | 127 | 119,28 | 75,77 |  | 195,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 72 |  |  | 72 | 175,44 |  | 76,20 | 251,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 7,02 | 7,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 1324,08 | 0,00 | 0,00 | 1324,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 72 |  |  | 72 | 363,36 |  |  | 363,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 288 |  |  | 288 | 960,7 |  |  | 960,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 25м2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 113,52 | 0,00 | 0,00 | 113,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 24 |  |  | 24 | 113,5 |  |  | 113,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 633 |  |  | Итого: | 1891,31 |

7.8. Корпус 20.8

| Марка | Масса | Количество изделий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Проем | Общий объем, м3 | Площадь ед., м2 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | 12 эт. | 13 эт. | 14 эт. | 15 эт. | 16 эт. | 17 эт. | 18 эт. | Тех.эт. | Кровля | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3НСКгб-147.306.36 | 1 940 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 1 468 | 3 060 | 330(360) | - | 1,48 | 4,49 | 50,32 |
| 3НСКгб-156.306.36 | 2 020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 1 560 | 3 060 | 330(360) | - | 1,58 | 4,77 | 53,72 |
| 3НСКгб-383.306.36 | 4 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | 3 829 | 3 060 | 330(360) | - | 3,87 | 11,72 | 65,79 |
| 3НСКгб-392.306.36 | 3 430 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 3 915 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,88 | 11,98 | 97,92 |
| 3НСКгб-396.306.36 | 3 510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 3 960 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 2,92 | 12,12 | 99,28 |
| 3НСКгб-419.306.36 | 5 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 4 185 | 3 060 | 330(360) | - | 4,23 | 12,81 | 143,82 |
| 3НСКгб-449.306.36 | 5 795 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 68 | 68 | 4 485 | 3 060 | 330(360) | - | 4,53 | 13,72 | 308,04 |
| 3НСКгб-488.306.36 | 4 575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 4 879 | 3 060 | 330(360) | 1815x1800 | 3,85 | 14,93 | 130,90 |
| 3НСКгб-147.201.36 | 1 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 468 | 2 010 | 330(360) | - | 0,97 | 2,95 | 1,94 |
| 3НСКгб-156.201.36 | 1 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 560 | 2 010 | 330(360) | - | 1,03 | 3,14 | 2,06 |
| 3НСКгб-344.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 435 | 2 010 | 330(360) | - | 2,28 | 6,90 | 2,28 |
| 3НСКгб-348.201.36 | 2 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 482 | 2 010 | 330(360) | - | 2,31 | 7,00 | 2,31 |
| 3НСКгб-378.201.36 | 3 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 782 | 2 010 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 2,51 |
| 3НСКгб-389.201.36 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 885 | 2 010 | 330(360) | - | 2,58 | 7,81 | 5,16 |
| 3НСКгб-392.201.36 | 3 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 915 | 2 010 | 330(360) | - | 2,6 | 7,87 | 5,20 |
| 3НСКгб-396.201.36 | 3 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 960 | 2 010 | 330(360) | - | 2,63 | 7,96 | 5,26 |
| 3НСКгб-419.201.36 | 3 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 185 | 2 010 | 330(360) | - | 2,78 | 8,41 | 5,56 |
| 3НСКгб-449.201.36 | 3 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 485 | 2 010 | 330(360) | - | 2,97 | 9,01 | 11,88 |
| 3НСКгб-453.201.36 | 3 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 532 | 2 010 | 330(360) | - | 3,01 | 9,11 | 6,02 |
| 3НФКн-147.194.36 | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 468 | 1 940 | 330(360) | - | 0,94 | 2,85 | 1,88 |
| 3НФКн-156.194.36 | 1 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 560 | 1 940 | 330(360) | - | 1,0 | 3,03 | 2,00 |
| 3НФКн-314.194.36 | 2 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 135 | 1 940 | 330(360) | - | 2,01 | 6,08 | 2,01 |
| 3НФКн-344.194.36 | 2 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 435 | 1 940 | 330(360) | - | 2,2 | 6,66 | 4,40 |
| 3НФКн-389.194.36 | 3 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 885 | 1 940 | 330(360) | - | 2,49 | 7,54 | 4,98 |
| 3НФКн-392.194.36 | 3 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 915 | 1 940 | 330(360) | - | 2,51 | 7,60 | 5,02 |
| 3НФКн-396.194.36 | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 960 | 1 940 | 330(360) | - | 2,54 | 7,68 | 5,08 |
| 3НФКн-419.194.36 | 3 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 185 | 1 940 | 330(360) | - | 2,68 | 8,12 | 5,36 |
| 3НФКн-449.194.36 | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 485 | 1 940 | 330(360) | - | 2,87 | 8,70 | 11,48 |
| 3НФКн-453.194.36 | 3 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 532 | 1 940 | 330(360) | - | 2,9 | 8,79 | 5,80 |
| 3НФКн-554.194.36 | 4 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 535 | 1 940 | 330(360) | - | 3,54 | 10,74 | 3,54 |
| ПСФн-140.175.16-1 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 400 | 1 750 | 160 | - | 0,39 | 2,45 | 1,17 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  | 1052,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество изделий, шт. |  |  |  | Объем изделий, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего | Типовые этажи | Тех. эт. | Кровля | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 12 м2 |  |  | 119 | 21 | 25 | 165 | 267,75 | 50,18 | 52,72 | 370,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 85 | 21 |  | 106 | 169,83 | 50,18 |  | 220,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 34 |  |  | 34 | 97,92 |  |  | 97,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 51,55 | 51,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односл. фризовые |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 18м2 |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 682,04 | 0,00 | 0,00 | 682,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глухие |  |  | 102 |  |  | 102 | 451,86 |  |  | 451,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С проемами |  |  | 68 |  |  | 68 | 230,2 |  |  | 230,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фризовые |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 335 |  |  | Итого: | 1052,69 |