Оглавление

Гарантийная запись главного инженера проекта	4

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства	5

1.1 Местоположение, геоморфологические условия	5

1.2 Климатические условия	5

1.3 Геолого-литологические условия	6

1.4 Гидрогеологические условия	9

1.5 Опасные инженерно-геологические процессы	10

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры	11

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства	11

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом	11

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства	12

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи	14

6.1 Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия	14

6.2 Проведение работ в условиях стесненной городской застройки	14

6.3 Работы вблизи подземных коммуникаций и котлованов	14

7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)	17

7.1 Фильтрационные расчеты	18

7.1.1 Описание программного комплекса ANSDIMAT	18

7.1.2 Схематизация гидрогеологических условий	18

7.1.3 Расчет водопритоков	21

7.2 Обоснование водопонизительной системы	23

8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	24

9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов	25

9.2 Основной период строительства	26

9.2.1 Иглофильтры	26

9.2.2 Открытый водоотлив	27

9.2.3 Сбросные трубопроводы	27

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях	28

10.1 Обоснование потребности строительства в кадрах	28

10.2 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	29

10.3 Потребности строительства в воде	29

10.4 Потребность в электрической энергии на строительной площадке	30

10.5 Потребность во временных зданиях и сооружениях	31

11	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций	33

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку материалов, конструкций и монтируемого оборудования	34

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля	38

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования	39

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве	39

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда	40

16.1 Мероприятия по охране труда	40

16.2 Противопожарные мероприятия	43

16.3 Охрана труда при производстве земляных работ	46

16.4 Охрана труда при производстве огневых (сварочных) работ	47

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	48

17.1 Шумозащитные мероприятия	52

17.2 Требования по охране окружающей среды во время производства работ по устройству системы строительного водопонижения	53

18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов	54

19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений	55

Гарантийная запись главного инженера проекта

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям строительных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают надежную и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при строгом соблюдении предусмотренных проектом решений.

Проектная документация выполнена на основании Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" от 04 июля 2020 г. № 985.

ГИП					                        Е. М. Тарасенко

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

Площадка строительства расположена на территории Западного административного округа г. Москвы по адресу: Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А.

1.1 Местоположение, геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении участок строительства расположен в пределах флювиогляциальной равнины. Высотные отметки участка изменяются в пределах от 160,95 до 166,88 м. Разность высот составляет 5,93 м.  Рельеф площадки неровный.

1.2 Климатические условия

Участок строительства расположен в поясе умеренно-континентального климата, в соответствии со схемой климатического районирования для строительства – в строительно-климатической зоне II-В.

Район строительства характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха: +5,6 ºС;

- абсолютный минимум: минус 43 ºС;

- абсолютный максимум: +38 ºС;

- количество осадков за ноябрь-март: 235 мм;

- количество осадков за апрель-октябрь: 470 мм;

- продолжительность безморозного периода: 230 суток.

Расчетные температуры воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % (один раз в 50 лет) – минус 43 ºС, обеспеченностью 92 % (один раз в 12,5 лет) – минус 40 ºС;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98 % – минус 38 ºС, обеспеченностью 92% – минус 36 ºС;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца –            минус 6,0 ºС.

Среднемесячные и среднегодовая температура воздуха в г. Москва представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Среднемесячные и среднегодовая температура воздуха

| Среднемесячная температура, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне-годовая температура, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| -7,8 | -6,9 | -1,3 | 6,5 | 13,3 | 17,0 | 19,1 | 17,1 | 11,3 | 5,2 | -0,8 | -5,2 | 5,4 |

Районирование территории по климатическим характеристикам приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Районирование территории по климатическим характеристикам

| Климатическая характеристика | Район | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Вес снегового покрова | III | Расчетное значение веса снегового покрова Sg = 1,5 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности земли |
| Средняя скорость ветра в зимний период | 4 | 4 м/c |
| Давление ветра | I | Нормативное значение ветрового давления W0=0,23 кПа |
| Толщина стенки гололеда | II | Толщина стенки гололеда b=5 мм |

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для:

- глин и суглинков – 1,10 м;

- супесей, песков мелких и пылеватых – 1,31 м;

- песков крупных и средней крупности и гравелистых – 1,41 м;

- крупнообломочных грунтов – 1,60 м.

1.3 Геолого-литологические условия

В геологическом строении площадки до глубины 35,0 м принимают участие четвертичные покровные, техногенные, флювиогляциальные озерно-ледниковые отложения московского горизонта, ледниковые отложения московского горизонта, флювиогляциальные озерно-ледниковые отложения донского и московского горизонта, нижнемеловые отложения.

Четвертичная система

Техногенные отложения (tН)

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинки, супесь, щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и прочее (ИГЭ-1), залегают слоем мощность 0,4-5,4 м, абсолютные отметки подошвы слоя 158,67-165,33 м.

Покровные отложения

Представлены суглинками различной консистенции:

ИГЭ-2: суглинок коричневый, полутвердый, ожелезненный, залегает в интервале глубин 
от 0,6 до 5,4 м, мощность слоя 0,3-2,9 м, абсолютные отметки подошвы слоя 158,52-163,05 м.

ИГЭ-2а: суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненный, залегает в интервале глубин от 0,6 до 3,9 м, мощность слоя 0,4-2,5 м, абсолютные отметки подошвы слоя 
157,47-162,68 м.

Вскрытая мощность покровных отложений 0,3-2,9 м.

Флювиогляциальные озерно-ледниковые отложения московского горизонта (f,lgIIms) Отложения представлены песками мелкими, суглинками различной консистенции:

ИГЭ-3: суглинок коричневый, тугопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 0,7 до 8,8 м, мощность слоя 0,6-6,9 м, абсолютные отметки подошвы слоя 155,27-163,04 м.

ИГЭ-3а: суглинок коричневый, полутвердый, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 1,5 до 8,6 м, мощность слоя 0,3-5,8 м, абсолютные отметки подошвы слоя 156,52-161,15 м.

ИГЭ-3б: суглинок коричневый, мягкопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 1,8 до 6,1 м, мощность слоя 1,8-3,5 м, абсолютные отметки подошвы слоя 155,70-158,35 м.

ИГЭ-4: песок мелкий средней плотности коричневый и желтовато-коричневый, с линзами суглинка и с редким включением гравия, насыщенный водой, залегает в интервале глубин 
от 3,5 до 6,7 м, мощность слоя 0,8-3,2 м, абсолютные отметки подошвы слоя 154,25-158,10 м.

Общая мощность флювиогляциальных озерно-ледниковых отложений московского горизонта 0,7-6,9 м.

Ледниковые отложения московского горизонта (gQIIms)

Отложения представлены суглинками различной консистенции:

ИГЭ-7: суглинок коричневый и коричневато-серый, полутвердый, с линзами песка и 
с включением щебня и дресвы, залегает в интервале глубин от 3,6 до 14,6 м, мощность слоя 
0,7-7,5 м, абсолютные отметки подошвы слоя 149,05-157,06 м.

ИГЭ-7а: суглинок коричневый и коричневато-серый, тугопластичный, с линзами песка и 
с включением щебня и дресвы, залегает в интервале глубин от 3,3 до 14,7 м, мощность слоя 
0,4-9,8 м, абсолютные отметки подошвы 147,63-158,99 м.

Общая мощность ледниковых отложений московского горизонта 3,4-9,9 м.

Флювиогляциальные озерно-ледниковые отложения донского

и московского горизонта (f,lgIds-IIms)

Отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, суглинками различной консистенции, супесями:

ИГЭ-8: песок мелкий средней плотности коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, залегает в интервале глубин от 10,2 до 23,1 м, мощность слоя 0,8-9,5 м, абсолютные отметки подошвы слоя 
140,32-149,74 м.

ИГЭ-8а: суглинок серый, мягкопластичный с линзами текучепластичного, с линзами песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 13,8 до 24,6 м, мощность слоя 
0,7-9,8 м, абсолютные отметки подошвы слоя 136,35-150,94 м.

ИГЭ-8б: суглинок серый, тугопластичный, с линзами песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 11,9 до 24,7 м, мощность слоя 0,5-4,2 м, абсолютные отметки подошвы слоя 137,77-147,05 м.

ИГЭ-8в: супесь серая, пластичная, с линзами песка и с редким включением гравия, залегает в интервале глубин от 9,1 до 20,6 м, мощность слоя 0,6-6,4 м, абсолютные отметки подошвы слоя 145,29-149,27 м.

ИГЭ-9: песок мелкий плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, залегает в интервале глубин 
от 9,5 до 25,1 м, мощность слоя 0,3-11,0 м, абсолютные отметки подошвы слоя 139,77-150,26 м.

ИГЭ-9а: песок пылеватый плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, 
с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, залегает в интервале глубин от 15,1 до 22,1 м, мощность слоя 0,6-3,2 м, абсолютные отметки подошвы слоя 
139,70-147,70 м.

Общая мощность флювиогляциальных озерно-ледниковых отложений донского и московского горизонта отложений 6,2-14,1 м.

Меловая система

Нижний отдел (К1)

Нижнемеловые отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, глинами:

ИГЭ-11: песок мелкий плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками песка пылеватого и глины полутвердой, насыщенный водой, залегает в интервале глубин от 19,4 
до 35,0 м, мощность слоя 0,9-10,8 м, абсолютные отметки подошвы слоят 128,78-141,15 м.

ИГЭ-12: песок пылеватый плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками глины полутвердой, насыщенный водой, залегает в интервале глубин от 19,7 до 35,0 м, мощность слоя 0,3-12,9 м, абсолютные отметки подошвы слоя 126,77-143,18 м.

ИГЭ-13: глина темно-серая, полутвердая, с тонкими прослойками пылеватого песка, залегает в интервале глубин от 23,6 до 28,0 м, в виде слоя мощностью 0,9-3,3 м, абсолютные отметки подошвы слоя 137,61-142,52м.

1.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются наличием двух водоносных горизонтов – вод спорадического распространения и надъюрского.

Водоносный горизонт спорадического распространения вскрыт на глубинах от 3,5 до 
4,9 м, что соответствует абсолютным отметкам 157,17-158,90 м. Воды обладают напором, высота напора 0,9-1,4 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня 158,27-159,80 м.

Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески московского горизонта (ИГЭ-4). Нижним водоупором служат ледниковые отложения московского горизонта.

Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную сеть.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л.

Воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя.

Надъюрский водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 9,5 до 17,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 143,00-152,90 м. Воды обладают напором, высота напора 0,4-8,1 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня 150,03-152,90 м.

Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески донского и московского горизонта (ИГЭ-8, 9, 9а, 11, 12). Нижним водоупором служат нижнемеловые глины.

Питание водоносного горизонта происходит за счет перетока из вышележащего водоносного горизонта. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка строительства.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л.

Воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.

По отношению к свинцовым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя и высокая (высокая – по наихудшему показателю), к алюминиевым – средняя.

1.5 Опасные инженерно-геологические процессы

Согласно «Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий…» [1] на территории площадки строительства опасность для строительства представляют следующие процессы:

- карстово-суффозионные процессы;

- подтопляемость территории;

- специфические грунты.

Карстово-суффозионные процессы

На территории площадки строительства проявления карстовых процессов на дневной поверхности не обнаружено.

Площадка строительства относится к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.

Подтопляемость территории

Площадка строительства по условиям развития процесса подтопления относится к естественно подтопленным водами спорадического распространения и водами надъюрского водоносного горизонта.

Специфические грунты

Специфические грунты на площадке строительства представлены техногенными отложениями (ИГЭ-1). По составу насыпные грунты неоднородные, сложены суглинками и супесями, со строительным мусором (щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр.) По степени уплотнения грунты – слежавшиеся, по степени водонасыщения – влажные.

Насыпные грунты не являются надежным основанием проектируемых жилых домов.

Других неблагоприятных инженерно-геологических процессов, способных оказать существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, не наблюдается.

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Подъезд к жилому комплексу организован со стороны Очаковского шоссе.

Южный выезд совмещен с проектируемой УДС.

Северный выезд примыкает к существующему проезду, обеспечивающий выезд на Очаковское шоссе.

Ближайшие станции метро: «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии 
(1,5 км).

Все перечисленные параметры характеризует развитость транспортной инфраструктуры как хорошую.

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов предусматривается привлечение местных строительно-монтажных организаций, что существенно сократит затраты на мобилизацию.

Условия возможности использования местной рабочей силы характеризуются как хорошие, из-за расположения объекта в крупном городе с развитым рынком строительной индустрии.

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы, квалифицированный персонал и необходимую производственную базу.

Для привлечения квалифицированных специалистов, при проведении тендеров и на стадии предквалификации подрядчика необходимо проверять наличие:

- у организаций СРО;

- обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих удостоверений и дипломов;

- опыта строительства схожих объектов;

- судебных дел и решений по ним;

- строительной техники или возможности их аренды.

На данном объекте работы вахтовым методом не осуществляются, студенческие отряды не привлекаются.

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

Участок проектируемого строительства расположен по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе и ограничен:

- с севера – проектируемой УДС;

- с запада – «Озелененной территорией вдоль Очаковского шоссе» ПК №114Б ЗАО;

- с юга – проектируемой УДС;

- с востока – «Озелененной территорией ПК №114А ЗАО.

Проектируемый объект представляет собой многоквартирный жилой комплекс, состоящий из восьми высотных корпусов с одноэтажным подземным паркингом и техническими помещениями.

Конструкция здания: монолитный железобетонный каркас с ядрами жесткости и диафрагмами. Основные несущие конструкции: монолитные.

Разработка котлована предполагается в естественных откосах и частично под защитой ограждения из стальных труб 530х8 мм с шагом 1,2 м и 377х6 мм с шагом 1,0 м, согласно тому          1191-КР2 [3].

Котлован предполагается единым для всех высотных корпусов и подземного паркинга.

Проектные абсолютные (относительные) отметки дна котлована 152,60 (-7,650)…154,90 
(-5,350) м, с максимальным заглублением под приямки до отметок 152,05 (-8,200) м.

Габариты высотных корпусов и проектные абсолютные (относительные) отметки дна котлована сведены в таблицу 5.1

Таблица 5.1 – Габариты высотных корпусов и проектные абсолютные (относительные) отметки дна котлована

|  | Габариты в плане, м (этажность) | Абсолютная (относительная) отметка дна котлована, м | Абсолютная (относительная) отметка дна котлована под приямки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус 20.1 | 38,1х20,73 (25 этажей) | 152,60 (-7,650) | 152,05 (-8,200) |
| Корпус 20.2 | 65,7х16,24 (17/18 этажей) | 152,90 (-7,350) 153,65 (-6,600) 154,40 (-5,850) | 152,05 (-8,200) 152,80 (-7,450) - |
| Корпус 20.3 | 38,08х20,73 (24 этажа) | 154,10 (-5,850) | 153,55 (-6,700) |
| Корпус 20.4 | 23,1х16,2 (17 этажей) | 154,40 (-5,850) | 153,55 (-6,700) |
| Корпус 20.5 | 38,1х20,73 (24 этажа) | 154,10 (-5,850) | 153,55 (-6,700) |
| Корпус 20.6 | 65,77х16,2 (17/18 этажей) | 153,65 (-6,600) | 152,80 (-7,450) |
| Корпус 20.7 | 38,1х20,73 (25 этажей) | 152,60 (-7,650) | 152,05 (-8,200) |
| Корпус 20.8 | 23,1х16,2 (18 этажей) | 152,90 (-7,350) | 152,05 (-8,200) |
| Паркинг | (1 подземный этаж) | 154,90 (-5,350) 154,15 (-6,100) 153,40 (-6,850) | 154,10 (-5,850) 153,65 (-6,600) 152,90 (-7,350) |

За относительную отметку ±0,000 принята абсолютная отметка 160,25 м в Балтийской системе высот.

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи

6.1 Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия

Проектируемый объект не относится к объекту производственного назначения.

6.2 Проведение работ в условиях стесненной городской застройки

Согласно ТСН-2001 Глава 3 «Строительные работы», стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из нижеперечисленных факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих

подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности ихскладирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

Согласно тому 1191-ПОС.1 [4] участке строительства стесненные условия отсутствуют.

6.3 Работы вблизи подземных коммуникаций и котлованов

Производство буровых работ в зоне подземных коммуникаций (электрокабелей, газопроводов и др.) допускается только по письменному разрешению организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций, ответственный производитель работ должен не позже, чем за три рабочих дня, вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих коммуникаций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда, инструктаж по последовательности безопасного выполнения технологических операций и проверку знаний независимо от сроков предыдущего обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности. Обучение, инструктаж и проверка знаний по технике безопасности должны быть оформлены документально (журналы инструктажа, протоколы по проверке знаний, удостоверения и т. п.). Персонал, не прошедший обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности, к работе в охранной зоне действующих коммуникаций не допускается.

Кроме вышеуказанного, всем рабочим следует выдать на руки производственные инструкции по технике безопасности, которые должны быть изучены и строго выполняться при производстве работ; всех работающих необходимо также ознакомить с местонахождением действующих коммуникаций и их сооружений, с их обозначением на местности и с проектом производства работ.

Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

До начала работ, с целью точного определения местоположения существующих коммуникаций, произвести шурфование. Для защиты электрокабелей от строительной техники выполняются временные дороги из ж. б. плит на песчаном основании.

Для защиты сбросных трубопроводов и всасывающего коллектора на участках переездов и съездов в котлован предусматривается устройство кожухов из труб.

Бурение в зоне действия подземных коммуникаций должно производиться под наблюдением мастера, а в охранной зоне электрических кабелей, находящихся под напряжением, и под наблюдением работников электрохозяйства. На месте работ должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты. До начала бурения необходимо выполнить шурф глубиной не менее глубины залегания кабелей.

Для обеспечения сохранности существующих коммуникаций, находящихся в границах строительной площадки, выполнить следующие мероприятия:

- получить письменное разрешение организации – владельца сети на производство работ в охранной зоне;

- получить заключение специализированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое состояние коммуникаций;

- провести инструктаж рабочих о методах ведения работ в охранной зоне коммуникаций и выдать наряд-допуск. Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного объёма работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нём мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

- вскрыть шурфами все подземные коммуникации, находящиеся в зоне влияния строительства, с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане. Вскрытие вести в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные коммуникации;

- с целью предотвращения повреждения сетей при движении строительной техники по площадке, по трассе сетей уложить дорожные плиты на песчаном основании 10 см.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне коммуникаций, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только вручную, без использования ударных инструментов.

Расчет границ опасной зоны:

Lоп.з=0,5хВгр+Lгр+Х,

где Вгр - наименьший габарит перемещаемого груза, м (для иглофильтров Вгр=1,0 м);

Lгр - наибольший габарит перемещаемого груза, м (иглофильтр Lгр=5,5 м);

Х - минимальное расстояние отлета груза, м (Х=4,0 м).

Тогда радиус опасной зоны при устройстве иглофильтров составит:

Lоп.з=0,5х1,0+5,5+4=10,0 м.

Для исключения опасной зоны при устройстве иглофильтров подаваемый груз в радиусе 10,0 м от защитного ограждения должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта, успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием от разворота оттяжками должен перемещаться к наружной стене с защитным ограждением. Работы должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, по наряду-допуску на работы в зоне постоянно действующих опасных производственных факторов.

7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)

Разработка котлована под паркинг и подземную часть жилых секций выполняется одновременно.

Подготовительный период

- комплекс мероприятий, обеспечивающих планомерное развертывание строительно-монтажных работ, см. том 1191-ПОС.1 [4].

Основной период

К началу работ основного периода предоставленная строительная площадка является свободной от застройки и зеленых насаждений, сети будут переложены и демонтированы.

Работы по устройству системы строительного водопонижения ведутся в соответствии с этапностью, принятой по общестроительным работам.

1 устройство шпунтового ограждения котлована;

2 монтаж сбросных трубопроводов и их подключение к точке сброса;

3 монтаж и запуск в работу иглофильтровой установки вдоль высотного корпуса 20.7 
с отметок существующего рельефа;

4 разработка грунта до проектных отметок дна котлована паркинга;

5 монтаж и запуск в работу иглофильтровой установки с отметки дна котлована паркинга 153,40 (-6,850) м;

6 устройство системы открытого водоотлива на проектных отметках дна котлована;

7 разработка грунта до проектных отметок дна котлована;

8 устройство свайного основания;

9 устройство фундаментной плиты;

10 монтаж башенных кранов;

11 отключение иглофильтровой установки, смонтированной на проектной отметке дна котлована после бетонирования корпуса 20.7;

12 возведение конструкций подземной в объеме, достаточном для обеспечения пригруза против всплытия;

13 отключение и демонтаж иглофильтров, выполненных в откосе грунтовой бермы;

14 демонтаж сбросных трубопроводов;

15 окончание работ и благоустройство.

Для обоснования расчетных параметров системы водопонижения выполним фильтрационные расчеты.

7.1 Фильтрационные расчеты

Для определения величины водопритока в котлован в период его разработки выполним фильтрационные расчеты.

Все гидрогеологические расчеты выполняются с помощью программного комплекса для аналитических расчетов ANSDIMAT.

7.1.1 Описание программного комплекса ANSDIMAT

Программный комплекс ANSDIMAT разработан в Санкт-Петербургском отделении Института геоэкологии Российской академии наук.

Программа включает решения осесимметричных задач фильтрации, аналитическое моделирование скважинных систем (модуль AMWELLS), а также модуль для решения обратных задач. Программа AMWELLS также включает расчет дренажа котлованов и открытых карьеров.

В аналитических расчетах доступны следующие типовые схемы и решения:

- безнапорный пласт, несовершенная скважина в профильно-анизотропном пласте – используются решения Ньюмана и Менча для понижения в пьезометре для следующих граничных условий:

- неограниченный в плане пласт;

7.1.2 Схематизация гидрогеологических условий

Согласно «Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий…» [1], в зону влияния при разработке котлована попадают два водоносных горизонта: спорадического распространения и надъюрский.

Водоносный горизонт спорадического распространения локализуется в виде песчаной линзы в районе корпуса 20.7. Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески московского горизонта (ИГЭ-4). Воды обладают напором 0,9-1,4 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня 158,27-159,80 м.

В качестве расчетного значения принята отметка максимального встреченного уровня     159,80 м.

Воды надъюрского водоносного горизонта встречены на абсолютных отметках 150,03-152,90 м. Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески донского и московского горизонта (ИГЭ-8, 9, 9а, 11, 12).

В качестве расчетного значения принята отметка максимального встреченного уровня     152,90 м.

Разработка котлована предполагается в естественных откосах и частично под защитой ограждения из стальных труб 530х8 мм с шагом 1,2 м и 377х6 мм с шагом 1,0 м.

Проектные абсолютные (относительные) отметки дна котлована 152,60 (-7,650)…154,90 
(-5,350) м, с максимальным заглублением под приямки до отметок 152,05 (-8,200) м.

Согласно п. 7.1.7 СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод», при разработке котлована положение уровня подземных вод должно быть ниже относительно дна котлована на значение, определяемое с учетом расчетного безопасного повышения уровня воды за время аварийного отключения водопонизительной системы, но не менее чем на 0,5 м.

Для обеспечения разработки котлована в сухих грунтах необходимо полное осушение горизонта спорадического распространения, приуроченного к песчаной линзе в районе корпуса 20.7 и снижение уровня подземных вод надъюрского водоносного горизонта. Отметка сниженного уровня подземных вод надъюрского водоносного горизонта при этом не должна превышать 151,55 м.

Задачами фильтрационных расчетов является определение величины водопритока в котлован, возникающего за счет снижения уровня подземных вод горизонта спорадического распространения и надъюрского водоносного горизонта.

Расчетная гидрогеологическая схема по определению водопритока в котлован представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1. – Расчетная гидрогеологическая схема по определению водопритока 
в котлован

7.1.3 Расчет водопритоков

Расчет притока из водоносного горизонта спорадического распространения

Расчет притока для водоносного горизонта спорадического распространения определяется по схеме линейного ряда в напорно-безнапорном водоносном горизонте.

Длина водопонизительного контура составляет 84 м.

Основные расчетные показатели по определению водопритока из водоносного горизонта спорадического распространения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Основные расчетные показатели по определению водопритока из горизонта спорадического распространения

| Исходные данные | Расчетная отметка уровня подземных вод | 159,80 | м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная отметка подошвы верхнего водоупора | 157,40 | м |
|  | Расчетная отметка кровли нижнего водоупора | 154,25 | м |
|  | Расчетный коэффициент фильтрации водовмещающих отложений, (Кф) | 2,8 | м/сут |
|  | Расчетная отметка сниженного уровня грунтовых вод | 154,25 | м |
|  | Длина ряда, (L1) | 84,0 | м |
| Расчетные показатели | Расстояние до границы влияния системы водопонижения (R1) | 40,2 | м |
|  | Мощность водовмещающих отложений водоносного горизонта (m) | 3,15 | м |
|  | Снижение пьезометрического уровня подземных вод, (Sн) | 2,4 | м |
|  | Снижение уровня подземных вод, (Sб/н) | 3,15 | м |
|  | Остаточная мощность горизонта при сниженном уровне подземных вод, (h1) | 0,0 | м |
|  | Коэффициент короткости линейного ряда, (ζ) | 1,22 | - |
|  | Удельный приток, (q), на 1 п. м | 2,3 | м²/сут |
|  |  | 0,1 | м²/ч |
| Приток подземных вод из горизонта спорадического распространения, (Q1) |  | 232,6 | м³/сут |
|  |  | 9,7 | м³/ч |

Расчет притока из надъюрского водоносного горизонта

Расчет притока для надъюрского водоносного горизонта определяется по схеме линейного ряда в безнапорном водоносном горизонте.

Длина водопонизительного контура составляет 75 м.

Карта подошвы слоя водоупорных суглинков ИГЭ-7 приведена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2. - Карта подошвы слоя водоупорных суглинков ИГЭ-7

Основные расчетные показатели по определению водопритока из надъюрского водоносного горизонта приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Основные расчетные показатели по определению водопритока из надъюрского водоносного горизонта

| Исходные данные | Расчетная отметка уровня подземных вод | 152,90 | м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный коэффициент фильтрации водовмещающих отложений, (Кф) | 2,8 | м/сут |
|  | Расчетная отметка сниженного уровня грунтовых вод | 151,55 | м |
|  | Расчетная отметка кровли нижнего водоупора | 146,60 | м |
|  | Длина ряда, (L₂) | 75,0 | м |
| Расчетные показатели | Расстояние до границы влияния системы водопонижения (R₂) | 11,3 | м |
|  | Мощность водоносного горизонта в естественных условиях, (Н₂) | 6,3 | м |
|  | Мощность горизонта при сниженном уровне подземных вод, (h₂) | 4,95 | м |
|  | Снижение уровня подземных вод, (S₂) | 1,35 | м |
|  | Коэффициент короткости линейного ряда, (ζ) | 1,04 | - |
|  | Удельный приток, (q), на 1 п. м | 3,8 | м²/сут |
|  |  | 0,16 | м²/ч |
| Приток подземных вод из надъюрского водоносного горизонта, (Q₂) |  | 296,4 | м³/сут |
|  |  | 12,35 | м³/ч |

Выводы

1 Водоприток в котлован из водоносного горизонта спорадического распространения составляет 232,6 м³/сут или 9,7 м³/ч.

2 Водоприток в котлован из надъюрского водоносного горизонта составляет 
296,4 м³/сут или 12,35 м³/ч.

3 Суммарное значение водопритока в котлован составляет 529,0 м³/сут или 22,05 м3/ч.

7.2 Обоснование водопонизительной системы

Выбор мероприятий по строительному водопонижению производится исходя из анализа существующих геолого-гидрогеологических условий, конструктивных особенностей сооружения, величины фильтрационных притоков и особенностей производства работ в котловане.

При разработке котлована и устройстве подземной части сооружения требуется снижение и поддержание уровня подземных вод водоносного горизонта спорадического распространения и надъюрского водоносного горизонта ниже проектных отметок дна котлована до момента возведения подземной части сооружения в объеме, достаточном против его всплытия.

Требуемое снижение уровня подземных вод водоносного горизонта спорадического распространения составляет 5,55 м, надъюрского водоносного горизонта – 1,35 м.

В соответствии с п. 7.1.4 СП 250.1325800.2016, применение открытого водоотлива допускается при низкой мощности водоносного горизонта (до 1,0 м) и в условиях небольших притоков. Осушение котлована средствами открытого водоотлива не выполнимо, т. к. в процессе разработки грунта ожидаются значительные водопритоки и осушение котлована с помощью средств открытого водоотлива может привести к оплываю откосов. Обойтись только одним открытым водоотливом при необходимом понижении уровня трудоёмко, и разработка грунта займёт значительно больше времени, так как в этом случае можно работать только с небольшими объёмами выемки грунта, поярусно и с периодическими остановками на перемонтаж насосного оборудования и углубление зумпфов.

В данном случае на основании выполненных фильтрационных расчетов, имеющихся данных по геологическому строению участка, а также конструктивных особенностях проектируемого сооружения и способе разработки котлована, оптимальным является снижение уровня подземных вод водоносного горизонта спорадического распространения и надъюрского водоносного горизонта с помощью иглофильтровых установок вакуумного водопонижения 
УВВ-3А-6КМ и системы открытого водоотлива.

Снижение вод надъюрского водоносного горизонта незначительное и составляет 1,35, одна при полученных значения водопритока в котлован при использовании системы открытого водоотлива может происходить суффозионный вынос частиц грунта, для исключения возможности разуплотнения грунта и негативного влияния от системы строительного водопонижения, предусмотрен монтаж одной установки вакуумного водопонижения.

8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.

Скрытые работы при устройстве иглофильтров подлежат освидетельствованию с составлением актов в соответствии с СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004".

Иглофильтры

Освидетельствованию подлежат следующие виды скрытых работ:

- предварительное шнековое бурение;

- гидропогружение иглофильтров и устройство обсыпки.

Примерный перечень актов на выполненные работы:

- монтаж иглофильтровых установок;

- пуск в эксплуатацию иглофильтровых установок;

-отключение иглофильтровых установок.

- устройство зумпфов открытого водоотлива;

- выполнение траншей открытого водоотлива;

-ликвидация зумпфов открытого водоотлива.

9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

До начала производства работ необходимо выполнить работы подготовительного периода и демонтаж световых фонарей на северо-восточной стороне котлована. Работы производить по разработанному ранее проекту производства работ на подготовительный период и организацию временного административно-бытового городка.

9.2 Основной период строительства

1 Работы по монтажу сбросных трубопроводов для обслуживания системы водопонижения.

2 Работы по устройству иглофильтрового водопонижения.

3 Работы по устройству системы открытого водоотлива.

Последовательность устройства водопонижения в увязке с общестроительными работами представлена в главе 7 текстовой части настоящей проектной документации.

9.2.1 Иглофильтры

Иглофильтры монтируются гидропогружением с обсыпкой мытым песком в каверну размыва. В пределах толщи техногенных и суглинистых грунтов предусмотрено предварительное разбуривание шнеком диаметром Д=198 мм.

Монтаж иглофильтров для снижения уровня подземных вод спорадического распространения осуществляется с отметок существующего рельефа, для снижения уровня подземных вод надъюрского водоносного горизонта – с отметки дна котлована паркинга 153,40 (-6,850) м.

Шаг иглофильтров подобран согласно табл. 66 в пособии к СНиП 2.06.14-85 "Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (таблица 9.1), в зависимости от коэффициента фильтрации водовмещающих пород и требуемой величины понижения и составляет 1,5 м.

Таблица 9.1

В связи с неоднородным геологическим строением, изменяющимся положением кровли водоупорных отложений длина иглофильтров составляет 4,0 и 5,5 м.

В качестве материала обсыпки иглофильтров, согласно п. 5.24 СП 103.13330.2012 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Актуализированная редакция               СНиП 2.06.14-85, применяется мытый фракционированный песок с диаметром частиц 0,5-2,0 мм,

содержание частиц диаметром <0,1 мм в котором должно быть не более 3 % по весу, которому соответсвует песок мытый 1 класса с модулем крупности 2,8-3,2 и коэффициентом неоднородности не более 3.

Наблюдение за снижением уровня ведется по пьезометрам-иглофильтрам, расположенным в ряду иглофильтровых скважин, но не подключенным к всасывающему коллектору. Конструктивно пьезометры-иглофильтры не отличаются от иглофильтровых скважин.

9.2.2 Открытый водоотлив

Для сбора попадающих в котлован дождевых вод на проектных отметках дна котлована устраивается система открытого водоотлива. Система открытого водоотлива устраивается в основании грунтовой бермы. Сначала выполняются зумпфы из металлической перфорированной трубы длиной 1,5 м и диаметром 1020 мм, которые оборудуются насосами ГНОМ 16-16 мощностью 2,2 кВт. Труба устанавливается в предварительно отрытый приямок с обсыпкой щебнем фракции 5-20 мм.

Затем после запуска насосов начинают разрабатывать траншеи открытого водоотлива с уклоном i=0,005 к зумпфам. Траншеи открытого водоотлива устраиваются переменной глубины от 300 до 500 мм и шириной по основанию 0,5 м, и засыпаются щебнем фракции 5-20 мм.

Непосредственно перед устройством бетонной подготовки траншея закрывается армированной полиэтиленовой пленкой для защиты щебня фракции 5-20 мм от загрязнения.

Местоположение зумпфов определяется положением наиболее заглубленных участков котлована и уточняется в процессе производства земляных работ.

9.2.3 Сбросные трубопроводы

В соответствии с п. 5.32 СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", на водопонизительных системах обязательна установка водомеров, контролирующих дебит системы. В связи с этим проектом предусматривается оборудование сбросного трубопровода от иглофильтровых установок водомерным узлом, оборудованным ультразвуковым расходомером, блоком преобразования сигналов и передачи их в режиме реального времени на диспетчерский пульт ГУП «Мосводосток». Водомерный узел размещается в отдельном опломбированном шкафу, оборудованном системой подогрева и размещенному на границе строительной площадки.

Сброс воды от системы строительного водопонижения, выполняется в ближайший колодец ливневой канализации. Разрешение на сброс предоставляет Заказчик.

Технические условия на подключение к центральной системе водоотведения поверхностных сточных вод получается Заказчик после получения разрешения на строительство.

Использование пожарных рукавов допускается только короткими отрезками (до 3 м) на участках присоединения насосов ГНОМ к металлическому трубопроводу.

При сбросе воды от открытого водоотлива следует вести контроль содержания взвешенных частиц в воде. При превышении ПДК по взвешенным частицам над нормами, установленными в ТУ на сброс воды, выполнять сброс через временные очистные сооружения площадки (очистные мойки колес) или через локальные очистные сооружения типа Свирь-5.

При необходимости очистки воды от системы водопонижения, характеристики очистных сооружений определяются Заказчиком.

Сбросные трубопроводы прокладываются по поверхности земли на подкладках из бруса 100х100х200 мм, укладываемых с шагом 3 м. Слив воды в колодец ливневой канализации выполняется через горловину колодца с установкой временной крышки с прорезью под сбросной трубопровод. Нижний край трубы располагается на 0,5 м выше дна колодца и оборудуется рассекателем из стального листа, установленного на прутах арматуры поперек потока. Отверстие в люке выполняется по месту. По окончании работ проектом предусмотрена замена люка на новый.

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

10.1 Обоснование потребности строительства в кадрах

Потребность в строительных кадрах определена в соответствии с МДС 12-46.2008                               п. 4.14.1.

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности, работающих по категориям.

Общее количество сотрудников, занятых на выполнении работ по строительному водопонижению, принимается по минимальному составу бригады – 3 чел. и один инженерно-технический работник. Полученное количество работников учтено в общем расчете потребности в кадрах, приведенном в томе 1191-ПОС.1 [4].

10.2 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Таблица 10.1 – Потребности в строительных машинах и механизмах (для строительного водопонижения)

| № поз. | Наименования машин и средств механизации строительства | Тип, марка | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформатор сварочный | ТДМ-205 | 1* | Сварочные работы |
| 2 | Автосамосвал (г. п. 20 т) | КамАЗ-6520 | 1* | Отвозка грунта и доставка сыпучих материалов |
| 3 | Автомобиль бортовой | КамАЗ-5320 | 1* | Доставка материалов |
| 4 | Установка для пневмомеханической очистки колес | «Мойдодыр-ПНЕВМО» | 1* | Очистка колес в зимнее время |
| 5 | Компрессор передвижной | ЗИФ-55 | 1* | Подача сжатого воздуха для эрлифта |
| 6 | Буровая установка УБГ-СГ | Беркут | 1** | Предварительное шнековое бурение |
| 7 | Иглофильтровая установка | УВВ-3А-6КМ | 2** | Строительное водопонижение |
| 8 | Насос погружной | ГНОМ 16-16 | 7** | Строительное водопонижение (открытый водоотлив) |
| 9 | Экскаватор (Vковша=0,25 м³) | ЭО-3323А-10 | 1* | Устройство открытого водоотлива |
| Примечания 1 Возможна замена марок машин, установок, погружных насосов и механизмов на марки с аналогичными техническими характеристиками как импортного, так и отечественного производства. 2 * Неспециализированная техника и оборудование, используемые как для выполнения строительного водопонижения, так и смежных работ. 3 ** Специализированная техника и оборудование, используемые для строительного водопонижения. |  |  |  |  |

10.3 Потребности строительства в воде

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

При устройстве строительного водопонижения потребность в воде возникает при замывке иглофильтров. На одну установку из 56 иглофильтров расходуется порядка 224 м³ воды. Наполнение рабочей емкости при замывке иглофильтров последующих установок осуществляется за счет воды, поступающей от первой установки.

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по формуле, л/с

Qхоз=qхПрKч3600t+qдПд60t1 ,

где qх=15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр– число потребителей в наиболее загруженную смену;

t=8 ч – число часов в смене;

Kч=2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд=30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

Пд– численность пользующихся душем;

t1=45 мин – продолжительность использования душевой установки.

Qхоз=15х4х23600х8+30х460х45=0,048 л/с.

Объем воды для всего персонала, выполняющего работы на площадке согласно тому           1191-ПОС.1 [4]:

- расход воды на производственные потребности Qпр=0,31 л/с;

- расход воды на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз=1,69 л/с;

- общая потребность в воде: Qтp=Qпр+Qxоз=0,31+1,69=2,0 л/с.

Расход воды на противопожарные нужды в соответствии с МДС 12-46.2008 (п. 4.14.3) предусмотрен Qпож = 5 л/с.

10.4 Потребность в электрической энергии на строительной площадке

Потребность в электроэнергии определена путем прямого подсчета согласно                        МДС 12-46.2008 п. 4.14.3 по формуле

P=Lх⋅K1∙PmcosE1+K3∙Pо.в+K4∙Pо.н+K5∙Pcв,

где Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети;

Pm – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов.

Проектом предусматривается единовременная работа трех установок УВВ-3А-6КМ мощностью 18,5 кВт и семи насосов ГНОМ 16-16 мощностью 2,2 кВт;

Pо.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева. Pо.в=0;

Pо.н – то же, для наружного освещения объектов и территории. Pо.в=0;

Pсв – то же, для сварочных трансформаторов. Pсв=0;

cosE1 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов;

электроснабжение системы водопонижения осуществляется:

- для иглофильтровых установок УВВ-3А-6КМ – по второй категории от двух взаимнорезервирующих источников по высокой и низкой сторонам, К1=1;

- для насосов ГНОМ 16-16 (для системы открытого водоотлива) – по третьей категории, К1=0,5;

К3 – то же, для внутреннего освещения;

К4 – то же, для наружного освещения;

К5 – то же, для сварочных трансформаторов.

Результаты расчетов потребности в электроэнергии сведены в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 – Потребность в электроэнергии

| № n/n | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Установлен. мощность на ед. изм. кВт | Общая потребность в электроэнергии, кВт | К1 | Расчетная мощность, кВт | Коэф. Потери мощности СosE1 | Общая потребляемая мощность, кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглофильтровая установка УВВ-3А-6КМ | шт. | 2 | 18,5 | 37,0 | 1 | 37,0 | 0,7 | 52,85 |
| 2 | Насос ГНОМ 16-16* | шт. | 7 | 2,2 | 15,4 | 0,5 | 7,7 | 0,7 | 11,0 |
| 3 | Общая расчетная мощность на нужды строительного водопонижения |  |  |  | 175,7 |  | 63,2 |  | 63,85 |
| 4 | Общая потребляемая мощность на нужды строительного водопонижения с учётом коэффициента потери мощности Lх=1,05 |  |  |  |  |  | 66,36 |  | 67,05 |
| Примечания 1 Возможна замена марки установки и погружных насосов на марки с аналогичными техническими характеристиками как импортного, так и отечественного производства. 2 * Потребители, относящиеся к третьей категории надежности действия. Допускается использование в качестве резервного источника электроснабжения мобильных дизель-генераторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требуемая расчетная мощность составляет 66,36 кВт, общая потребляемая мощность – 94,82 кВ·А.

10.5 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется в соответствии с                  МДС 12.46-2008 путем прямого расчёта

Sтр.=N×Sп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная: Sтр=N×0,7 м2=4×0,7=2,8 м2,

где N - общая численность рабочих (в двух сменах).

Душевая: Sтр=N×0,54 м2=4×0,54=2,16 м2,

где N - общая численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душем (в одну смену).

Умывальная: Sтр=N×0,2 м2=4×0,2=0,8 м2,

где N - общая численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Сушилка: Sтр=N×0,2 м2=4×0,2=0,8 м2,

где N - общая численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр=N×0,1 м2=4×0,1=0,4 м2,

где N - общая численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Туалет:

Sтр=(0,7×N×0,1)×0,7+(1,4×N×0,1)×0,3=(0,7×4×0,1)х0,7+(1,4×4×0,1)×0,3=0,4 м2

где N - общая численность рабочих в наиболее многочисленную смену;

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для женщин и мужчин соответственно;

0,7 и 0,3 – коэф-ты, учитывающие соотношение, для женщин и мужчин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = N·Sн,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.;

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену.

Sтр. = 4·4 = 16 м2.

Требуемое количество временных зданий и сооружений приведено в таблице 10.3.

Таблица 10.3 - Требуемое количество временных зданий и сооружений

| Тип помещения | Количество работников | Нормативный показатель | Требуемая площадь, м2 | Требуемое кол-во | В том числе для водопони-жения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Помещения административного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Административные помещения (контора) | 48 | 4 | 192 | 13 | 16 |
| 2 Помещения санитарно-бытового назначения, здравоохранения, питания |  |  |  |  |  |  |
| Гардеробная | 372 | 0,7 м² | 261+134 =395 | 26 | 2,8 2,16 |
| Душевая | 308*0,8=247 | 0,54 м² |  |  |  |
| Умывальная | 308 | 0,2 м² | 61,6+61,6+ +30,8=154 | 10 | 1,6 0,4 |
| Сушилка |  |  |  |  |  |
| Помещение для обогрева | 308 | 0,1 м² |  |  |  |
| Туалет | Муж. - 216 Жен. - 92 | 0,07 м² для мужчин 0,14 м² для женщин | 216*0,07= =15,1 92*0,14= =12,9 | 12 10 | 0,4 |
| Медпункт | 440 | 1 здание до 300 работников | 15,5 | 2 | - |
| Помещение для приема пищи | 308/2=154 (в 2 смены) | 0,25 мест 0,6 м² | 93 | 6 | 0,05 |

11	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Площадки складирования конструкций и материалов запроектированы в монтажных зонах башенных кранов, с учетом их грузоподъемности и зон обслуживания.

Общая площадь открытых площадок складирования составляет 3964 м².

Расчет потребности в площадках складирования материалов и конструкций выполняется в ППР с учетом производительности заводов и графиками поставки конструкций и материалов на объект, технологии монтажа.

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании.

Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1-2 ° в сторону внешнего контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов.

Стропальщики должны знать места складирования материалов, предусмотренные в ППР.

Места складирования материалов и конструкций, а также места установки складского инвентаря должны быть размечены на строительной площадке согласно нормативным требованиям.

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказа Минтруда России от 11 декабря 2020 года № 883н
«Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» или технических условий заводов-изготовителей.

Запас материалов:

- иглофильтры – 30 шт.;

- обсыпка иглофильтров (песок строительный I класса с модулем крупности 2,8-3,2 и коэффициентом неоднородности d60/d10 не более 3) – не более 9 м3;

- щебень не более 9 м3.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с использованием грузоподъемного оборудования, технические параметры которого соответствуют весу и габаритам перемещаемых грузов и сохраняют качество поступаемых изделий и материалов.

Разгрузку, транспортирование и складирование труб и деталей с заводским покрытием следует производить с обеспечением сохранности покрытия (иглофильтры). Используемые грузоподъемные средства должны быть оборудованы защитными устройствами, снабжены вкладышами из мягкого материала.

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку материалов, конструкций и монтируемого оборудования

Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью определения соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации.

Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для взаимодействия с органами государственного строительного надзора и местного самоуправления застройщик (заказчик) может привлечь в качестве подрядной организации инспекционную организацию, аккредитованную в Единой Системе Оценки Соответствия. Передача застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации оформляется договором между ними.

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, следит за своевременным оформлением разрешительной документации на строительство и подготовительные работы, проверяет:

- поступление и качество проектно-сметной документации;

- вынос положения иглофильтровых установок в соответствии с проектными решениями;

- ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов (в том числе и обсыпок), деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от лиц, осуществляющих строительство, своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию.

Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Контроль за соблюдением подрядными организациями действующего законодательства РФ осуществляется путем проведения проверок хода строительства.

При проверках осуществляется осмотр выполненного объема работ и составляется акт.

В акте проверки хода строительства объекта должно быть отражено:

- обеспеченность финансированием (указать с какого времени открыто финансирование);

- наличие проектной документации на этот объем работ;

- наличие графика производства работ;

- ход выполнения графика производства работ;

- соблюдение технологии производства работ;

- обеспеченность механизмами;

- фактическое выполнение плана строительных работ;

- указать причины невыполнения плана работ;

- претензии заказчика к подрядчику;

- предложения по устранению недостатков и ускорению хода строительства.

Технический надзор за строительством выполняет:

- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль соответствия выполняемых исполнителем работ операционного контроля требованиям проектной, технологической и нормативной документации;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль исполнения исполнителем работ, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;

- контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов.

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов и требований строительных норм и правил или технологических инструкций должны быть исправлены до начала следующих операций (работ).

Входной контроль

Приемка насосного оборудования, фракционированного песка, щебня, кабелей, труб, деталей и узлов трубопроводов, запорной и распределительной арматуры производится организацией-получателем или специализированной службой входного контроля в процессе получения указанной продукции от заводов-изготовителей и других поставщиков по месту разгрузки продукции с транспортных средств или после транспортировки ее от мест разгрузки на площадки складирования.

Комиссия имеет право для решения отдельных вопросов привлекать к участию в работе экспертов и представителей других организаций.

Операционный контроль качества является основным видом внутреннего технического контроля, осуществляемого непосредственно на рабочих местах. Он выполняется в виде самоконтроля рабочими и контроля производственным персоналом. Обычно операционный контроль выполняется после завершения производственных операций. Цель его - выявление дефектов и принятие оперативных мер по их устранению. Операционный контроль осуществляется в соответствии со специальными схемами контроля, разрабатываемыми в составе ППР.

Операционный контроль качества работ при бурении установкой УБГ-СГ "Беркут" представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Операционный контроль качества работ при бурении установкой                 УБГ-СГ "Беркут"

Производственный контроль (входной и операционный контроль) качества монтажа иглофильтровых установок представлен в таблицах 12.2 и 12.3.

Таблица 12.2 - Входной контроль качества монтажа иглофильтровых установок

Таблица 12.3 - Операционный контроль качества монтажа иглофильтровых установок

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ должен вестись непрерывно, на всех этапах строительства. Он производится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. В состав работ по геодезическому контролю входят: проверка размеров монтируемых элементов и правильность разбивки на них установочных осей; проверка фактического положения в плане и по высоте элементов системы водопонижения.

В процессе строительства должен производиться пооперационный и выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется подрядной или субподрядной организацией, а выборочный – представителями заказчика при приемке законченных видов или этапов работ.

Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на объектах строительства при значительных объемах работ.

Строительные лаборатории следят за качеством поступающих материалов и изделий (сыпучих материалов, труб, муфт, уплотнителей, электродов, битума и т. п.), проверяют их на соответствие проектным решениям, ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.

Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точности и достоверности измерений.

Правовое обеспечение качества осуществляет юридическая служба совместно со сметно-договорным отделом и отделом маркетинга.

В соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* в течение всего периода строительства и не менее одного года после его окончания следует проводить деформационный (геодезический) мониторинг за осадками возводимого сооружения.

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

Перечень требований при устройстве и эксплуатации системы строительного водопонижения:

- разработка проекта временных сетей водоотведения на период строительства;

- резервирование электрических мощностей на нужды строительного водопонижения;

- программа включения и отключения иглофильтровых установок.

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительстве, предусмотрено в соответствующих учреждениях г. Москвы по договору, заключаемому Подрядчиком:

- стирка спецодежды будет осуществляться по договору со специализированной прачечной г. Москвы;

- питание рабочих будет осуществляться по договору с предприятием общественного питания с применением одноразовой посуды;

- питьевой режим будет обеспечен 3-5 литрами летом и 1,5 литрами зимой по договору на поставку питьевой воды.

Проживание людей в отдельных блок-контейнерах, используемых в качестве административно-бытовых помещений на территории строительства не допускается, так же запрещается использование строящихся зданий для проживания людей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Все строительные работы должны производиться в точном соответствии с:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Общие требования к проектам производства работ (ППР) разрабатываются строительной организацией и утверждаются главным инженером строительной организации.

16.1 Мероприятия по охране труда

Охрана труда состоит в обеспечении рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежды, обувь), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, отдыха. Все рабочие должны быть ознакомлены с правилами пользования индивидуальными средствам защиты и инструментами.

Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического обслуживания рабочих – строителей, с целью устранения производственного травматизма и профзаболеваний, возложено на администрацию строительных организаций.

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, а монтажники – предохранительные пояса; и другие необходимые средства индивидуальной защиты.

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться правила техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

Строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц, должна быть ограждена временным строительным ограждением.

Мероприятия по организации стройплощадки, в т. ч. установку временных санитарно-бытовых сооружений, устройство временных дорог производить в соответствии со стройгенпланом.

На работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами, а также в стесненных условиях, всем рабочим должен быть выдан наряд-допуск.

К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии.

До начала строительства (в подготовительный период) должны быть сооружены временные дороги, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам. На территории строительства установить указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты или сигналы, видимые как в дневное, так и в вечернее время.

Временные дороги принимаются для одностороннего движения шириной 3,5 м, для двустороннего – 6,0 м.

Временные дороги принимаются по трассе существующего асфальтового покрытия площадки и вновь прокладываемые временные дороги из дорожных плит по песчано-щебеночной подсыпке.

Запрещается загромождать проходы и проезды на строительной площадке.

Монтаж разрешается производить при условии руководства работами в каждую смену инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное производство работ по перемещению грузов. В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость и геометрическую устойчивость возводимых конструкций.

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки очищать от мусора, строительных отходов. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникации допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сетей.

Запрещается:

- нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к производству работ, в опасных зонах от механизмов;

- подъем сборных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж;

- пребывание людей на элементах конструкций во время подъема и перемещения;

- во время перерывов в работе оставлять поднятые элементы конструкций на весу;

- пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами;

- работа экскаватора, стреловых кранов, погрузчиков, других машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения.

Монтируемые конструкции, а также места работ должны быть защищены от ударов молний.

Перед эксплуатацией грузоподъемных механизмов, такелажных приспособлений, монтажной оснастки необходимо проверить их и испытать.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены.

Установка стреловых кранов должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана, строениями и штабелями конструкций было не менее одного метра.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо применять средства подмащивания, монтажную оснастку и другие приспособления в соответствии с «Единой номенклатурой средств малой механизации для применения в строительстве» (ЕНСММ ЦНИИОМТП Госстроя России).

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, а также в местах, где происходит движение людей и транспорта ограждать. На ограждениях в темное время суток выставлять световые сигналы. В местах переходов через траншеи устраиваются мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1,0 м.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников оборудовать приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

Все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания первой доврачебной помощи при электротравме.

Если в зоне монтажа водопонизительных скважин и иглофильтровых установок производятся другие (совмещенные) работы, то принимаются дополнительные меры по безопасности, которые доводятся до всех участников монтажа (ИТР и рабочих).

Запрещается вести монтаж при ветре свыше 6 баллов, грозе, ливне, а также, в ночное время при отсутствии освещения.

К монтажу допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и усвоившие: устройство, порядок и последовательность выполнения операций, правила такелажных работ, техники безопасности и получившие удостоверение на право производства работ.

К монтажу и пробному пуску насосных агрегатов допускаются лица, освоившие также состав и работу пусковой и контактно-измерительной аппаратуры, операции по запуску и регулировке насосов, технику безопасности, межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Занятые на монтаже работники должны иметь спецодежду и индивидуальные средства защиты, соответствующие характеру выполняемой работы.

Монтаж иглофильтровых установок ведется на спланированной и свободной от посторонних предметов территории, имеющей подъезд для грузоподъемных машин и транспортных средств.

К работе на буровых агрегатах типа УБГ-СГ "Беркут" (или их аналога) допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и усвоившие:

- устройство агрегата;

- подготовку агрегата к работе, управление механизмами агрегата в целом;

- производство работ по бурению скважин и их оборудованию, технику безопасности при работе.

16.2 Противопожарные мероприятия

Все работы на стройплощадке должны вестись с соблюдением правил пожарной безопасности и обязательным выполнением требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" федеральный закон от 22.07.2008 г.  № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Все работники должны быть проинструктированы о способах вызова пожарной охраны и обращении с простейшими средствами пожаротушения.

На строительной площадке необходимо соблюдать мероприятия пожарной безопасности, направленные на создание условий, исключающих возникновение пожара и быстрейшую ликвидацию возникшего очага пожара, а также соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ».

Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения (щиты-стенды) – песок, лопаты, багры, огнетушители. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии.

На видных местах располагают инструкции и плакаты по пожарной безопасности и организуют противопожарные инвентарные пункты, обеспеченные первичными средствами пожаротушения.

Приказом назначить ответственного за пожарную безопасность при производстве строительно-монтажных работ из числа ИТР организации, производящей работы.

Обеспечить телефонную связь с пожарными частями города и области.

Все работы на стройплощадке должны вестись с соблюдением правил пожарной безопасности. Все работники должны быть проинструктированы о способах вызова пожарной охраны и обращении с простейшими средствами пожаротушения.

Все работники на объекте должны допускаться к работе, после прохождения противопожарного инструктажа.

Передвижные вагончики строительной организации (не более 10 шт. в группе) должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от строящихся и подсобных зданий.

Все бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения.

До начала строительно-монтажных работ должна быть определены по месту пожарные гидранты и при необходимости установлены дополнительные. Радиус обслуживания пожарных гидрантов 150 м.

Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находится не ближе 1,5 м от приборов отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной. Работы производить с соблюдением «Правил противопожарного режима в РФ».

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией.

Запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подвальных и полуподвальных помещениях;

- складирование сгораемых отходов на территории стройплощадки;

- хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре.

Баллоны с газами более 50 шт. нужно хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из несгораемых конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Место установки должно быть ограждено. Рядом должен находиться ящик с песком (объемом не менее 0,5 м³), лопату и два огнетушителя.

Сгораемые строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов от зданий и сооружений, проводка временных электрических сетей и установка электрооборудования должны соответствовать Приказу Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Противопожарные разрывы между открытыми складами на территории стройплощадки соответствуют Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Устройство лесов, подмостей и других средств подмащивания при производстве работ должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Подмостки и рабочие настилы, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с применением огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

Способы очистки помещений не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников возгорания.

Не разрешается накапливать на стройплощадке и рабочих местах горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах.

В целях пожарной безопасности на строительной площадке, рабочий должен выполнять следующие требования:

- курить только в отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения;

- ежедневно убирать горючие и строительные отходы после работы с рабочих мест, непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места, на расстояние не ближе 50,0 м от зданий и складов.

Доступы и проходы к противопожарному инвентарю должны быть свободны.

При хранении материалов на открытых площадках, горючие строительные материалы (лесо- и пиломатериалы и т. д.) должны размещаться в штабелях или группами площадью                не более 100 м².

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, строительной площадке и в подсобных хозяйственных помещениях при них, а также за соблюдение противопожарных мероприятий, наличие и исправное состояние средств пожаротушения несет начальник строительства или лицо его заменяющее.

Контроль выполнения требований пожарной безопасности возлагается на генерального подрядчика. Ответственность за соблюдение мероприятий пожарной безопасности, выполняемых субподрядными организациями, возлагается на руководителей этих организации.

16.3 Охрана труда при производстве земляных работ

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инструментов.

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3,0 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

Допуск работников в выемки, подвергшиеся увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояния грунта, балок двутавров ограждения котлована, распорной системы котлована.

Земляные работы на расстоянии 1,0 м до существующих сетей вести вручную.

16.4 Охрана труда при производстве огневых (сварочных) работ

Не допускается проведение электросварочных работ на постоянных и временных сварочных постах без выполнения требований, исключающих возможность возникновения пожара. Приступать к выполнению электросварочных работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

До начала работ выполняются следующие требования противопожарной безопасности:

- рабочее место сварщика очищают от сгораемых материалов;

- принимают меры против разлета искр и брызг расплавленного металла и попадания их на сгораемые материалы;

- проверяют исправность источников питания сварочной дуги, изоляции проводов, плотность электрических соединений и контактов в сварочной и первичной электрической цепи.

При производстве сварочных работ запрещается:

- приступать к работе на неисправной аппаратуре;

- производить сварку свежевыкрашенных конструкций до полного высыхания краски;

- допускать соприкосновение электрических проводов с газовыми баллонами и коммуникациями.

Строительно-монтажная площадка, помещения для производства электросварочных работ должны быть оборудованы первичными методами пожаротушения: огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, противопожарный инвентарь. Запрещается загромождать доступы и проходы к первичным средствам пожаротушения и гидрантам.

Электросварочные работы в пожароопасных помещениях допускаются при соблюдении вышеуказанных противопожарных мероприятий. В каждом конкретном случае необходимо согласование с местными органами государственного пожарного надзора.

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе 5,0 м.

Рабочее место сварщика необходимо обеспечить средствами пожаротушения. Сварщик может приступить к работе только после получения специального квалифицированного удостоверения с талоном по технике безопасности и прохождения противопожарного техминимума на строительной площадке. После окончания сварочной работы необходимо тщательно проверять рабочее место с целью обнаружения открытых очагов возгорания.

Электросварочная установка во время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

Все работники на объекте должны допускаться к работе, после прохождения противопожарного инструктажа.

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого пламени, можно вести лишь с письменного разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность на данном объекте.

На строительной площадке должна быть обеспечена электробезопасность, выполнено заземление (зануление) строительных машин и оборудования.

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприятия по экологической безопасности строительства и сохранению окружающей природной среды и выполнять требования по охране окружающей среды, согласно ГОСТ 17.1.3.05-82,                       ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.6.3.01-78 и действующим законодательным документам, а также в соответствии с проектной документацией Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Производство работ необходимо осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. Вырубка имеющих зеленых насаждений, деревьев и кустарников может производиться только по согласованию природоохранными организациями. После окончания строительных работ осуществляется посадка зеленых насаждений в соответствии с проектом благоустройства.

Стволы сохраняемых деревьев, расположенных в непосредственной близости от места производства работ, необходимо заключить в деревянные короба высотой не менее 2,0 м.

Временные дороги необходимо устраивать с максимальным использованием существующих трасс.

Исключить складирование материалов и конструкций, строительство временных сооружений за границами временного землеотвода строительной площадки.

При вводе в эксплуатацию временного бытового городка, строительно-монтажные работы по организации системы сбора и локализации поверхностного стока, должны быть завершены.

У выезда с территории строительства предусмотрена площадка мойки колеса автомобилей, мобильная система «Мойдодыр», с оборотной системой водопотребления. Струей воды из шланга смывается грязь и пыль с машин.

Площадка временной стоянки производственного транспорта (на территории строительной площадки) должна иметь твердое обвалованное покрытие, должна оборудоваться лотками для направления поверхностного стока в отстойник временных очистных сооружений ливневой канализации.

Площадки стоянок строительных машин и механизмов должны иметь уклон в сторону противоположную объекту.

Используемый в строительстве транспорт и дорожно-строительная техника должны соответствовать действующим нормам, правилам, стандартам в части:

- выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей;

- шума работающего двигателя и ходовой части;

Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период периодически поливать водой.

На стройплощадке необходимо установить биотуалеты. Для сброса производственных и бытовых стоков предусмотреть временную канализацию, подключенную к действующим сетям.

В период строительства установить постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума. При разработке ППР необходимо предусмотреть мероприятия по улавливанию вредных веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения (двигателей внутреннего сгорания, битумоварок, химических добавок, газосварочного оборудования и пр.).

Плодородный слой почвы должен быть снят до начала основных работ и уложен в отвалы для использования его, при дальнейшей рекультивации, а также для благоустройства при озеленении площадки строительства.

При проведении рекультивации, транспортировка загрязненного грунта, в место захоронения, должна осуществляться транспортом с укрытым брезентом (специальные съемные тенты) кузовом (во избежание распыления) или присыпкой перевозимого грунта песчаным грунтом.

Не допускается загрязнение почвенного слоя на территории стройплощадки горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов.

Для отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т. п. необходимо установить под механизмы специальные поддоны и организовать сбор отработки с последующей сдачей в утилизацию.

Необходимо обеспечить отведение (вывоз) образующихся в период строительства бытовых стоков в городские канализационные сети, согласно заключенным договорам с владельцами сетей.

Должно быть исключено нахождение на площадке отрытых котлованов и участков с нарушенным земляным покровом дольше, чем этого требует технология и график производства работ.

Не допускается значительная перепланировка изменение рельефа перемещения грунтовых масс на участках, без проведения необходимых инженерных изысканий и расчетов (за исключением работ по уборке сваленного грунта и строительного мусора).

Применяемые материалы для строительства должны иметь свидетельство о госрегистрации продукции. Использование привозных строительных материалов (песок, щебень, гравий) допускается после получения положительного заключения строительной лаборатории.

Цемент необходимо хранить в закрытых емкостях. Хранение строительных материалов осуществлять на специально подготовленных территориях, изолированных системой поверхностного водоотвода.

Запрещается открытое складирование любых сыпучих материалов.

Открытое хранение, погрузку и перевозку сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров и т.п.) необходимо устранить. Внедрить контейнеризацию для перевозки и разгрузки малопрочных штучных материалов (кирпич и т. п.) с устранением отходов.

Для исключения рассыпания грунта с кузова автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен быть надежно закрепляться к бортам автосамосвала.

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам города.

Материалы, активно взаимодействующие с водой необходимо хранить в специальных складах под крышей или в герметических емкостях. Конструктивные элементы должны храниться в штабелях.

Хранение строительного мусора должно осуществляться в металлических бункерах- накопителях с вывозом на полигоны, определенные службами города. Площадка для установки бункера-накопителя должна быть с асфальтовым или с бетонным покрытием и иметь с 3-х сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию.

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт, строительный мусор, бытовые отходы. Отходы при производстве работ собирать в контейнеры и своевременно вывозить на свалку.

Необходимо организовать регулярную уборку территории стройплощадки. Уборка территории, должна включать в себя очистку от мусора, водоприемных решеток ливневой канализации.

Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов – инвентарных мусоропроводов), бункер-накопителей, закрытых ящиков и контейнеров.

На строительной площадке запрещается проведение ремонта и технического обслуживания строительного транспорта. Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществлять на базе механизации.

Запрещается:

- орошать почвенный слой маслами и горючим при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания;

- сжигать строительные отходы на строительной площадке;

- устраивать «захоронение» отходов строительного производства (строительного мусора, металлолома, отходов от производства изоляционных и отделочных работ);

- сброс грязи на стройплощадку.

- заваливать строительную площадку строительным мусором.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, производится благоустройство нарушенной стройплощадкой территории.

Подрядчик обязан в период строительства выполнять уборку стройплощадки и прилегающих улиц для проезда строительных машин. Следует соблюдать правила содержания и уборки 5-ти метровой зоны от границ стройплощадки, и установку бункеров накопителей для строймусора и отходов строительного производства с регулярным вывозом в место, определенное службами города.

Исполнитель работ обеспечивает вывоз мусора и снега в установленные сроки.

По окончании работ сборные элементы временных дорог должны быть демонтированы и вывезены с территории для последующего использования.

В период свертывания строительных работ, все строительные отходы необходимо отвозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить благоустройство территории в полном объеме.

17.1 Шумозащитные мероприятия

Согласно тому 1191-ПОС.1 [4] предусматриваются следующие мероприятия по снижению уровня шумового воздействия на период строительства объекта:

- применение только технически исправных машин и механизмов, производить профилактический ремонт механизмов;

- использование на стройплощадке современную малошумную строительную технику, а также при производстве строительно-монтажных работ стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом);

- строительные работы с использованием шумного оборудования производятся в строго определенное время, исключая работу шумной строительной техники в вечернюю и ночную смены, а также работу в выходные;

- на всех этапах строительства проводятся технологические перерывы;

- расстановка машин на строительной площадке осуществляется с целью максимального использования естественных преград и на как можно большем расстоянии от жилых домов;

- распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта;

- при работе наиболее шумной техники рекомендуется ограничить работу других строительных машин и механизмов;

- выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или технического перерыва;

- использование глушителей для двигателей;

- использование звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;

- при доставке строительных материалов и конструкций и вывозе строительного мусора автотранспорт не должен находиться на стройплощадке с включенным двигателем;

- при производстве работ следует преимущественно применять электроинструмент;

- при одновременной работе крана и других строительных машин зона шумового воздействия обозначается знаками опасности. Работа в этой зоне должна производится в средствах индивидуальной защиты слуха (беруши, шлемы и др.).

Работы, связанные с применением строительных механизмов (экскаваторы, бульдозеры, краны, автокомпрессоры, автогудронаторы и пр.) вести с 8:00 до 21:00.

Работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами (ТУ МГИ 1-368-67).

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться    СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция                                 СНиП 23-03-2003».

При необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, для звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и кожухах.

При использовании машин уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности в зоне работ не должны превышать действующие гигиенические нормативы.

17.2 Требования по охране окружающей среды во время производства работ по устройству системы строительного водопонижения

Во время производства работ по устройству водопонижения должны быть приняты меры для соблюдения требований по охране окружающей среды:

- все работы производить только в отведенной стройгенпланом зоне, которая на период строительства должна ограждаться специальным забором;

- территорию строительной площадки и рабочие места необходимо оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли запрещается мойка машин, механизмов и слив горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных для этого мест;

- для мойки колес предусматривается специальная площадка с грязеотстойником;

- после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

- не допускается слив в колодцы ливневой канализации посторонних вод и других жидкостей, не допускается сброс в колодцы посторонних предметов и мусора;

- при выполнении открытого водоотлива сброс воды осуществляется в существующий колодец ливневой канализации после предварительной очистки. Сброс воды на открытую поверхность земли не допускается.

При превышении ПДК по взвешенным частицам над нормами, установленными в ТУ, сброс воды от открытого водоотлива выполнять через временные очистные сооружения площадки (очистные мойки колес) или через локальные очистные сооружения типа Свирь-5 (или аналога).

18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Эксплуатация системы строительного водопонижения ведется в привязке к производству работ основного тома 1191-ПОС1 [4].

Монтаж иглофильтровых установок ведется из расчета одна установка в два дня.

Строительное водопонижение должно быть включено не менее чем за две недели до начала разработки грунта ниже уровня подземных вод.

Возведение подземной части сооружения в соответствие с томом 1191-ПОС1 [4] составляет 8,4 мес.

Таким образом, принятая продолжительность работы иглофильтровых установок, с учетом их устройства составляет:

- одной иглофильтровой установки, смонтированной с отметки 159,50 м– 8,5 месяцев;

- одной иглофильтровой установки, смонтированной с отметки 153,40 м – 1,5 месяца.

19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Наблюдение за снижением уровня подземных вод при работе иглофильтров ведется по пьезометрам-иглофильтрам, расположенным в ряду иглофильтровых скважин, но не подключенным к всасывающему коллектору.

Проектом предусматривается устройство 6 пьезометров-иглофильтров, обеспечивающих возможность контроля положения уровня подземных вод в котловане.

Необходимая периодичность наблюдений не менее двух раз в сутки в период работы системы водопонижения.

Показания расходомера фиксируются один раз в сутки.

Все измерения фиксируются в журнале работы системы водопонижения.

Иные мероприятия прописаны в томе 1191-ПОС.1 [4].