Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту

20.1, 20.3, 20.4-АИ1.1 изм.1 «Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования (МОП).

Отделочные чертежи. Корпуса 20.1, 20.3, 20.4»

Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 23.11.2024

17.12.2024

| № п/п | № листа | Замечание | Обоснование | Статус замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от ПД |  |  |  |  |
|  |  | Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Исключить все несоответствия. |  | Повторно 17.12.2024 |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |
|  | 1 | Исключить из данного комплекта увязку инженерного оборудования. |  | снято 17.12.2024 |
|  | 1 | Не указывать классы пожарной опасности, оставить только показатели пожарной опасности материалов. |  | снято 17.12.2024 |
|  | 1 | Исключить информацию об окраске инженерных сетей: |  | снято 17.12.2024 |
|  | 1 | Исключить ссылки на каталог отделки МФР, данного документа не существует. Указать цвет окраски труб отопления в соответствии с проектным решением. |  | снято 17.12.2024 |
|  | 11-16 | Обозначить на развертках подвесной потолок. |  | снято 17.12.2024 |
|  | 5-10 20-26 | Для исключения несоответствий между листами комплекта не указывать показатели пожарной опасности в описании отделки стен и потолков, достаточно примечания №12 в общих данных |  | снято 17.12.2024 |
|  |  | Представить в данном комплекте схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости |  | снято 17.12.2024 |
|  | 30 | В АР4 изм.1 противопожарные двери указаны с автоматически выпадающим порогом В АИ1.1 представлена схема со стационарным порогом. Привести в соответствие. |  | Впервые к вновь представленным решениям 17.12.2024 |
|  | 27 | На листах с планами полов (2,3,4) для отделки пола лестничной клетки и устройства керамогранитного плинтуса указана керамогранитная плитка Unitile КГ01 На листе 27 – Сенат SG155900R Привести в соответствие. |  | снято 17.12.2024 |
|  |  | Откорректировать название схемы узла порога с/у консьержа (исключить ПУИ). Для ПУИ представить отдельную схему порога в соответствии с применяемой дверью: Высоту порога указать не менее 15мм. |  | снято 17.12.2024 |
|  | 30 | Исключить облицовку керамогранитной плиткой и Г-образные профили под порогом, заполненным монтажной пеной. Общую высоту порога указать не менее 15мм и не более 20мм. В месте примыкания напольного покрытия к порогу со стороны ПУИ указать герметик для исключения протечек. Например: |  | Впервые к вновь представленным решениям 17.12.2024 |
| Проектные решения |  |  |  |  |
|  | 5,6,7 11-13 20-22 26 | Для запотолочного пространства подвесного потолка «Грильято» с размером ячеек 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен вместо простой окраски. | # Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 | снято 17.12.2024 |
|  |  | Для отделки пола в межквартирном коридоре применить плитку, отличную по дизайну от плитки для облицовки пола в коридоре квартиры. Межквартирный коридор коридор квартир |  | для учета в работе |
|  |  | Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР. |  | Для учета в работе |
| 3.1 |  | Например. В АР4 указана упрочняющая пропитка по наливному полу В АИ1.1 пропитка не указана, пропитка указана только по маршам Привести в соответствие. |  | снято 17.12.2024 |

| Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления Морозова Т.Н. tatiana.morozova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77572 |  |  |
| --- | --- | --- |