Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки ВК

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МЕР-383-1-Р-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации |  |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | на 2 листах |
| 2 | План 5-го этажа с системой В1. М1:100 |  |
| 3 | План кровли с системой В1. М1:100 |  |
| 4 | План 5-го этажа с системой К4. М1:100 |  |
| 5 | План кровли с системой К4. М1:100 |  |
| 6 | Аксонометрическая схема системы В1 |  |
| 7 | Аксонометрическая схема системы К4 |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Прилагаемые документы |  |
| МЕР-383-1-Р-ВК.СО | Спецификация оборудования изделий и материалов |  |
| СРО-П-003-18052009 | ВЫПИСКА из реестра членов |  |
|  | саморегулируемой организации | на 2 листах |

- Основные показатели систем водоснабжения и канализации

| # Наименование системы | # Требуемое давление на вводе, МПа | # Расчетный расход |  |  |  | # Установ. # мощность # эл.дв., кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # м3/сут | # м3/ч | # л/с | # При пожаре |  |  |
| Водоснабжение: |  | 20,16 | 1,68 | 0.47 |  |  |  |
| Дренажная канализация |  | 20,16 | 1,68 | 1,63 |  |  |  |

Общие указания

Данная документация разработана для объекта: " Замена и перенос вентиляционных установок здания АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

Проект выполнен согласно:

– технических условий;

– технологических и архитектурно-планировочным решений;

– на основании технического задания.

Подключение проектируемых систем водоснабжения предусмотрено от магистральных трубопроводов комплекса, проложенных на 5 этаже. Подключение технологического оборудования венткамеры к системе канализации предусмотрено в дренажные трубопроводы на 5 этаже.

Документация выполнена в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования с учетом последних технологий и возможностью дальнейшего усовершенствования систем.

Используемое при проектировании оборудование и материалы имеют требуемые сертификаты и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.

Фирмы-поставщики оборудования имеют представительства и сервисные центры в г. Москве и области.

При разработке документации учтены противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.

Внутренние санитарно-технические системы

Предусматриваются следующие санитарно-технические системы:

•	хозяйственно-питьевой водопровод здания В1;

•	дренажная канализация здания К4.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Система хозяйственно-питьевого водопровода оборудуется шаровыми кранами фирмы "Valtec".

Устройство трубопроводов скрыто в перегородках, простенках, в пространстве подшивного потолка МОПов, открытая прокладка предусмотрена в технических и подсобных помещениях.  Для защиты от образования конденсата и теплопотерь, в запотолочном пространстве применяется трубная теплоизоляция Энергофлекс.

Монтаж трубопроводов, гидравлические испытания с составлением актов скрытых работ следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016 и рекомендациями производителей оборудования.

Система водоснабжения запроектирована:

- подводки к санитарным приборам предусмотрена на трубопроводах из сшитого полиэтилена  по ГОСТ 32415-2013.

Дренажная канализация

Характеристика бытовых сточных вод соответствует правилам приема сточных вод в систему водостока. Для ликвидации засоров на канализационных трубопроводах предусматриваются прочистки в соответствии с СП 30.13330.2016. Для доступа к ним при скрытой прокладке предусматриваются лючки доступа.

Система дренажной канализации запроектирована из раструбных полипропиленовых труб Д=50 мм

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ

- испытания трубопроводов водоснабжения на прочность;

- промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- испытания систем канализации;

- индивидуальные испытания смонтированного оборудования;

- устройство изоляции трубопроводов.

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта 				Вестин А. Ю.