| Поз. № | Наименование и техническая характеристика/ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система холодного водоснабжения -В1- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый с вн./вн. резьбой усиленный Ø25 | Itap Ideal 092 1' | 03220037 | Itap | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый с вн./вн. резьбой усиленный Ø15 | Itap Ideal 092 1/2' | 03220027 | Itap | шт. | 15 |  |  |
|  | Гибкая подводка DN15, L=1000 |  | VTf.001.IS.0404100 |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Тройник 25х20х25 |  |  | Aquatherm | шт. | 14 |  |  |
|  | Угольник d25-90гр. | -//- | 1080032043 | Aquatherm | шт. | 4 |  |  |
|  | Монтажная гильза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d 15 | -//- | 1040020002 | Aquatherm | шт. | 14 |  |  |
|  | d 25 | -//- | 1040032004 | Aquatherm | шт. | 49 |  |  |
|  | Переходник с наружной резьбой d 15 | -//- |  | -//- | шт. | 14 |  |  |
|  | d 25 | -//- |  | -//- | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая SDR7.4, DN25 | Aquatherm green pipe | 1012032010 | Aquatherm | п.м. | 67,0 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая SDR7.4, DN15 | -//- | 1012020006 | -//- | п.м. | 7.0 |  |  |
|  | Дюбель крюк d 16-32 |  |  |  | шт. | 38 |  |  |
|  | Тепловая изоляция, класса, t=9 мм для труб DN25 | Energoflex® Super 2 м | EFXT035092SU | Энергофлекс | п.м. | 67,0 |  |  |
|  | Крепление трубопроводов (анкер, хомут, болт,шайба) |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Врезка в существующую сеть d 32х4.4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Система дренажной канализации -К4- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы канализационные раструбные ПП Бесшумн. Д50 |  |  | Политэк | п.м. | 40,0 |  |  |
|  | Сифон трубный с разрывом струи | НС-7 FUN | 16210951 | McAlpine | шт. | 14 |  |  |
|  | Ревизия Д50 |  |  | Политэк | шт. | 1 |  |  |
|  | Тройник ПП косой 50 мм х50 мм | -//- |  | Политэк | шт. | 13 |  |  |
|  | Отвод ПП 90̊ Д50 |  |  | Политэк | шт. | 7 |  |  |
|  | Отвод ПП 45̊ Д50 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Сифон трубный с разрывом струи | НС-7 FUN | 16210951 | McAlpine | шт. | 14 |  |  |
|  | Противопожарная муфта | ОГРАКС ПМ-50/40 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Крепление трубопровода Д50 мм |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Опора трубопровода Д50 мм |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Врезка в существующую сеть Д50 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Система ливневой канализации –К2- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж водосточной воронки Д75 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 2. | Демонтаж трубопровода Д100 |  |  |  | п.м. | 32,0 |  |  |
| 3. | Монтаж водосточной воронки с эд. подогревом Д100 с прижимными фланцами и листвоуловителем | ТП-01.100/6-Э |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 4. | Трубопровод из чугунных безраструбных труб Д100 |  |  |  | п.м. | 32,0 |  |  |
| 5. | Тепловая изоляция, класса Г1, t=25 мм, 110/25-2 | EFXT110252SUSK |  | Энергофлекс | п.м. | 40,0 |  |  |
| 6. | Кабель греющий саморегулирующийся 16 Вт/м |  |  |  | п.м. | 48,0 |  |  |