Оглавление:

1.  Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 3-10/H-L 2

2.  Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 8-10/C-E 2

3.  Спецификация материалов сопутсвующих работ в осях 8-10/C-E 2

4.  Спецификация кровельных материалов в осях 3-10/H-L 3

5.  Спецификация кровельных материалов в осях 8-10/C-E 4

6.  Спецификация материалов возводимых перегородок4

| Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 3-10/H-L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  |  | Гидроизоляция рулонная 2 слоя t=7мм | 650 м2 |  |  |
|  |  | Плиты теплоизоляционные t=150мм | 568 м2 |  |  |
|  |  | Фартук парапета | 35 м2 |  |  |
|  |  | Водосточная воронка | 3 шт. |  |  |

| Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 8-10/C-E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  |  | Рулонная кровельная гидроизоляций (2 слоя), t=5мм | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Гидроизоляционная мембрана типа ТЭПК t=1,5мм | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Рулонная кровельная гидроизоляций (2 слоя) t=5мм | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Утеплитель мин. вата плотностью 1.6кН/м3 t=20мм | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Утеплитель мин. вата плотностью 1.0кН/м3 t=140мм | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Водосточная воронка Ø110мм | 1 шт. |  |  |

| Спецификация материалов сопутсвующих работ в осях 8-10/C-E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  |  | Устройство временного настила с каркасом из брусьев/профильных труб, для устройства навеса(ов) на кровле здания (в зоне установки новых вентиляционных агрегатов) с покрытием из тента/пленки/иное. | 126,4 м2 |  |  |
|  |  | Вывоз мусора (включая затаривание в мешки, складирование на этаже, транспортировку до места погрузки и погрузку мусора в контейнер) | 16,38 м3 |  |  |

| Спецификация кровельных материалов в осях 3-10/H-L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | 768,7 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Техноэласт ФИКС | 568,3 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Техноэласт ЭПП | 568,3 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты теплоизоляционные - LOGICPIR Ф/Ф - 50мм | 572,01 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 2,1% 10-35мм(А), 35-60(В), 50(D) |  |  | Кол-во клиновидной теплоизоляции см. прилагаемые документы "Расчет клиновидной теплоизоляции. Технониколь. 2024" |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 4,2% 10-35мм(J),35-60(К),50(D) |  |  | Кол-во клиновидной теплоизоляции см. прилагаемые документы "Расчет клиновидной теплоизоляции. Технониколь. 2024" |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 50мм | 144,8 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Плиты из минеральной ваты - ТЕХНО РУФ Н ОПТИМА - 100мм | 572 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Рулонный битумный материал - Паробарьер С (А500 или Ф1000) | 643,5 м2 |  | В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2 | 100 м2 |  | дорожки |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | 2 листа ЛПП или ЦСП-1, 10 мм | 230 м2 |  | Дорожки, парапет |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ СТОП 2000мм | 34,00 м2 |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 30,1 м2 |  | В полостях профлиста, в том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Унифлекс Экспресс ЭМП | 152,4 м2 |  | Перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ L=1,2м | 105 шт. |  | Перепад кровли, парапет |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Отлив из оцинкованной стали тип ФП-2, по RAL 6020 (фартук), шириной 600мм | 102,00 м.п. |  | Ширина указана ориентировочно |
|  |  | Оцинкованный уголок - L100x200 | 24,1 м.п. |  | Предотвращение разрыва гидроизоляционного слоя в месте перепада кровли по оси J |
|  |  | Оцинкованный уголок - L100x200х0.7 | 78,0 м.п. |  | Вдоль парапета |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Кровельное ограждение КО/PRO/PL h-1200мм | 24,5 м.п. |  |  |
|  | ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | - АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ, 160Х460мм | 6шт |  |  |

| Спецификация кровельных материалов в осях 8-10/C-E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  |  | Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ В ПРОФ -180 мм (50+50+40+40мм); ТехноНИКОЛЬ -Строительные системы. Включая крепежные элементы для монтажа. | 81,9 м2 |  |  |
|  |  | Технониколь "Техноэласт Фикс ЭПМ-4", рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный, 1 слой. | 122,9 м2 |  |  |
|  |  | Технониколь "Биполь ЭПП-3", рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный, 2 слоя. | 122,9 м2 |  |  |
|  |  | ехнониколь "Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К ЭКП", рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный, 1 слой. | 122,9 м2 |  |  |
|  |  | Монтаж водосточной воронки обжимной 110х450мм ТехноНиколь | 1 |  |  |

| Спецификация материалов возводимых перегородок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|  | YTONG | Газобетонный блок YTONG, D500, t-200мм, п/г | 5,2 м3 |  |  |
|  |  | Арматурные стержни Ф 8-12мм | 100 м.п. |  |  |
|  |  | Оцинкованная армирующая сетка, ячейка 15х15мм | 52 м2 |  |  |
|  |  | Базовое выравнивание - пароприницаемая штукатурка t-20 мм с двух сторон. | 52 м2 |  |  |
|  |  | Финишное варвнивание - шпатлевка с двухсторон | 52 м2 |  |  |
|  |  | Окраска ВД-ВА в один слой | 52 м2 |  | Цвет краски определяет заказчик |

Примечания:

-в спецификации указаны основные кровельные материалы. Метизы, телескопические крепежные элементы и прочее, определять в соответствии с инструкцией на кровельные системы.