| № | Задание на проектирование/Стандарт инновационной среды | СП 257 | СП 379 | Проектное решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В ЗнП п.4 код по классификатору объектов кап. строительства 03.02.001.005 - Здание для врем. проживания (гостиница, отель и пр), в разделе 20 требования к планировке гостиниц (для студентов) и планировке гостиниц 2* В Стандарте инновационной образовательной среды (раздел V) в требованиях к общежитиям и (или) гостиницам п.11 требования к планировке общежитий (для студентов) п. 12 требования к планировке гостиниц (2*) | Согласно СП добавлены помещения поэтажного обслуживания, требуемые для гостиниц 6.2.13 Помещения поэтажного обслуживания могут состоять из комнаты администратора этажа, комнаты дежурного персонала, комнаты чистки и глажения одежды, помещения для хранения чистого и грязного белья, кладовых уборочного инвентаря и кладовых хранения тележек горничных, сервировочной, общих санузлов для проживающих в номерах без санузлов и санузлов для персонала. Состав помещений поэтажного обслуживания может быть расширен или сокращен по заданию на проектирование. СП 2.1.3678-20 7.9. Чистое белье должно храниться в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами. Стеллажи должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции. Хранение чистого и грязного белья в гостиничных зданиях с номерным фондом более 50 номеров в одном помещении не допускается. 6.2.6 Для гостиниц категорий «две звезды» и ниже допускается предусматривать: общие уборные (из расчета один прибор на 10 человек, проживающих в номерах без санузла), уборные располагают на каждом этаже не менее двух отдельно для мужчин и для женщин. Допускается предусматривать одну общую уборную при числе проживающих на этаже шесть и менее. общие душевые комнаты (из расчета одна душевая кабина на 20 человек, проживающих в номерах без ванны или душа). | Согласно СП на жилых этажах размещены помещения: - Общие кухни - помещения для стирки/глажения одежды - помещение для отдыха/досуга - помещение хранения личных вещей (багажная) - санитарно-гигиенические помещения - ПУИ / хоз кладовые | Планировка жилых этажей разработана на основании ЗнП/Стандарта с учетом требований размещения дополнительных помещений общественного пользования, относящихся к СП 379 (общая зона с мебелью, телевизором и т.д. , общая кухня на этаж, прачечная, багажная), а также в рамках СП 257 с наличием поэтажных помещений служебного пользования (помещения горничных, помещения для хранения чистого белья, грязного белья, кладовых уборочного инвентаря, общие уборные и душевые). | Разночтение Стандарта и ЗнП (общежитие / гостиницы). Уточнить функциональное назначения объектов для проживания студентов / преподавателей (в рамках каких нормативных документов проектировать). От этого зависит состав поэтажных помещений обслуживания (их наличие/отсутствие) |
| 2 | В ЗнП в разделе 20 требования к планировке гостиниц (для студентов) и планировке гостиниц 2* - площадь на одного человека не менее 20м2 В Стандарте инновационной образовательной среды (раздел V) в требованиях к общежитиям и (или) гостиницам п.11 требования к планировке общежитий (для студентов) п. 12 требования к планировке гостиниц (2*) - площадь на одного человека не менее 20м2 | Таблица Г.1 для гостиниц 2* при двухместном размещении - 12м2 6.2.2 Номера гостиницы могут проектироваться в составе либо одной жилой комнаты, либо жилой комнатой с прихожей и (или) санузлом. По заданию на проектирование допускается проектировать многокомнатные номера и (или) соединяющиеся номера. | 6.1.23 Площадь жилой комнаты, а также площадь на одно место для студентов профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов, в том числе для одиночного заселения, принимают согласно СП 118.13330.2012 (пункт 5.36 - Общежития для студентов и аспирантов 7,5 м2, Общежития для студентов (учащихся) профессиональных образовательных организаций - 6м2); площадь на одно место для рабочих и служащих - не менее 6 м2 на одного человека. | В проекте разработана универсальная жилая ячейка с двумя жилыми комнатами, общей зоной, туалетом, душевой. Унификация жилой ячейки предусматривает ее использование для всех типов номеров: для преподавателей, для семей с детьми, для МГН М4, для студентов. В общей зоне номера может быть предусмотрена как кухня-ниша с обеденным столом, так и зона гардероба для размещения верхней одежды (в зависимости от того, кто проживает). Каждая комната рассчитана на проживание 2 человек, жилая ячейка на 4 человека (для студентов, преподавателей). Номер для семей с детьми, Номер для МГН М4 рассчитан на проживание 2 взрослых. Каждая комната оснащена мебелью согласно ЗнП. Площадь каждой комнаты 13,5 м2 Площадь душевой 2,03 м2 Площадь туалета 1,2 м2 Площадь общей зоны 11,07 м2 Общая площадь жилой ячейки на 4 человека - 44,75м2 | Требуется разъяснение пункта: площадь на одного человека не менее 20м2. При наличии 2 комнат в номере гостиницы - вписать пункт в ЗнП согласно СП 257 п. 6.2.2: Номера гостиницы могут проектироваться в составе либо одной жилой комнаты, либо жилой комнатой с прихожей и (или) санузлом. По заданию на проектирование допускается проектировать многокомнатные номера и (или) соединяющиеся номера. |
| 3 | В ЗнП, Стандарте прописано предусмотреть жилые блоки для семей с детьми, комнаты матери и ребенка, зоны для хранения детских колясок | нормы отсутствуют | 4.4 В составе зданий студенческого городка предусматривают общежития для семейных студентов и аспирантов. Число мест определяется заданием на проектирование. 6.1.28 Оборудование санитарно-гигиенических помещений в жилых ячейках общежитий следует проектировать из расчета один душ или ванна, один умывальник и один унитаз не более чем на шесть человек. В жилых ячейках с двумя жилыми комнатами санитарный узел должен быть раздельным. 6.1.7 В общежитиях для семейных следует предусматривать в составе общественных помещений детские игровые зоны (комнаты) из расчета 0,08 м2 на одного ребенка, но не менее 15 м2. В вестибюле должна быть предусмотрена дополнительная площадь для колясочной. |  | Указать процентное/количественное соотношение номеров для семей с детьми. Требуется ли наличие игровой зоны для детей? |
| 4 | В приложении №1 к ЗнП в гостиничном комплексе предусмотреть зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических,, административных работников |  |  | На 1 этаже в составе корпусов №2 и №3 - предусмотрено общее пространство со вторым светом и антресолью. Пространство является общественным центром притяжения для досуга обучающихся | Уточнить перечень помещений для зон совместной деятельности (кабинеты, коммерческие площади, единое общее пространство) |