| "УТВЕРЖДАЮ" ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________/_____________/ "___" ________________ 2023 г. | " СОГЛАСОВАНО" ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________/_____________/ "___" ________________ 2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на производство инженерных изысканий

Объект: Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда»

Москва 2023 г.

| 1 | Заказчик работ | ООО "Арктическая звезда" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель работ |  |  |  |
| 3 | Наименование объекта | Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» |  |  |
| 4 | Расположение объекта (адрес) | ??? |  |  |
| 5 | Функциональное назначение | Кампус - совокупность функционально связанных объектов недвижимого и движимое имущества, объединенные единым назначением по комплексному обеспечению образовательной, инновационной, научной, научно-технической деятельности, предназначенные в том числе для проживания и (или) размещения, медицинского обеспечения, отдыха, туризма, физической культуры и спорта, организации питания, культурной деятельности, удовлетворения иных потребностей обучающихся, педагогических, научных и других работников одной или нескольких образовательных организаций.. |  |  |
| 6 | Вид строительства | Снос/Новое строительство |  |  |
| 7 | Вид требуемых работ (предмет договора) | 1. Инженерно-геологические изыскания. 2. Гидрометеорологические изыскания. Предусмотреть выполнение изысканий в том числе для прокладки инженерных сетей. |  |  |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная документация, Рабочая документация |  |  |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта | По проекту (будут уточнены в процессе проектирования): Общая площадь земельных участков 66 786 кв. м. Этажность 1-2-3-14-23-24 + 1 подземный этаж. Высота здания +84,4 (отм. плиты покрытия), высота от существующего рельефа – 84,7м. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен –более ??? м2. |  |  |
| 10 | Основание для выполнения работ | - Настоящее техническое задание. - Градостроительный план земельных участков № № РФ-29-3-01-0-00-2023-4751 - Градостроительный кодекс РФ |  |  |
| 11 | Сроки проектирования и строительства | Проектно-изыскательские работы 2023 г. Строительство 2025-2027 гг. |  |  |
| 12 | Сведения об объекте | Площадь земельного участка: 66 786 кв. м. Уровень ответственности здания: нормальный КС-2 Количество и высота этажей: Гостиничный комплекс: – Корпус №1,3 – 23 этажа (высота здания 81,4м); – Корпус №2 – 24 этажа (высота здания 84,7м); Научно-образовательный комплекс – 14 этажей (высота здания 73,8м); Конференц-центр – 2 этажа (высота здания 18,0м); Физкультурно-оздоровительный комплекс – 3 этажа (высота здания 26,0м). Наличие подвала, его назначение и заглубление: под всем комплексом предусмотрена стилобатная часть - одноуровневая подземная автостоянка с техническими помещениями. Заглубление фундамента от поверхности земли до 6м. Конструкция здания: монолитный железобетонный каркас с ядрами жесткости и пилонами и диафрагмами. Предполагаемый тип фундамента: Для всех зданий – монолитная железобетонная плита на естественном основании; – под стилобатной частью – монолитная железобетонная плита на естественном основании; Предельные величины средних осадок фундаментов – 15,0 см Ограждающие конструкции: шпунт «Ларсен», глубина заложения ограждающей конструкции 12м. Геотехническая категория - II (уточняется по результатам изысканий) Нагрузки (среднее/максимальное расчетное значение): Гостиничный комплекс: – Корпус №1,3 – 42/50 т/м2; – Корпус №2 – 45/54 т/м2 Научно-образовательный комплекс – 28/34 т/м2 Конференц-центр – 8/10 т/м2 Физкультурно-оздоровительный комплекс – 15/25 т/м2 Стилобатная часть – 10/20 т/м2 |  |  |
| 13 | Формат передаваемых отчетных материалов | По результатам изысканий предоставить Технический отчет согласно п. 4.39 СП47.13330.2016: - в бумажной форме - 3 экземпляра - в электронной форме - 1 экземпляр. Требования к электронной форме представления данных (форматы): форматы материалов в электронном виде: текстовая часть в формате PDF и DOC (MS Word, Excel), графическая часть в формате PDF и DWG (AutoCAD). Электронная версия в редактируемом формате (*.doc; .dwg) должна полностью соответствовать бумажному оригиналу, за исключением подписей, печатей и штампа обеспечивать возможность необходимого редактирования и использования информации. В случае наличия технической возможности представить пространственную модель грунтового массива в формате nwc. |  |  |
| 14 | Сроки выполнения изысканий | В соответствии с условиями договора |  |  |
| 15 | Согласование результатов изысканий. | Требуется согласование с Заказчиком: программа работ; результат работ. |  |  |
| 16 | Экспертиза результатов | Результаты инженерных изысканий должны обеспечить получение положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза» (ГАУ «Мосгосэкспертиза»). Исполнитель выполняет сопровождение прохождения экспертизы и устраняет все выявленные отклонения от нормативных требований за свой счет. |  |  |
| 17 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Отведенный под строительство земельный участок расположен в Юго-восточном административном округе г. Москвы. |  |  |
| 18 | Расположение горных выработок | Положение скважин определить по месту с учётом расположения существующих сооружений. |  |  |
| Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |
| 19 | Требования к качеству, составу, результатам геологических и геотехнических работ | Перед началом работ подготовить программу инженерно-геологических изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях определить согласно СП 446.1325800.2019, СП 47.13330.2012/2016. Нормативные и расчетные характеристики грунтов определить в водонасыщенном состоянии. Выполнить инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 4Н (Н – глубина котлована) в пределах зоны влияния проектируемого сооружения, а также под внешние сети (объем уточняется в процессе проектирования и получения ТУ). В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. Измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах. Предельные величины средних осадок оснований фундаментов определить согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Дать заключение о карстово-суффозионных процессах и других неблагоприятных физико-геологических явлениях участка строительства, в том числе гидрогеологических. Выполнить гидрогеологический прогноз влияния строительства, в том числе определить изменение отметок УГВ при устройстве сплошного водонепроницаемого ограждения котлована. Выполнить оценку геологических рисков. Выполнить сейсмическое микрорайонирование территории строительства. Для насыпных грунтов предоставить нормативные и расчетные характеристики грунта. Дополнительные требования: Для скальных грунтов определить угол внутреннего трения, сцепление, модули деформации; v, RQD, R, также определять нормативные значения предела прочности на одноосное сжатие массива в водонасыщенном состоянии Предоставить дополнительные динамические характеристики дисперсных грунтов εd (относительная линейная деформация виброползучести); Еd (динамический модуль деформации). Выполнить определение kx и ky (коэффициенты фильтрации в продольном и поперечном направлениях). Для нескальных грунтов определить характеристики, необходимые для расчетной модели hardening soil: - Обозначение; - Наименование характеристики. - Е; - Модуль деформации грунта по ветви первичного нагружения. - Ее; - Модуль деформации грунта по ветви вторичного нагружения. - Eoed; - Модуль деформации касательный одометрический. - Е50; - Модуль деформации секущий (стабилометрический). - Еur; - Модуль деформации по ветви разгрузки, определенный в стабилометре.. - С и φ; - Удельное сцепление и угол внутреннего трения. - ur; - Коэффициент Пуассона при разгрузке. - m; - Показатель степени, учитывающий влияние давления на модуль упругости. - OCR; - Коэффициент переуплотнения. - Ψ; - Угол дилатансии. - G0ref; - Модуль сдвига при сверхмалых деформациях. - γ0,7; - Пороговое значение сдвиговой деформации, при котором Gs=0,722 G0. Указать при каком давлении обжатия даны значения модулей деформации. Вышеуказанные дополнительные характеристики грунтов определить для ВСЕХ нескальных инженерно-геологических элементов |
| 20 | Геотехническая категория | Определить по результатам изысканий |  |  |
| 21 | Нормативное обеспечение | Перечень нормативных документов и их частей, в соответствии с которыми необходимо выполнить инженерные изыскания: - ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; - ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»; - Другими действующими нормами на территории РФ. |  |  |
| Гидрометеорологические изыскания: |  |  |  |
| 27 | Требования к качеству, составу, результатам работ | В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 11-103-97 и другими действующим нормами на территории РФ. |
| 28 | Основные этапы проведения изысканий | 1. сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории; 2. рекогносцировочное обследование района изысканий; 3. характеристика климатических условий и отдельных метеорологических характеристик; 4. изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; 5. определение расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик; 6. установление техногенных изменений гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик. |
| 29 | Форма технической документации | Отчет о гидрометеорологических изысканиях |
| Общие требования к результатам изысканий |  |  |  |
| 30 | Общие требования к результатам изысканий | Результаты инженерных изысканий должны обеспечивать получение необходимых материалов для: - уточнения расчетных характеристик природных условий, полученных при инженерных изысканиях, и повышения их достоверности; - расчета оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений; - составления количественного прогноза развития опасных природных процессов и явлений и их воздействия на проектируемые здания и сооружения; - детализации проектных решений по инженерной защите; - обоснования методов производства земляных работ; - разработки проекта организации строительства. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для прохождения государственной экспертизы и проектирования объекта капитального строительства, а также разработки мероприятий по обеспечению его безопасности и надежности. |

Приложение:

- Схема проектируемого комплекса

Приложение 1 к Техническому заданию

Схема проектируемого комплекса

Расположение скважин уточнить при рекогносцировке и согласовать с проектной организацией