Замечания Лист 3,4
Не совсем ясно положение малых опорных колонн (100х100мм вдоль стены) антресоли относительно отделки – показать бы укрупненно

Облицовка из ГСП выполняется максимально близко к стене с учетом малых колонн антресоли, необходимо определить при производстве работ.

Не показана отделка больших колонн в переговорке и игровом зале

Отделка колонн в переговорке выполняется МДФ панелями, см. лист 8 «План расстановки мебели».  Игровом зале колонна окрашивается в цвет RAL9005

Общее замечание по теневым профилям – не всегда ясно наличие/отсутствие подсветки внутри профиля и ее цвет. Просьба сопроводить пояснениями

Все теневые профили с подсветкой замаркированы с буквой «р» (рассеивающий профиль). См. на листах 6 «План расстановки осветительных приборов» совместно с листами «Развертки». Также места установки таких профиле обозначены графически градиентом

Рядом с переговоркой в коридоре обзначение 1:6 и стрелка  - это что? Лестница или пандус?

Это обозначение пандуса. В соответствии с нормативом по пож. безопасности на путях эвакуации нельзя выполнять перепад высот менее 450мм

В игровой, в точке, обозначенной как начало раскладки плитки имеется уступ на смежной с туалетом стене. Это под световую панель?

Верно

Лист 5

В коридоре туалета установлен изогнутый светящийся потолок. Какой радиус изгиба у кривой полотка?

Светящийся потолок выполняется прямоугольным, обозначено пунктиром на плане на листе 5, изогнутая линия это графическое отображение для показа, что за светящимся полотном выполняется потолок Пт3.1в

Пт4в – в спецификации указана площадь 9,81м2. Фактически – значительно меньше – где неточность?

В спецификации есть не точность. Поправим. Площадь Пт4в будет порядка 0.65 кв.м.

Лист 10

Вывод под карниз жалюзей = вывод провода для подключения электропривода?

Верно. Карнизы жалюзей идут в комплекте с приводом

Добавить розетку в кабинет (слева от входа у пола) для пылесоса и тп

Добавим

Добавить розетку под диван в переговорке

Добавим

Добавить розетку под столом в переговорке

Добавим

Лист 13

Название неверное. Это туалет, а не игровой зал

Просьба добавить визуализацию внутреннего вида кабинки

Исправим название. Добавим визуализацию

Лист 14

«Металлическая стойка ограждения, см раздел «КМ»» - раздела не увидел

«КМ»-конструкции металлические, этот раздел должен быть у вас по типу раздела с антресолью. В нашем проекте указана ссылка, вы можете его не разрабатывать, но решения по устройству металлического раздела с учетом определенных нагрузок воздействия должны быть.

Лист 7 "План отделки стен". тип отделки стен кабинета - П3; Лист 11 "Развертка помещений" . тип отделки стен кабинета - К1. не совсем понимаю, как должно быть в итоге?

Предполагается применение П3. Поправи в документации