Оглавление:

1. Спецификация перегородок2

2. Спецификация заполнения дверных проемов 3

3. Спецификация покрытия полов3

4. Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты 4

5. Спецификация потолков 4

6. Спецификация осветительного оборудования4

7. Спецификация отделки стен5

8. Спецификация сантехнического оборудования5

9. Спецификация выключателей5

10. Примечания5

| Спецификация перегородок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 1(С112) | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07 | Перегородка С112 t-100мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 50мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон. | 12,03 |  | В мокрых зонах применять ГСП-Н2 |
| 2(С112) | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07 | Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон. | 6,75 |  |  |
| 6(С623) | Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08 | Облицовка С623 t-40-52мм. Конструкция – одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм. | 102,96 |  | При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки |
| 9(С112) | Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07 | Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон. |  |  |  |

| Спецификация заполнения дверных проемов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, шт. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 5 | MICSAL | Дверь скрытого монтажа: строительный проем 1940х900мм; серия Slim 65; модель Cremona 65; Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение лицевая: МДФ. Под покраску тип К2 см. спецификацию отделки стен компелкт 22-02-2024-АИ.С, оборотная: МДФ. Под покраску тип К1 см. спецификацию отделки стен. Фурнитура замок врезной, ключ-барашек, Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная | 1 |  |  |
| 6 | MICSAL | Дверь скрытого монтажа: строительный проем 1760х1000мм; серия Slim 65; модель Cremona 65; Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение лицевая: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен. Фурнитура замок врезной ключ-барашек Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная, доборы в цвет отделки стены | 3 |  |  |
| 7 | MICSAL | Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х700мм, Серия SLIM 65 Модель Cremona 65 Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение: лицевая МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная установка давальческого материала П4 (см. спецификацию отделки стен), фурнитура замок врезной черный, ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, петля скрытой установки черная Порог h-15-20мм | 1 |  |  |

| Спецификация покрытия полов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 2 | FORBO | - Ламинированя плитка Forbo effekta intense, арт. 41235 T Charcoal Imprint Concrete INT, размер 500х500мм - Клей FORBO | 70,40 |  | В помещениях 08, 10 предусмотреть плинтус из даного покрытия высотой 100мм |
| 4 |  | - Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм, - Плиточный клей - Гидроизоляция |  |  | В помещеии 11 завести гидроизоляцию на примыкающие стены на 200мм |

| Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Тп1 | Теневой профиль | Теневой профиль, арт. ТИП1АНОД-20мм алюминиевый, анодированный, размер 2500х20(h) мм., цв. RAL9005 | 22,3 |  |  |

| Спецификация потолков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Пт1 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500 | 85,5 |  |  |
| Пт2 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 «Сигнальный белый» | 57,9 |  |  |
| Пт3в | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый» | 1,7 |  |  |

| Спецификация осветительного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Нс2 | ЦЕНТРСВЕТ | Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT WHITE, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN WHITE | 9 |  |  |
| Нс3 | ЦЕНТРСВЕТ | Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT BLACK, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN BLACK | 6 |  |  |
| Нс4 |  | Накладной светильник | 19 |  |  |
| Нс5 |  | Накладной светильник, степень защиты IP44 | 2 |  |  |

| Спецификация отделки стен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| К1 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 | 100.6 |  |  |
| К2 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500 | 28.6 |  |  |
| Пл1 | KERAMA MARAZZI | Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм | 5 |  |  |

| Спецификация сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| С2 |  | Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый, | 1 |  |  |
| Р2 |  | Раковина подвесная | 1 |  |  |
| Сф1 |  | Сифон | 1 |  |  |
| Дпд1 |  | Душевой поддон, цвет белый, размер 1000х800мм | 1 |  |  |

| Спецификация выключателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Выключатель одноклавишный | 4 |  |  |

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент

запаса и подрезки материалов определить производством работ.