ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Январь 2024 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали» |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 20.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 20.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выполнить перепланировку тамбуров на 2-ом этаже с учетом решений АИ иАР |  |
|  |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3 |  |
|  |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2) |  |
|  |  | Обход строительной площадки, вестибюли | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В вестибюлях облицовку углов выполнять с учетом двойного угла с размерами 80х80мм |  |
|  |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) |  |
|  |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.3, вестибюль | 31.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Облицовку ниши под почтовые ящики выполнять в одной плоскости с блочной стеной, витражной конструкцией тамбура, плоскость должна совпасть с откосом наружного витража |  |
|  |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 01.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа |  |
|  |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.1, вестибюль | 01.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В раскладку керамогранита на полу добавить два шва по краям пилона |  |
|  |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 05.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В местах, где на стыках двух плит керамогранита не указан профиль ТП6.1, принять шов 2мм с затиркой |  |
|  |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 05.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист) |  |
|  |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 06.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен» |  |
|  |  | Обход строительной площадки, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Витражи-окна в комнаты консьержа выполнять в одной плоскости с отделкой стен. |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В тамбурах завести потолок в проемы уличных витражей. Ниши в потолке выполнить по проекту |  |
|  |  | Обход строительной площадки, тамбуры 1ый и типовой этажи | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Откосы у витражей выполнять отделкой, аналогичным со стеной на которой они расположены. При отделке откосов керамогранитом, внешний угол стыковать с использованием углового профиля Уп-1 |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора. Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля |  |
|  |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, 6.1.1 | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж, межквартирный коридор, отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. В лифтовом холле, отделку акцентным керамогранитом выполнить от плинтуса Пл-1. Тамбуры на 2ом этаже, отделку акцентным керамогранитом выполнить от теневого профиля Тп-5. |  |
|  |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 20.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист) |  |
|  |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар |  |
|  |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар |  |
|  |  | Обход строительной площадки, вестибюль, тамбуры на 2ом этаже | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 26.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Оконечные устройства располагать по разделу АИ (см. листы с развертками) |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 26.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В помещениях «лапомойка» разуклонку в полах к трапу выполнять за счет наклона плитки в углах со стороны трапа. Трап располагается по оси с швом между плиток керамогранита |  |
|  |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 01.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Таблички «Выход», «Безопасная зона для инвалидов и направляющая стрелка», «Место сбора инвалидов» располагать на потолке, на расстоянии от стены на ширину теневого профиля потолочного |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 01.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Расположение розеток в пом. Консьержа и вестибюле располагать на высоте 300мм от пола |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 02.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Дымовые извещатели и датчики движения на потолках располагать по осям со светильниками в соответсвтии с проектом АИ |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 02.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В помещениях консьержа предусмотреть зашивки из ГКЛ для размещения коллекторных шкафов |  |
|  |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, вестибюль | 03.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В вестибюле в местах зашивок под нишу почтовых ящиков наружные углы выполнить с двойным углом размерами 80х80мм |  |
|  |  | Обход строительной площадки, лифтовые холлы, типовые этажи | 03.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Лифтовые холлы. При установке профилей ТП6.1 над лифтовыми порталами, совмещать внутренние края порталов с внешними краями профилей (см. раздел АИ) |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 09.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Ручные пожарные извещатели, оповещатели световые стробоскопические размещать друг над другом на одной вертикальной оси, при расположении на одной стене. |  |
|  |  | Обход строительной площадки | 09.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В соответствии с АИи разделом ЭОМ в лапомойке предусмотрен датчик движения черного цвета, выключатель в вестибюлях не выполнять |  |

Руководитель группы авторского надзора

Главный инженер проекта                                                         Вайсертригер Н.А.

Ведущий инженер авторского надзора                                     Безруков В.В.