ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Ноябрь 2024 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 01.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.1, вестибюль | 01.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В раскладку керамогранита на полу добавить два шва по краям пилона |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 05.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В местах, где на стыках двух плит керамогранита не указан профиль ТП6.1, принять шов 2мм с затиркой |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 05.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист) |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 06.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен» |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Витражи-окна в комнаты консьержа выполнять в одной плоскости с отделкой стен. |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В тамбурах завести потолок в проемы уличных витражей. Ниши в потолке выполнить по проекту |  |
| 9 |  | Обход строительной площадки, тамбуры 1ый и типовой этажи | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Откосы у витражей выполнять отделкой, аналогичным со стеной на которой они расположены. При отделке откосов керамогранитом, внешний угол стыковать с использованием углового профиля Уп-1 |  |
| 10 |  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора. Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля |  |
| 11 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.2, 6.1.1 | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж, межквартирный коридор, отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. В лифтовом холле, отделку акцентным керамогранитом выполнить от плинтуса Пл-1. Тамбуры на 2ом этаже, отделку акцентным керамогранитом выполнить от теневого профиля Тп-5. |  |
| 12 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 20.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист) |  |
| 13 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар |  |
| 14 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар |  |
| 15 |  | Обход строительной площадки, вестибюль, тамбуры на 2ом этаже | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора |  |
| 16 |  | Обход строительной площадки | 26.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Оконечные устройства располагать по разделу АИ (см. листы с развертками) |  |
| 17 |  | Обход строительной площадки | 26.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В помещениях «лапомойка» разуклонку в полах к трапу выполнять за счет наклона плитки в углах со стороны трапа. Трап располагается по оси с швом между плиток керамогранита |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.