ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Октябрь 2024 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали» |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 20.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 20.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выполнить перепланировку тамбуров на 2-ом этаже с учетом решений АИ иАР |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3 |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2) |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки, вестибюли | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В вестибюлях облицовку углов выполнять с учетом двойного угла с размерами 80х80мм |  |
| 9 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) |  |
| 10 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.1.3, вестибюль | 31.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Облицовку ниши под почтовые ящики выполнять в одной плоскости с блочной стеной, витражной конструкцией тамбура, плоскость должна совпасть с откосом наружного витража |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.