ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Январь 2024 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | ФИО |  |  |
| 1. | Работы по подготовке мокапа помещений | 10.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выданы участки для типового этажа, 1-го этажа и паркинга, для разработки мокап с учетом решений дизайн-проекта, также передан перечень отделочных маткриалов используемых в мокап, см. приложенные листы |  |
| 2. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 17.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И.. | Расположение белой плитки с рельефной текстурой «полоски» над дверью -горизонтальное, рядом с дверью (в месте располодения звонка) – вертикальное |  |
| 3. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 18.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Теневой профиль ТП6 располагаемый над дверью в квартиру должен строго совпадать с углом наличника двери |  |

| 4. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 19.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет окраски гипсокартонного потолка RAL9010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 5. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласована к применению следующий тип керамогранита для стен, пола, плинтуса – арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000х3000х5,6мм |  |
| 6. | Работы по подготовке мокапа помещений, корпус 6.2.1 | 24.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Сформирован протокол по согласованию отделочных материалов для производства работ, см. прилагаемый лист |  |
| 7. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 29.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | С учетом согласования инженеров в дизайн-проекте утверждена возможность объединения двух люков расположенных друг над другом в стенах межквартирных коридоров в один, высотой полотна люка (видимая часть) 1968мм, с видимой шириной люка -440мм |  |
| 8. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 30.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В рамках подготовки мокап для межквартирного коридора корпуса 6.2.1 принять скрытые решетки «ОВ» с прямыми ламелями. Шаг ламелей и их ширину необходимо согласовать с разработчиком раздела «ОВ с учетом необходимых технических требований, в т.ч живое сечение. |  |
| 9. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 31.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах пересечения потолка из ГКЛ и решеток вентиляции в стене, предусмотреть нишу в потолке с учетом предложенных решений, см. прилагаемый лист |  |
| 10 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 06.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет NCS1502-Y50R декоративной штукатурки Stendeco Spraystone –NF TM Akvest |  |
| 11 | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 07.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован тип таблички номеров квартир для межквартироного коридора толщиной 10мм |  |
| 12 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 08.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет решеток ОВ-RAL 7047 |  |
| 13 | Обход строительной площадки, лестничная клетка, подготовка мокапа | 12.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выдано решение по отделке ЛК для типового этажа в рамках разработки мокап, см. прилагаемый лист |  |
| 14 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор и 1-ый этаж, подготовка мокапа | 13.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Наружные углы с облицовкой керамогранитом выполнять с учетом подрезки плитки под 45гр и применения Y-образного профиля «мерседес» |  |
| 15 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа | 14.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласована установка светильников с номером парковочных мест в паркинге на высоте 2,5м до низа профиля светильника |  |
| 16 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа | 18.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Не согласован предоставленный образец цвета напольного покрытия в паркинге, необходимо выполнить цветом RAL7035 |  |
| 17 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 19.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На стенах с отделкой декоративной штукатуркой проявляются темные пятна. Обратить пристальное внимание к применяемой грунтовке. Грунтовка должна быть от того же производителя как штукатурка, цвет грунтовки-бежевый-прозрачный. Валик перед нанесением грунтовки должен быть чистым, поверхность стен обеспылена. |  |
| 18 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Декоративную штукатурку наносить на всю поверхность стен после монтажа решеток ОВ и устройства проводки всех оконечных устройств. |  |
| 19 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Встроенные светильники в гипсокартонный потолок необходимо выполнить в одной плоскости с потолком, производить затирку шпаклевочного слоя |  |
| 20 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Во избежание заломов в местах подрезки теневых профилей использовать торцевую пилу. |  |
| 21 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 03.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Для того, чтобы в глубине теневого профиля ТП6 не было видного чернового отделочного материала в местах примыкания с потолком, теневой профиль необходимо выводить выше отметки потолка на 100мм |  |
| 22 | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 09.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Теневой профиль ТП6 заменить на профиль тип 6.1 «с полкой» для дополнительного механического крепления профиля |  |
| 23 | Обход строительной площадки, места общего пользования | 12.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Рассмотреть возможность не выполнять гофрированную трубу кабеля подключения всех подвесных светильников с учетом того, что кабель будет в комплектации с светильником |  |
| 24 | Обход строительной площадки, паркинг | 17.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Поднять максимально высоко лотки и системы пожаротушения, но не ниже 2,7м от ур. ч.п для возможности расположить динейные светильники в проездах на высоте не ниже 2,5м |  |
| 25 | Обход строительной площадки, места общего пользования | 19.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласована замена основного керамогранита арт SL.IN.CPGR.ST RU на керамогранит Чеппо ди Грей SL1228G0001R6 |  |
| 26 | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет шкафов УЭРВ RAL7047, фактуру применить как на дверях квартир «гладкий мат» |  |
| 27 | Обход строительной площадки, места общего пользования, подготовка мокапа | 24.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | 09.09.2025 согласован керамогранит для выполнения акцентных участков стен: - конкрит белый матовый - конкрит коричневый светлый матовый - конкрит коричневый матовый - конкрит красно-кораловый |  |
| 28 | Обход строительной площадки, паркинг, подготовка мокапа | 27.09.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован предоставленный образец цвета покрытия пола паркинга RAL7035 |  |
| 29 | Обход строительной площадки, вестибюль | 07.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выданы замечания к предоставленным образцам почтовых ящиков, см. прилагаемый лист |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 08.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Рассмотрен образец печати пиктограмм на керамограните компании поставщика керамогранита «Керамир». Качество и надежность печати соответствует заявленным, со стороны «АИ» согласовано |  |
|  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 10.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласовано расположение со стороны АИ аварийных светильников «Выход», «направление движения» с креплением на потолок с отступом от стены на ширину теневого потолочного профиля |  |
|  | Обход строительной площадки, паркинг | 14.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Колесоотбойники в паркинге должны быть с горизонтальными светоотражателями белого цвета, проектом АИ предусмотрены ЭКОПИК1830 |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали» |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Акцентные участки из керамогранита в рядовых местах (не в торцах коридора) возле дверей, выполнять отделку в месте устройства звонка шириной 300мм в соответствии с проектом |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, места общего пользования | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выводы оконечного оборудования на стенах (таблички «выход», «пожар», громкоговорители прочее) выполняются по проекту АИ с учетом согласования с смежными инженерными разделами |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Пилон на первом этаже с устройством декоративного зеркала выполнен не по проекту АИ и АР, необходимо откорректировать его ширину в соответствии с кладочным планом АР |  |
|  | Обход строительной площадки, паркинг | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В зоне мокапа с учетом подключенного проектного освещения выполнить выкрасы стен шириной 1,5мх2,5м (h) цвета акцентных стен RAL8004, 7006, 1019, 9010 |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Двери на типовом этаже выполнены не в соответствии с решениями АИ. Две двери поменять местами (см прилагаемый план) для соответствия решениям АИ |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Двери на типовом этаже установлены не в соответствии с решениями АИ. Дверь правого открывания по проекту АИ в торце коридора не может быть согласована на дверь с левым открыванием с учетом расположения звонка и акцентной плитки |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Участок блочной перегородки между тамбуром и вестибюлем выполнить размером не 2580, а 2710мм (см прилагаемый план) |  |
|  | Обход строительной площадки, паркинг | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Не выполнять контрастную диагональную разметку на колоннах. Проектом АИ предусмотрена окраска RAL7035 на высоту 2,5м от пола |  |
|  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3 |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Отделку стены в коридоре 4.2.03 Вид 02 см лист 16 94-0421-ОК-1/Н-4-1-АИ1 выполнить в соответствии с приложенным листом, а именно: вертикальные теневые профили выполнить на одном расстоянии от углов помещения |  |
|  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Открывание двери витража в помещении 1-46 (тамбур) не соответствует решениям принятым в АИ, должно быть правое открывание (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В углу перегородки из блоков при входе в пом консьержа 1-49 выполнить выборку угла с размерами 80х80 (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Облицовку угла при входе в помещение «Вестибюль» 1-79 из пом. «Тамбур» выполнить с учетом двойного угла с размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Нишу для почтовых ящиков сместить правее. Размер от облицовки фасадной стены до края ниши – 1000мм (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Угол облицовки в пом «Вестибюль» 1-105 выполнить двойным размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В связи со смещением торцевой стены изменить раскладку керамогранита на стене. Помещение 1-02 «Вестибюль», 1 этаж, вид 1.09 (см. приложенный лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В пом. 1-02 «вестибюль», 1этаж. В связи со смещением торцевой стены изменить привязку светильников (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, лифтовый холл тип этажа | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В лифтовом холле добавить светильники (см. прилагаемый лист). Скорректировать привязку остальных светильников в помещении. |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В лифтовом холле типового этажа добавить светильники (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 01.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Светильники тип 15 в лестничных клетках на межэтажных площадках (там где предусмотрена подсветка табличек номера этажа) расположены по центру площадки, необходимо располагать с учетом привязок в АИ, на удалении от таблички номер этажа для избегания задвоеных теней от таблички номер этажа |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 05.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки в местах устройства декоративных элементов ДП1 и ДП2 выполнить шириной 410мм в черновой отделке (с учетом отделки плиткой – 434мм) (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 06.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Затирку швов на полах и стенах, где необходимо по проекту, для плитки Чеппо ди Грей (серая) применить цементную затирку Церезит «10 Манхеттен» |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Раскладку плитки на стенах в лифтовом холле, привязку оконечного оборудования принять по прилагаемому листу. Вид 01, пом 1.2.04 |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Лифтовый холл, пом. 4.2.05, вид 03. Для согласования размещения керамогранитной плиты акцентного цвета на одном из этажей выполнить отделку в соответствии с прилагаемым листом |  |
|  | Обход строительной площадки, лифтовый холл тип этажа | 06.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Металлические порталы лифтов применять следующих размеров: 150мм-вериткальная часть, 200мм-горизонтальные. Изделия делать без швов в местах стыка вертикальных и горизонтальных частей. Крепления скрытые |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 13.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Тамбур, пом 1-48. Витраж-окно в комнату консьержа выполнить в одной плоскости с отделкой |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Тамбур, пом 1-160. Витраж в вестибюль выполнить в одной плоскости с отделкой со стороны вестибюля |  |
|  | Обход строительной площадки | 13.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В тамбурах завести потолок в проемы витражей по примеру 6.2.1 (см. прилагаемы лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 14.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Внесено изменение к решению, внесенному 31.10.2025 по расположению светильников в корпусе 6.2.4 в лифтовых холлах, см прилагаемый лист. |  |
|  | Обход строительной площадки, тамбуры 1ый и типовой этажи | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Откосы у витражей выполнять керамогранитом, аналогичным со стеной. На внешнем углу керамогранит стыковать через профиль Уп1 (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Витраж между Тамбуром 1 и тамбуром 2 выравнивать в одной плоскости с отделкой тамбура 2. Витражи между Тамбуром 2 и межквартирным коридором выравнивать в одной плоскости с отделкой межквартирного коридора. Витражи между тамбуром 2 и Вестибюлем выравнивать в одной плоскости с отделкой Вестибюля |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.3 и 6.2.4 | 20.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж, межквартирный коридор, лифтовый холл и тамбур. Отделку акцентным керамогранитом выполнить до пола, без плинтуса. |  |
|  | Обход строительной площадки | 20.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах пересечения теневых профилей на стенах выполнять подрезку горизонтального профиля (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Тамбур пом. 1-79. Скорректированная отделка стены (вид 01) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Тамбур пом. 1-104. Скорректированная отделка стены (вид 03) в связи с отсутствием прибора отопления (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж, пом. 2.2.06 Вид 05 Для этажей 2;10 установить скрытый люк 300х800H, см прилагаемый лист |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж. Холл, пом. 9.4.03, вид 05 Перенести переговорное устройство и пиктограмму «вызов персонала» из лифтового холла в холл под знак СВУ-11 (См. прилагаемы лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Ручки для скрытых дверей с керамогранитом на 1-ом этаже применить DOORLOCK V 038/F/9/C черный цвет |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет почтовых ящиков RAL 7042, фактура-муар |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет декоративных профилей ДП1-RAL7035, фактура-муар |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, 6.2.4 | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж, лифтовый холл. Скорректированы привязки светильников (см. прилагаемый лист) |  |
|  | Обход строительной площадки, вестибюль | 25.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В вестибюлях, где у окна стоит отопительный прибор с лавочкой над ним, выполнить шов керамогранита по оси ножек прибора |  |
|  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 26.11.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Извещатели располагать по разделу АИ Стробоскопы располагать по разделу АИ |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, лифтовый холл тип этажа | 26.11.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Светильники установлены без учета записи в ЖАН от 31.10.2025, привести в соответствие |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль | 01.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | В соответствии с АИ, дополнительный настенный прибор отопления, размещенный на стене между Вестибюлем и колясочной (вид 2.01), должен располагаться на стене в зоне лифтов (вид 01.02)в нише (см. планы с отделкой и развертками раздела АИ) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 01.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Вестибюль, пом. 1-76 Не выполнены уголки на внешних углах в соответствии с записью в ЖАН от 30.10.25 |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4 | 02.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Пом. с/у (1-107), ПУИ (1-115), лапомойка (1-71) Перегородки и разводка под сантехнические приборы выполнены не по проекту |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль | 02.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Вестибюль (пом 1-105) вид 2.03 Привязка оповещателя левого выполнена не по проекту |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 02.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Вестибюль (пом 1-36) вид 1.13 Выполнена укладка керамогранита СК1 вместо СК3.2 необходимо заменить на акцентный керамогранит |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4 | 03.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Колясочная (1-108) вид 07 Не выровнена стена после переноса проема |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, вестибюль | 03.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Зашивки в местах устройства декоративных элементов (ДП1 и ДП2) выполнить шириной 434мм с учетом записи в ЖАН от 05.11.2025, зашивка должна быть в одной плоскости с отдлекой стены в зоне устройства реечного потолка. |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, лифтовый холл тип этажа | 03.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На типовом этаже при входе в лифтовый холл раскладка акцентных плит керамогранита выполнена не по проекту АИ. В проекте АИ предусмотрена раскладка размером 640мм из двух плит, по факту выполнена плита шириной 1000мм и подрезка. |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, лифтовый холл тип этажа | 09.12.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. | Типовой этаж В лифтовом холле привязка ручного пожарного извещателя выполнена не по проекту АИ (вид 05 вместо вид 06) |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, лифтовый холл тип этажа | 15.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Тамбур на втором этаже Раскладка плитки на полу в 2-ом тамбуре выполнена не по проекту, исключить подрезку 60мм возле ступени |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 15.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | На первом этаже в вестибюле дымовой извещатель расположен не по оси со светильниками, не соответствует АИ |  |
|  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, 1ый этаж МОП | 15.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В вестибюле на первом этаже при входе в пом. «лапомойка» выведен выключатель. В соответствии с АИ разделом ЭОМ в лапомойке предусмотрен датчик движения, выключатель необходимо убрать |  |
|  | Обход строительной площадки. корпус 6.2.1, | 15.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Отделку ступеней в лестничной клетке выполнять с подрезкой плитки под 45гр (проступь-подступенок) |  |
|  | Обход строительной площадки | 18.12.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Тамбуры на втором этаже. Места монтажа перил вдоль лестницы в тамбуре закрепелнных к стене выполнить без видимых металлических пластин. Необходимо срезать перила, на металлические крепедные пластины наварить трубки, далее закрепить керамогранитные плиты с отверстиями под трубки, далее закрепить перила на трубки с устройством декоративного фланца черного цвета. |  |

Руководитель группы авторского надзора

Главный инженер проекта                                                         Вайсертригер Н.А.

Ведущий инженер авторского надзора                                     Безруков В.В.