АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Октябрь 2025 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) |  | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 07.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Выданы замечания к предоставленным образцам почтовых ящиков, см. прилагаемый лист |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, вестибюль | 08.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Рассмотрен образец печати пиктограмм на керамограните компании поставщика керамогранита «Керамир». Качество и надежность печати соответствует заявленным, со стороны «АИ» согласовано |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 10.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласовано расположение со стороны АИ аварийных светильников «Выход», «направление движения» с креплением на потолок с отступом от стены на ширину теневого потолочного профиля |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, паркинг | 14.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Колесоотбойники в паркинге должны быть с горизонтальными светоотражателями белого цвета, проектом АИ предусмотрены ЭКОПИК1830 |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В зоне стыковки разной отделки, керамогранитной плитки и декоративной штукатурки на наружных углах применить профиль УП2 по проекту. Предоставить выполненный фрагмент угла к повторному освидетельствованию |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В местах устройства акцентной керамогранитной плитки предусматривать плинтус ПЛ1 по проекту в коридорах и лифтовых холлах |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | На потолке в зоне стыковки металл панелей и гипсокартонного потолка применит защитный алюминиевый профиль белого цвета в соответствии с проектом (см. план потолков и «узлы и детали» |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Акцентные участки из керамогранита в рядовых местах (не в торцах коридора) возле дверей, выполнять отделку в месте устройства звонка шириной 300мм в соответствии с проектом |  |
| 9 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, места общего пользования | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Выводы оконечного оборудования на стенах (таблички «выход», «пожар», громкоговорители прочее) выполняются по проекту АИ с учетом согласования с смежными инженерными разделами |  |
| 10 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Зашивки на типовом этаже выполнить в соответствии с разделом АИ и АР |  |
| 11 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Пилон на первом этаже с устройством декоративного зеркала выполнен не по проекту АИ и АР, необходимо откорректировать его ширину в соответствии с кладочным планом АР |  |
| 12 |  | Обход строительной площадки, паркинг | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В зоне мокапа с учетом подключенного проектного освещения выполнить выкрасы стен шириной 1,5мх2,5м (h) цвета акцентных стен RAL8004, 7006, 1019, 9010 |  |
| 13 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Двери на типовом этаже выполнены не в соответствии с решениями АИ. Две двери поменять местами (см прилагаемый план) для соответствия решениям АИ |  |
| 14 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 16.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Двери на типовом этаже установлены не в соответствии с решениями АИ. Дверь правого открывания по проекту АИ в торце коридора не может быть согласована на дверь с левым открыванием с учетом расположения звонка и акцентной плитки |  |
| 15 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Участок блочной перегородки между тамбуром и вестибюлем выполнить размером не 2580, а 2710мм (см прилагаемый план) |  |
| 16 |  | Обход строительной площадки, паркинг | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Не выполнять контрастную диагональную разметку на колоннах. Проектом АИ предусмотрена окраска RAL7035 на высоту 2,5м от пола |  |
| 17 |  | Обход строительной площадки, места общего пользования | 22.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В местах примыкания монолитных участков стен (пилонов) и газоблочных перегородок отделку выполнять в одной плоскости в соответствии с проектом АР1.3 |  |
| 18 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, межквартирный коридор | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Отделку стены в коридоре 4.2.03 Вид 02 см лист 16 94-0421-ОК-1/Н-4-1-АИ1 выполнить в соответствии с приложенным листом, а именно: вертикальные теневые профили выполнить на одном расстоянии от углов помещения |  |
| 19 |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка | 29.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Отделку ЛК выполнять с учетом приложенного листа, а именно обратить внимание на устройство плинтуса по маршам лестницы из монолитного железобетона; вертикальной теневой профиль на межэтажной площадке ЛК выполнить от пола (см. узлы 1 и 2) |  |
| 20 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Открывание двери витража в помещении 1-46 (тамбур) не соответствует решениям принятым в АИ, должно быть правое открывание (см. прилагаемый лист) |  |
| 21 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | В углу перегородки из блоков при входе в пом консьержа 1-49 выполнить выборку угла с размерами 80х80 (см. прилагаемый лист) |  |
| 22 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Облицовку угла при входе в помещение «Вестибюль» 1-79 из пом. «Тамбур» выполнить с учетом двойного угла с размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) |  |
| 23 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Нишу для почтовых ящиков сместить правее. Размер от облицовки фасадной стены до края ниши – 1000мм (см. прилагаемый лист) |  |
| 24 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.3, вестибюль | 30.10.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Угол облицовки в пом «Вестибюль» 1-105 выполнить двойным размерами 80х80мм (см. прилагаемый лист) |  |
| 25 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | Плинтусы на внешних углах стыковать с применением углового профиля Уп-1, профиль по верху плинтуса стыковать по 45гр. Следить за совпадением вертикальных швов плинтса со швами керамогранита на полу. Длину плинтуса по возможности сохранять 3м (см. примечания на планах напольных покрытий) |  |
| 26 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | В связи со смещением торцевой стены изменить раскладку керамогранита на стене. Помещение 1-02 «Вестибюль», 1 этаж, вид 1.09 (см. приложенный лист) |  |
| 27 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, вестибюль | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | В пом. 1-02 «вестибюль», 1этаж. В связи со смещением торцевой стены изменить привязку светильников (см. прилагаемый лист) |  |
| 28 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.2, лифтовый холл тип этажа | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | В лифтовом холле добавить светильники (см. прилагаемый лист). Скорректировать привязку остальных светильников в помещении. |  |
| 29 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.4, лифтовый холл тип этажа | 31.10.2025 | Архитектор Подкатилова А.Д. |  | В лифтовом холле типового этажа добавить светильники (см. прилагаемый лист) |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.

Представитель Генподрядчика ГП МФС

Представитель службы СК Заказчика ФОНД РЕНОВАЦИИ