| 2 | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Требования к внутренней отделке: | Изменение таблицы. по отделке и составу полов МОП и автостоянки, а именно: - Для автостоянки и рампы добавить цветное окрашенное кварценаполненное покрытие горизонтальной части паркинга и рампы с учетом необходимых конструктивных слоев и прочностных характеристик, цвет RAL 7035. Для устройства разметки применяется краска QTP 1751, цвет RAL 7024; - Внести уточнение для полов МОП (вестибюли, тамбуры, лапомойки, колясочные, пом. консьержа, ПУИ, коридоры межквартирные, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы) уточнить финишный слой отделки (крупноформатный керамогранит 1000х3000мм с фактурой терраццо/брекчиа); - Для стен автостоянки изменение слоя отделки по кирпичной поверхности с улучшеной на высококачественную штукатурку, по бетонным поверхностям вместо обеспыливания, грунтовки и окраски - высококачественная штукатурка (при условии соблюдения нормируемой ширины проезда, размеров машиномест и нормируемых расстояний от автомобиля до стен и пилонов по СП 113.13330.2023), шпатлевка, грунтовка, окраска. Уточнить тип и цвет краски; - Для стен МОП уточнить отделку - крупноформатный керамогранит 1000х3000мм с фактурой терраццо/брекчиа; - Уточнить отделку потолка автостоянки - плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dufa TREND FARBE BLACK «Чёрная краска для внутренних работ»; - Уточнить отделку потолков вестибюля, тамбуров, помещения консьержа, с/у консьержа, лифтового холла, межквартирного коридора - потолки поэлементной сборки из ГСП листов «Кнауф» в 2 слоя. Окраска глубокоматовой краской Dulux Bindo 7 (или аналог), цвет белый; - Уточнить отделку потолков ПУИ, колясочной, лапомойки, тамбур-шлюзов - Не предусматривать конструкцию потолков. Отделку плиты перекрытия, коммуникаций и примыкающих стен на высоту от 3,0м от ур.ч.п. (уточнить проектом) до плиты перекрытия выполнить высококачественной с окраской в черный цвет RAL9017/9005/9004, краска Dulux Bindo7 (или аналог); |