- В с.у предусмотрены сушилки для рук в соответствии с рекомендациями и каталогом применяемого оборудования ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМР 05/2024

- В помещениях консьержа предусмотрено рабочее место непосредственно перед витражом во втором тепловом тамбуре.

- Витраж консьержа предлагается расположить во втором тепловом тамбуре. Низ витража (окна) на отметке верха стола – 800мм располагаемого в помещении консьержа. Предусмотреть небольшую узкую створку с открыванием внутрь помещения консьержа

- Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается располагать в нише под витражом (окном) консьержа

- Прибор отопления во втором тепловом тамбуре предлагается закрыть щелевидной панелью скрытого типа SCHIBERG с возможность доступа к прибору отопления

- Решетка дымоудаления на 1ом этаже. Предполагается расположить в зоне перепада потолков в вертикальной части потолка

- Решетка дымоудаления утоплена относительно вертикальной поверхности потолка (находится в нише). Расположение решеток указано на прилагаемых планах в соответвии с разделом ОВ.

- На 1-ом этаже предусматриваются двухуровневые гипсокартонные потолки. Какие дополнительные системы потребуются при данном решении?

- Необходима минимизация кол-ва люков в подвесном потолке

- На типовом этаже предусматривается гипсокартонный потолок на высоте 2.7м. Размещение решетки дымоудаления предполагается на стене в пространстве между верхом двери и низом потолка.

- К чему может привести применение гипсокартонного потолка на типовом этаже в межквартирных коридорах и в лифтовом холле.

- Пожарные краны на первом этаже предлагается размещать в нише с скрытой дверью. Какие требования к данной двери и нише (расположение кранов указано на планах в соответствии с разделом ВК)

- Двери в КП МПТЦ предлагается выполнять скрытыми с типом отделки прилегающих стен.

Какие требования к данной двери (размеры, отверстия и пр)

- Необходимость размещения дверей (люков) СПА в вестибюле 1го этажа. При необходимости, данные люки предлагается выполнять на высоту двери в скрытом исполнении с отделкой прилегающих стен.

- Приборы отопления в МОП на первом этаже с наружными витражными конструкция в пол, предлагается применение внутрипольных конвекторов отопления.

- Предполагается зашивка (утепление) стен двух смежных тепловых тамбуров в одной плоскости.

- В вестибюле 1го этажа предлагается двухуровневый потолок на отметках 4.1м и 4.7 м от уровня чистого пола. Необходимо проверить наличие отверстий в стенах ниже этих отметок.

- В помещении колясочной предлагается заменить полуторные двери на одностворчатую с шириной прохода в чистоте - 1м.

- В помещении «лапомойка» предполагается устройство ванны в строительном исполнении с устройством трапов. В полу помещения также предлагается устройство трапа для организации уборки.

- Просим подтвердить кол-во квартир для расчета кол-ва почтовых ящиков. Указано на планах рядом с каждой секцией

- Просим подтвердить эвакуационные проходы и пути, а также глубину лифтовых холлов

- В паркинге в местах устройства дефшвов предлагается сместить перегородки на смежный отсек, для выравнивания стен паркинга по несущим пилонам. Деф. шов выполнять внутри технических, кладовых помещений в строительном исполнении.

- Просим проверить организацию уклонов пола паркинга к лоткам с учетом смещения их от центра проезда.  См. план 6.1.1+6.1.2+паркинг