Оглавление:

1. Спецификация покрытия полов -1 этаж 2

2. Спецификация покрытия полов 1 этаж 2

3. Спецификация покрытия полов 2 этаж 2

4. Спецификация покрытия полов типовой этаж 3

5. Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж 3

6. Спецификация плинтусов -1 этаж 4

7. Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж 4

8. Спецификация плинтусов 1 этаж 5

9. Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж 5

10. Спецификация плинтусов 2 этаж 6

11. Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж 7

12. Спецификация плинтусов типовой этаж 7

13. Спецификация  отделки стен керамогранитом -1 и 1ый этаж 7

14. Спецификация  отделки стен -1 этаж 8

15. Спецификация покраски стен 1 этаж 9

16. Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж 11

17. Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж 12

18. Спецификация покраски стен типовой этаж 13

19. Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж 13

20. Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж 14

21. Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи 15

22. Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж 15

23. Спецификация профилей на стенах типовой этаж 16

24. Спецификация реечного потолка на 1ом этаже 17

25. Спецификация потолочных панелей и профиля на 2ом и типовых этажах 17

26. Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже 17

27. Спецификация реечного потолка на 1ом этаже 17

28. Спецификация светильников -1 этаж 18

29. Спецификация светильников 1 этаж  19

30. Спецификация светильников 2 этаж  22

31. Спецификация светильников типовой этаж 24

32. Спецификация розеток25

33. Спецификация выключателей26

34. Спецификация дверных упоров26

35. Спецификация контрастной маркировки 26

36. Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления 27

37. Спецификация таблички для инвалидов 27

38. Примечания28

| Спецификация покрытия полов -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 126,80 |  | Корпус 6.1.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 36,70 |  | Корпус 6.1.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 58,63 |  | Корпус 6.1.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 169,50 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация покрытия полов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 185,65 |  | Корпус 6.1.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 157,26 |  | Корпус 6.1.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 158,61 |  | Корпус 6.1.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 193,92 |  | Корпус 6.1.4 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 7,65 |  | Корпус 6.1.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 7,00 |  | Корпус 6.1.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,0 |  | Корпус 6.1.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,73 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация покрытия полов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 110,10 |  | Корпус 6.1.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 107,39 |  | Корпус 6.1.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 101,43 |  | Корпус 6.1.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 132,80 |  | Корпус 6.1.4 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,05 |  | Корпус 6.1.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 7,08 |  | Корпус 6.1.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 8,21 |  | Корпус 6.1.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 12,10 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация покрытия полов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 64,32*15=964,8 |  | Корпус 6.1.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 71,65*10=716,5 |  | Корпус 6.1.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 66,80*8=534,4 |  | Корпус 6.1.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 89,34*13=1161,4 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 110,96 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 23,4 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 41,3 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 126,2 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация плинтусов -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 3000х100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 110,96 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 3000х100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 23,4 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 3000х100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 41,3 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 3000х100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 126,2 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 59,48 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 38,73 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 42,8 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 75,36 |  | Корпус 6.1.4 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 15,96 |  | Пом. охраны |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 26,6 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 59,24 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 51,24 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 57,25 |  | Корпус 6.1.4 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 16 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 11,2 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 13 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 14,1 |  | Корпус 6.1.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 11,2 |  | Корпус 6.1.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10,60 |  | Корпус 6.1.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10,5 |  | Корпус 6.1.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10,4 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация плинтусов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 59,48 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 38,73 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 42,8 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 75,36 |  | Корпус 6.1.4 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 15,96 |  | Пом. охраны |

| Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 59,8 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 74,9 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 59,7 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 100,2 |  | Корпус 6.1.4 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 43 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 35 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 43 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 10 |  | Корпус 6.1.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 12 |  | Корпус 6.1.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 11 |  | Корпус 6.1.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 12 |  | Корпус 6.1.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 6 |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 17 |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 18 |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 16,2 |  | Корпус 6.1.3 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 16,1 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация плинтусов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 59,8 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 74,9 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 59,7 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 100,2 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 55,8*15=837 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 65,8*10=658 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 57,3*8=458,4 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 91,8*13=1193,4 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация плинтусов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 55,8*15=837 |  | Корпус 6.1.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 65,8*10=658 |  | Корпус 6.1.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 57,3*8=458,4 |  | Корпус 6.1.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 91,8*13=1193,4 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация отделки стен керамогранитом -1 и 1-ый этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 8,8+242,12= 250,92 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 4,61+252,97= 257,58 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 9,95+258,45= 268,4 |  | Корпус 6.1.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 14,44+278,25= 292,69 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 2,63+68,17=70,8 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 2,63+92,37=95,0 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 2,63+37,97=40,6 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.4 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый" | 2,63+75,16=77,79 |  | Корпус 6.1.3 |

| Спецификация покраски стен -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 344,83 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 41 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 101,51 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 372,92 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 398,07 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 58,82 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 138,38 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 493,60 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 46,07 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 88,91 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 66,68 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 52,6 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 38,21 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 81,64 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 58,87 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 38,94 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация покраски стен 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 257,64 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 156,14 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 189,37 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 279,43 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 30 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 102 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 132 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 37 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 23 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 45,11 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 50 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 25,07 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 62 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 56 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 45,32 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 12,5 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 180,6 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 40 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 109,3 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 235 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП3 | Dulux, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 11,11 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 6,74 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 8,07 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 12 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 171,65 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 223,23 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 208 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 212 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,22+85,2= 110,42 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 23+84,49= 107,49 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,45+95,03= 120,48 |  | Корпус 6.1.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 24,13+76,95= 101,08 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 32,7+4,94= 37,64 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 25,51+19,16= 44,67 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 26,83+5,26= 32,09 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.4 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый" | 26,76+8,05= 34,81 |  | Корпус 6.1.3 |

| Спецификация покраски стен 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 133,1+14,77= 147,87 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 168,6+20,8= 189,4 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 139,26+6,3= 145,56 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 223,89+21= 244,89 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 47,82 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46,94 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 45 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,22х15=378,3 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 23х10=230 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,45х8=203,6 |  | Корпус 6.1.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 24,13х13=313,7 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 32,7х10=327 |  | Корпус 6.1.2 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 25,51х15=382,65 |  | Корпус 6.1.1 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 26,83х13=348,79 |  | Корпус 6.1.4 |
| СК3.4 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневоый светлый матовый обрезной, арт. SL1030G0011R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый" | 26,76х8=214,08 |  | Корпус 6.1.3 |

| Спецификация покраски стен типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 133,1х15= 1996,5 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 168,6х10= 1686 |  | Корпус 6.1.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 139,26х8= 1114,08 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 223,89х13= 2910,6 |  | Корпус 6.1.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 47,82х15=717,3 |  | Корпус 6.1.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46,94х10=469,4 |  | Корпус 612.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46х8=368 |  | Корпус 6.1.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 45х13=585 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП2.3 | Dulux, Россия | Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7035 = 2412 кв.м RAL 9005 = 583 кв.м |  |  |
| СП3.1 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL8004 = 281 кв.м RAL 9005 = 112,5 кв.м |  |  |
| СП3.2 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7006 = 200 кв.м RAL 9005 = 80 кв.м |  |  |
| СП3.3 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL1019 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL1019 = 170 кв.м RAL 9005 = 69 кв.м |  |  |
| СП3.4 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL9010 = 200 кв.м RAL 9005 = 80 кв.м |  |  |

| Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП2.3 | Dulux, Россия | Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7035 = 1889 кв.м RAL 9005 = 787 кв.м |  |  |
| СП3.1 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL8004 = 114 кв.м RAL 9005 = 46 кв.м |  |  |
| СП3.2 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7006 = 68 кв.м RAL 9005 = 27 кв.м |  |  |
| СП3.3 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL1019 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL1039 = 113 кв.м RAL 9005 = 45 кв.м |  |  |
| СП3.4 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL9010 = 85 кв.м RAL 9005 = 34 кв.м |  |  |

| Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 40+185,9+105,6 =331,5 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 36+186,2+95,6 =317,8 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 36+171,28+97,3 =304,6 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 44+161,13+92,13 =297,3 |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 112 |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 52 |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 72 |  | Корпус 6.1.3 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 96 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 141,848 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 130,185 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 143,587 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 170,344 |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 41,2 |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 28,3 |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 38 |  | Корпус 6.1.3 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м | 23 |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 5,03 |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 15,1 |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 5,1 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация профилей на стенах типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 109,166*15=1637,49 |  | Корпус 6.1.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 94,989*10=949,89 |  | Корпус 6.1.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 105,877*8=847,016 |  | Корпус 6.1.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 125,092*13=1 626,196 |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 5,03*15=75,45 |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 15,1*10=151 |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м | 5,1*13=66,3 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация реечного потолка на 1ом этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 23,6 |  | Корпус 6.1.1 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 21,1 |  | Корпус 6.1.2 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 41,1 |  | Корпус 6.1.3 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 39,2 |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация потолочных панелей и профилей на 2ом и типовых этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 16,9*16= 270,4 кв.м |  | Корпус 6.1.1 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 21,7*11= 238,7 кв.м |  | Корпус 6.1.2 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 17,4*9= 156,6 кв.м |  | Корпус 6.1.3 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 25,2*14= 352,8 кв.м |  | Корпус 6.1.4 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. | 31,2 п.м. |  | Корпус 6.1.1 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. | 39 п.м. |  | Корпус 6.1.2 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. | 32 п.м. |  | Корпус 6.1.3 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. | 44 п.м. |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 11 | Selecta, Россия | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54 | 62 |  |  |
| 12 | Selecta, Россия | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54 | 1756,8 пог. м |  |  |
| 16 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 135 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 158 |  |  |
| 10 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна | 975,5пог м |  |  |
|  | STARSTAS-DESIGN , Россия | Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зекральной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю | 333 |  |  |
| 18 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Таблички выезд разного направления Профиль алюминиевый RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, Навигационные таблички акрил 1100х302х10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы) | 35шт |  |  |

| Спецификация светильников -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 24 |  |  |
| Корпус 6.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 18 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 3 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 3 |  |  |
| Корпус 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 6 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 6 |  |  |
| Корпус 6.1.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 20 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 28 |  |  |

| Спецификация светильников 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 37 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 2 |  |  |
| 1.2в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 37 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 10 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035. | 20 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 14 |  |  |
| Корпус 6.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 35 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 2 |  |  |
| 1.2в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 18 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 12 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035. | 18 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 16 |  |  |
| Корпус 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 28 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 2 |  |  |
| 1.2в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 20 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 11 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035. | 31 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 16 |  |  |
| Корпус 6.1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 24 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 2 |  |  |
| 1.2в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 38 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 14 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035. | 34 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 16 |  |  |
| Помещения охраны |  |  |  |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 10 |  |  |

| Спецификация светильников 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 29 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 26,6 п.м |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 18 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 35,3 п.м |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 16 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 27,5 п.м |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.1.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 28 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 41,5 п.м |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |

| Спецификация светильников типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х15=120 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8х15=120 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1x15=15 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 26,7х15=400,5 п.м |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х15=30 |  |  |
| Корпус 6.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4х10=40 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9х10=90 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х10=10 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 35,3х10=353 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х10=20 |  |  |
| Корпус 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х8=64 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8х8=64 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х8=8 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 27,4х8=219,2 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х8=16 |  |  |
| Корпус 6.1.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х13=104 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9х13=117 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х13=13 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 41,5х13=539,5 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х13=26 |  |  |

| Спецификация дверных упоров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 1+3+30=34 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 5+11+4+60= 80 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 1+7+70=78 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 3+8+5+50=66 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 1+5+6+48=60 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 3+4+1 (охрана)+3+24= 35 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 3+4+6+78=91 шт |  | Корпус 6.1.4 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 6+6+5+52=69 шт |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация контрастной маркировки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 4+18+6=28 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| 2 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 4+22+10=36 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| 3 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 4+10+6=20 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| 4 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 12+18+10=40 шт |  | Корпус 6.1.4 |
| 5 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,54+0,54+5,4=6,57 м.кв |  | Корпус 6.1.1 |
| 6 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,72+0,54+3,6=4,95 м.кв |  | Корпус 6.1.2 |
| 7 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,72+0,54+4,68=60,3 м.кв |  | Корпус 6.1.3 |
| 8 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,54+0,54+2,88=4,05 м.кв |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.1.4 |

| Спецификация таблички для инвалидов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*16)=18 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*16)=18 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*16)= 36 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*11)=13 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*11)=13 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*11)= 26 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*9)=11 шт |  | Корпус 612.3 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*9)=11 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*9)= 22 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*14)=16 шт |  | Корпус 6.1.4 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*14)=16 шт |  | Корпус 6.1.4 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*14)=32 шт |  | Корпус 6.1.4 |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.1.1 только 1 этаж |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.1.2 только 1 этаж |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 61..3 только 1 этаж |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.1.4 только 1 этаж |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*13=26 шт |  | Корпус 6.1.1 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*9=18 шт |  | Корпус 6.1.2 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*7=14 шт |  | Корпус 6.1.3 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*7=14 шт |  | Корпус 6.1.4 |

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент

запаса и подрезки материалов определить производством работ.