Оглавление:

1. Спецификация перегородок2

2. Спецификация заполнения дверных проемов 4

3. Спецификация покрытия полов5

4. Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты 5

5. Спецификация потолков 6

6. Спецификация трекового и осветительного оборудования7

7. Спецификация отделки стен8

8. Спецификация мебели8

9. Спецификация сантехнического оборудования10

10. Спецификация розеток10

11. Спецификация выключателей11

12. Примечания11

| Спецификация покрытия полов -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 30,08 |  | Корпус 6.2.1 |
| 2 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 126,90 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 104,02 |  | Корпус 6.2.3 |
| 4 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,51 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 176,7 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 187,12 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 162,77 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 164,85 |  | Корпус 6.2.4 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 29,35 |  | Помещение охраны |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 7,65 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,62 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,69 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,15 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 97,4 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 108,17 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 102,87 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 113,11 |  | Корпус 6.2.4 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 5,8 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 61,9*12=742,8 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 74,5*8=596 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 68,0*6=408 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 78,9*6=473,5 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 25,3 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 128,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 93,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 16,6 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,3 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 128,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 93,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 16,6 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 43,9 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 53,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 50,9 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 35,1 |  | Корпус 6.2.4 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 19,5 |  | Пом. охраны |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 65,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 57,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 62,3 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 59,3 |  | Корпус 6.2.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм | 11,2 |  | Корпус 6.2.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм | 12,60 |  | Корпус 6.2.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм | 12,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм | 12,3 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 43,9 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 53,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 50,9 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 35,1 |  | Корпус 6.2.4 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 19,5 |  | Пом. охраны |

| Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 62,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 78,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 68,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 80,8 |  | Корпус 6.2.4 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 |  |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 |  |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 |  |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 |  |  | Корпус 6.2.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм |  |  | Корпус 6.2.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм |  |  | Корпус 6.2.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм |  |  | Корпус 6.2.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 40х40х3мм, L-2000-3000мм |  |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 62,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 78,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 68,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 80,8 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 54,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 67,8 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 60,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6АНОД-15мм, RAL9005 | 72,5 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 54,0*12 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 67,8*8 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 60,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 72,5 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация потолочных панелей типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 16,0*13=208,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 21,4*9=192,6 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 16,0*7=112,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 | 22,3*7=156,1 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация светильников в паркинге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 11 | Selecta, Россия | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50мм, 4000K, IP 54 | 52 |  |  |
| 12 | Selecta, Россия | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50, 4000K, IP 54 | 1323 пог.м |  |  |
| 10 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Профиль алюминиевый 28х25(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, рассеиватель опал IP65 с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна | 756,3 пог.м. |  |  |
|  | STARSTAS-DESIGN , Россия | Навигационные таблички акрил 550х300х5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю | 278 |  |  |

| Спецификация светильников -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 12 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 12 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |

| Спецификация светильников 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 47 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 28 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый. | 9 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035. | 25 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 38 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 29 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035. | 26 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 34 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 23 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый. | 9 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035. | 28 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 44 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 24 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", влагостойкий. Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, IP44, 3000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 3000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", TOP SPOT mini Selecta, Ф52мм, 70(h)мм, 3000К, RAL7035. | 25 |  |  |
| Помещения охраны |  |  |  |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, Ф84мм, 3000K, RAL9010 матовый. | 12 |  |  |

| Спецификация светильников 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 40 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 8 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,7 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 36 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 10 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 34,4 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 40 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 9 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,1 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 26 |  |  |
| 1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, влагостойкий, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, IP44, 3000К, RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 11 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 36,4 п.м. |  |  |

| Спецификация светильников типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 8х12=96 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 8х12=96 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,7х12=308,4 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 4х8=32 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 10х8=80 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 34,4х8=275,2 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 8х6=48 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 9х6=54 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,1х6=150,6 п.м. |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, 3000К, RAL9010 матовый. | 8х6=48 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, 3000К, RAL9005 муар. | 11х6=66 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, 3000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 36,4х6=218,4 п.м. |  |  |

| Спецификация потолков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Пт1 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500 | 69,61 |  |  |
| Пт2 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 «Сигнальный белый» | 13,11 |  |  |
| Пт3 | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый» | 21,55 |  |  |
| Пт3в | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый» | 13,98 |  |  |
| Пт3.1 | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL0004500 | 40,64 |  |  |
| Пт3.1в | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9005 «Глубокий черный» | 9,6 |  |  |
| Пт4в | KNAUF | Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. ULTRALITE S2 BIANCO эластичный клей на цементной основе 5. Крупноформатный керамогранит БОМОНД MIRAGE VERVE арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780х1200х6мм | 9,81 |  |  |

| Спецификация трекового и осветительного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Нс1 |  | Накладной светильник | 7 |  |  |
| Сп1 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый спотовый светильник арт. INF LOCUS 48 1430 50 BD DALI 2, цветовая темпеатура 3000К, потребляемость 14Вт, степень защиты IP40 | 18 |  |  |
| Сп2 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый спотовый светильник арт. ETR LOCUS 48 1430 50 BD DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 14Вт, степень защиты IP40 | 32 |  |  |
| Сп3 | ЦЕНТРСВЕТ | Встраиваемый спотовый светильник арт. POINT M, цвет PAINT WHITE, цветовая температура 3000к, потребляемость 20Вт, степень защиты IP44 | 3 |  |  |
| Тр1 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый светильник арт. INF LINE DIRECT 270 0630 36 PB DALI, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 6Вт, степень защиты IP40 | 15 |  |  |
| Тр2 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый светильник арт. INF TURN LINE 200 0530 BD DALI 2, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 5Вт, степень защиты IP40 | 4 |  |  |
| Тр3 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый светильник арт. INF TURN LINE SPOT DIM DALI, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 10Вт, степень защиты IP40 | 2 |  |  |
| Тр4 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековый светильник арт. ETR LINE 35.560 2230 BP, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 22Вт, степень защиты IP40 | 4 |  |  |
| ПС1 | ЦЕНТРСВЕТ | Подвесной светильник арт. SUSPESO TETTO NERO 150 4027 DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40 | 1 |  |  |
| ПС2 | ЦЕНТРСВЕТ | Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.95 3030 30 BB, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 30Вт, степень защиты IP40 | 7 |  |  |
| ПС3 | ЦЕНТРСВЕТ | Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.75 18DTW 36 BD, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40 | 6 |  |  |
| Плс1 | ASTRANOVA(Светопотолок) | Крупногабаритный накладной светильник ASTRANOVA, материал ткань, цветовая температура 4000К, Поттрбляемость 240Вт, размер 3430х990мм | 1 |  |  |
| Ст1 | ЦЕНТРСВЕТ | Световая лента арт. STRINGLINE 2000, цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размер 20 000мм | 1 |  |  |
| ТрС | ЦЕНТРСВЕТ | Трековая система INFINITY, арт. INF TRACK T51 2500 BK DIM DALI R, цвет черный анод, длина 2500мм | 2 |  |  |
| ТрС1 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековая система арт. EUROTRACK S BD, цвет PAINT BLACK, размер 2500мм | 13 |  |  |
| ТрС2 | ЦЕНТРСВЕТ | Трековая система INFINITY AIR, INF TRACK AIR 2CH, тип двущелевая со световым каналом, цвет PAINT BLACK | 24 |  |  |

| Спецификация отделки стен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| ДШ | Decorazza | Декоративная покрытие Decorazza арт. Alcantara |  |  | Кабинет, игровой зал |
| К1 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 |  |  |  |
| К2 | DULUX | Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500 |  |  |  |
| К2.1 | DULUX | Краска DULUX BINDO 40 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500 |  |  |  |
| П1 |  | Композитная панель Special арт. AX-T606, текстура металл, размер 3000х1220х8мм, КМ2 |  |  | Игровой зал, переговорная |
| П1.1 | ARCHSKIN | Крпуноформатный керамогранит ARCHSKIN арт. DGF.LCE.SL.ST или DL.FL.AR.ST RU |  |  | Определить при натурном наблюдении |
| П3 |  | Композитная панель Basic арт. Моно 3021, размер 3000х1100х8мм, КМ2 |  |  | Кабинет |
| П4 | БОМОНД | Крупноформатный керамогранит MIRAGE VERVE арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780х1200х6мм |  |  | Тамбур с.у. |
| П5 | PORCELANOSA | Крупноформатный керамогранит PORCEANOSA MOON WHITE NAT арт. 100332752, фактура soft touch, размер 2700х1200х6мм |  |  | Кабинка с.у. |

| Спецификация мебели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Дв1 | Poliform | Диван Poliform арт. Modrian, размер 3100мм | 1 |  |  |
| Дв2 | Poliform | Диван Poliform арт. Modrian, размер 2530мм | 1 |  |  |
| Кр1 | WARP | Игровое кресло WARP | 23 |  |  |
| Ст1 | OZZIO ITALIA | Стол трансформер BOX, текстура цемент, размеры 750х1200х/1700/2200х250/840(h) мм | 2 |  |  |
| Ст2 |  | Стол индивидуального производства, с встроенным холодильником из искуственного камня Unirock Snow Pile | 1 |  | Размеры см. планы |
| Ст3 |  | Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight | 1 |  | Размеры см. планы |
| Ст4 |  | Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight | 1 |  | Размеры см. планы |
| Ст5 |  | Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight | 1 |  | Размеры см. планы |
| Тмб1 |  | Тумба под телевизор | 1 |  |  |
| Тмб2 |  | Тумба под телевизор | 1 |  |  |
| Тмб3 |  | Тумба под телевизор индивидуального производства | 1 |  |  |
| ТВ | Samsung | Телевизор Samsung 50'' Neo QLED 4K QN90B, арт. QE50QN90BAUXRU | 1 |  |  |
| ТВ1 | Samsung | Телевизор Samsung 65" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт. QE65QN900DUXRU | 1 |  |  |
| ТВ2 | Samsung | Телевизор Samsung 75" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт. QE75QN900DUXRU | 1 |  |  |
| Зер1 |  | Зеркало, размер 355х900(h) мм | 1 |  |  |
| Зер2 |  | Зеркало индивидуального изготовления, размер 1000х1100(h) мм | 1 |  |  |
| Ж1 |  | Вертикальные тканевые жалюзи, ламели 50мм, размер 1500х2800(h)мм | 2 |  |  |
| Ж2 |  | Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1500х2800(h)мм | 2 |  |  |
| Ж2.1 |  | Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1600х2800(h)мм | 2 |  |  |
| Ж2.2 |  | Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1400х2800(h)мм | 2 |  |  |
| Ж2.3 |  | Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1300х2800(h)мм | 2 |  |  |
| КрШ |  | Карниз для штор | 8 |  |  |
| КрШ1 |  | Карниз с электроприводом для вертикальных жалюзей, размер 1500мм | 2 |  |  |
| КрШ2 |  | Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1500мм | 2 |  |  |
| КрШ2.1 |  | Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1600мм | 2 |  |  |
| КрШ2.2 |  | Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1400мм | 2 |  |  |
| КрШ2.3 |  | Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1300мм | 2 |  |  |
| Пд1 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight в составе столешницы | 2 |  |  |
| Пд2 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 1500х350мм | 1 |  |  |
| Пд3 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3250х550мм | 1 |  |  |
| Пд3.1 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3000х550мм | 1 |  |  |
| Пд3.2 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3275х550мм | 1 |  |  |
| Пд3.3 |  | Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 2610х550мм | 1 |  |  |
| Мщ1 |  | Общивка коллон из мебельного щита | 2 |  |  |
| СтП1 |  | Световая стеновая панель индивидуального производства | 1 |  |  |

| Спецификация сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Ун1 |  | Унитаз напольный с инсталяцией | 3 |  |  |
| Кс |  | Кнопка смыва | 3 |  |  |
| С1 |  | Смеситель Agger Gorgeous арт. A0272244, черный матовый, | 1 |  |  |
| С2 |  | Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый, | 3 |  |  |
| Р1 |  | Раковина из искуственного камня индивидуального изготовления | 1 |  |  |
| Р2 |  | Раковина подвесная | 3 |  |  |
| Гд1 |  | Гигиенический душ со смесителем WasserKraft арт. A70638, цвет черный | 3 |  |  |
| Сф1 |  | Сифон | 4 |  |  |
| Ур1 |  | Урна | 1 |  |  |
| Дс1 |  | Диспенсер для бумажных полотенец, устанавливаемый за зеркалом Mediclinics арт. DTM2106, | 4 |  |  |
| Дс2 |  | Автоматический дозатор пенного мыла за зеркалом Mediclinics, арт. DJFM0038A, | 4 |  |  |

| Спецификация розеток |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Блок розеток на 1 пост, 1 бытовая | 1 |  |  |
| 2 |  | Блок розеток на 3 поста, 2 бытовые и 2 сетевые RJ45 | 2 |  |  |
| 3 |  | Блок розеток на 2 поста, 2 бытовые | 1 |  |  |
| 4 |  | Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 2 стевые RJ45 | 8 |  |  |
| 5 |  | Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 1 сетевая RJ45 | 12 |  |  |
| 6 |  | Блок розеток на 5 постов, заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые | 1 |  | В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки |
| 7 |  | Блок розеток на 1 пост, заглушка | 1 |  |  |
| 8 |  | Блок розеток на 3 поста, 3 бытовые | 1 |  |  |

| Спецификация выключателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Выключатель одноклавишный | 1 |  |  |
| 2 |  | Выключатель звонкового типа трехклавишный | 1 |  |  |
| 3 |  | Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель | 2 |  |  |
| 4 |  | Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель | 1 |  |  |
| 5 |  | Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя | 2 |  |  |

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент

запаса и подрезки материалов определить производством работ.