Оглавление:

1. Спецификация покрытия полов -1 этаж 2

2. Спецификация покрытия полов 1 этаж 2

3. Спецификация покрытия полов 2 этаж 2

4. Спецификация покрытия полов типовой этаж 3

5. Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж 3

6. Спецификация плинтусов -1 этаж 4

7. Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж 4

8. Спецификация плинтусов 1 этаж 5

9. Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж 5

10. Спецификация плинтусов 2 этаж 6

11. Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж 7

12. Спецификация плинтусов типовой этаж 7

13. Спецификация отделки стен керамогранитом -1 и 1ый этаж 7

14. Спецификация отделки стен -1 этаж 8

15. Спецификация покраски стен 1 этаж 9

16. Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж 11

17. Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж 12

18. Спецификация покраски стен типовой этаж 13

19. Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж 13

20. Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж 14

21. Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи 15

22. Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж 15

23. Спецификация профилей на стенах типовой этаж 16

24. Спецификация на реечный потолок и потолок в помещение консьержа 17

25. Спецификация потолочных панелей и профиля на 2ом и типовых этажах 17

26. Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже 17

27. Спецификация светильников -1 этаж 18

28. Спецификация светильников 1 этаж  19

29. Спецификация светильников 2 этаж  22

30. Спецификация светильников типовой этаж 24

31. Спецификация розеток 25

32. Спецификация выключателей 26

33. Спецификация дверных упоров 26

34. Спецификация контрастной маркировки 26

35. Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления 27

36. Спецификация таблички для инвалидов 28

37. Спецификация демпферов паркинга на -1 и 1 этаже 29

38. Спецификация потолочных профилей -1 этажа 29

39. Спецификация потолочных профилей 1 этажа 30

40. Спецификация потолочных профилей 2 этажа 30

41. Спецификация потолочных профилей типового этажа 31

42. Спецификация оборудования в С\У и лапомойке 32

43. Спецификация почтовых ящиков32

44. Спецификация раковин в лапомойках 32

45. Спецификация на кашпо на 1 и 2 этаже 33

46. Спецификация на навигацию и пиктограммы на крупноформатном керамограните 33

47. Спецификация настенных табличек навигации 34

48. Спецификация декоративных профилей (ДП) 36

49. Спецификация зеркал в вестибюле 37

50. Спецификация на декоративные элементы лифта 1 этажа 37

51. Спецификация на информационную панель лайт-бокс в паркинге 38

52. Примечания  39

| Спецификация покрытия полов -1 этаж. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 30,08 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 126,90 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 104,02 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,51 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 176,7 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 187,12 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 162,77 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 164,85 |  | Корпус 6.2.4 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 29,35 |  | Помещение охраны |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 7,89 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,17 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,72 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 9,08 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 97,4 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 108,17 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 102,87 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 113,11 |  | Корпус 6.2.4 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 6,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый. | 5,8 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покрытия полов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 61,9*12=742,8 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 74,5*8=596 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 68,0*6=408 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 78,9*6=473,5 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 25,3 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 128,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 93,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 16,6 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 25,3 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 128,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 93,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 16,6 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 43,9 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 53,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 50,9 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 35,1 |  | Корпус 6.2.4 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 19,5 |  | Пом. охраны |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 65,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 57,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 62,3 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП3 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005 | 59,3 |  | Корпус 6.2.4 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 17 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 15,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 9 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 9 |  | Корпус 6.2.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 11,2 |  | Корпус 6.2.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 12,60 |  | Корпус 6.2.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 12,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 12,3 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 60,6 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 66,2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 71 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 52,3 |  | Корпус 6.2.4 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 19,5 |  | Пом. охраны |

| Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 62,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 78,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 68,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 80,8 |  | Корпус 6.2.4 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 27 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 23 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 9,3 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП5 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005 | 22 |  | Корпус 6.2.4 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10 |  | Корпус 6.2.1 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10 |  | Корпус 6.2.2 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| П1 |  | Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм | 10 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 18,7 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 18,5 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 20,22 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп3 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет серебристый, l-2,7м | 20,22 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 62,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 78,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 68,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 80,8 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 54,0*12=648 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 67,8*8=542,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 60,0*6=360 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 72,5*6=435 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация плинтусов типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 54,0*12=648 |  | Корпус 6.2.1 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 67,8*8=542,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 60,0*6=360 |  | Корпус 6.2.3 |
| Пл1 | Керама Марацци, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из крупноформатного керамогранита Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 72,5*6=435 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация отделки стен керамогранитом -1 и 1-ый этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 10,76+250,39= 261,15 |  | Корпус 6.2.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 2,29+296,58= 298,87 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 9,03+234,68= 243,71 |  | Корпус 6.2.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 3,9+292,91= 296,81 |  | Корпус 6.2.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 2,63+122,97= 125,6 |  | Корпус 6.2.3 Корпус 6.2.4 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 2,63+53,17=55,8 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 2,63+82,37=85 |  | Корпус 6.2.1 |

| Спецификация покраски стен -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 60,4 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 560,34 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 293 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП1.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 47,05 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 33 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 305,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 230 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП2.2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1 | 26 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 61 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 35 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 256 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 59 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 30,06 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 36,08 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 32 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 36 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покраски стен 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 124,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 103,36 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 139,38 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане | 119,14 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 59,14 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 30 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 47,27 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП1.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.030м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 34 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 36 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 22 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 34,08 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП1в | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | 26 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 43 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 73,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 68,44 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП2 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения. | 51,01 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 159 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 180 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 188,21 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП2.1 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1 | 124 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП3 | Dulux, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 12 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 7 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 23 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП3 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения. | 7 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 263,43 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 209 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 195 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 227 |  | Корпус 6.2.4 |
| Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж |  |  |  |  |  |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,68+68,03= 88,71 |  | Корпус 6.2.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,96+75,34= 96,3 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 22,28+73,49= 95,77 |  | Корпус 6.2.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,91+65,02= 85,93 |  | Корпус 6.2.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 5,26+30,15=35,41 |  | Корпус 6.2.3 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 5,39+32,42=37,81 |  | Корпус 6.2.4 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 5,14+34,51=39,65 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 5,22+27,65= 32,87 |  | Корпус 6.2.1 |

| Спецификация покраски стен 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 128+14=142 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 166,07+13,96= 180,03 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 140+16=156 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 181,29+14,1= 195,39 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 48 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 49 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46,1 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 50,2 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,68х13=268,84 |  | Корпус 6.2.1 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,96х9=188,64 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 22,28х7=155,96 |  | Корпус 6.2.3 |
| СК1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO | 20,91х7=146,37 |  | Корпус 6.2.4 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 30,15х7= 211,05 |  | Корпус 6.2.3 |
| СК3.1 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 32,42х7= 226,94 |  | Корпус 6.2.4 |
| СК3.2 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, красно-кораловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 34,51х9= 310,59 |  | Корпус 6.2.2 |
| СК3.3 | Керама Марацци, Россия | Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6cм, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 27,65х13= 359,45 |  | Корпус 6.2.1 |

| Спецификация покраски стен типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 128х8=1024 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 166,07х12= 1992,84 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 140х6=840 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП4 | Akvest | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий" | 181,29х6=1087,74 |  | Корпус 6.2.4 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 48х8=384 |  | Корпус 6.2.1 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 49х12=588 |  | Корпус 6.2.2 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 46,1х6=276,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| СП5 | Duluх, Россия | Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта) | 50,2х6=301,2 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП2.3 | Dulux, Россия | Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7035 = 1536 кв.м RAL 9005 = 442 кв.м |  |  |
| СП3.1 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL8004 = 378 кв.м RAL 9005 = 159 кв.м |  |  |
| СП3.2 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7006 = 497 кв.м RAL 9005 = 209 кв.м |  |  |
| СП3.4 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL9010 = 279 кв.м RAL 9005 = 117 кв.м |  |  |

| Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СП2.3 | Dulux, Россия | Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7035 = 1273 кв.м RAL 9005 = 509 кв.м |  |  |
| СП3.1 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL8004 = 119 кв.м. RAL9005 = 47 кв.м |  |  |
| СП3.2 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL7006 = 276 кв.м. RAL9005 = 110 кв.м |  |  |
| СП3.4 | Dulux, Россия | Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. | RAL9010 = 138 кв.м. RAL9005 = 55 кв.м |  |  |

| Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 16,2+179,5= 195,7 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 15+179,4= 194,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 20,2+169,4= 189,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 15+186= 201 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 58,4 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 70,1 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 90,2 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 53,3 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 120,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 126,3 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 128,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 131 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 25,53 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 26 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 19,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 29,6 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 10,05 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 10,05 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 15,07 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 15,07 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация профилей на стенах типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 86,5*8=692 |  | Корпус 6.2.1 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 93,4*12=1120,8 |  | Корпус 6.2.2 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 97,1*6=582,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| ТП6.1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005 | 102,12*6=612,72 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 5,03*8=40,24 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 7,61*12=91,32 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 2,6*6=15,6 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп1 | Профиль-МО | Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м. Артикул: ПО-97-28 | 2,6*6=15,6 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 10,05*8=84 |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 10,05*12=120,6 |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 15,07*6=90,42 |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп2 | Профиль-МО | П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м. Артикул: ПО-П10Х10-34 | 15,07*6=90,42 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация на реечный потолок и потолок в помещение консьержа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| П2 | Ecophon | Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый. | 8,5 |  | Корпус 6.2.1 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 27,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| П2 | Ecophon | Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый. | 13,32 |  | Корпус 6.2.2 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 36,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| П2 | Ecophon | Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый. | 13,3 |  | Корпус 6.2.3 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 26,2 |  | Корпус 6.2.3 |
| П2 | Ecophon | Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый. | 12 |  | Корпус 6.2.4 |
| П3 | Selecta, Россия | Подвесной потолок, рейка кубообразная c интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035 | 28,8 |  | Корпус 6.2.4 |
| П2 | Ecophon | Подвесные потолочные панели Фокус Дг, 600х600мм, цв. Белый. | 24,4 |  | Помещение охраны |

| Спецификация потолочных панелей и профилей на 2ом и типовых этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат. | 16,0*13=208,0 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат. | 21,4*9=192,6 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат. | 16,0*7=112,0 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат. | 22,3*7=156,1 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 11 | Selecta, Россия | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000K, IP54 | 52 |  |  |
| 12 | Selecta, Россия | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000K, IP54 | 1489 пог.м |  |  |
| 16 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 47 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 146 |  |  |
| 10 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна | 756,3 пог.м. |  |  |
|  | STARSTAS-DESIGN , Россия | Навигационные таблички акрил 550х302х10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зекркальной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю | 278 |  |  |
| 18 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Таблички выезд разного направления Профиль алюминиевый RAL9005 c источниками света с 4000К, 9,6Вт/м, IP54, Навигационные таблички акрил 1100х302х10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы) | 19шт |  |  |

| Спецификация светильников -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 7 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 4 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 18 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 11 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 18 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 4 |  |  |
| 17 | Selecta, Россия | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 2 |  |  |

| Спецификация светильников 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 39 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 18 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 22 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 9 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005. | 25 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 18 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 34 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 1.2в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 26 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 8 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2,5Вт , 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005. | 26 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 14 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 34 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 19 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 4 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 9 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2,5Вт , 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005. | 28 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 14 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 44 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 10 |  |  |
| 3 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 21 |  |  |
| 3в | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 10 |  |  |
| 6 | Selecta, Россия | Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м. | 2 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2,5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 2 |  |  |
| 13 | Selecta, Россия | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL9005. | 25 |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 14 |  |  |
| Помещения охраны |  |  |  |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 3 |  |  |
| 5 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | 12 |  |  |

| Спецификация светильников 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 32 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 7 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,7 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 32 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 34,4 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 32 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,1 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4 |  |  |
| 1.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 22 |  |  |
| 1.1в | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 10 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 36,4 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2 |  |  |

| Спецификация светильников типовой этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| Корпус 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х12=96 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 7х12=84 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х12=12 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,7х12=308,4 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х12=24 |  |  |
| Корпус 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 4х8=32 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 9х8=72 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х8=8 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 34,4х8=275,2 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х8=16 |  |  |
| Корпус 6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х6=48 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 8х6=48 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х6=6 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 25,1х6=150,6 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х6=12 |  |  |
| Корпус 6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый. | 8х6=48 |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 10х6=60 |  |  |
| 8.1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 2.5Вт, 4000К, RAL9005 муар. | 1х6=6 |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35х10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. | 36,4х6=218,4 п.м. |  |  |
| 15 | Selecta, Россия | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения) | 2х6=12 |  |  |

| Спецификация дверных упоров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 2+8+4+48= 62 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 2+4+2+24= 32 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 1+6+5+40=52 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 4+7+4+24= 39 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 5+4+7+42= 58 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 4+3+3+24= 34 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ДвУ1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене. | 1+8+48=57 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ДвУ1.1 | Дверной упор Apecs | Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу. | 1+7+1(пост охраны)+3+18= 30 шт |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация контрастной маркировки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 2+12+6=20*2 =40 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| 2 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 2+12+6=20*2 =40 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 6+12+6=24*2 =48 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| 4 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | 2+10+6=18*2 =36 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| 5 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,36+0,72+2,88= 4,05 м.кв |  | Корпус 6.2.1 |
| 6 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,9+0,72+4,32= 6,03 м.кв |  | Корпус 6.2.2 |
| 7 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,36+0,72+2,16= 3,33 м.кв |  | Корпус 6.2.3 |
| 8 | Тифлоцентр«Вертикаль» | Лента контрастная, ж, 100 мм. | 0,09+0,54+0,72+2,16= 3,51 м.кв |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация декоративной решетки в нише приборов отопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| ДР1 | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 800х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ДР | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ДР2 | KNKA | Декоративная решетка KNKA системы отопления размер 600х3000мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку. | 1 шт |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация таблички для инвалидов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*13)=15 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*13)=15 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой контр тильной «Номер этажа» | 2+2+(2*13)= 30 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*9)=11 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*9)=11 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*9)= 22 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*7)=9 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*7)=9 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*7)= 18 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ПИ-01 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой «Лифт для инвалидов» | 1+1+(1*7)=9 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ПИ-02 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | 1+1+(1*7)=9 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ПИ-07 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | 2+2+(2*7)= 18 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ПИ-04 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | 1 шт |  | Корпус 6.2.4 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*13=26 шт |  | Корпус 6.2.1 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*9=18 шт |  | Корпус 6.2.2 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*7=14 шт |  | Корпус 6.2.3 |
| ПИ-05 |  | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Безопасная зона для инвалидов» | 2*7=14 шт |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация демпферов паркинга на -1 и 1 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 60х60х900(h). Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола | 349 шт |  | -1 этаж паркинга 6.2 |
| 1 |  | Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 60х60х900(h). Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола | 246 шт |  | 1 этаж паркинга 6.2 |

| Спецификация потолочных профилей -1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 19,1 |  | Корпус 6.2.1 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 14 |  | Корпус 6.2.2 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 19 |  | Корпус 6.2.3 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 14 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация потолочных профилей 1 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 72 |  | Корпус 6.2.1 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 68 |  | Корпус 6.2.2 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 60,4 |  | Корпус 6.2.3 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 56 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация потолочных профилей 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 117,7 |  | Корпус 6.2.1 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 135,3 |  | Корпус 6.2.2 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 124,2 |  | Корпус 6.2.3 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 139,7 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 30 п.м. |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 39,2 п.м. |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 32,2 п.м. |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 41 п.м. |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация потолочных профилей типовых этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 81*12= 972 |  | Корпус 6.2.1 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 99,3*8=794,4 |  | Корпус 6.2.2 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 88*6=528 |  | Корпус 6.2.3 |
| Тп1 |  | Алюминиевый теневой профиль ТИП1АНОД-15мм., RAL9005 | 103,6*6= 621,5 |  | Корпус 6.2.4 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 30*12=360 п.м. |  | Корпус 6.2.1 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 39,2*8=313,6 п.м. |  | Корпус 6.2.2 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 32,2*6=193,2 п.м. |  | Корпус 6.2.3 |
| Уп4 | Профиль-МО | Г-образный профиль 15х23мм из алюминия для примыкания гипсокартона к подвесным панелям потолка. Г12 Белый муар 2,7 м. Артикул: ПО-Г12-35 | 41х6=246 п.м. |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация оборудования в С\У, ПУИ и лапомойках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Кр | Оminimalism, Россия | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм | 4 |  | Корпус 6.2.1 |
| Дб | Оminimalism, Россия | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 5 | Electrolux | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь | 2 |  | Корпус 6.2.1 |
| Зер |  | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | 3 |  | Корпус 6.2.1 |
| Кр | Оminimalism, Россия | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм | 4 |  | Корпус 6.2.2 |
| Дб | Оminimalism, Россия | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 5 | Electrolux | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь | 2 |  | Корпус 6.2.2 |
| Зер |  | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | 3 |  | Корпус 6.2.2 |
| Кр | Оminimalism, Россия | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм | 4 |  | Корпус 6.2.3 |
| Дб | Оminimalism, Россия | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 5 | Electrolux | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь | 2 |  | Корпус 6.2.3 |
| Зер |  | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | 3 |  | Корпус 6.2.3 |
| Кр | Оminimalism, Россия | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм | 4 |  | Корпус 6.2.4 |
| Дб | Оminimalism, Россия | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| 5 | Electrolux | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь | 2 |  | Корпус 6.2.4 |
| Зер |  | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | 3 |  | Корпус 6.2.4 |
| Кр | Оminimalism, Россия | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм | 2 |  | Пост охраны |
| Дб | Оminimalism, Россия | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм | 1 |  | Пост охраны |
| 5 | Electrolux | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь | 1 |  | Пост охраны |
| Зер |  | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | 1 |  | Пост охраны |

| Спецификация почтовых ящиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) | 88 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 |  | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 12 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) | 84 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 |  | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 7 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) | 56 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 |  | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) | 77 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация раковин в лапомойках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Раковина индивидуального изготавления по металличсескому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6. Длина = 1165мм, ширина = 430мм, t=200мм, | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 |  | Раковина индивидуального изготавления по металличсескому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6. Длина = 1250мм, ширина = 430мм, t=200мм, | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 |  | Раковина индивидуального изготавления по металличсескому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6. Длина = 795мм, ширина = 430мм, t=200мм, | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 |  | Раковина индивидуального изготавления по металличсескому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6. Длина = 990мм, ширина = 430мм, t=200мм, | 1 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация на кашпо на 1 и 2 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| К1 | OMINIMALISM, Россия | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| К2 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | 2 |  | Корпус 6.2.1 |
| К3 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | 4 |  | Корпус 6.2.1 |
| К1 | OMINIMALISM, Россия | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| К2 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | 4 |  | Корпус 6.2.2 |
| К3 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | 2 |  | Корпус 6.2.2 |
| К1 | OMINIMALISM, Россия | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| К2 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | 2 |  | Корпус 6.2.3 |
| К3 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | 4 |  | Корпус 6.2.3 |
| К1 | OMINIMALISM, Россия | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| К2 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | 4 |  | Корпус 6.2.4 |
| К3 | OMINIMALISM, Россия | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | 2 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация на лавочки на 1 и 2 этаже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| Л1 |  | Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм | 10 |  |  |

| Спецификация на навигацию и пиктограммы на крупноформатном керамограните |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Навигация «Сетка квартир» 440х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 2 |  | Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 4 |  | Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.1 |
| 5 |  | Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 2 |  | Корпус 6.2.1 |
| 6 |  | Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 26 |  | Корпус 6.2.1 |
| 1 |  | Навигация «Сетка квартир» 280х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 2 |  | Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 4 |  | Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.2 |
| 5 |  | Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 2 |  | Корпус 6.2.2 |
| 6 |  | Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 18 |  | Корпус 6.2.2 |
| 1 |  | Навигация «Сетка квартир» 280х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 2 |  | Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 4 |  | Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.3 |
| 5 |  | Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 2 |  | Корпус 6.2.3 |
| 6 |  | Навигация «Интервал квартир» располагается на стекле двери со стороны лифтового холла. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 14 |  | Корпус 6.2.3 |
| 1 |  | Навигация «Сетка квартир» 260х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| 2 |  | Пиктограмма «Колясочная» 100х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| 3 |  | Пиктограмма «Лапомойка» 120х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| 4 |  | Пиктограмма «Автостоянка» 90х120мм(h)., цв. Черный. Печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм | 1 |  | Корпус 6.2.4 |
| 5 |  | Навигация «Номер секции» располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 2 |  | Корпус 6.2.4 |
| 6 |  | Навигация «Интервал квартир» располагается на стекеле двери со стороны лифтового холла. Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. | 14 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация настенных табличек навигации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Табличка для нумерации квартир располагается рядом с дверью. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 283 |  | На все корпуса |
| 2 |  | Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 16 |  | Корпус 6.2.1 |
| 3 |  | Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички поликрил чёрного цвета.200х130х10мм | 14 |  | Корпус 6.2.1 |
| 2 |  | Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 12 |  | Корпус 6.2.2 |
| 3 |  | Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 10 |  | Корпус 6.2.2 |
| 2 |  | Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 10 |  | Корпус 6.2.3 |
| 3 |  | Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 8 |  | Корпус 6.2.3 |
| 2 |  | Табличка для нумерации номера этажа в ЛК. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 10 |  | Корпус 6.2.4 |
| 3 |  | Табличка для нумерации номера этажа в лифтовом холле. Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм | 8 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация декоративных профилей (ДП) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. Пм. | Масса ед., кг | Примечание |
| ДП1 |  | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 41,85 |  | Корпус 6.2.1 |
| ДП2 |  | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 89,25 |  | Корпус 6.2.1 |
| ДП1 |  | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 41,5 |  | Корпус 6.2.2 |
| ДП2 |  | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 71 |  | Корпус 6.2.2 |
| ДП3 |  | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 8 |  | Корпус 6.2.2 |
| ДП1 |  | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашеный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 42,9 |  | Корпус 6.2.3 |
| ДП2 |  | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 86,5 |  | Корпус 6.2.3 |
| ДП1 |  | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок) t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашеный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 40,3 |  | Корпус 6.2.4 |
| ДП2 |  | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), элементов лифтовых порталов, t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 73,5 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация зеркала в вестибюле |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. Пм. | Масса ед., кг | Примечание |
| Дз1 |  | Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем) | 8 |  | Корпус 6.2.1, Корпус 6.2.2, Корпус 6.2.3, Корпус 6.2.4 |

| Спецификация на декоративные элементы лифта 1 этажа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Кнопки вызова лифта и ключ для управления лифтами пожарных подразделений выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. | 4 |  | Корпус 6.2.1-6.2.4 |
| 2 |  | Откосы лифтовых портальов для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) | 2 |  | Корпус 6.2.1, 6.2.3 |
| 3 |  | Откосы лифтовых порталов для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) | 7 |  | Корпус 6.2.1-6.2.2 |
| 4 |  | Двери шахт лифтов для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный | 2 |  | Корпус 6.2.1, 6.2.3 |
| 5 |  | Двери шахт лифтов для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный | 7 |  | Корпус 6.2.1-6.2.2 |
| 6 |  | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 890х1880(h)мм. | 7 |  | Корпус 6.2.1-6.2.2 |
| 7 |  | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190х1880(h)мм. | 2 |  | Корпус 6.2.1, 6.2.3 |
| 8 |  | Световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) | 1 |  | Корпус 6.2.4 |

| Спецификация на элементы лифта -1, 2-го, типовых этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Портал лифта для проемов 900х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа, RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | 72 |  | Корпус 6.2.1-6.2.4 |
| 2 |  | Портал лифта для проемов 1200х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа, RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | 22 |  | Корпус 6.2.1, 6.2.3 |
| 3 |  | Пост вызова лифта, RAL9011 | 40 |  | Корпус 6.2.1-6.2.4 |
| 4 |  | Указатель этажный врезной | 94 |  |  |

| Спецификация на информационную панель лайт-бокс в паркинге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. Пм. | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 |  | Информационную панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже. | 5 |  | Паркинг -1 этаж |
| 1 |  | Информационную панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже.. Хаотичная\виброшлифовка, покрытие интрицитаминным, цв. Чёрный. | 4 |  | Паркинг 1 этаж |

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент

запаса и подрезки материалов определить производством работ.

2. Точный размер раковин в лапомойках устанавливает фирма-производитель после натуральных замеров