ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации на каркасное здание для размещения «Ремонтно-механического участка»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта строительства (далее «Объект»). | «Ремонтно-механический участок» |
| 1.2 | Наименование Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 стр1. ОГРН 1027700524840 / ИНН 7722059711 / КПП 772201001 E-mail: mez@endopharm.ru |
| 1.3 | Тип и краткая характеристика Объекта | 2-этажное каркасное здание с навесными сэндвич-панелями с ленточным остеклением на 1-ом этаже |
| 1.4 | Район, пункт и площадка объекта | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25. |
| 1.5 | Функциональное назначение Объекта | Выполнение ремонтных работ с использованием металлообрабатывающих станков, металлорежущего инструмента, хранение материалов |
| 1.6 | Источники финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.7 | Исходная документация | Эскизный план 1-ого и 2-ого этажей |
| 1.8 | Срок выполнения проектных работ | Проектирование выполнить до 30.11.2024г. Проектные решения согласовать с Заказчиком. |
| - Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | ### Прямоугольная форма, размером не менее 28000*6000 мм, в том числе навес размером 7000*6000 мм в осях1-2/Е-Ж ; Этажность -2; Слева от оси «А» расположена лестница для подъема на второй этаж существующего здания. Предусмотреть проектом запасную пожарную лестницу шириной не менее 800 мм в осях 1-2/Г-Д для подъема на второй этаж. Материал стен – сэндвич панели 150 мм; Кровля –односкатная. Окна на втором этаже в кабинетах, коридоре и на складе – металлопластиковые с тройным стеклопакетом; На первом этаже в осях 1/А-Г предусмотреть ленточное остекление. Двери наружные металлические; В осях 1/А-Б на первом этаже предусмотреть эвакуационный выход. Двери внутренние – ПВХ; Потолки – листовой материал. ### Полы на 1-ом этаже усиленные для установки металлообрабатывающих станков. Покрытие полов плитка керамогранитная усиленная для промышленных полов 300*300*14 мм; полы на 2-ом этаже линолеум износостойкий коммерческий. Предусмотреть проектом внутреннюю отделку и утепление наружных стен. ### Потолки на 1-ом этаже в чистоте 3000 мм; потолки на 2-ом этаже в чистоте 2500 мм. Проектирование выполнить согласно СП 23-103-2003; ГОСТ 30494-2011; СНиП 31-05-2003; СП 118.13330.2012; |
| 2.2 | Фундамент | Объект устанавливается на фундаментную плиту, толщину плиты определить проектным расчетом с учетом габаритов здания и устанавливаемого технологического оборудования.. Предусмотреть закладные для монтажа колонн. Предусмотреть проектом закладную (гильзы для ввода трубы водоотведения и водопроводной трубы) в фундаментной плите в районе осей 1-2/А. По периметру здания выполнить отмостку шириной 800 мм, толщиной не менее 100 мм. Монтаж отмостки выполнить на подготовленное песчано-гравийное основание. Проектирование выполнить согласно СП20.13330.2016; СП131.13330.2020; СП63.13330.2018 |
| 2.3 | Требования к составу рабочей документации | Состав рабочей документации: 1. Пояснительная записка - ОПЗ; 2. Архитектурные решения - АР; 3. Конструктивные железобетонные - КЖ; 4. Конструкции металлические – КМ; 5. Конструкции металлические – деталировочные; 6. Сметная документация в программе «Гранд-смета». |

Приложение: Эскизный план 1-ого и 2-ого этажей