Замечания к архитектурно-планировочным решениям
по объекту «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (ВАО)»

дата замечаний: 01.10.2024

08.07.2024

25.04.2024

| # Оценка эффективности планировочного решения |  |
| --- | --- |
| Значение планировочного коэффициента КОБЩН ≥ 0,75 (общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего коэффициента) + площадь помещений БКТ, КТ) / общая наземная площадь здания | # соответствие |
|  | # Да |
|  | # значение |
|  | # 0,75 |
| Значение планировочного коэффициента КГНС (общая площадь квартир с летними помещениями без учета понижающего коэффициента) + площадь помещений БКТ, КТ) / суммарная поэтажная площадь здания | # значение |
|  | # - |

| # Этап 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Базовые требования Программы реновации | # Соответствие |
| 1 | Планировочные решения соответствуют требованиям задания в части площадных параметров и количества квартир (квартирографии). | # Да |
| 2 | Габариты и площади помещений указаны с учетом отделки. | # Да |
| 3 | Объект капитального строительства размещен без нарушения требований в части подзон, указанных в ГПЗУ. | # Да |
| 4 | Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен и верхняя отметка здания не превышают предельные показатели ГПЗУ. | # Да |
| 5 | Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен максимально приближена к значению предельного параметра строительства, указанного в ГПЗУ. | # Да |
| 7 | Ширина внеквартирных коридоров с учетом отделки не менее 1,46 м, предусмотрены разъездные карманы для кресел-колясок. | # Нет |
| 8 | Тип и габаритные размеры лестнично-лифтового узла соответствует нормативным требованиям. | # Да |
| 9 | Ширина (наименьший габарит) кухни с учетом отделки не менее 3,0 м. | # Да |
| 10 | Площадь кухни не менее 9,5 кв. м. | # Да |
| 11 | Ширина (наименьший габарит) комнат с учетом отделки не менее 3,1 м. | # Нет |
| 12 | Площадь гостиной не менее 16 кв.м. Графически показана возможность объединения кухни и гостиной путем устройства проема на всю высоту. | # Нет |
| 13 | Требуемая минимальная площадь жилых комнат и площадь кухни предусмотрена без учета примыкающих к ним коридоров. | # Нет |
| 14 | Выполнено зонирование квартир. Вход в гостиную, кухню и туалет предусмотрен в зоне прихожей. Ванная комната / совмещенный санузел размещены в зоне спальни. | # Да |
| 15 | Предусмотрено место размещения шкафа для верхней одежды размером не менее 900 х 600 мм в прихожей возле входной двери в квартиру. Площадь прихожей принята в габаритах не менее 1,4 х 1,4 м без учета места для размещения шкафа. | # Нет |
| 16 | Ширина внутриквартирных коридоров с учетом отделки не менее 1,1 м. | # Нет |
| 17 | Площадь санузлов соответствует требованиям Программы реновации: - площадь совмещенного санузла не менее 4,0 кв. м.; - площадь туалета не менее 1,4 кв. м.; - площадь ванной комнаты не менее 2,9 кв. м. | # Да |
| 18 | Наличие мест для размещения инженерных коммуникаций (указание зон без детальной проработки). | # Да |
| 19 | Графически отображена конструктивная схема здания. Применена конструктивная схема с использованием пилонов и колонн. | # Да |
| # Итог 1 этапа рассмотрения: |  |  |
|  | АПР приняты к дальнейшему рассмотрению (Этап 2) | # Нет |

| # Замечания к СПОЗУ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение одноэтажных пристроек с продольных сторон секций 1, 5 и 6 не соответствует требованиям п.п. 8.1.1, 8.1.2 СП4.13130.2013, а именно: создает препятствие для работы пожарных автолестниц и автоподъемников и не обеспечивает доступ пожарных в каждую квартиру жилого дома, с учетом геометрических параметров развертывания и требуемого вылета стрелы пожарных подъемных механизмов | # Снято # 08.07.2024 |
|  | Расстояния от внутреннего края продольных подъездов для пожарной техники до стен жилого дома предусмотреть на расстоянии не менее 8м и не более10м (п.8.1.6 СП4.13130.2013). На СПОЗУ указать расстояния от проездов до наружных стен всех секций и по всем участкам изменения конфигурации зданий. | # Исключен 01.10.2024 # (см. п. 7 замечаний к СПОЗУ) |
|  | Обращаю ваше внимание, на графику/оформление схемы генплана, в т.ч. является презентационным/демонстрационным материалом для РГ МКА. На ситуационном плане: -отсутствует/не читается граница подзон (см условные обозначения), контур подземной части (обеспечить читаемость), привести во взаимосоответствие графическое изображение на плане и условные обозначения, -дополнить этажность секций (в позиции экспликации корпусов), -иллюминировать покрытия площадок благоустройства, выполнить тип штриховки – заливка, -на лист СПОЗУ дополнить экспликацию по генплану (отсутствует, см. лист Транспорт), -дополнить направление движения транспорта на ситуационном плане, указать масштаб (1:2000), номера зон окружающей застройки/в стадии реализации проектирования на плане (в т.ч. проектируемая). -дополнить условные обозначения расшифровкой аббревиатуры. | # Для учета в работе |
|  | Отсутствует, граница работ по благоустройству за ГПЗУ (в границах ЛГР УДС пр.пр. №7993) -тип и толщина линии по ГОСТ 21.204-2020, цвет малиновый/фуксия. Исключить задвоение/наложение границ ГПЗУ и благоустройства за ГПЗУ, обеспечить читаемость границ работ за ГПЗУ (толщина линии). Обеспечить тротуар на участках примыкания проектируемого пожарного проезда к УДС, обеспечить пешеходную связь с тротуаром вдоль УДС/увеличить ширину тротуара (совмещенный с отмосткой фасада вдоль пр.пр. Обеспечить пешеходную связь/проход с остановкой общественного транспорта. Отсутствуют подходы/тротуар к проектируемому ОКС (в т.ч. участки примыкание проектируемых проездов/тротуаров к УДС по короткому расстоянию). Иллюминировать покрытия в границах ЛГР. | # Для учета в работе |
|  | Отсутствует возможность эксплуатации рампы, с учетом радиуса поворота автотранспорта при маневре поворота (длина машины /не менее 5 метров/+внешний радиус /не менее 6 метров/=11 метров). | # Для учета в работе |
|  | Уточнить типы покрытия в условных обозначениях, исключить применение тротуарной плитки. | # Для учета в работе |
|  | При невозможности выполнения требований СП.4.13130.2013 в части устройства пожарных проездов, подъездов (устройство продольных подъездов для пожарной техники к секциям жилого дома на расстоянии менее 8м и более 10м), предусмотреть выполнение в составе проектной документации в разделе 9 МОПБ «Отчета о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров объекта» (п. 8.1.3 СП4.13130.2013, информационное письмо Фонда реновации жилой застройки ФР-11-30118/21 «О проектировании объектов Программы реновации с учетом нормативных требований в части устройства пожарных проездов»). Размеры, места размещения площадок для установки пожарных передвижных пожарных механизмов (пожарных автолестниц и автоподъемников), для обеспечения доступа пожарных в каждую квартиру жилого дома, предусмотреть в соответствии с требованиями стандарта НД/НСОПБ-ПК1/ТК001-017-2021 «Устройство площадок для расстановки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов. Общие требования». | # Учесть при разработке проектной документации |
| # Итог рассмотрения: |  |  |
|  | Материалы согласованы для рабочего рассмотрения размещения капитальных объектов по Программе реновации в Москомархитектуре. | # Да |

| # Общие |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечить долю полезной площади в общей наземной площади не менее 75 % (коэффициент Кобщн ≥ 0,75) в соответствии с письмом Фонда реновации от 05.09.2023 № ФР-11-35435/23. | # Повторно |
|  | Представить в составе АПР следующие данные ТЭП: - Значение планировочных коэффициентов КОБЩН и КГНС на дом и по секциям (на планах); - Общую площадь здания на дом (с делением на подземную и надземную) и по секциям (на планах); - Суммарную поэтажную площадь на дом и по секциям (на планах); - Площади квартир (жилую, общую, общую с летними помещениями с коэффициентом и без учета понижающего коэффициента) на дом и по секциям (на планах); - Площади БКТ (на дом, отдельно ЦИН и ОДС при наличии); - Предельную высоту здания в соответствии с п. 1.4.3.2 №120-ПП 28.03.2017, не допускается превышение предельного показателя ГПЗУ. Привести к взаимному соответствию значение планировочного коэффициента КГНС с исходными данными ТЭП. | # Повторно |
|  | Представить материалы инсоляционного расчета проектируемого жилого здания и окружающей застройки. | # Повторно |
|  | Количество лифтов не соответствует таблице В.1 СП 54.13330.2022. Представить расчёт. Оптимизировать грузоподъёмность лифтов: в секциях 1-6 - заменить лифты г/п 630 на 400 кг; в секции 7 - заменить один лифт г/п 1000 на 400 кг. | # Снято 01.10.2024 |
|  | Исключить смежное размещение лифтовых шахт и жилых комнат с учетом обеспечения допустимого уровня шума и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 (п. 7.26, СП 54.13330.2022). | # Снято 08.07.2024 |
|  | Не выполнено требование Программы реновации по правильной геометрии жилых комнат. | # Повторно |
|  | В двухкомнатных квартирах предусмотреть установку одного унитаза в туалете. | # Снято 08.07.2024 |
|  | Коридоры квартир на протяженных участках предусмотреть шириной не менее 1,2 м. | # Повторно |
|  | Проработать планировочные решения вестибюльной группы 1 этажа: предусмотреть цельное пространство, обеспечить естественное освещение, исключить тупиковые участки коридоров. Обеспечить площадные характеристики помещений: - помещение консьержа - 6-8 м2; - помещение охраны автостоянки - 6-8 м2; - помещение колясочной в зависимости от количества этажей в секции (10-18 эт. - не менее 25 м2, свыше 18 эт. - не менее 30 м2), обеспечить правильную функционально-эффективную геометрию помещения. | # Повторно |
|  | В вестибюле предусмотреть место для размещения вендинговых аппаратов (800х800 мм, 2 шт.) с учетом комфортного доступа к ним маломобильных групп населения. Исключить размещение в зоне световых проёмов. | # Впервые |
|  | Проработать оформление графической части, указать корректное значение уровней на планах. | # Впервые |
|  | Рассмотреть возможность выполнить деление межквартирного коридора помещением лифтового холла, с учетом организации идентичного проектного решения для жителей в пределах этажа (секции 4 и 6). | # Впервые |

Примечание: Перечень замечаний может быть дополнен после представления полного пакета документов.

| Эксперт 2 категории архитектурно-планировочного отдела Волков Е.О. +7 (495) 651-07-97, доб. 77605 Evgeny.Volkov@mosfr.ru | Начальник архитектурно-планировочного отдела Шеина А.И. +7 (495) 651-07-97, доб. 77562 Anna.Sheina@mosfr.ru | Эксперт 1 категории архитектурно-планировочного отдела (генеральный план) Левова О.И. +7 (495) 651-07-97, доб. 77566 Olga.Levova@mosfr.ru |
| --- | --- | --- |
| Эксперт по пожарной безопасности 1 категории инженерно-технологического управления Бершак А.А. +7 (495) 651-07-97, доб. 77668 Aleksandr.Bershak@mosfr.ru | Начальник инженерно- технологического управления Лебедева М.Д. +7 (495) 651-07-97, доб. 77570 Mariya.Lebedeva@mosfr.ru | Главный специалист по подготовке документации инженерно-технологического управления Федорова М.Ю. +7 (495) 651-07-97, доб. 77577 Mariya.Fedorova@mosfr.ru |