# Приложение №          к договору №            от                 г.

| «СОГЛАСОВАНО» ООО «Проектное бюро Апекс» (Организация) Генеральный директор (Должность) Ю.М. Матвеев (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2021 г. | «УТВЕРЖДЕНО» ООО «ГП-МФС» (Организация) Генеральный директор (Должность) _____________________Е.О. Карапетян (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2021г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий для строительства

| п/п | Перечень основных данных и требований | - Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Жилая застройка по адресу: г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4, з/у 7 (Для программы реновации) (Восточный административный округ) |  |
|  | Адрес объекта | г. Москва, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (Для программы реновации) (Восточный административный округ |  |
|  | Вид строительства | #### Новое строительство |  |
|  | Стадия изысканий | #### Подготовка проектной документации |  |
|  | Технический заказчик/ Застройщик | ООО «ГП-МФС»; #### 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2 |  |
|  | Ответственный представитель (ФИО), контакты |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |
|  | Геотехническая категория объекта | #### 2 |  |
|  | Площадь земельного участка | #### 1,6267 га |  |
|  | Площадь застройки | #### 4966,12 м2 |  |
|  | Заглубление от поверхности земли | #### До 8 м |  |
|  | Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли | Есть, паркинг до -6,0 м |  |
|  | Характеристики территории строительства а) наличие водоемов и их площадь б) наличие насыпных грунтов и их мощность в) характеристика грунтовой поверхности г) характер прежнего использования земельного участка | Отсутствуют Нет данных Спланирована Городская административная застройка |  |
|  | Технические требования к результату работ | Работы выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330. 2012«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализирован-ная редакция СНиП 11-02-96». - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". - Технического задания Заказчика. - других государственных стандартов и нормативных документов по инженерно- экологическим изысканиям и исследованиям. |  |
|  | Особые условия | Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности компонентов природной среды выполнить в аккредитованных лабораториях согласно унифицированным методикам и государственным стандартам. |  |
|  | Исходная документация | - Схема размещения зданий |  |
|  | Состав изысканий | Вид изысканий (исследований) | Необходимость (да, нет) |
|  |  | Радиологические, включая измерения плотности потока радона | да |  |
|  |  | Токсико-химические | да |  |
|  |  | Микробиологические и бактериологические | да |  |
|  |  | Газогеохимические | да |  |
|  |  | Исследования шума | да* |  |
|  |  | Исследования электромагнитных полей | При необходимости по доп. соглашению |  |
|  |  | Получение фоновой и климатической справки и экспертных заключений ФБУЗ | да |  |
|  | Перечень существующих материалов инженерно-экологических изысканий | Нет данных |  |  |
|  | Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ) | Технический отчет о результатах инженерно-экологических изысканий с приложениями на бумажном носителе - 4 (четыре) экземпляра; Электронная копия технического отчета в формате PDF и формате AutoCad на оптическом диске - 1 (один) экземпляр. |  |  |

* На усмотрение заказчика. При наличии справки Генплана об интенсивности дорожного движения (шумовая характеристика транспортных потоков) - замеры исключить.

Приложение 1

Схема генерального плана