Шаблоны

Технический заданий на

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Реновация

ГТР(П)_ИГИ_01

1-я редакция

2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример 1: 				ТЗ на ИГИ для зданий высотой < 75м

Приложение №          к договору №            от                 г.

| «СОГЛАСОВАНО» ____________________ (Организация) Генеральный директор (Должность) __________________________ ХХХХХХХХХХ (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. | «УТВЕРЖДЕНО» ООО «ГП-МФС» (Организация) Генеральный директор (Должность) _____________________Е.О. Карапетян (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | - Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект |  | «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории ...» |  |  |  |
| 2. | Адрес объекта |  | г. Москва, район Кузьминки, микрорайон 120, з/у 3.3, ул. Зеленодольская, влд. 28, (Юго-Восточный административный округ) |  |  |  |
| 3. | Вид строительства |  | Новое строительство |  |  |  |
| 4. | Стадия изысканий |  | Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») |  |  |  |
| 5. | Технический заказчик/ Застройщик |  | (или) ООО «ГП-МФС»; 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2 (или) АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ» 111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121 |  |  |  |
| 6. | Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты |  | ....... |  |  |  |
| 7. | Исполнитель |  | ....... |  |  |  |
| 8. | Сроки проектирования |  | 2026 г. |  |  |  |
| 9. | Сроки строительства |  | 2027-2028 г. |  |  |  |
| 10. | Срок эксплуатации |  | 50 лет |  |  |  |
| 11. | Геотехническая категория объекта |  | 2 |  |  |  |
| 12. | Глубина котлована от поверхности земли / вид ограждающей конструкции: |  | (без наличия паркинга) До 6 м / ограждение из труб Заглубление ограждения до глубины 11 м (при наличии паркинга) До 8 м / ограждение из труб Заглубление ограждения до глубины 15 м |  |  |  |
| 13. | Планировочные отметки (ориентировочно) |  | За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м. |  |  |  |
| 14. | Наличие и интенсивность динамических нагрузок |  | (при наличии) Присутствуют – МКЖД / метро. (при отсутствии) Отсутствуют |  |  |  |
| 15. | Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов: |  | Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи |  |  |  |
| 16. | Характеристика объектов по зданиям и сооружениям |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану | Уровень ответственности | Этажность | Конструкция здания | Тип фундамента (предварительно) | Доверительная вероятность для расчета характеристик грунтов |
|  |  | Габариты, м | Высота сооружений, м | Глубина котлована от поверхности земли, м | Давление на грунт под подошвой фундамента, т/м2 | Предельные значения осадок фундамента / относительная разность осадок, мм |
| 1 | Жилой дом | нормальный | 24+ подземн этаж | Монолитный ж/б каркас | Плитный или свайный с длиной свай до 10 м | 0,85/0,95 |
|  |  | 41,0 х 15,0 | До 75 | 6-8 м | До 40 т/м2 | 150/0,003 |
| 2 | Жилой дом | нормальный | 24+ подземн этаж | Монолитный ж/б каркас | Плитный | 0,85/0,95 |
|  |  | 30,0 х 15,0 | До 75 | 6-8 м | До 40 т/м2 | 150/0,003 |
| 3 | Подземная стоянка автомобилей | нормальный | 1 подземн. уровень | Монолитный ж/б каркас | Плитный | 0,85/0,95 |
|  |  | 63,0 х 15,0 | - | 6-8 | До 12 т/м2 | 150/0,003 |
| 17. | Цели и задачи инженерно-геологических изысканий |  | - Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; - Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды; - Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений. |  |  |  |
| 18. | Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания |  | - СП 47.13330. 2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; (При свайном типе фундамента) - СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»; - ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия»; - ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристикпрочности и деформируемости методом трехосного сжатия»; - ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом»; - ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - Техническое задание Заказчика; - Другие действующие на территории РФ нормативные документы. |  |  |  |
| 19. | Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях |  | - Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016; - Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений от природного давления на глубине, на которой был отобран образец, до предполагаемого давления под подошвой фундамента от построенного здания (при необходимости, с учетом его затухания с глубиной); - Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний; - Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль общей деформации – Ео (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа); Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) – содержание органического вещества; Ddp – степень разложения органического вещества в торфах; Коэффициент Пуассона – ν; Группы грунтов по трудности разработки. |  |  |  |
| 20. | Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н (где Н – глубина котлована) |  | При необходимости (оформляется доп. соглашением) |  |  |  |
| 21. | Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий |  | При необходимости, в случае КС3, и/или сложных (III категории) инженерно-геологических условий или риска развития опасных геологических процессов |  |  |  |
| 22. | Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений |  | Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов |  |  |  |
| 23. | Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий |  | В случае выявления подтопления участка, требуется выполнение ОФР и проведение моделирования прогноза изменения гидрогеологических условий на этапах строительства и эксплуатации объекта |  |  |  |
| 24. | Определение динамических свойств грунтов |  | В соответствии с требованиями п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019 |  |  |  |
| 25. | Требования к программе изысканий |  | - На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ; - Глубина выработок обосновывается п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м - для плитного фундамента; п. 7.2.10 СП 446.1325800.2019 - для ограждения котлована; (При свайном типе фундамента) п. 7.2.11 СП 446.1325800.2019 – для свайного типа фундаментов; - В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик, а также, для оценки несущей способности свай; (При свайном типе фундамента) - По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,35 х 0,35 м определяемое по СП 24.13330.2021; - При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) и/или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толще основания; - Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»; - При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276.1-2020 Приложение А. |  |  |  |
| 26. | Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов |  | - Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади; - Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный диаметр карстовой воронки; - При необходимости, включить в состав работ геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод; - В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений; - Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций). |  |  |  |
| 27. | Оценка свойств слабых и специфических грунтов |  | - В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов в составе лабораторных исследований, предусмотреть дополнительные испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020; - При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик; - В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств; - При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016). |  |  |  |
| 28. | Дополнительные требования |  | - В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ; - В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом; - Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например - 2а, 4м; - Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний; - Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде. |  |  |  |
| 29. | Исходная документация |  | Схема размещения зданий |  |  |  |
| 30. | Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий |  | (при наличии ранее выполненных ИГИ) Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой дом c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская, влд.111, к.2» ООО Геоградстрой» М., 2018 |  |  |  |
| 31. | Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ) |  | - Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, включая копии журналов буровых работ. - Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) (формат) .pdf. Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg. - В протоколах трехосных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора, начальное давление в камере и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений и деформаций в образце в процессе испытаний. В протоколах компрессионных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений, деформаций, коэффициента пористости и коэффициента сжимаемости в процессе испытаний. |  |  |  |

Главный инженер проекта							Х.Х. ХХХХХХХХ

ООО «ХХХХХ»

«____» __________ 2026 г.

Примечания:

- При понимании, что в основании здания наличествуют слабые глинистые грунты (IL > 0,5) в п. 19 «Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях» следует добавить необходимость исследования этих слабых грунтов для получения параметров модели грунтов Soft Soil Creep (SSC) из примера для высотного здания для варианта дополнительных ИГИ.

- При выполнении дополнительных изысканий, в п.17 «Цели и задачи инженерно-геологических изысканий» указать цель из примера для высотного здания для варианта дополнительных ИГИ.

Приложение 1

Схема генерального плана

(Вставить схему  генплана)

Рекомендации к расстановке скважин в программе на ИГИ:

- При башенном типе здания, при составлении программы инженерно-геологических изысканий горные выработки следует, по возможности, располагать в количестве не менее 4: по углам габаритов здания в плане;

- Для секционных зданий, по возможности, размещать скважины в местах примыкания секций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример 2: 					ТЗ на ИГИ на сети

Приложение №          к договору №            от                 г.

| «СОГЛАСОВАНО» ____________________ (Организация) Генеральный директор (Должность) __________________________ ХХХХХХХХХХ (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. | «УТВЕРЖДЕНО» ООО «ГП-МФС» (Организация) Генеральный директор (Должность) _____________________Е.О. Карапетян (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий для прокладки инженерных сетей

| №п/п | Перечень основных данных и требований |  |  | - Основные данные и требования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект |  |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Паперника, д.1, ул. Паперника, д.3, ул. Паперника, д.5) |  |  |  |  |
|  | Адрес объекта |  |  | г. Москва, район Рязанский, 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1 (3-я Институтская ул., рядом с д.4) Юго-восточный административный округ |  |  |  |  |
|  | Вид строительства |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
|  | Стадия изысканий |  |  | Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») |  |  |  |  |
|  | Технический заказчик/ Застройщик |  |  | (или) ООО «ГП-МФС»; 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2 (или) АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ» 111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121 |  |  |  |  |
|  | Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты |  |  | ....... |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  |  | ....... |  |  |  |  |
|  | Сроки проектирования |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
|  | Сроки строительства |  |  | 2027-2028 г |  |  |  |  |
|  | Срок эксплуатации |  |  | 50 лет |  |  |  |  |
|  | Геотехническая категория объекта |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Наличие и интенсивность динамических нагрузок |  |  | (при наличии) Присутствуют – МКЖД / метро. (при отсутствии) Отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Планировочные отметки (ориентировочно) |  |  | За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м. |  |  |  |  |
|  | Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов: |  |  | Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи |  |  |  |  |
|  | Характеристика по трассам коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование коммуникации | Характеристика трасс (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.) |  |  | Глубина заложения, м | Протяжен- ность трасс за границей ГПЗУ, м | Протяжен- ность трасс в границе ГПЗУ, м | Примечания |
| 1 | Наружное освещение (подключение) | Проектируемая кабельная канализация для наружного освещения, кабель ВБШв-4х16мм2: 4 отв. ПНД d=110мм 4 отв. ПНД d=63мм 5 отв. ПНД d=63мм 6 отв. ПНД d=63мм ПНД труба d=63мм (операторы связи)- ПНД труба d=63мм для ЭН- ПНД труба d=63мм+ПНД труба d=110мм- |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м | - - - - - 12,0 5,0 | 511,0 190,0 5,0 18,0 9,0 25,0 23,0 | (длина траншеи) |
| 2 | Наружное освещение (демонтаж) | кабель ВБШв |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м | 272,0 | 411,0 |  |
| 3 | Наружное освещение (вынос) | кабель ВБШв-4х16мм2: ПНД труба d=63мм для ЭН - ПНД труба d=63мм+ПНД труба d=110мм- |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром-0,7м | 140,0 95,0 | - - | (длина траншеи) |
| 4 | Наружное электроснабжение (демонтаж) | Проектируемая кабельная линия для выноса сетей электроснабжения КЛ 0,4кВ КЛ 6-10кВ |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м | 453,0 | 471,0 |  |
| 5 | Наружное электроснабжение (вынос) | Проектируемая кабельная линия для выноса сетей электроснабжения КЛ 0,4кВ КЛ 6-10кВ |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м | 437,0 | 35,0 | (длина траншеи) |
| 6 | Электроснабжение шлагбаумов | Проектируемая кабельная линия для электроснабжения шлагбаумов, кабель ВБШв-3х6мм2 |  |  | Под проезжей частью -1,0м, под газоном и тротуаром -0,7м | - | 9,0 | Указана длина траншей |
| 7 | Наружные сети связи (подключение) | 4х110 ПНД 4х63 ПНД 2х50 ПНД 1х50 ПНД |  |  | До 1,5м До 1,2м До 1,0м До 1,0м | 77,0м 0,0м 0,0м 0,0м | 132,0м 406,0м 476,0м 8,0м | (длина траншеи) |
| 8 | Бытовая канализация (подключение) | ВЧШГ Самотечная d=2х100;150 мм в ст. футляре d=426х7; 325х7 мм (выпуски) ВЧШГ Самотечная d=2х100;100 мм в ст. футляре d=325х7мм (выпуски) ВЧШГ Самотечная d=2х150мм в ст. футляре d=426х6мм (выпуски) ВЧШГ Самотечная d=2х100мм (выпуски) |  |  | До 2,57 До 2,35 До 2.38 До 3,46 |  | 11.20 10.90 12.20 18.40 | (длина траншеи) |
| 9 | Ливневая канализация (подключение) | ВЧШГ Самотечная d=150 в ст. футляре d=426х7,мм, (выпуски) ВЧШГ Самотечная d=2х100мм в ст. футляре d=325х7мм (выпуски) ВЧШГ Самотечная d=2х150мм в ст. футляре d=426х7мм (выпуски) |  |  | До 2.04 До 3,3 До 1.62 |  | 42.60 18.40 48.40 | (длина траншеи) |
| 10 | Наружные сети связи. (Переоборудование светофорного объекта) | Кабельная канализация в ПНД трубе D=63мм (1 труба) |  |  | 0,7-1,3 | 35,4 | _ | Открытая прокладка |
|  |  | Кабельная канализация в ПНД трубе D=63мм (3 трубы) |  |  | 4,8 | 18,1 | _ | ГНБ |
| 11 | Наружные сети связи (вынос) | Прокладка кабельной линии ВОК в трубе ТПЖГС d=63мм |  |  | 0,7 – 1,2 | 142,0 | 61,0 | (длина траншеи) |
| 12 | Наружные сети теплоснабжения (демонтаж) | Забутовка стальных труб 2D100 бесканально и в канале 1740х550 |  |  | 1,2-1,6 | 111,8 (б.к.) + 103,4 (кан) |  |  |
|  |  | Демонтаж стальных труб 2D100 бесканально |  |  | 1,2 | 10,4 |  |  |
|  |  | Забутовка гибких трубопроводов 2D110, (кам. №2903-граница ГПЗУ) |  |  | 1,3-1,8 | 66,8 |  |  |
|  |  | Демонтаж гибких трубопроводов 2D110 (граница ГПЗУ – кам. №3-9-3) бесканально и в ж.б. канале 1220х670 |  |  | 1,8-2,0 |  | 19,8б.к. + 10,8кан |  |
|  |  | Демонтаж гибких трубопроводов 2D75 бесканально и в ж.б. канале 1150х635 (кам. №3-9-3 - ввод в д.5) |  |  | 1,2-1,8 |  | 11,3 б.к. + 17,7 кан |  |
|  |  | Демонтаж гибких трубопроводов 2D110 бесканально (кам. №3-9-3 - ввод в д.3) |  |  | 1,4-1,8 |  | 39,5 |  |
| 13 | Наружные сети теплоснабжения (вынос) | 2 Ø 57 ст. в ППУ + 40/75 п/э «Изопрофлекс А», в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бесканально на ж.б. основании (сеч 1-1) |  |  | 1,43-2,27 | 107,4 п.м. |  |  |
|  |  | В стальных футлярах 4Ду200 (сеч 2-2) |  |  | 1,17-1,51 | 11,1 п.м. |  |  |
|  |  | В монолитном запесоченном канале 2200х935(h) (сеч 3-3) |  |  | 1,64-2,36 | 44,9 п.м. |  |  |
|  |  | Камера теплосети |  |  | До 3,15 | 2 шт. |  |  |
|  |  | Водовыпуск 2 Ø 38 ст. в монолитном запесоченном канале 1300х780 (h) (сеч 4-4) |  |  | 1,85-2,1 | 3,8 п.м. |  |  |
|  |  | Водовыпуск теплосети Ду 200 чуг (сеч 5-5) |  |  | 1,6-1,68 | 3,3 п.м. |  |  |
|  |  | Колодец водовыпуска |  |  | До 4,0 | 3 шт. |  |  |
| 14 | Наружные сети водоснабжения (демонтаж водопровода) | d=100 ст. d=100 чуг. d=100 вчшг. (забутовка) |  |  | До 2,0 - | 67,5 | 59,2 15,0 |  |
| 15 | Наружные сети водоотведения (демонтаж бытовой канализации) | d=150 кер d=200 кер. d=100 кер |  |  | 1,2-2,5 | - | 168,1 66,5 38,6 |  |
| 16 | Демонтаж сетей связи | 1 отв. 7 отв. |  |  | До 1 м. До 1 м. | 44,0 3,0 | 54,0 |  |
| 17 | Демонтаж газопровода (обрезка, заглушка, продувка без забутовки и выемки трубопровода) | Ду150, Ду100, Ду80 |  |  | Котлован под обрезку (3 шт.): 1)2,0х2,0х2,6м 2)2,0х2,0х1,8м 3)2,0х2,0х1,8м Котлован под врезку (1 шт.): 2,5х2,4х1,5м |  |  |  |
|  | Цели и задачи инженерно-геологических изысканий |  | - Выполнение инженерно-геологических изысканий для прокладки инженерных сетей; - Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; - Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды; - Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений. |  |  |  |  |  |
|  | Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания. |  | - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; - СП 22.13330-2016 «Основания зданий и сооружений»; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - Техническое задание Заказчика; - Другие действующие на территории РФ нормативные документы. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях. |  | Средства измерений, применяемые при инженерно-геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016 |  |  |  |  |  |
|  | Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий |  | В случае выявления подтопления участка, требуется выполнение ОФР и проведение моделирования прогноза изменения гидрогеологических условий на этапах строительства и эксплуатации объекта |  |  |  |  |  |
|  | Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов |  | - Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади; - В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |
|  | Оценка свойств слабых и специфических грунтов |  | - В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов в составе лабораторных исследований, предусмотреть дополнительные испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020; - При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик; - В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств; - При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016). |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  | - В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом; - Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний; - Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде. |  |  |  |  |  |
|  | Исходная документация |  | Сводный план сетей |  |  |  |  |  |
|  | Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий |  | - Справка об инженерно-геологических условиях участка; - Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий. |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ) |  | Технический отчет с заключением об инженерно-геологических изысканиях в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) формат pdf. Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg. |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Сводный план сетей

(Вставить схему  генплана)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример 3: ТЗ при наличии ВЫСОТНОЙ СЕКЦИИ ( > 75 м) проектируемом здании

Приложение №          к договору №            от                 г.

| «СОГЛАСОВАНО» ____________________ (Организация) Генеральный директор (Должность) __________________________ ХХХХХХХХХХ (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. | «УТВЕРЖДЕНО» ООО «ГП-МФС» (Организация) Генеральный директор (Должность) _____________________Е.О. Карапетян (Подпись, И. О. Фамилия) М.П. «_____» ____________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | - Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1)» |  |  |  |
| 2 | Адрес объекта |  | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) |  |  |  |
| 3 | Вид строительства |  | Новое строительство |  |  |  |
| 4 | Стадия изысканий |  | Подготовка проектной документации – выполнить в один этап (в соответствии с п. 4.33 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») |  |  |  |
| 5 | Технический заказчик/ Застройщик |  | (или) ООО «ГП-МФС»; 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 22А, стр.2 (или) АО «МЕЖРЕГИОНОПТТОРГ» 111024, город Москва, Душинская ул., д. 7 стр. 1, этаж 1 каб 121 |  |  |  |
| 6 | Ответственный представитель заказчика (ФИО), контакты |  | ....... |  |  |  |
| 7 | Исполнитель |  | ....... |  |  |  |
| 8 | Сроки проектирования |  | 2026 г. |  |  |  |
| 9 | Сроки строительства |  | 2027-2028 г. |  |  |  |
| 10 | Срок эксплуатации |  | 100 лет |  |  |  |
| 11 | Геотехническая категория объекта |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Глубина котлована от поверхности земли/ вид ограждающей конструкции: |  | (без наличия паркинга) До 6 м / ограждение из труб Заглубление ограждения до глубины 11 м (при наличии паркинга) До 8 м / ограждение из труб Заглубление ограждения до глубины 15 м |  |  |  |
| 13 | Планировочные отметки (ориентировочно) |  | За отметку 0,000 предварительно принята абсолютная отметка ______ м. Планировочные отметки _______- ________ м. |  |  |  |
| 14 | Наличие и интенсивность динамических нагрузок |  | (при наличии) Присутствуют – МКЖД / МЦД-2 / метро. (при отсутствии) Отсутствуют |  |  |  |
| 15 | Сфера взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов: |  | Грунты и подземные воды внутри границ сжимаемой толщи, а также в границах b/2, где b-ширина надземной части здания (где грунт претерпевает изменение напряженно-деформируемого состояния). Сжимаемая толща: Секц. 1 – 25,5 м (57,0 м от отм. поверхности земли); Секц. 2 – 19,1 м (37,0 м от отм. поверхности земли); Секц. 3 – 19,1 м (41,0 м от отм. поверхности земли); Стилобат – 9,5 м (15,0 м от отм. поверхности земли) |  |  |  |
| 16 | Характеристика объектов по зданиям и сооружениям |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование зданий и сооружений количество однотипных и № по генплану | Уровень ответственности | Этажность | Конструкция здания | Тип фундамента (предварительно) | Доверительная вероятность для расчета характеристик грунтов |
|  |  | Габариты, м | Высота сооружений, м | Глубина котлована от поверхности земли, м | Давление на грунт под подошвой фундамента, т/м2 | Предельные величины осадок фундамент/ относительная разность осадок, мм |
| 1 | Жилой дом башенного типа (корпус 1) | повышенный | 46+ один подземн. этаж | Монолитный ж/б каркас | Свайный с длиной свай до 25 м (от дна котлована) | 0,85 / 0,95 |
|  |  | 25,5х25,5 | До 161 | 8 м | До 89 т/м2 | 150 / 0,003 |
| 2 | Жилой дом башенного типа (корпус 2) | повышенный | 15+ один подземн. этаж | Монолитный ж/б каркас | Свайный с длиной свай до 12 м (от дна котлована) | 0,85 / 0,95 |
|  |  | 25,5х37,5 | До 59 | 8 м | До 31 т/м2 | 150 / 0,003 |
| 3 | Жилой дом башенного типа (корпус 3) | повышенный | 23+ один подземн. этаж | Монолитный ж/б каркас | Свайный с длиной свай до 15 м (от дна котлована) | 0,85 / 0,95 |
|  |  | 25,5х25,5 | До 86 | 8 м | До 44 т/м2 | 150 / 0,003 |
| 4 | Стилобат с подземной стоянкой автомобилей | повышенный | 1+ один подзем. этаж | Монолитный ж/б каркас | Плитный на естественном основании | 0,85 / 0,95 |
|  |  | Макс. Размер 229х95 | До 6 | 8 м | До 12 т/м2 | 150 / 0,003 |
| Характеристика линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |  | Конструкция |  |  |
| 1 | Подпорная стена (ПС) | Шпунтовое ограждение из буронабивных свай, оголовок которых объединен ж/б балкой-стенкой |  | Длина: 105,5 м. Высота ПС вдоль существующего ограждения от 1,47м до 0,93м, высота дополнительного участка ПС от 0,93м до 0,31м. Сваи приняты длиной 4,0м. Шаг буронабивных свай 1,0м, 1,1м, 1,2м. Сваи выполняются с существующей поверхности земли. Балка-стенка предусмотрена толщиной 300-400мм. Высота стенки определяется по месту, заглубляется на 0,5м ниже планировочной отметки грунта. |  |  |
| 17 | Цели и задачи инженерно-геологических изысканий |  | - Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; - Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для: - принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды; - численного моделирования оснований и проектируемых сооружений; - Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений. (или, если это дополнительные изыскания) - Выполнение дополнительных изысканий в связи с корректировкой разделов проектной документации (указать причину): - уточнение расположения и габаритов подпорной стены и ее элементов; - корректировка сводного плана инженерных сетей; - Уточнение физико-механических свойств грунтов и определение динамических свойств грунтов; - Комплексное изучение и прогноз изменения компонентов инженерно-геологических условий участка; - Получение необходимых и достаточных данных, а также, разработка рекомендаций для: - принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проекта организации строительства, разработки мероприятий по инженерной защите и охране окружающей среды; - численного моделирования оснований и проектируемых сооружений; - Выявление, оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов и явлений. |  |  |  |
| 18 | Перечень нормативных и других документов, в соответствие с требованиями которых необходимо произвести инженерно-геологические изыскания |  | - СП 47.13330. 2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; (При свайном типе фундамента) - СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»; - СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза»; - ГОСТ 12248.2-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия»; - ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия»; - ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия»; - ГОСТ 12248.6-2020 «Грунты. Метод определения набухания и усадки»; - ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом»; - Изготовление образцов проводить в соответствии с ГОСТ 30416-2020; - Определение физических характеристик проводить в соответствии с ГОСТ 5180-2015. - Определение коэффициента фильтрации проводить в соответствии с ГОСТ 25584-2023; - Статистическую обработку результатов испытаний проводить в соответствии с ГОСТ 20522-2012; - ГОСТ Р 21.301-2021. «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - Техническое задание Заказчика; - Другие действующие на территории РФ нормативные документы. |  |  |  |
| 19 | Требования к точности, надежности, достоверности данных и характеристик при инженерных изысканиях |  | - Средства измерений, применяемые при инженерно - геологических изысканиях должны быть проверены и аттестованы в соответствие с нормами СП 47.13330.2016. - Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики грунтов должны определяться в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения. - Предоставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений физико-механических характеристик грунтов, содержащую данные, достаточные для расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний. - Состав сводной таблицы: Влажность – W (%); Показатель текучести – IL (д.е.); степень влажности – Sr (д.е.); Плотность частиц грунта – ps (г/см3); коэффициент пористости – е (д.е.); Плотность - p (г/см3), норм., I, II; Удельное сцепление – С (кПа), норм., I, II; Угол внутреннего трения - ф (град.), норм., I, II; Модуль общей деформации – Ео (МПа); Модуль деформации по вторичной ветви нагружения Е2 (МПа), коэффициент переуплотнения – OCR, Коэффициент фильтрации – Кф (м/сут.); Ir (%) - содержание органического вещества; Ddp - степень разложения органического вещества в торфах Коэффициент Пуассона ν; коэффициент виброползучести; Группы грунтов по трудности разработки. - Выполнить дополнительные испытания для определения характеристик грунтов, необходимых для расчетов с использованием нелинейных моделей грунта (по 6 определений): (или) - для слабых глинистых грунтов (Sr > 0,8 и IL > 0,5) параметры модели грунтов Soft Soil Creep (SSC): - λ* – модифицированный коэффициент сжимаемости, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний); - k* – модифицированный коэффициент расширения, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний); - Сv – коэффициент первичной консолидации, см2/мин; - Са – коэффициент вторичной консолидации, д.е.; - µ* – модифицированный коэффициент ползучести, д.е. (определяется в рамках компрессионных испытаний); ( и / или) - для всех грунтов в пределах сжимаемой толщи параметры модели Hardening Soil Small: - Eref50– секущий модуль деформации (стабилометр); - Еrefur – модуль деформации грунта по ветви вторичного нагружения (стабилометр); - Erefoed – одометрический модуль деформации (одометр); - ν – коэффициент Пуассона для вторичной ветви нагружения; - νur – коэффициент Пуассона для вторичной ветви нагружения; Eref50, Еrefur, νur, ν – определить в рамках трехосных испытаний в консолидированно-дренированном режиме (КД). - pref – опорное давление, принять равным величине среднего бытового давления на уровне кровли слоя для конкретного ИГЭ в соответствии с эпюрой природного давления; - m – степенной показатель зависимости жесткости от напряжения (определяется расчетом на основании результатов компрессионных испытаний); - K0 - коэффициент бокового давления в состоянии покоя (определяется на основании компрессионных испытаний с измерением бокового давления); - 𝐺0 - начальный модуль сдвига или модуль сдвига при сверхмалых деформациях; - OCR - коэффициент переуплотнения; - Rf (коэффициент разрушения); - повторное определение угла внутреннего трения φ и сцепления c; - ψ – угол дилатансии (град); - 𝛾0.7 - уровень сдвиговой деформации. и (при наличии скальных грунтов) Выполнить лабораторные исследования для определения предела прочности в водонасыщенном состоянии – Rc (по 6 определений) для 3 (трех) скальных ИГЭ: (C3pr) ИГЭ-6б; (C3nv, C3rt) ИГЭ-7б; (C3vs, C3sv) ИГЭ-8. |  |  |  |
| 20 | Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 2Н / 3Н / 4Н / 5Н (Н – глубина котлована) |  | При необходимости (оформляется дополнительным соглашением) |  |  |  |
| 21 | Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий |  | При необходимости, в случае КС3, и/или сложных (III категории) инженерно-геологических условий или риска развития опасных геологических процессов |  |  |  |
| 22 | Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений: |  | Дать количественную оценку рисков развития инженерно-геологических процессов. В соответствии с требованиями действующих нормативных документами |  |  |  |
| 23 | Требования к проведению опытно - фильтрационных работ и проведению моделирования изменения гидрогеологических условий |  | В случае подтопленности участка, расположения котлована ниже уровня грунтовых вод выполнить опытно - фильтрационные работы и провести моделирование изменения гидрогеологических условий, согласно п. 6 СП 250.1325800.2016. В состав задач по моделированию изменений гидрогеологических условий включить: -прогнозирование движения потоков подземных вод при строительстве и эксплуатации объекта и их влияния на объект строительства и окружающую застройку; -определение зоны влияния от водопонижения; -определения объема притока воды в котлован; -вероятность проявления барражного эффекта. |  |  |  |
| 24 | Определение интенсивности динамических воздействий |  | (или) В соответствии с требованиями п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019 (или) Ввиду наличия: - работ различных механизмов на площадке; - автомобильной двухполосной дороги в 10м от здания; - путей метрополитена в ____м от здания; требуется определить характеристики виброползучести грунтов основания (песков рыхлых любой влажности; песков средней плотности водонасыщенных; связных грунтов с показателем текучести IL более 0,5) в соответствии с п.6.14. СП 22.133330.2016; п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019. |  |  |  |
| 25 | Требования к программе изысканий |  | - На основании технического задания разработать программу инженерно-геологических изысканий и предоставить Заказчику вместе со схемой расположения скважин для согласования до начала работ; - Глубина выработок обосновывается п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м - для плитного фундамента; п. 7.2.10 СП 446.1325800.2019 - для ограждения котлована; (При свайном типе фундамента) п. 7.2.11 СП 446.1325800.2019 с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи под зданиями ХХ м – для свайного типа фундаментов, с учетом требований п.8.1.2.7 СП 267.1325800.2016; - Для высотной секции количество и глубина горных выработок по п. 7.2.5 СП 446.1325800.2019, с учетом требований п.8.1.2.6. и п.8.1.2.7 СП 267.1325800.2016; - В составе изысканий предусмотреть выполнение статического (динамического) зондирования для уточнения инженерно-геологического строения и выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик (при свайном типе фундамента), а также, для оценки несущей способности свай. По данным зондирования выдать частное значение предельного сопротивления забивной сваи для квадратного сечения 0,35 х 0,35 м определяемое по СП 24.13330.2021; - При выполнении инженерно-геологических изысканий дополнительно следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментной плиты, определять деформационные характеристики на основе комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания штампом (в количестве не менее трех) и/или прессиометром (в количестве не менее шести) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в сжимаемой толще основания; - Программа полевых испытаний должна включать определение модулей общей и упругой деформации соответственно по 2-м ветвям нагружения «нагрузка-разгрузка- повторная нагрузка»; - При проведении штамповых испытаний результаты должны быть оформлены в виде журнала и таблицы полевых испытаний грунтов согласно ГОСТ 20276.1-2020 Приложение А. |  |  |  |
| 26 | Оценка интенсивности и прогноз развития инженерно-геологических процессов |  | - Дать оценку потенциальной подтопляемости территории при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс = 8,0 м, значение водопотребления V <50 м3/сут. на 1 га занимаемой сооружением площади; - Проверить карстово-суффозионную опасность территории. При наличии на участке возможного проявления карстово-суффозионных процессов пробурить не менее 2 (двух) скважин, вскрывающих толщу терригенно-карбонатных грунтов до глубин залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин и дать расчетный диаметр карстовой воронки. Дополнительно учесть требования п. 6.3.3.8 СП 47.13330.2016; - При необходимости (обосновать), в состав работ включить геофизические исследования для уточнения геологического строения массива грунтов между скважинами, в частности определения глубины залегания карстующихся пород, их трещиноватости и закарстованности, наличия и толщины прослоев слабых грунтов (торф, заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с показателем текучести более 0,5) и водоупоров, направления и скорости движения подземных вод; - В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений; - Измерить интенсивность блуждающих токов и электрохимической коррозии в грунтах. (в случае наличия существующей застройки и коммуникаций); - Произвести проверку песчаных, супесчаных и пылевато-глинистых грунтов с песчаными прослоями, залегающих выше дна котлована на возможность суффозионного вымыва частиц грунта через борта котлована. |  |  |  |
| 27 | Оценка свойств слабых и специфических грунтов |  | - В случае наличия на площадке слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести более 0,5, при проведении статического зондирования определять поровое давление, а в составе лабораторных исследований, предусмотреть испытания согласно п 8.2 ГОСТ 12248.1-2020 и п. 8.1 ГОСТ 12248.3-2020; - При наличии слоёв специфических грунтов (техногенных грунтов, рыхлых песков, слабых глинистых с показателем текучести более 0,5, органоминеральных и органических грунтов) глубина выработок определяется с учётом необходимости их проходки и установления глубины залегания подстилающих грунтов и определения их характеристик; - При наличии органоминеральных и органических грунтов изыскания проводить в соответствии с нормативными документами (п. 6.3.3.4 СП 47.13330.2016 и п. 6.4 СП 22.13330.2016); - В случае выявления на площадке не полностью водонасыщенных (Sr < 0,8) глинистых грунтов и пылеватых песков, а также специфических грунтов (у которых возможно снижение их прочностных и деформационных характеристик вследствие повышения влажности или от внешних техногенных воздействий в процессе строительства и эксплуатации сооружений) получить характеристики таких грунтов на основе их непосредственных испытаний с учетом возможного изменения влажности грунтов или при проявлении специфических свойств. |  |  |  |
| 28 | Дополнительные требования |  | - В ходе выполнения работ, предоставлять Заказчику предварительные результаты исследований, включая полную фотофиксацию керна и копии журналов буровых работ; - В случае выявления необходимости проведения дополнительных объемов работ (выявление на площадке слабых, специфических грунтов или опасных инженерно-геологических процессов), обязательно проинформировать об этом Заказчика официальным письмом; - Нумерация ИГЭ в техническом отчете должна быть представлена в виде ряда натуральных чисел, едином для всей площадки строительства. Разновидности грунтов (по пластичности, плотности сложения и т.п.) могут иметь дополнительное буквенное обозначение, например - 2а, 4м; - Не препятствовать доступу представителей заказчика на площадку проведения работ, в помещение хранения образцов и выполнения лабораторных испытаний. - Передать заказчику, по его требованию, исходные данные (ведомости, протоколы) с установок, выполняющих полевые и лабораторные испытания в электронном виде. |  |  |  |
| 29 | Исходная документация |  | Схема размещения зданий (Приложение 1) |  |  |  |
| 30 | Перечень существующих материалов инженерно-геологических изысканий |  | (при наличии ранее выполненных ИГИ) Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой дом c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская, влд.111, к.2» ООО Геоградстрой» М., 2018 |  |  |  |
| 31 | Материалы, передаваемые Заказчику (результат работ) |  | - Результаты испытаний предоставить заказчику в виде протоколов отдельных испытаний, содержащих сведения о физических характеристиках образца, условиях испытания, экспериментально полученных зависимостей деформаций от напряжений и значений механических параметров. - В протоколах компрессионных и трехосных испытаний для каждого образца должны быть указаны: его номер, номер соответствующего ИГЭ, глубина отбора, начальное давление в камере и результаты испытаний в виде столбцов, отражающих изменение напряжений, деформаций, коэффициента пористости и коэффициента сжимаемости в образцах в процессе испытаний. - Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий: - До прохождения экспертизы - в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе; - После прохождения экспертизы - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе; - Требования к электронной форме представления данных: Окончательный вариант (с подписями и печатями) (формат pdf). Графические приложения продублированы в формате .dwg и промежуточные материалы в форматах pdf, doc, xls, dwg. |  |  |  |

Главный инженер проекта							Х.Х. ХХХХХХХХ

ООО «ХХХХХ»

«____» __________ 2026 г.