Приложение №

к Договору №              от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обследование конструкций зданий и сооружений для строительства объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17»

- Основание для разработки

Основанием для разработки служит договор №               от                                , заключенный между ООО «Генеральный подрядчик - МФС» и

- Исходные данные

| № п.п. | № по схеме | Наименование зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 - эт. жилой дом по адресу: ул. Оренбургская, 17 (сносимое) |
| 2 | 7 | 6-этажное здание НИИ по адресу: Оренбургская улица, 15 (окружающая застройка) |
| 3 | 8 | 4-этажное здание НИИ по адресу: Оренбургская улица, 15 Б (окружающая застройка) |

- Методика обследования

Обследование выполнить в соответствии с нормативным документом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другими действующими нормативными документами и справочными материалами Российской Федерации, в т.ч:

ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;

ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;

ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;

ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

ГОСТ 31937-2011 (2024) «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»;

СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 17.13330.2017 «Кровли»;

СП 20.13330.2020 «Нагрузки и воздействия»;

CП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- Состав работ

Обследование зданий и сооружений окружающей застройки и подлежащих сносу выполняется с целью получения информации по их несущим и ограждающим конструкциям в объеме необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы и для последующей разработки мероприятий по демонтажу:

- Определения категории технического состояния окружающей застройки;

- Определения предельно допустимых дополнительных деформаций зданий и сооружений;

- Расчета по оценке влияния нового строительства;

- Разработки программы мониторинга;

- Предоставление технического заключения с указанием технической категории здания и предельно допустимыми дополнительными деформациями;

- В случае необходимости, выполнение шурфов под фундаменты несущих конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства для определения глубины их заложения, конструкции и материала. В том числе отбор образцов грунта с глубины до 1,0 м под подошвой фундаментов в количестве 2-х единиц из каждого шурфа. Лабораторные исследования отобранных образцов, определение физико-механических характеристик грунтов (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011).

- Анализ имеющейся проектной документации и результатов ранее проведенных обследований. При отсутствии проектной документации при обследовании могут быть использованы только сведения БТИ.

- Подготовительные работы к проведению обследования. Изучение имеющейся технической документации;

- Подготовка программы обследования. Согласование программы с Заказчиком;

- Выполнение визуального и при необходимости выборочного инструментального обследования основных несущих элементов;

- Описание существующего здания, объемно-планировочного и конструктивного решений;

- Проведение обмерных работ: определение геометрических параметров конструкций, составление планов, разрезов, прорисовка фасадов зданий, расположенных в зоне застройки и подлежащих демонтажу. При проведении обмерных работ будет использованы металлические и лазерные рулетки, а также геодезическое оборудование.

- Выполнение обмерно-обследовательских работ строительных конструкций зданий, необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров;

- Проведение камеральной обработки и анализ результатов обследования;

- Фотофиксация современного состояния конструкций, в том числе фотофиксация выявленных дефектов и повреждений;

- Составление дефектной ведомости основных несущих конструкций с указанием их дальнейшей эксплуатационной пригодности. Указание категории технического состояния обследуемого здания (приложение Д СП 22.13330.2016);

- Определение принадлежности зданий и сооружений к категории объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 1, п.10 и 10.2);

- Определение класса конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости (для зданий 7,8 по схеме);

- Составление ведомости фактических объёмов строительных конструкций зданий (сооружений), подлежащих сносу по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17» (сносимый);

- Составление технического заключения по результатам обследования с выдачей объемов материалов конструкций для демонтажных работ

При необходимости усиления зданий окружающей застройки, определяемой по результатам оценки влияния строительства, может потребоваться дополнительное обследования здания/сооружения, подлежащего усилению.

- Особые условия

  - «Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» доступ к обследуемым конструкциям и подачу электроэнергии к местам проведения испытаний и измерений.

  - «Заказчик» и «Исполнитель» обязаны назначить своих контактных лиц.

  - «Исполнитель» принимает на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в данном Техническом задании, работы выполняются по отдельным дополнительным соглашениям к настоящему Договору.

  - Обеспечить сопровождение разработанной документации в государственной экспертизе и других заинтересованных органах с устранением всех замечаний своими силами и за свой счет.

- Исполнитель своими силами и средствами осуществляет подготовку мест (участков) производства обследований, обеспечение объекта необходимыми для обследований средствами, ручным и специальным инструментом, строительными и специальными машинами и механизмами. Все используемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы и проходить соответствующие поверки

- Исполнитель обеспечивает соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

- Прилагаемые документы

Схема обследуемых зданий и сооружений.

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Генеральный подрядчик-МФС» | Генеральный директор |
| _______________________ Е.О. Карапетян | _______________________ |