Приложение №

к Договору №              от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обследование конструкций зданий и сооружений для строительства объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17»

- Основание для разработки

Основанием для разработки служит договор №               от                                , заключенный между ООО «Генеральный подрядчик - МФС» и

- Цель и назначение

Выполнение обмерно-обследовательских работ с целью определения категории технического состояния существующих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства.

- Исходные данные

| № п.п. | № по схеме | Наименование зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 - эт. жилой дом по адресу: ул. Оренбургская, 17 |

- Методика обследования

Обследование выполнить в соответствии с нормативным документом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другими действующими нормативными документами и справочными материалами Российской Федерации.

ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;

ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;

ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;

ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

ГОСТ 31937-2011 (2024) «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»;

СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 17.13330.2017 «Кровли»;

СП 20.13330.2020 «Нагрузки и воздействия»;

CП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- Состав работ

| Цель работы | Техническое обследование зданий и сооружений окружающей застройки в объеме, достаточном для: - определения категории технического состояния; - определения предельно допустимых дополнительных деформаций зданий и сооружений. - расчета по оценке влияния нового строительства; - разработки программы мониторинга. Предоставление технического заключения с указанием технической категории здания и предельно допустимыми дополнительными деформациями. При необходимости усиления зданий окружающей застройки, определяемой по результатам оценки влияния строительства, может потребоваться дополнительное обследования здания/сооружения, подлежащего усилению. |
| --- | --- |

Обследование выполняется в объеме необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы и выполнения на них расчета влияния от нового строительства (объем обследования определяется по месту в зависимости от возможности выполнения работ).

В целом предусматривается визуальное и при необходимости выборочное инструментальное обследование зданий, сооружений и коммуникаций.

- Обследование зданий и сооружений, подлежащих сносу, с целью получения информации по их несущим и ограждающим конструкциям для последующей разработки мероприятий по демонтажу.

То что попадает под влияние, нужно делать обследование??

- Разработка ПОД, согласно требованиям постановления Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». Документация разрабатывается на основании действующих на момент проектирования нормативов

  - Анализ имеющейся проектной документации и результатов ранее проведенных обследований. При отсутствии проектной документации при обследовании могут быть использованы только сведения БТИ.

- - Подготовительные работы к проведению обследования. Изучение имеющейся технической документации;

- - Выполнение визуального и при необходимости выборочного инструментального обследования основных несущих элементов;

- - Описание существующего зданий, их объемно-планировочного и конструктивного решений;

  - Проходка шурфов под фундаменты несущих конструкций зданий для определения глубины их заложения, конструкции и материала. В том числе отбор образцов грунта с глубины до 1,0 м под подошвой фундаментов в количестве 2-х единиц из каждого шурфа. Лабораторные исследования отобранных образцов, определение физико-механических характеристик грунтов (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011).

Это для зданий, попадающих в зону влияния?

  - Проведение обмерных работ: определение геометрических параметров конструкций, составление планов, разрезов, прорисовка фасадов зданий. При проведении обмерных работ будет использованы металлические и лазерные рулетки, а также геодезическое оборудование.

- - Выполнение обмерно-обследовательских работ строительных конструкций зданий, необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров;

- - Проведение камеральной обработки и анализ результатов обследования;

  - Выявление конструктивной схемы примыкания несущих стен (колонн, пилонов) здания. Для чего это??

  - Фотофиксация современного состояния конструкций, в том числе фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

  - Составление дефектной ведомости основных несущих конструкций с указанием их дальнейшей эксплуатационной пригодности. Указание категории технического состояния обследуемого здания (приложение Д СП 22.13330.2016).

  - Сбор нагрузок. Поверочные расчеты основных несущих конструкций (п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011). Это для чего?

  - Определение принадлежности зданий и сооружений к категории объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 1, п.10 и 10.2).

  - Определение класса конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости (для зданий 2,4 по схеме).

  - Составление ведомости фактических объёмов строительных конструкций зданий (сооружений), подлежащих сносу по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Оренбургская, 17» (сносимый).

  - - Составление технического заключения по результатам обследования с выдачей объемов материалов конструкций для демонтажных работ

- Особые условия

  - «Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» доступ к обследуемым конструкциям и подачу электроэнергии к местам проведения испытаний и измерений.

  - «Заказчик» и «Исполнитель» обязаны назначить своих контактных лиц.

  - «Исполнитель» принимает на себя ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в данном Техническом задании, работы выполняются по отдельным дополнительным соглашениям к настоящему Договору.

  - Обеспечить сопровождение разработанной документации в государственной экспертизе и других заинтересованных органах с устранением всех замечаний своими силами и за свой счет.

- Исполнитель своими силами и средствами осуществляет подготовку мест (участков) производства обследований, обеспечение объекта необходимыми для обследований средствами, ручным и специальным инструментом, строительными и специальными машинами и механизмами. Все используемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы и проходить соответствующие поверки

  - 2. Исполнитель обеспечивает соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

В каком объеме разрабатывается ПОД

- Прилагаемые документы

Схема обследуемых зданий и сооружений.

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Генеральный подрядчик-МФС» | Генеральный директор |
| _______________________ Е.О. Карапетян | _______________________ |