Лист изменений

к ЖД-ТАС-РЕН-АР-ТУ.ТЭ. Альбом типовых узлов. Типовые этажи. Версия 2

| Дата изменения | Лист | Содержание изменения |
| --- | --- | --- |
| 21.02.2024 | 1 | - В общие указания добавлено требование к воспринимаемой нагрузке для ограждений переходных балконов и квартирных лоджий. - В общих указаниях расширена информация об устройстве кладки из кирпича и ячеистых бетонных блоков. |
|  | 2 - 3 | - Исключение указание артикула фасадного профиля. - Фасадный профиль деформационного шва замен на профиль в накладном исполнении. - Исключено применение стальных пластин в устройстве деформационного шва. |
|  | 4, 52 - 55 | - Изменена толщина швов кладки из ячеистых бетонных блоков с 2 на 4 мм. |
|  | 5 -6, 9, 11, 15 | - Откорректированы профили витражной конструкции и устройство нащельников в соответствии с актуальными решениями ПРЕФАБ (сечения 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 11-11, узлы 6.1, 6.2, 7, 16.1, 16.2, 17). |
|  | 6, 8, 10, 15 | - Увеличена толщина утеплителя потолка лоджии квартиры инвалидов, расположенной под лоджии квартиры типового этажа и жилой комнатой, до 180 мм. В зоне 200 мм от витражной конструкции лоджии толщина утеплителя сохранена 150 мм (см. сечения 5-5, 9-9, узлы 10, 15). |
|  | 9, 10 | - Откорректирована минимальная ширина лоджии до 1000 мм. |
|  | 17 | - Изменен контур плиты перекрытия и габариты навесной панели. - Указаны минимальный зазор и минимальная привязка стойки витражной конструкции лоджии. - Указана дополнительная марка наружной стены для утепления монолитного пилона на объекта с НП: НС-16.2 применяется при ширине пилона 250 мм, НС-16.3 применяется при ширине пилона 200 мм. |
|  | 19 - 20 | - Откорректированы указания по армированию кладки в соответствии с Общими указаниями по армированию кладки (армирование в каждом ряду на ⅓ высоты кладки, через 3 ряда на ⅔ высоты) |
|  | 20-21 | - Уточнены решения по отделке откосов. |
|  | 21, 36 - 39, 52 - 53, 55 - 57, 59 | - Указания марок отделки и их состав приведены в соответствие со стандартом отделки (версия на 02/2024). |
|  | 27 | - Узлы устройства порога СТМ приведены в соответствие с КД СТМ. - Добавлен узел гидроизоляции пола СТМ в пространстве инженерных коммуникаций. |
|  | 28 | - Актуализированы нормативно-технические документы. |
|  | 29 - 35 | - Переработаны решения по устройству трапов переходного балкона (по инициативе СМУ). |
|  | 29 - 32, 36 - 37 | - Переработаны решения по устройству дверных откосов тамбура и лестничной клетки при выходе на переходной балкон (по инициативе СМУ). |
|  | 31 - 32, 36 | - Изменено решение по креплению кладки над дверным проемом: перемычка АР исключена, монтаж осуществляется на уголок-перемычку с креплением к монолитному ж/б на кронштейнах. И перемычка, и кронштейн учитывается в КМ. |
|  | 38 | - ГВЛВ заменен на ГСП-А. |
|  | 38, 56, 58 | - Решения по устройству перемычек приведены в соответствие со стандартом перемычек (версия на 10/2023). Добавлены указания по отделке перемычек |
|  | 39 | - В месте примыкания перегородки ПГП к полу добавлена прокладка из эластичной пробки, согласно АТР Волма. |
|  | 44 - 46 | - Габариты и высотные отметки траверс приведены в соответствие с альбомом типовых узлов АИ. |
|  | 48, 50 | - Актуализированы нормативно-технические документы. |
|  | 60 | - Профиль оцинкованный угловой для оштукатуривания оконного откоса заменен на профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100 мм. - В зоне примыкания слоев отделки откоса к оконному блоку добавлен профиль примыкания оконный ПВХ с армирующей стеклотканевой сеткой. |
|  | 61 - 70 | - Добавлены узлы устройства примыкания разных типов отделки, узлы разработаны в соответствии со стандартом отделки (версия на 02/2024). |
|  | 71 - 72 | - Добавлены узлы устройства траверсы для крепления смесителя и лейки в ванной для инвалидов и для крепления настенного поручня длинной 600 мм (узлы 96-99). |
|  | 73 | - Добавлен узел устройства зашивки шкафа УЭРВ (узел 100). |
|  | 74 | - Добавлен узел крепления корзины кондиционера к наружной стеновой панели (узел 101). |
| 23.07.2024 | 1 | - Откорректированы общие указания в части устройства армирования наружной кирпичной кладки для системы НФС и для гибких связей. |
|  | 2, 3 | - Откорректирована теплопроводность минераловатного утеплителя. |
|  | 6, 8, 12, 59 | - Откорректировано устройство утепления потолка лоджии квартиры для инвалидов, при расположении под лоджией обычной квартиры – сечения 5-5, 9-9, узел 10, 15. На лист 59 добавлен новый узел 106. |
|  | 17 | - На узлы 20, 21 добавлены указания о порядке применения разной толщины утепления боковых стен лоджии (НС-16.2, НС-16.3). |
|  | 19, 20, 21 | - Откорректировано устройство армирования наружной кирпичной кладки в соответствии с новыми правилами армирования. - Добавлено металлическое ограждение оконного проема. - На лист 21 добавлены новые узлы устройства металлического ограждения оконного проема. |
|  | 22 | - Добавлены спецификация и узлы устройства кронштейна для крепления корзины. |
|  | 27 | - На узле 32 откорректировано устройство натяжного потолка в соответствии с обновлением технологической карты производителя. |
|  | 29-35 | - По решению Штаба АР зафиксированы привязки водосточных трапов, без учета раскладки плитки. |
|  | 31, 32, 35 | - Откорректирован размер отверстия в ж/б плите для устройства трубы ПВХ к водособорному трапу. |
|  | 37 | - Откорректирован состав отделки откосов в соответствии с обновлением стандарта отделки. |
|  | 38 | - В соответствии с обновлением технической информации от производителя ВОЛМА, обновлены узлы устройства заплечиков в кладке из ПГП: - заплечики шириной 50- 300 мм допускается устраивать из ПГП толщиной 80, 100 мм при условии применения перемычки с односторонним опиранием, т.к. заплечики указанного размера в соответствии с данными производителя не могут нести нагрузку; - заплечики шириной менее 50 мм устраивать не допускается; - устройство заплечиков из ГСП для кладки ПГП 100 мм допустимо, но необязательно, предпочтительнее применять заплечики из ПГП. |
|  | 57 | - Откорректировано устройство армирования наружной кирпичной кладки в соответствии с новыми правилами армирования. |
|  | 69, 70 | - Откорректированы составы отделки стен в соответствии с обновлением стандарта отделки. |
|  | 75, 76, 77 | - Добавлены новые сечения и узлы с устройством лоджии квартиры для инвалидов 2 этажа с понижением плиты в зоне лоджии (без устройства пандуса со стороны квартиры). |
|  |  | - Исключены узлы заполнения обрамления порталов лифтов. |