При необхоимости корректировки номерации листов в связи, например, с изменением количества листов обложки (то есть данный лист будет уже не 2, а 4) необходимо сделать следующие действия: 
1) зайти в области редактирования колонтитутула; 
2) два раза нажать сочетание клавиш «ctrl+F9», появится область с фигурными скобками { {  } }; 
3) перед открытием второй фигурной скобки ставим «=», внутри 2-х фигурных скобок пишем «PAGE» (страница), после закрытой второй скобки ставим «+N» (N – относительное число на которое нужно увеличить номер листа относительно текущего, например, текущий лист 2, а нужно, чтобы был 4, значит пишем «+2»;
то есть должна получится следующая конструкция «{пробел={пробелPAGEпробел}+2пробел}»;
4) закрываем редактор номера страницы «shift+F9»;
5) располагаем получившуюся цифру в ячейке с номером листа, закрываем редактор колонотитулов.

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ______-КР2-С | Содержание тома | _ |
|  | Справка ГИПа | _ |
| ______-КР2-ТЧ | Текстовая часть | _ |
| ______-КР2-ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. План котлована | _ |
|  | Лист 2. Посадка здания на инженерно-геологический разрез __-__ | _ |
|  | Лист 3. Посадка здания на инженерно-геологический разрез __-__ | _ |
|  | Лист 4. План свайного поля | _ |
|  | Лист 5. План фундаментной плиты/плитного ростверка на отм.___ (жилой дом) | _ |
|  | Лист 6. Схема расположения монолитных конструкций подземного этажа на отм. ___ | _ |
|  | Лист 7. Схема расположения монолитных конструкций 1-го этажа на отм. ___ | _ |
|  | Лист 8. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 9. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 10. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 11. Схема расположения монолитных конструкций _-го - _-го этажей на отм.___ | _ |
|  | Лист 12. Схема расположения монолитных конструкций технического пространства | _ |
|  | Лист 13. Схема расположения монолитных конструкций кровли | _ |
|  | Лист 14. Схема расположения монолитных покрытий ЛЛУ | _ |
|  | Лист 15. Разрез _-_ | _ |
|  | Лист 16. Разрез _-_ | _ |
|  | Лист 17. Разрез _-_ | _ |
|  | Лист 18. Основные схемы и сечения армирования плит перекрытия | _ |
|  | Лист 19. Основные схемы, узлы и сечения армирования вертикальных конструкций | _ |
|  | Лист 20. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 21. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 22. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 23. Схема расположения наружных стеновых панелей на отм. ___ | _ |
|  | Лист 24. Узлы _-_ | _ |
|  | Лист 25. Узлы _-_ | _ |
|  | Лист 26. Узлы _-_ | _ |
|  | Лист 27.Панель стеновая наружная ____ | _ |
|  | Лист 28. Панель стеновая наружная ____ | _ |

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта    ______________________/ _(ФИО)_ /

(подпись)

- Общие сведения

Данный проект разработан для строительства жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: _________________________________.

За относительную отметку 0,000 принят уровень верха ж.б. плиты перекрытия над _____________, что соответствует абсолютной отметке ______.

Монолитные конструкции здания разработаны на основании:

- Технического задания на разработку проектной и рабочей документации объекта «Жилой дом по адресу: _________»;

- Технического заключения об инженерно-геологических изысканиях согласно договору № ______, на объекте «________________», выполненного _________;

- Технического заключения об инженерно-экологических изысканиях согласно договору № ______, на объекте «________________», выполненного _________;

- Тома ____________-АР архитектурных решений, разработанных ООО «ПИК-проект»;

- Тома ____________-КР1 конструктивных решений, разработанных ООО «ПИК-проект»;

- Специальных технических условий на проектирование и строительство объекта: «__________________» по адресу: __________________;

- Генерального плана.

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

  - Сведения о топографических условиях

В административном отношении площадка изысканий находится в ___________.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится ___________________. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах от ______ до ______.

Общий вид участка изысканий представлен на Рис. 1.

Рис. 1. Местоположение площадки инженерно-геологических изысканий.

  - Сведения об инженерно-геологических условиях.

Скопировать общее текстовое описание геологических отложений, слагающих территорию намеченного строительства из отчета ИГИ.

  - Сведения о гидрогеологических условиях.

Скопировать общее текстовое описание гидрогеологических условий из отчета ИГИ. В данном пункте располагаемтся информация о водносных горизонтах, водовмещающих отложениях, колебания уровня подземных вод, водоупоры, питание водоносных горизонтов, их разгрузка.

В отдельные периоды года возможно образование в насыпных грунтах вод типа «верховодки», носящих техногенный и/или сезонный характер.

  - Сведения о метеорологических и климатических условиях.

- Климатический район строительства  IIВ.

- Климат умеренно-континентальный.

- Температура наружного воздуха:
- среднегодовая                       +5,4 °С
- абсолютная минимальная     -43 °С
- абсолютная максимальная   +38 °С
- средняя максимальная наиболее теплого месяца +23,5 °С.

- Температура наиболее холодных суток:
- обеспеченностью 0,98	tн = -35°С;
- обеспеченностью 0,92	tн = -28°С.

- Температура наиболее холодной пятидневки:
- обеспеченностью 0,98	tн = -29 °С;
- обеспеченностью 0,92	tн = -25 °С.

- Среднемесячная температура наружного воздуха за июль +18,7 °С

- Среднемесячная температура наружного воздуха за январь -7,8 °С

- Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 135 суток.

- Количество осадков холодного периода (с ноября по март) - 225 мм

- Количество осадков теплого периода (с апреля по октябрь) - 465 мм

- Нормативное значение веса снегового покрова 150 кгс/м2(снеговой район III).

- Нормативное значение ветрового давления	23 кгс/м2 (ветровой район I).

- Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, слагающих верхнюю часть разреза на изучаемой территории, составляет:
- для суглинков и глин – 1,1 м;
- для супесей, песков мелких и пылеватых - 1,34 м;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,44 м.

- Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

  - Общие сведения.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, отсутствуют.

  - Специфические грунты (при наличии).

К специфическим грунтам, выявленным на площадке изысканий, следует отнести _____________ грунты. По составу грунты __________. По степени уплотнения –_________. Условное расчетное сопротивление R0= ____ МПа, мощность __-__ м.

Техногенные грунты подлежат удалению из-под проектируемого плитного фундамента сооружения.

Искусственный грунт основания под подошвой фундамента - песчаная подушка из песка средней крупности или крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным уплотнением, Куп=0,95.

Грунт искусственного основания должен обладать характеристиками со значениями не менее:

- плотность сухого грунта - 1,7 г/см3/;

- модуль деформации - 25 МПа

  - Геологические процессы и явления.

По относительной деформации пучения, согласно ГОСТ 25100-2020, грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания характеризуются как:

- ИГЭ-_ непучинистый/слабопучинистый/среднепучинистый/сильнопучинистый/

чрезмерно пучинистый.

По результатам изысканий категория устойчивости территории изучаемого участка относительно карстовых провалов по интенсивности провалообразования в соответствии с таблицей 5.1 СП 11-105-97 часть II относится к категории _.

В соответсвтии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной/потенциально опасной/опасной в карстово-суффозионном отношении.

Согласно схематической карте инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени проявления оползневых процессов (справочное Приложение В МГСН 2.07-01), разработанной ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТОМ» в 1996 г., участок изыскательских работ находится вне зоны развития оползневых процессов.

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость грунтовых массивов территории, на дневной поверхности исследуемого участка не обнаружены.

  - Сейсмическое районирование.

Максимальная интенсивность сейсмических воздействий площадки строительства - 5 баллов в соответствии ОСР-2015.

Сейсмических явлений большой интенсивности на участке строительства не ожидается, а современная геодинамическая активность территории незначительна и неопасна для условий строительства и эксплуатации проектируемого сооружения.

- Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки относятся к __ категории сложности согласно СП 47.13330.2016, приложение А.

По данным лабораторных исследований, полевых испытаний грунтов статическим зондированием, испытаниями штампом и на основе визуальных наблюдений при бурении, в разведанной толще были выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) - ____ грунты, вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены преимущественно ___________________________________________. Отложения вскрыты с поверхности и глубины __ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены ________________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________. Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

ИГЭ-_	- ______ отложения (геологический индекс) вскрыты скважинами №№__, __, __ и представлены _______________________ Отложения вскрыты с глубины __-__ м (абс. отм. _____-_____) до ___-___ м (абс. отм. _____-_____). Мощность отложений составляет ___-___ м.

На отметках заложения плитного фундамента проектируемого сооружения залегают ИГЭ-_.

Для свайного фундамента :

-на отметке заложения нижних концов свай залегают ИГЭ-_;

-под подошвой плитного ростверка залегают ИГЭ-_.

Расчетные и нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов (при =0,85/0,95) представлены в таблице 1:

Таблица 1

Вставить сводную таблицу нормативных и расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов при α=0,85/0,95 из отчета ИГИ.

- Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием ____________.

Грунтовые воды вскрыты в период изысканий по скважинам № ________ на глубинах от ___ м до ___ м, что соответствует абсолютным отметкам от ______ до ______.

Водовмещающими грунтами являются ИГЭ-_, ИГЭ-_. Водоупором служат ИГЭ-_, ИГЭ-_.

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 1,0 м выше установившегося.

По химическому составу воды _____________.

Согласно ГОСТ 31384-2017 подземные воды по отношению к бетону марки W_ (не/слабо/средне/сильно)агрессивны. Подземные воды (не/слабо/средне/сильно) агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании, (не/слабо/средне/сильно)агрессивны при постоянном погружении. Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная активность по отношению к свинцовым оболочкам  - (низкая/средняя/высокая), к алюминиевым - (низкая/средняя/высокая).

Учитывая описанные выше гидрогеологические условия, а также уровень ответственности и конструкцию (заглубление) проектируемого сооружения, (согласно п.п. 2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» г. Москва, 1986 год), рассматриваемый участок является ________________.

Химический анализ коррозионной активности грунтов был выполнен для каждого ИГЭ, находящегося в контакте с элементами фундамента.

Согласно ГОСТ 31384-2017 ИГЭ-_, ИГЭ-_  (не/слабо/средне/сильно) агрессивны по отношению к бетонам марки W_ . Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная активность ИГЭ-_, ИГЭ-_ по отношению к углеродистой стали - (низкая/средняя/высокая), к свинцовым оболочкам кабелей (низкая/средняя/высокая), к алюминиевым оболочкам кабелей (низкая/средняя/высокая).

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Проектируемый объект представляет собой комплекс разделенных деформационными швами строений, каждое из которых представляет собой _-ти, _-ти  этажные объемы (секции 1, 2, 3), и объединяющей их подземной автостоянки.

Конструктивная схема жилого здания принята на основании архитектурных объемно-планировочных решений и представляет собой монолитную, железобетонную, каркасно-стеновую конструктивную систему с вертикальными железобетонными элементами (колоннами, пилонами и стенами), объединенными горизонтальными дисками безбалочных перекрытий, с ядрами жесткости лестничного и лифтового узлов.

Конструктивная система подземной автостоянки принята на основании архитектурных объемно-планировочных решений и представляет собой монолитную, железобетонную, каркасно-стеновую конструктивную систему с вертикальными железобетонными элементами (колоннами, пилонами и стенами), объединенными горизонтальными дисками фундаментной плиты и плиты покрытия.

Нагрузки на конструкции здания определены с учетом ветровых и снеговых параметров данного климатического района и условий площадки строительства.

Конструктивные решения выполнены в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технических документов и нормативных правовых актов. При разработке здания учтены: пространственная работа системы "грунтовое основание – фундамент - здание", а также требования СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016.

По уровню ответственности здание относится к нормальному (II) уровню ответственности, согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п.7). Класс сооружения по назначению принят КС-2, согласно прил. А, ГОСТ 27751-2014.

В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 16, п.7) при расчете несущих конструкций и оснований коэффициент надежности по ответственности принят γn = 1,0. На коэффициент надежности по ответственности умножены усилия и перемещения конструкций и оснований, вызываемые действующими нагрузками и воздействиями.

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.

Все несущие элементы здания жестко связаны между собой и образуют единый пространственно-неизменяемый каркас.

В приложении к тому __ «Расчетное обоснование» представлены результаты расчета основных несущих элементов здания в пространственной постановке задачи, а также расчетов отдельных его элементов. Выполнены проверки сечений элементов и определены схемы их армирования. Представлены результаты выполненных статических расчетов здания: осадка и разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка; среднее давление под подошвой фундаментной плиты; максимальная вертикальная нагрузка на сваю, перемещения с учетом образования трещин и неупругих деформаций; изополя напряжений

Описание конструктивных и технических решений подземной части здания

8.1. Котлован

Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован под защитой ограждения из стальных труб ∅ ___х__ мм по ГОСТ 10704-91, с шагом __ м - __ м, длиной __ м, погружаемых с отметки ____.

ИЛИ

Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован частично в осях __/__ под защитой ограждения из стальных труб ___х___ мм по ГОСТ 10704-91, с шагом __ м - __ м, длиной __ м, погружаемых с отметки ____, частично в осях __/__ в естественных откосах заложением 1:___.

При наличии распорной системы подкосов ограждения котлована технологическия отверстия в монолитных ж.б. конструкциях после демонтажа подкосов шпунтового ограждения заделать  ремонтной смесью "CONSOLIT BARS 116" или аналогом. В случае производства работ в зимнее время необходимо применять ремонтную смесь "CONSOLIT BARS 116 М" или аналог.

ИЛИ

Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован. Котлован выполняется в естественных откосах заложением 1:___.Глубина котлована от ___ м до ___ м, что соответствует абсолютным отметкам от ____ до ____.

Проект ограждения котлована разработан отдельным томом шифр _____.

Расчет влияния приведен в томе КР.ОВС шифр _____________-КР.ОВС.

Все конструктивные решения по подземной части здания приняты с учетом действующих нагрузок, согласно СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016.

8.2. Жилой дом

Конструкции подземной монолитной части проектируемого здания представляют собой одноэтажный объем, запроектированный в монолитных железобетонных конструкциях.

Проектом предусмотрено устройство следующих видов фундаментов:

- плитный на естественном основании под секцию _;

- плитный на искусственном основании (песчаной подушке) под секцию _;

- свайный фундамент с плитным ростверком под секцию _.

Конструктивные и технические решения подземной части представлены в таблице 2:

Таблица 2

| Номер секции | Секция _ | Секция _ | Секция _ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип фундамента | Плитный на искусственном основании | Свайный фундамент | Плитный на естественном основании |
| Тип грунтового основания | Основание под ФП: песчаная подушка из песка средней крупности или крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным уплотнением до Kcom>=0,95 и характеристиками со значениями не менее: - плотность сухого грунта - 1,7 т/м3; - модуль деформации - 25 МПа. абс. отм. подошвы песчаной подушки ____. | Основание под нижним концом свай: ИГЭ-_, Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. ИГЭ-_ Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. Основание под плитным ростверком: ИГЭ-_, Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. ИГЭ-_ Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. | Основание под фундаментной плитой: ИГЭ-_, Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. ИГЭ-_ Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. |
| Тип и характеристики свай | - | Забивные по серии 1.011.1-10 в.1 С_____, бетон В__; С_______, бетон В__. Шаг свай переменный (см. графическую часть). | - |
| Отметки дна котлована | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). |
| Фундаментная плита/плитный ростверк | t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__ , W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) | t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__ , W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) | t = ___ мм, максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Отметка низа ФП/плитного ростверка | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). |
| Отметка верха ФП/плитного ростверка | - отн.отм. _____ (абс. отм. _____). |  |  |
| Наличие армирования на продавливание | Предусмотрена установка поперечной арматуры на отдельных участках фундаментной плиты/плитного ростверка и плиты перекрытия подземного этажа, в зонах, определенных расчетом. |  |  |
| Габаритные размеры лифтовых приямков в фундаментной плите/плитном ростверке | ____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм. | ____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм. | ____х____х____(h) с толщиной дна 500 мм. |
| Габаритные размеры приямков ВК в фундаментной плите/плитном ростверке | ____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм. | ____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм. | ____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм. |
| Состав основания под фундаментной плитой/плитным ростверком | - Защитная цементно-песчаная стяжка М100 – 30 мм; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 слой, являющийся внешним; - Затирка цементно-песчаным раствором; - Бетонная подготовка из бетона кл. В10 – 100 мм; - Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм (если подстилающий слой представлен песками, то данный слой не нужен); - Уплотненный грунт основания. |  |  |
| Наружные и внутренние вертикальные конструкции (в том числе лестнично-лифтовых узлов) | Стены монолитные, железобетонные, толщиной: - наружные ___ мм; - внутренние ___, ___, мм. Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм. По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___. Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015), для внутренних конструкций бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) | Стены монолитные, железобетонные, толщиной: - наружные ___ мм; - внутренние ___, ___, мм. Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм. По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___. Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015), для внутренних конструкций бетон класса В__ , F___ (ГОСТ 26633-2015) | Стены монолитные, железобетонные, толщиной: - наружные ___ мм; - внутренние ___, ___, мм. Простенки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Пилоны монолитные, железобетонные, габаритами ___х___ мм. По контуру наружных стен монолитная ж.б. консольная опора толщиной ___ мм, вылетом ___ мм, отн. отм. верха ___. Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015), для внутренних конструкций бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Плиты перекрытия подземного этажа | Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм. Отметки верха переменные, от _____ до _____. Максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) | Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм. Отметки верха переменные, от _____ до _____. Максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) | Монолитные, безбалочные, железобетонные, толщиной 200 мм. Отметки верха переменные, от _____ до _____. Максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания | - Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог); - Экструдированный пенополистирол CARBON PROF λБ=0,032Вт/м·°С (или аналог) – 100мм; - Мастика приклеивающая «Технониколь №27» (или аналог); - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог); - Ж.б. монолитная стена. |  |  |
| Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания | - Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог); - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог); - Ж.б. монолитная стена |  |  |
| Лестничные марши и площадки | Лестничные площадки монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм; лестничные марши - монолитные, железобетонные, толщиной 180 мм, бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015. |  |  |
| Перегородки | -из керамического полнотелого кирпича (ГОСТ 530-2012) толщиной ___, ___ мм |  |  |

* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

Все подземные монолитные конструкции армируются в соответствии с результатами расчета арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция – оклеечная, ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог). Оклейка всех поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом и бетонной подготовкой выполняется в два слоя.

ИЛИ (в случае воздействия радона)

С учетом гидрогеологиеских условий и необходимости защиты конструкций от проникновения внутрь здания радона, образующегося в грунтовой основании, в проекте предусмотрено устройство 2-слойной гидроизоляции всех конструкций подземного этажа, состоящей из одного слоя гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» (или аналог) и одного слоя гидро-газоизоляционного битумно-полимерного материала «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог). «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» наплавляется на «Техноэласт ЭПП» и является внешним слоем.

Гидроизоляция защищается от повреждений в период строительства цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 30мм.

В местах сопряжения наружных стен с фундаментной плитой/плитным ростверком в проекте предусмотрена установка гидрошпонки АКВАСТОП ХВН-120(2хØ4) (или аналог).

По осям __, __,__ жилое здание отрезано от конструкций подземной стоянки автомобилей деформационными швами t = __ мм. В качестве заполнителя деформационных швов принят экструдированный пенополистирол «Технониколь». Для устройства узла гидроизоляции деформационного шва в местах примыкания фундаментных плит/плитного ростверка, вертикальных конструкций, а также в местах примыкания плиты покрытия подземной стоянки к конструкциям жилого дома применяется гидрошпонка «АКВАСТОП» тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог). В местах деформационных швов устраиваются дополнительные слои усиления оклеечной гидроизоляции. Для компенсации деформаций оклеечной гидроизоляции от разности осадок зданий в зоне деформационного шва устраивается «петля» с применением уплотнительного шнура типа «Вилатерм».

Конструкции внутренних перегородок :

Для внутренних стен и перегородок на прямых участках, не связанных с другими вертикальными конструкциями, устанавливаются фахверки в зависимости от толщины и высоты стен (перегородок):

- при толщине 120 мм и высоте не более 6600 мм - из швеллера № 14П по ГОСТ 8240-97;

- при толщине 200 мм и высоте не более 6750 мм - из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97;

- при толщине 250 мм и высоте не более 7000 мм - из швеллера № 27П по ГОСТ 8240-97.

Креление фахверков к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью клиновых анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.

Длина несвязанного прямого участка не более:

- 4085 мм для стен толщиной 120 мм;

- 5540 мм для стен толщиной 200 мм;

- 5940 мм для стен толщиной 250 мм.

Стены из мелкоштучных материалов раскрепляются с плитой перекрытия с помощью стальных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93* длиной 100мм с шагом не более 1500мм в шахматном порядке. Между плитой перекрытия и стеной из мелкоштучных материалов устраивается зазор размером не менее 20мм.

8.3. Подземная стоянка автомобилей

Подземная стоянка автомобилей представляет собой одноуровневый объем.

Проектом предусмотрено устройство плитного фундамента на естественном основании/плитного фундамента на искусственном основании (песчаной подушке)/свайного фундамента с плитным ростверком.

Конструктивные и технические решения представлены в таблице 3:

Таблица 3

|  | Подземная стоянка автомобилей |
| --- | --- |
| Основание под фундаментной плитой | ИГЭ-_ ________. Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ Мпа ИЛИ Песчаная подушка из песка средней крупности или крупного (допускается использование ПГС), средней плотности, с послойным уплотнением до Kcom>=0,95 и характеристиками со значениями не менее: - плотность сухого грунта - 1,7 т/м3; - модуль деформации - 25 МПа. абс. отм. подошвы песчаной подушки ____. |
| Основание свайного фундамента | Основание под нижним концом свай: ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. Основание под плитным ростверком: ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. ИГЭ-_. Плотность ___ т/м3; Модуль деформации __ МПа. |
| Тип и характеристики свай | Забивные по серии 1.011.1-10 в.1 С_____, бетон В__; С_______, бетон В__. Шаг свай переменный (см. графическую часть). |
| Отметки дна котлована | - отн. отм. _____ (абс. отм. _____); в местах установки башенных кранов – отн. отм. _____ (абс.отм. _____). |
| Фундаментная плита/плитный ростверк | Толщина плиты в основной части ___ мм, в местах установки башенных кранов ___ мм. Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Отметка низа ФП/плитного ростверка | - отн. отм. _____ (абс. отм. _____); в местах установки башенных кранов - отн. отм. _____ (абс.отм. _____). |
| Отметка верха ФП/плитного ростверка | - отн. отм. _____ (абс. отм. _____). |
| Наличие поперечного армирования на продавливание | Сварные каркасы от продавливания требуются на отдельных участках, определенных расчетом. |
| Состав основания под фундаментной плитой/плитным ростверком | - Защитная цементно-песчаная стяжка М100 – 30 мм; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 слой, являющий внешним; - Затирка цементно-песчаным раствором; - Бетонная подготовка из бетона кл.В10 – 100 мм; - Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм (если подстилающий слой представлен песками, то данный слой не нужен); - Уплотненный грунт основания. |
| Габаритные размеры приямков ВК в фундаментной плите/плитном ростверке | ____х____х____(h) с толщиной дна ___ мм. |
| Несущие вертикальные конструкции | Стены монолитные, железобетонные, толщиной : -внутренние ___, ___ мм; -внешние ___ мм. Пилоны ____х____ мм. Для наружных конструкций бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015), для внутренних конструкций бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Состав наружных стен в уровне промерзания | - Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог); - Экструдированный пенополистирол CARBON PROF λБ=0,032Вт/м·°С (или аналог) – 100мм; - Мастика приклеивающая «Технониколь №27» (или аналог); - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог); - Ж.б. монолитная стена. |
| Состав наружных стен ниже уровня промерзания | - Защитная мембрана «PLANTER standard» (или аналог); - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 2 слоя; ИЛИ (в случае воздействия радона) - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог) - 1 внешний слой наплавляемый на «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП»; - Рулонная гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» (или аналог) - 1 слой; - Праймер битумный «Технониколь № 1» (или аналог); - Ж.б. монолитная стена. |
| Плита покрытия подземной стоянки автомобилей | Монолитная, железобетонная, толщиной 400 мм, в зоне пилонов с капителями габаритами ____х____х800(h) (высота сечения капителей указана с учетом толщины плиты покрытия). Отметка верха плиты -_____ -_____. Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) Поперечное армирование – по расчету. |
| Несущие вертикальные конструкции въездной группы | Стены монолитные, железобетонные, толщиной ___, ___, ___ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Плита покрытия въездной группы | Монолитная, железобетонная, толщиной ___ мм. Максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Плита рампы | Монолитная, железобетонная, толщиной ___ мм. Максимальный пролет ____ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Парапет на плите покрытия въездной группы | Монолитный, железобетонный, толщиной ___ мм, высотой ___ мм. Бетон класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015) |
| Конструкции входа в подземный этаж | Стены монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Лестничные марши и площадки монолитные, железобетонные, толщиной ___ мм. Бетон класса В__, W_, F___ (ГОСТ 26633-2015) |

* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

В местах сопряжения наружных стен с фундаментной плитой/плитным ростверком в проекте предусмотрена установка гидрошпонки АКВАСТОП ХВН-120(2хØ4) (или аналог).

Связь фундаментной плиты/плитного ростверка с несущими монолитными конструкциями осуществляется посредством предварительно установленных арматурных выпусков из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Все подземные монолитные конструкции армируются арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Гидроизоляция – оклеечная, ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог). Оклейка всех поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом и бетонной подготовкой выполняется в два слоя.

ИЛИ (в случае воздействия радона)

С учетом гидрогеологиеских условий и необходимости защиты конструкций от проникновения внутрь здания радона, образующегося в грунтовой основании, в проекте предусмотрено устройство 2-слойной гидроизоляции всех конструкций подземного этажа, состоящей из одного слоя гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» (или аналог) и одного слоя гидро-газоизоляционного битумно-полимерного материала «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» (или аналог). «ТЕХНОЭЛАСТ Альфа ЭПП» наплавляется на «Техноэласт ЭПП» и является внешним слоем.

Гидроизоляция защищается от повреждений в период строительства цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 30мм.

Кровля покрытия автостоянки – плоская, эксплуатируемая, утепленная с защитными и дренажными слоями, с оклеечной гидроизоляцией, с поверхностными водостоками, с устройством тротуаров, проезжей части, газонов и участков с растительным слоем.

Конструкция кровельного покрытия (покрытие надземной въездной группы в автостоянку)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.

Конструкция кровельного покрытия (эксплуатируемое покрытие подземной автостоянки):

-Тип 1 (под проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.

-Тип 2 (под тротуаром из бетонной плитки и озеленением)

Конструкцию кровельного покрытия взять из тома ___________-КР1.

Описание конструктивных и технических решений надземной части здания

Конструкции надземной монолитной части проектируемого здания представляют __-ти и __-ти этажные объемы, запроектированные в монолитных железобетонных конструкциях.

Все технические решения по конструкциям надземной части здания приняты с учетом действующих норм и правил.

Конструктивные и технические решения по монолитным вертикальным несущим конструкциям надземной части __-ти этажных секций представлены в таблице 4, __-ти этажной секции представлены в таблице 5.

Таблица 4

| Вертикальные несущие конструкции секции _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _-го этажа | _-го _-го этажей | _-го _-го этажей | _-го _-го этажей |
| Стены, пилоны, простенки межквартирные | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки внутриквартир-ные | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки на деформаци- онных швах | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки на открытых торцах зданий | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены лестнично-лифтовых узлов | Стены толщиной ___, ___ мм |  |  |  |
| Пилоны в уровне 1-го этажа | ___х____ мм | - |  |  |
| Бетон всех вертикальных конструкций | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ |

* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

Таблица 5

| Вертикальные несущие конструкции секции _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _-го этажа | _-го _-го этажей | _-го _-го этажей | _-го _-го этажей |
| Стены, пилоны, простенки межквартирные | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки внутриквартир-ные | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки на деформаци- онных швах | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены, пилоны, простенки на открытых торцах зданий | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм | Стены толщиной ___ мм, простенки ___х___ мм, пилоны ___х___ мм |
| Стены лестнично-лифтовых узлов | Стены толщиной ___, ___ мм |  |  |  |
| Пилоны в уровне 1-го этажа | ___х____ мм | - |  |  |
| Бетон всех вертикальных конструкций | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _ | В__, F__ (ГОСТ 26633-2015), для секций _, В__, F__ (ГОСТ 26633-2015) для секций _ |

* минимально допустимые марки бетона по морозостойкости относительно классов бетона по прочности на сжатие (В25 – F100, В30 – F150, В35 – F150, В40 – F200).

Наружные стены 1-го этажа (выше цоколя)*:

Состав стен Тип 1:

- Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                      - 115 мм

- Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм

- Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                     - 150 мм

- Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                        - 5 мм

- Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3,5, F100)                                                                                -  200 мм

Состав стен Тип 2:

- Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм

- Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм

- Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ= 40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                      - 150 мм

- Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                        - 50 мм

- Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                        - 5 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                      - ___ мм

Наружные стены 1-го этажа (цоколь)*:

Состав стен Тип 1:

- Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения Ceresit CT 13 (или аналог)                                                                           - 1 слой

- Кирпич лицевой керамический полнотелый 285х115х60h М200, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                         - 115 мм

- Цементно-песчаный раствор М100                                                           - 15 мм

- Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                - 150 мм

- Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой

- Гидроизоляция Технониколь - ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог)         - 2 слоя

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                 - 1 слой

- Штукатурка из цементно-песчаного раствора М100                                - 10 мм

* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

- Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3.5, F100)                                                                                                            - 200мм

Состав стен Тип 2:

- Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения Ceresit CT 13 (или аналог)                                                                           - 1 слой

- Кирпич лицевой керамический полнотелый 285х115х60h М200, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                         - 115 мм

- Цементно-песчаный раствор М100                                                           - 15 мм

- Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                - 150 мм

- Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой

- Утеплитель плиты из пеностекла (ИЗОСТЕК) ρ=130 кг/м³, предел прочности на сжатие ≥0,7 МПа, λБ=0,048 Вт/м°С (или аналог)                                 - 50 мм

- Клей-адгезив Технониколь 88 (или аналог)                                             - 1 слой

- Гидроизоляция Технониколь - ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (или аналог)          - 2 слоя

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                 - 1 слой

- Штукатурка из цементно-песчаного раствора М100                                - 10 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                        - ___ мм

Внутренний слой наружных стен 1-го этажа - стена из ячеистых бетонных блоков, армированная оцинкованной сеткой из проволоки ø3Вр-1, ячейка 50х50мм через каждые 2 ряда. Раствор М75.

Облицовочный слой наружных стен 1-го этажа толщиной 115мм из керамического кирпича (с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм) опирается на выступающий ж.б. элемент стен подземного этажа. Раствор М100. Армируется оцинкованной сеткой из проволоки ø4Вр-1, ячейка 40х40 мм:

- в облицовочном слое из полнотелого кирпича – в каждом ряду;

- в облицовочном слое из пустотелого керамического кирпича выше ур.земли - в каждом ряду кладки на высоту 1/3 высоты стены минус высота кладки из полнотелого кирпича;

- выше - через каждые 3 ряда;

Облицовочный слой наружных стен из керамического кирпича раскрепляется гибкими связями из коррозионностойкой стали с анкеровкой в ячеистые бетонные блоки. В наружной кирпичной облицовке предусмотрены горизонтальный (в уровне плиты перекрытия 1-го этажа) и вертикальные деформационные швы.

Для наружных стен первого этажа из ячеистых бетонных блоков устанавливаются фахверки из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97, крепление к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.

Для внутренних стен и перегородок первого этажа на прямых участках, не связанных с другими вертикальными конструкциями, устанавливаются фахверки в зависимости от толщины стен (перегородок):

- 120 мм из полнотелого кирпича - из швеллера № 14П по ГОСТ 8240-97.

- 200 мм из ячеистых бетонных блоков - из швеллера № 20П по ГОСТ 8240-97.

- 250 мм  из полнотелого кирпича - из швеллера № 27П по ГОСТ 8240-97.

Креление фахверков к монолитным ж.б. конструкциям выполняется с помощью анкеров БСР М12х110 по ГОСТ 28778-90.

Длина несвязанного прямого участка не более:

- 4085 мм для стен толщиной 120мм;

- 5540 мм для стен толщиной 200мм;

- 5590 мм для стен толщиной 250мм.

Стены из мелкоштучных материалов раскрепляются с плитой перекрытия с помощью стальных уголков 50х5 мм по ГОСТ 8509-93* длиной 100 мм с шагом не более 1500 мм в шахматном порядке. Между плитой перекрытия и стеной устраивается зазор размером не менее 20 мм.

Наружные стены типового этажа (со второго этажа, с отм. ____)*:

Тип 1 (сборные панели):

- Сборные трехслойные железобетонные ненесущие панели полной заводской готовности по ГОСТ 31310-2015 и ГОСТ 13015-2012, имеющие наружный декоративный слой в виде облицовки из керамического фасадного кирпича. Толщина панелей 330-360 мм со следующими параметрами слоев:

- Внутренний ж.б. слой из бетона класса В25 (ГОСТ 26633-2015)           - 100 мм

- Утеплитель – минераловатная плита (ГОСТ 4640-2011)                       - 150 мм

- Наружный слой – 80-110 мм состоит из:

- Ж.б. слой из бетона класса В25, F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)           - 60 мм

- Облицовка из керамического фасадного кирпича, производимая в заводских условиях, путем утапливания в наружном слое бетона                      - 20-50 мм

- Армирование внутреннего и наружного слоя выполняется арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Монтаж панелей наружных стен выполняется на цементно-песчаном растворе марки М200. Раскладка раствора производится непосредственно перед установкой панелей в проектное положение. Установка панелей наружных стен производится поэтажно. Соединение панелей наружных стен с монолитными пилонами и плитами перекрытия осуществляется металлическими монтажными связями на сварке.

Тип 2 (из монолитного железобетона в зоне переходных балконов):

- Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм

- Вентилируемый зазор                                                                                 - 30 мм

- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОБЛОК Стандарт), ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)           - 200мм

- Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                          - 5 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                        - 200 мм

Тип 3 (из монолитного железобетона в зоне квартирных лоджий):

- Фасадная атмосферостойкая краска                                                         - 1 слой

- Декоративная минеральная штукатурка                                                     - 5 мм

- Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)      - 1 слой

- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                    - 5 мм

- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)

- ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 150 мм

* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

- Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог)- 5мм

- Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)   - 2 слоя

- Монолитная железобетонная стена                                                      - 200 мм

Тип 4 (стена из ячеистых блоков в зоне квартирных лоджий):

- Фасадная атмосферостойкая краска                                                        - 1 слой

- Декоративная минеральная штукатурка                                                     - 5 мм

- Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)      - 1 слой

- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                    - 5 мм

- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)

- ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                              - ___ мм

- Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог) - 5мм

- Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)    - 2 слоя

- Стена из ячеистых газобетонных блоков 600х200х250 (плотность 600 кг/м3, В3.5, F100)                                                                                              -   200 мм

Конструкция парапета – сборные трехслойные железобетонные панели. Наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 330-360 мм, высотой 1940 мм (1860 от верха плиты покрытия) со следующими параметрами слоев:

- Внутренний ж.б. слой из бетона класса В25, F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)

- 100 мм

- Утеплитель - минераловатная плита (ГОСТ 4640-2011)                      - 150 мм

- Наружный слой – 80-110 мм состоит из:

- Ж.б. слой из бетона класса В25 F100, W4 (ГОСТ 26633-2015)            - 60 мм

- Облицовка из керамического фасадного кирпича, производимая в заводских условиях, путем утапливания в наружном слое бетона - 20-50 мм

- Армирование внутреннего и наружного слоя  выполняется арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Панели устанавливается на монолитную плиту покрытия через постель из растворного шва и соединяется с ней при помощи закладных деталей. Для фиксации панелей парапета устанавливаются контрфорсы - сборные, железобетонные элементы толщиной 160 и 140 (устанавливаются в середине пролета плиты покрытия при пролетах более 4.2 м) мм. Крепление панелей парапета к контрфорсам осуществляется посредством стальных связей и закладных деталей, установленных в панелях парапета и контрфорсах.

Контрфорсы - однослойные железобетонные элементы толщиной 160 и 140 мм, высотой 1750мм с арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Изготовленные из бетона класса В25, W4, F100 (ГОСТ 26633-2015).

В лифтовых шахтах со стороны жилых помещений устраиваются двойные стены, монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм, из бетона класса В__ (ГОСТ 26633-2015).

Наружные стены лестнично-лифтовых узлов на кровле*:

- Облицовка фиброцементными плитами RAL 7044                                     - 8 мм

- Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

- Навесная фасадная система с воздушным зазором "РУСЭКСП" (или

- аналог)                                                                                                        - 50 мм

- Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ), ρ=45-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)             - 100 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                         - 200 мм

Конструкции ограждения переходных балконов:

Тип 1 - металлические (сталь C245), полного заводского изготовления с креплением к монолитным железобетонным плитам перекрытий высотой 1220 мм, на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ 28778-90.

ИЛИ

Тип 2 - металлические (сталь C245), полного заводского изготовления с креплением к сборным, железобетонным, однослойным панелям, общей высотой вместе в высотой панелей 1220 мм, (панели бетона класса В25, W4, F100 по ГОСТ 26633-2015, арматура А500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6227-80*) на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ 28778-90.

Конструкции витражных на 1-ом этаже выполнены из алюминиевых витражных светопрозрачных конструкций с однокамерными стеклопакетами полной заводсткой готовности.

Остекление лоджий - витражное 4-х створчатое с одинарным остеклением (раздвижная система открывания) в профилях из алюминиевых сплавов по стоечно-ригельной системе с глухими вставками из сэндвич-панелей на минераловатной основе, толщиной 50 мм, с наружной облицовкой композитными панелями типа "Краспан" (или аналог) на металическом каркасе.

Плиты перекрытия - сплошные безбалочные, монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм, с максимальным пролетом ____ мм в уровне 1-го этажа, ____ мм в уровне _-го-_-го этажей.

- 1-го этажа из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015);

- 2-го - __-го этажей из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015);

В уровне перекрытия 1-го этажа в осях __/__ для опирания вышележащих стен выполняется монолитная железобетонная балка сечением ____х____(h) мм (высота сечения балок указана с учетом толщины плиты перекрытия), пролетом _____ мм, с опиранием на монолитные железобетонные пилоны или колонны сечением ____х___ мм. В осях __/__ для опирания вышележащих стен выполняется монолитный железобетонный распределительный участок плиты перекрытия толщиной ____ мм, с опиранием на монолитные железобетонные стены.

Переходные балконы - консольного типа в составе плит перекрытий, толщиной 200 мм, класс бетона принят по плитам перекрытия, с максимальным вылетом ____ мм, с термовкладышами размером 600×150 мм с шагом 800 мм.

Ограждения лоджий – металлические, полной заводской готовности, с креплением к монолитным ж.б. конструкциям на самоанкерующиеся распорные болты по ГОСТ  28778-90.

Плиты покрытия здания:

- Плита покрытия жилого дома – монолитная, железобетонная, толщиной 200 мм с максимальным пролетом ____ мм из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015).

- Плита покрытия лестнично-лифтовых узлов на отм. +_____ - монолитная, железобетонная, толщиной 200 мм, с максимальным пролетом ____ мм, из бетона класса В25, F100 (ГОСТ 26633-2015).

Состав кровли*:

Конструкция кровельного покрытия (основная кровля) :

- Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм

- Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой

- Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                       - 40 мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой

- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропитанный  цементным молочком                                                                                                       - __ мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                          - 40 мм

- Молниеприемная сетка

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                        - 120 мм

- Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                     - 1 слой

- Монолитная железобетонная плита покрытия                                       - 200 мм

Конструкция кровельного покрытия (основная кровля, дорожки в тротуарной плитке для обслуживания инженерного оборудования) :

- Тротуарная плитка 500х500х50 мм                                                             - 50 мм

- Подставки для тротуарной плитки                                                             - 20 мм

- Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм

- Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой

- Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                       - 40 мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой

- Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропитанный  цементным молочком                                                                                                       - __ мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                    - 1 слой

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С

- (или аналог)                                                                                                 - 40 мм

* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

- Молниеприемная сетка

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                       - 120 мм

- Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой

- Монолитная железобетонная плита покрытия                                          - 200мм

Конструкция кровельного покрытия лестнично-лифтового узла на кровле*:

- Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                          - 4,2 мм

- Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                      - 4,3 мм

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой

- Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                - min 40 мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                   - 1 слой

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА,ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С

(или аналог)                                                                                                  - 40 мм

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА,

- ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 120 мм

- Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой

- Монолитная железобетонная плита покрытия                                          - 200мм

Лестничные марши надземной части – сборные железобетонные, из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015. Лестничные площадки – монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

Выход на кровлю осуществляется с последнего этажа по монолитным, железобетонным маршам, толщиной 180 мм из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

Выступающая входная группа – из монолитного железобетона; устраиваются на стенах толщиной ___ мм из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015), утеплена по контуру.

Состав стены выступающей и западающей входных групп Тип 1*:

- Керамическая плитка 288х88х8 шов 12 мм на клеевом составе             - 15 мм

- Грунтовка фасадная универсальная Технониколь 010 (или аналог)       - 1 слой

- Штукатурно-клеевой слой Технониколь 210, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 (или аналог)                  - 10 мм

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОФАС ОПТИМА

- ρ=110-130 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С  (или аналог)                                                                                                - 150 мм

- Клеевая смесь для монтажа утеплителя Технониколь 110 (или аналог)- 5 мм

* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

- Грунтовка глубокого проникновения Технониколь 020 (или аналог)

- Штукатурка из цементно-песчаного р-ра М100                                         - 10 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                         - 200 мм

Состав стены выступающей и западающей входных групп Тип 2*:

- Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100                                                       - 115 мм

- Вентилируемый зазор                                                                               - 30 мм

- Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ= 40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                      - 150 мм

- Минераловатные плиты Технониколь ТЕХНОБЛОК Стандарт ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением (или аналог)                        - 50 мм

- Клеевой состав для приклеивания утеплителя                                         - 5 мм

- Монолитная железобетонная стена                                                       - ___ мм

Площадка входной группы здания на отм. +/-_____, из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015). Площадка заливается по грунту, состав основания под плитой перекрытия в зоне входных групп должен быть уточнен при адресном проектировании в зависимости от решения по устройству теплового контура в разделе АР.

Плита покрытия входной группы – толщиной 200 мм из бетона класса В__, F___ (ГОСТ 26633-2015).

Состав покрытия* :

- Защитный слой из керамзитового гравия фракцией 5-10 мм                 - 50 мм

- Гидроизоляция 2-ой слой Технониколь - Унифлекс ЭКП, масса 1 м²≥4,5 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                           - 4,2 мм

- Гидроизоляция 1-ый слой Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥90°С (или аналог)                                                     - 4,3 мм

- Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)                                   - 1 слой

- Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100                                                                                                      - __ мм

- Полиэтиленовая пленка Технониколь 200 мкр (или аналог)                   - 1 слой

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА,

- ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                  - 40 мм

- Минераловатный утеплитель Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА,

- ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 30 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (или аналог)                                                                                                - 120 мм

- Пароизоляция Технониколь - Бикрост ХПП, масса 1 м² ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С (или аналог)                                                                                      - 1 слой

- Монолитная железобетонная плита                                                        - 200 мм

Вентиляционные блоки – заводского изготовления, выполняются из гипсобетона класса В7.5 по ГОСТ 26633-2015 и армируются сварными сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

* Состав полов, кровли и наружных стен уточняется при адресном проектировании

Все монолитные железобетонные конструкции армируются в соответствии с результатами расчета арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Армирование всех элементов каркаса выполняется в виде вязаной арматуры из отдельных стержней. В отдельных случаях предусмотрена возможность армирования конструкций сварными сетками и сварными каркасами, изготавливаемыми на строительной площадке.

Стыки арматурных стержней предусмотрены внахлестку.

В процессе строительства необходимо обеспечить контроль:

- качества применяемой арматуры;

- качества сварных соединений арматуры;

- качества и прочности бетона испытанием контрольных кубов и неразрушающими методами в конструкции по ГОСТ 18105-2018.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

Описание принятых объемно-планировочных решений здания взять из тома ___________-КР1.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения – для объектов непроизводственного назначения.

Компоновка и назначение помещений жилого дома выполнены в соответствии с заданием на проектирование и  соответствуют пожарным и санитарным нормам.

Запроектированные помещения вспомогательного и технического назначения решают весь спектр задач, связанных с нормальной эксплуатацией и техническим обслуживанием инженерных систем здания.

Ориентация жилых помещений дает нормативную инсоляцию всех квартир. Естественное освещение имеют все жилые комнаты, кухни и помещения общественного назначения. Обеспечение естественного освещения помещений с постоянным пребыванием людей осуществляется для жилых и общественных помещений оконными блоками и алюминиевыми витражами заводского изготовления.

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдения теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибрации; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность.

12.1. Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.

В целях обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:

- устройство наружных ограждающих конструкций с теплозащитой из эффективного минераловатного утеплителя 150 мм в составе навесных трехслойных железобетонных панелей;

- утепление стен 1-го этажа плитами из минеральной ваты толщиной

150 /200 мм;

- утепление цокольной части наружных стен плитами из пеностекла толщиной 150/200 мм;

- утепление наружных стен выхода на кровлю плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;

12.2. Снижение уровней шума и вибраций

В здании предусмотрены следующие мероприятия по снижению уровня ударного и воздушного шума:

- Окна современной конструкции с применением упругих прокладок и уплотнителей с двухкамерным стеклопакетом. Звукоизоляция оконного блока квартир со стеклопакетом предусмотрена в соответствии с ГОСТ 30674-99.

- Звукоизоляция предусмотрена в соответствии с п. 9.24 СП 54.13330.2016. Звукоизоляция межквартирных стен не менее 52 Дб, межкомнатных перегородок между санузлом и комнатой одной квартиры не менее 47 дБ, межкомнатных перегородок - между комнатами и между кухней и комнатой в пределах одной квартиры не менее 43 Дб  (СП 51.13330.2011, п.9.2 (табл.2).

- Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток запроектированы железобетонными, монолитными, толщиной 200 мм, индекс изоляции воздушного шума не менее 52 Дб и индекс приведенного ударного шума не более 60 Дб (СП 51.13330.2011, п.9.2 (табл.2)

- Наружное ограждение – блоки ячеистые D600 и трехслойные панели с эффективным утеплителем в качестве теплозащиты с повышенными звукоизолирующими свойствами.

- В помещении ИТП и ВНС, венткамере ПД, венткамере автостоянки, насосной АПТ под оборудованием предусмотрены виброгасящие фундаменты, исключающие распространение вибрационного шума на строительные конструкции.

- Стены и потолок в помещение ИТП и ВНС, венткамере ПД, венткамере автостоянки, насосной АПТ, расположенных под помещениями БКФН (Ф4.3, 3.5) и ОДС, обшиваются звукопоглощающими плитами Шуманет-ЭКО толщиной 50 мм с последующей облицовкой 2 слоями листов ГКЛ с повышенными акустическими характеристиками (1 слой -  лист Саундайн-dB 16,5 мм, 2 слой - лист Gyproc Acu-line 12,5).

12.3. Гидроизоляция и пароизоляция помещений

Оклеечная гидроизоляция из двух слоев рулонного битумно-полимерного материала выполнена по всему периметру горизонтальных и вертикальных конструкций подземного этажа, имеющих соприкосновение с грунтом.

В подземной части здания, во всех ограждающих монолитных  железобетонных конструкциях, предусмотрена гидроизоляция рабочих швов бетонирования (как горизонтальных, на контакте “стена-фундамент” и “стена-перекрытие”, так и вертикальных швов в стенах) в виде гидрошпонок или набухающих шнуров с применением снаружи проникающей гидроизоляции.

Все помещения, имеющие соприкосновения с холодной внешней средой через поверхности стен и перекрытий, т.е. зоны возможного возникновения «точек росы», имеют необходимую пароизоляционную защиту за счет применения обеспечивающих ее материалов.

12.4. Снижение загазованности помещений и удаление избытков тепла

В целях снижения загазованности помещений и удаления избытков тепла от солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной вентиляции.

12.5. Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Проект выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», а также СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Электромагнитные и прочие излучения не превышают допустимых санитарных норм, данные показатели достигаются за счет применения современного электрооборудования и ряда инженерных защитных мероприятий.

Проектом предусматриваются мероприятия по защите от грызунов, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.3.3223-14, обеспечивающие защиту от заселения грызунами (крысами и мышами) жилой части здания путем исключения возможности доступа грызунов в строение, к пище, воде, препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию, а также локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытие традиционных путей их миграции.

12.6. Мероприятия обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ, статьи 32 здание по классу функциональной пожарной опасности относится к категории Ф1.3; Ф4.3; Ф5.2.

Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”, СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций», СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила огнестойкости и огнестохранности», исходя из условий обеспечения требуемых пределов огнестойкости здания.

Степень огнестойкости здания:

для подземной части - __ (СП 2.13130.2020* Таблица 6.5)

для надземной части - __ (СП 2.13130.2020* Таблица 6.8)

Класс конструктивной пожарной опасности здания – __ (СП 2.13130.2020*)

Пределы огнестойкости конструкций (см. N 123-ФЗ Таблица 21)

| Конструктивный элемент | Предел огнестойкости |
| --- | --- |
|  | Требуемый предел для степени огнестойкости I или II |
| Несущие стены, являющиеся противопожарными преградами (стена 1 типа) | REI150 |
| Несущие стены и пилоны подземного этажа жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки) | R150 |
| Несущие стены и пилоны встроенно-пристроенной автостоянки, не являющиеся противопожарной преградой | R120 или R90 |
| Несущие стены и пилоны подземного этажа жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой (без автостоянки) | R120 или R90 |
| Плита покрытия пристроенной части встроенно-пристроенной автостоянки | R120 EI60 или R90 EI45 |
| Перекрытие подземного этажа жилого здания (без встроенно-пристроенной автостоянки) | R120 EI60 или R90 EI45 |
| Перекрытие подземного этажа жилого здания (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки) | REI150 |
| Несущие стены и пилоны надземной части жилого здания, не являющиеся противопожарной преградой | R120 или R90 |
| Перекрытия междуэтажные надземной части жилого здания (в том числе покрытие) | R120 EI60 или R90 EI45 |
| Стены лестничных клеток надземной части / подземной части жилого здания (при наличии встроенно-пристроенной автостоянки) | REI120 / REI150 или REI90 / REI150 |
| Стены лестничных клеток жилого здания (без встроенно-пристроенной автостоянки) | REI120 или REI90 |
| Лестничные марши и площадки лестничных клеток | R60 |

* - статус СП необходимо уточнять при адресном проектировании.

Огнестойкость строительных конструкций обеспечивается толщиной защитного слоя бетона.

Минимальное расстояние от наружной поверхности до оси вертикальных арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях рекомендуется назначать не менее следующих величин:

- для несущих стен и простенков: I степень огнестойкости – 45мм; II степень огнестойкости – 40мм;

- для несущих стен и пилонов подземного этажа (при наличии автостоянки) – 55 мм;

- для перекрытий подземного этажа (при наличии автостоянки) – 55мм/35мм (нижнее/верхнее армирование);

- для перекрытий и покрытия жилого здания (кроме перекрытий подземного этажа при наличии автостоянки) – 45мм/35мм (нижнее/верхнее);

- для плиты покрытия подземной автостоянки – 55мм/55мм (нижнее/верхнее);

- для колонн (при их наличии) – 50мм.

12.7. Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:

- территориальное расположение проектируемого объекта – выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров здания выполненных с учетом размещения объекта;

- функционально назначение проектируемого объекта – выбор параметров внутреннего воздуха, архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и инженерных решений выполнен согласно предполагаемому назначению и использованию данного объекта;

- действующая нормативная документация – проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.

Конструкции внутренних перегородок

- Перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 120мм;

- Перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 толщиной 250мм;

- Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x100x250(h) на клею толщиной 100мм;

- Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x200x250(h) на клею толщиной 200мм;

- Перегородки из ячеистого газобетонного блока D600, В3.5, F100 600x250x250(h) на клею толщиной 250мм;

- Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) толщиной 80мм;

- Перегородки (тип С 362) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон толщиной 100мм;

- Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон толщиной 125мм;

- Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм с двух сторон толщиной 125мм;

- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 100мм;

- Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой негорючей Кнауф-Файерборд (ПНКФ) 12,5 мм толщиной 100мм;

- Облицовка стен (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-А - 12,5 мм толщиной 75мм;

- Облицовка (тип С 623) на отнесенном металлическом каркасе (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27), с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 52,5мм;

- Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм толщиной 75мм.

Внутренняя отделка автостоянки, подвального этажа и технических помещений

| Наименование помещения | Пол | Потолок | Стены |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещение автостоянки | Автостоянка - система покрытия ТН-Пол Тайкор Барьер; Уклонообразующая стяжка из бетона В22.5, F100, W4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, система покрытия ТН-Пол Тайкор Кварц. Рампа - система покрытия ТН-Пол Тайкор Барьер; Уклонообразующая стяжка из фибробетона, система покрытия ТН-Пол Тайкор Кварц усиленная | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 |
| Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники | Плавающий пол (под оборудование); обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б.- затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной песчаной основе с последующей отделкой: На высоту до 1,8 м: керамической плиткой 200х300х6,9 мм Выше 1,8 м: покраской влагостойкой водоэмульсион ной краской,класс пожарной опасности КМ0. Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм, шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой На высоту до 1,8 м: керамической плиткой 200х300х6,9 мм Выше 1,8 м: покраской влагостойкой водоэмульсион ной краской,класс пожарной опасности КМ0 |
| Помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС | Плавающий пол (под оборудование); обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм | Подвесной звукоизоляционнй потолок на металлическом каркасе, смонтированный на виброизолирующих подвесах, с заполнением звукоизоляционными плитами 50мм, с зашивкой двумя листами ГКЛВ, с последующей окраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 | Звукоизоляционная облицовка стен на независимом сдвоенном металлическом каркасе 50 мм, с заполнением звукоизоляционными плитами 50мм, с зашивкой двумя листами ГКЛВ, с последующей отделкой : На высоту до 1,8 м керамической плиткой 200х300х6,9 мм Выше 1,8 м: окраской влагостойкой водоэмольсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 |
| Лифтовой холл, тамбур-шлюз, эвакуационные лестничные клетки из подземного этажа | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цем.-песчаной основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краскойкласс пожарной опасности КМ0 | Улучшеная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0 |
| Помещение охраны | Минепраловатный утеплитель; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0 |
| С/у охраны | Минепраловатный утеплитель; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя; керамическая плитка 402х402х8 мм | 1 лист ГКЛВ; шпатлевка на цементной основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой: На высоту до 1,8 м: Керамическая плитка, 200х300х6,9 мм Выше 1,8 м: Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой: На высоту до 1,8 м: Керамическая плитка, 200х300х6,9 мм Выше 1,8 м: Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской |
| Помещение ствола мусоропровода (тип.этажи) | Подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на гипсовой основе с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями шпатлевка; с улучшенной покраской влагостойкой водоэмульсионной краской КЛАДКА |
| Мусоросборная камера на 1 этаже | Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой: На высоту до 2,2 м: Керамическая плитка 200х300х6,9 мм Выше 2,2 м: Простая окраска влагостойкой водоэмольсионной краской КЛАДКА |
| Электрощитовая жилой и нежилой части | Фальш.пол из сульфатно-кальциевой плиты 600х600х40 мм на металлических опорах | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской. Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской |
| Помещение СС | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской. Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской |
| Помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамическая плитка 300х300х7 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0. Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской, класс пожарной опасности КМ0 |
| Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций | Утепление минераловатными плитами толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой КЛАДКА |
| Машинное помещение лифтов | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном; Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с упрочнающей и обеспыливающей пропиткой | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с покраской влагостойкой водоэмульсионной краской |

Внутренняя отделка МОП

| Наименование помещения | Пол | Потолок | Стены |
| --- | --- | --- | --- |
| Тамбур МОП (1-й), тамбур ОДС | Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм /грязезащитное покрытие Сити-Топ | Утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная щелечестойкой сеткой; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки с последующей отделкой; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой; На всю высоту: Керамогранитная плитка 600х600 мм, класс пожарной опасности КМ0 |
| Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная | Утепление минераловатными плитами толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 600х600х11 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х1000х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки с последующей отделкой; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой; На всю высоту: Керамогранитная плитка 600х600 мм, класс пожарной опасности КМ0 |
| Помещение консьержа | Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 600х600х11 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой; Кладка – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой; На всю высоту: Текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0 |
| ПУИ и с/у консьержа | Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой; На всю высоту: Керамическая плитка 200х300х6,9 мм |
| Тамбур ОДС | Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 600х600х11 мм /грязезащитное покрытие Сити-Топ | Утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная щелечестойкой сеткой; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой; На всю высоту: Улучшенная окраска акриловой краской |
| Сухие помещения ОДС | Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; наливной пол; виниловое покрытие | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой; Кладка – улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе с последующей отделкой; На всю высоту: Улучшенная окраска акриловой краской, класс пожарной опасности КМ1 |
| Лифтовые холлы и тамбуры (типовые этажи), межквартирные коридоры | Подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 402х402х8 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка; подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 мм на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0 |
| Лестничные клетки (типовые этажи) | Отделка ступеней в заводских условиях (шлифование и обеспыливающая пропитка); Этажные площадки - полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; наливной пол на цементной основе (шлифование и обеспыливающая пропитка); Междуэтажные площадки - наливной пол на цементной основе (шлифование и обеспыливающая пропитка); Калошница - окраска, высота 100мм. | Затирка после демонтажа опалубки; шпатлевка на цементной основе; улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм; шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой; На всю высоту: Текстурная краска, нанесение структурным валиком, класс пожарной опасности КМ0 |
| Переходной балкон | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 300х300х8 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка | - |

Отделка квартир

| Наименование помещения | Пол | Потолок | Стены |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая комната, холл | Звукоизоляционная подложка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; подложка под ламинат, ламинат 33 класс | Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе; улучшенная окраска акриловой краской за 2 раза | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; флизелиновые обои с последующей окраской |
| Кухня, холл (зона при входе) | Звукоизоляционная подложка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 397х397х8 мм | Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка на гипсовой основе; улучшенная окраска акриловой краской за 2 раза | Улучшеная штукатурка гипсовыми смесями; шпатлевка; флизелиновые обои с последующей окраской; фартук из керамической плитки 200х300х6,9 мм (на кухне) |
| Санузлы | Звукоизоляционная подложка; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 300х300х8 мм | Подвесной потолок из ГКЛВ на металличском каркасе; улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа с последующей отделкой; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой: На всю высоту: Керамическая плитка 200х300х6,9 мм |
| Лоджии 3-__ этаж | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 300х300х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе/(утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм; штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой - на последнем этаже); покраска фасадной атмосферостойкой краской | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой по утеплителю, окраска фасадной атмосферостойкой краской |
| Лоджии 2 эт | Утеплитель PIR; сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм; керамогранитная плитка 300х300х8 мм | Затирка поверхности после демонтажа опалубки шпатлевка на цементной основе с покраской фасадной атмосферостойкой краской | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой; покраска фасадной атмосферостойкой краской |

Внутренняя отделка квартир, включая установку дверных блоков, выполняется в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 N 516-ПП «Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве и помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие равнозначные жилые помещения» в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.11.2019 №1465-ПП и архитектурными интерьерами.

В кухнях, расположенных над электрощитовыми и помещениями СС 1-го этажа, дополнительно устраивается полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на 200 мм.

Отделка БКТ

| Наименование помещения | Пол | Потолок | Стены |
| --- | --- | --- | --- |
| Тамбур БКТ (Ф4.3) | Утепление - экструдированый пенополистирол толщиной 30 мм, полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном | Минераловатный утеплитель толщиной 150 мм | Без отделки |
| Помещение БКТ (Ф4.3) | Минераловатный утеплитель толщиной 50 мм, полиэтиленовая пленка, полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном | Без отделки | Без отделки |
| С/у и ПУИ в БКТ (Ф4.3) | Минераловатный утеплитель толщиной 50 мм, полиэтиленовая пленка, , полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном, полимерная эластичная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на 200 мм | Без отделки | Без отделки |
| Помещение БКТ (Ф3.5) с возможностью размещения центра информирования населения | Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; керамогранитная плитка 130х800х11 мм | Затирка после демонтажа опалубки; упрочняющая и обеспыливающая пропитка , подвесной потолок «Грильято» 100х100х4 на металлокаркасе, класс пожарной опасности КМ0 | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки, шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой; Кладка - штукатурка гипсовыми смесями, штукатурка на гипсовой основе с последующей отделкой: На всю высоту: Улучшенная окраска акриловой краской, класс пожарной опасности КМ1 |
| ПУИ и с/у БКТ (Ф3.5) с возможностью размещения центра информирования населения | Утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм; полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном; полимерная эластичная гидроизоляция с заведением на стены -200 мм; керамогранитная плитка 402х402х8 мм | Подвесной потолок из ГКЛВ на металличском каркасе; улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской | Монолитный ж.б. - затирка поверхности после демонтажа опалубки,шпатлевка на цементной основе с последующей отделкой; Кладка - штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм с последующей отделкой: На высоту до 1,8 (2,04) м: Шпатлевка на цементной основе, керамическая плитка 285х85 мм Выше 1,8 (2,04) м: Простая окраска влагостойкой водоэмульсионной краской |

В нежилых помещениях 1 этажа БКТ (за исключением помещений БКТ с возможностью размещения центра информирования населения) установка инженерного оборудования и возведение перегородок тамбура выполняются собственником после сдачи объекта в эксплуатацию. Проектом предусмотреть отделку в данных помещениях в следующем объеме:

- возведение перегородок помещений с мокрыми процессами (универсальный санузел и ПУИ) на всю высоту этажа;

- утепление пола минераловатным утеплителем толщиной 50 мм;

- полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированной фиброволокном;

- гидроизоляция пола в помещениях универсального санузла и ПУИ с заведением на стены не менее 200 мм от уровня покрытия пола;

- утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

- Необходимая степень долговечности жилого дома обеспечена комплексом мероприятий, основным из которых является применение качественных материалов: тяжелых бетонов классов В__, В__, В__ арматуры классов А500С и А240, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов.

- Защита железобетонных конструкций, находящихся ниже уровня земли, от воздействия грунтовых вод обеспечивается применением бетона марки W6 по водонепроницаемости, выполнением требований норм трещиностойкости конструкций и учете этих норм при расчете конструкций, а также выполнением внешнего замкнутого контура из двух слоев рулонной битумно-полимерной гидроизоляции подземной части здания.

- Защита от коррозии стальных деталей предусмотрена лакокрасочными и металлическими (цинковыми) покрытиями.

- Защита арматуры в толще железобетонных конструкций обеспечена за счет соблюдения толщин защитных слоев конструкции, применением высокомарочных бетонов и мер по обеспечению трещиностойкости.

- Антикоррозийная защита открытых металлических конструкций производится по СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

- Все сварочные работы выполнить по ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014.

- Зимние условия производства работ.

Данный проект разработан в расчете на производство бетонных работ при положительных температурах наружного воздуха. Для производства работ в зимнее время требуется разработать специальный Проект Производства Работ. Производство работ по кладке в зимнее время производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- Порядок производства работ и этапы строительства секций.

Порядок производства работ разработан в отдельном томе _______-ПОС1.

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

15.1. Молниезащита

В здании предусматривается главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой нулевой проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к контуру повторного заземления, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления), систему молниезащиты.

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ вводного устройства. Главная заземляющая шина выполняется для каждого вводного устройства комплекса.

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО-153-34.21.122-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280, предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня защиты.

Молниеприемником служит сетка, выполненная из стержневой арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-2016 диаметром не менее 8 мм, уложенная между слоями негорючего утеплителя по плите покрытия безрулонной кровли здания. Шаг стержней сеток не более 10x10 м. К молниеприемной сетке присоединяются все выступающие над кровлей металлические элементы.

Молниеотводом служит стальная полоса сечением 25х4 мм. Токоотводы проложены вертикально по наружным стенам не более чем через 20 м по периметру здания и присоединены к нижней сетке фундаментной плиты. Токоотводы объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и не реже 20 м по высоте здания по периметру плит перекрытий и покрытия. Соединения элементов молниезащиты сварные.

15.2. Защита от радона

Если по результатам экологических изысканий участок строительства признан радоноопасным, необходимо предусмотреть противорадоновую защиту здания. В данном случае двухслойная гидроизоляция всех конструкций подземного этажа будет состоять из одного слоя Техноэласт ЭПП и одного слоя Техноэласт Альфа ЭПП. Техноэласт Альфа ЭПП наплавляется на Техноэласт ЭПП и является внешним слоем.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания.

В целях обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:

1) Использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов:

- устройство наружных ограждающих конструкций с теплозащитой из минераловатного утеплителя 150 мм в составе навесных трехслойных железобетонных панелей;

- утепление стен 1-го этажа плитами из минеральной ваты толщиной 150/200 мм;

- утепление цокольной части наружных стен (от уровня земли до отм. +0.300) плитами из пеностекла толщиной 150/200 мм;

- утепление цокольной части наружных стен (на глубину не менее 1000 мм от планировочной отметки земли) экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм;

- утепление наружных стен технической надстройки на кровле плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;

- утепление кровли здания плитами из минеральной ваты общей толщиной 160 мм;

- предусматривается утепление пола 1-го этажа в помещениях БКТ и в зоне МОП;

- предусматривается утепление стенки лестничной клетки, граничащей с квартирой;

- предусматривается утепление помещений под лоджиями 2-го этажа плитным теплоизоляционным материалом PIR толщиной 90 мм в составе пирога пола лоджий;

- предусматривается утепление пола технического пространства, расположенного над последним жилым этажом;

- - предусматривается утепление воздухозаборных шахт ОВ, лестничных клеток спусков в подземный этаж.

2) Устройство оконных и балконных блоков, витражных светопрозрачных конструкций с энергоэффективными стеклопакетами.

Итоговые данные расчета

Произведены расчеты здания на вертикальные,горизонталные (давление грунта на стены подземного этажа и автостоянки) и ветровые эксплуатационные нагрузки. По результатам расчетов многоэтажный дом удовлетворяет требованиям прочности, устойчивости и огнестойкости.

Значения основных деформационных характеристик основания не превышают предельных допустимых значений, регламентированных СП 22.13330.2016.

Вертикальные и горизонтальные перемещения каркаса вычислены с учётом этапности выполнения котлована, влияния от возводимой автостоянки, а также от влияния секций друг на друга.

Осадка свайных и плитных фундаментов, горизонтальные перемещения каркаса и прогибы плит перекрытий не превышают предельно допустимых значений. Динамическая комфортность пребывания людей в проектируемом объекте обеспечена.

Результаты расчетов для секций _, _, _ представлены в таблицах 6,7,8, автостоянки – в таблице 9.

Таблица 6

| Жилой дом. Секция _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Предельное значение | Примечание |
| 1 | Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2 | ___ | ___ | СП 22.13330.2016, п. 5.6.7 |
| 2 | Осадка фундаментной плиты, мм | ___ | 150 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 3 | Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L | ___ | 0,003 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 4 | Максимальный прогиб плиты подземного этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 5 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 6 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над входной группой толщиной t=____ мм, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 7 | Максимальный прогиб плиты перекрытия типовых этажей, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 8 | Максимальный прогиб плиты перекрытия последнего жилого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 9 | Максимальный прогиб плиты покрытия, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 10 | Максимальный прогиб плиты покрытия машинного отделения, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 11 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 12 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 13 | Максимальное ускорение этажа здания, м/с2 | ___ | 0,08 | СП 20.13330.2016, п.В.3 |
| 14 | Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 15 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 16 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 17 | Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 18 | Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 19 | Коэффициент использования пилонов подземного этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |
| 20 | Коэффициент использования пилонов 1-го этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |

Скопировать из тома КР.РР при его готовности

Таблица 7

| Жилой дом. Секция _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Предельное значение | Примечание |
| 1 | Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т | ___ | ___ | СП 24.13330.2011, п. 8.7 |
| 2 | Средняя осадка плитного ростверка, мм | ___ | 150 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 3 | Относительная разность осадок плитного ростверка, Δs/L | ___ | 0,003 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 4 | Максимальный прогиб плиты подземного этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 5 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 6 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над входной группой толщиной t=____ мм, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 7 | Максимальный прогиб плиты перекрытия типовых этажей, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 8 | Максимальный прогиб плиты перекрытия последнего жилого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 9 | Максимальный прогиб плиты покрытия, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 10 | Максимальный прогиб плиты покрытия машинного отделения, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 11 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 12 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 13 | Максимальное ускорение этажа здания, м/с2 | ___ | 0,08 | СП 20.13330.2016, п.В.3 |
| 14 | Коэффициент использования сечения плитного ростверка при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 15 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 16 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 17 | Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 18 | Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 19 | Коэффициент использования пилона подземного этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |
| 20 | Коэффициент использования пилона 1-го этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |

Скопировать из тома КР.РР при его готовности

Таблица 8

| Жилой дом. Секция _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Предельное значение | Примечание |
| 1 | Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2 | ___ | ___ | СП 22.13330.2016, п. 5.6.7 |
| 2 | Осадка фундаментной плиты, мм | ___ | 150 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 3 | Относительная разность осадок фундаментной плиты, Δs/L | ___ | 0,003 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 4 | Максимальный прогиб плиты подземного этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 5 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, Табл. Д.1, п. 2а |
| 6 | Максимальный прогиб плиты перекрытия первого этажа над входной группой толщиной t=____ мм, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 7 | Максимальный прогиб плиты перекрытия типовых этажей, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 8 | Максимальный прогиб плиты перекрытия последнего жилого этажа, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 9 | Максимальный прогиб плиты покрытия, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 10 | Максимальный прогиб плиты покрытия машинного отделения, мм | ___ | __ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 11 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси Х, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 12 | Горизонтальное перемещение верха здания по оси У, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.4, п. 1 |
| 13 | Максимальное ускорение этажа здания, м/с2 | ___ | 0,08 | СП 20.13330.2016, п.В.3 |
| 14 | Коэффициент использования сечения фундаментной плиты при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 15 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия подземного этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 16 | Коэффициент использования сечения плиты перекрытия первого этажа при расчете на продавливание колонной/пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 17 | Коэффициент использования сечения плиты типового этажа при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 18 | Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном/торцом стены/углом стены (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 19 | Коэффициент использования пилонов подземного этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |
| 20 | Коэффициент использования пилонов 1-го этажа сечением ____х___ (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |

Скопировать из тома КР.РР при его готовности

Таблица 9

| Подземная автостоянка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Предельное значение | Примечание |
| 1 | Давление под подошвой фундаментной плиты, т/м2 | ___ | ___ | СП 22.13330.2016, п. 5.6.7 |
| 2 | Максимальная вертикальная нагрузка на сваю, т | ___ | ___ | СП 24.13330.2011, п. 8.7 |
| 3 | Средняя осадка фундаментной плиты/плитного ростверка, мм | ___ | 150 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 4 | Относительная разность осадок фундаментной плиты/плитного ростверка, Δs/L | ___ | 0,003 | СП 22.13330.2016, прил. Г табл. Г.1 |
| 5 | Устойчивость против всплытия* | ___ | 1 | СП 22.13330.2016, п. 9.31 |
| 6 | Максимальный прогиб плиты рампы, мм | ___ | ___ | СП 20.13330.2016, табл. Д.1, п. 2а |
| 7 | Коэффициент использования сечения фундаментной плиты/плитного ростверка при расчете на продавливание пилоном ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 8 | Коэффициент использования сечения плиты покрытия при расчете на продавливание пилоном ___х____ мм (с/без учетом/учета поперечной арматуры) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018, п.8.1.46 |
| 9 | Коэффициент использования пилона сечением ___х____ мм (по критическому фактору) | ___ | 1 | СП 63.13330.2018 |

*-при размещении подземной части сооружения ниже уровня подземных вод в водонасыщенных грунтах

Скопировать из тома КР.РР при его готовности

- 18. Перечень основных нормативных документов

При разработке проектной документации на строительство здания авторы руководствовались требованиями нормативной базы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 4.07.2020г. №985.

В качестве основания для проектирования использовались следующие нормативные документы:

- Постановление Правительства РФ от №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»*;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»;

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

- СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»;

- СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»;

- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобтоенные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности».

* - статус СП необходимо уточнять при адресном проектировании.